Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie remontu poszycia dachów i orynnowania wybranych obiektów                                                                                        na terenie Centralnej Szkoły  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu poszycia dachów budynków magazynowych nr 29 i nr 32 poprzez zgrzanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej oraz sprawdzenie i uszczelnienie orynnowania ww. budynków.                            Budynki nr 29 i nr 32 to budynki niskie, wysokość w kalenicy ok. 3,5 m, wykonane w technologii tradycyjnej murowanej w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Budynek nr 32 przykryty został stropodachem o powierzchni 1672 m 2 z płyt korytkowych. Stropodach ocieplono styropianem              i pokryto papą termozgrzewalną. Budynek nr 29, także przykryto stropodachem o powierzchni  1360 m2. Stropodach budynku nr 29 nie jest ocieplony, stropodach pokryty papą termozgrzewalną.

Zakres zadania obejmuje również częściową wymianę orynnowania dachów budynków:                        - budynek dydaktyczno- koszarowy nr 1 , dach od strony wschodniej budynku (ulica Sabinowska) oraz dach od strony południowej budynku wymiana rynien poziomych i rur spadowych,                                     - budynek dydaktyczno-hotelowy nr 40 ,  dach od strony wschodniej budynku (ulica Sabinowska) oraz dach od strony zachodniej budynku  wymiana rynien poziomych i rur spadowych.                             Budynki dydaktyczno-koszarowy  nr 1 i  dydaktyczno- hotelowy nr 40 to także budynki niskie, wykonane w technologii tradycyjnej. Orynnowanie dachów budynków znajduje na wysokości około 10 m od poziomu gruntu.

Wykaz prac na poszczególnych budynkach szczegółowo przedstawia załącznik nr 1.1 przedmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonywanych robót za ich zgodność z specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i omyłek specyfikacji lub przedmiaru
o zaistnieniu, których powinien powiadomić zamawiającego.

Odbiory robót odbywać się będą w obecności inspektora nadzoru zamawiającego po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.

Wykonawca odpowiada za powstałe w wyniku jego działalności szkody, które musi usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, dotyczy to również osób trzecich.

Ewentualne roszczenia i mandaty związane z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy lub zaśmiecaniem okolicy realizacji prac obciążają Wykonawcę.

Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów zamawiającego zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Do wykonawcy należą wszystkie prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem terenu budowy i samego budynku.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej budynków w całym zakresie (tj. ramy i szyby) powstałe w trakcie prowadzonych robót.

Budynki znajdują się w ciągłym użytkowaniu wiec należy wydzielić strefy wykonywania robót, bądź osłonić, zadaszyć wejścia.

Koszty prac przygotowawczych obciążają wykonawcę.

Zamawiający wymaga minimum 3-letnigo okresu gwarancyjnego na wykonane prace.

Zakres prac

Do prac remontowych na dachach budynków magazyn nr 29 i nr 32 należy:

- oczyszczenie mechaniczne istniejącego poszycia dachu i rynien dachowych z luźnej posypki papowej, mchu, liści , gałęzi itp.,

- gruntowanie istniejącego poszycia dachu asfaltowym roztworem gruntującym (dostarcza Zamawiający) ,

- montaż nowej warstwy poszycia dachowego poprzez zgrzanie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej ( dostarcza Zamawiający),

-  montaż kominków wentylacyjnych do pokryć papowych,

- sprawdzenie i uszczelnienie połączeń klejonych oraz łączników rynien uszczelniaczem polimerowym.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS w ilości 3.000 m2 oraz roztwór gruntujący w ilości 900 kg niezbędne do realizacji zadania zostaną przekazane przez Zamawiającego  Wykonawcy zadania po przekazaniu placu budowy.

Do prac remontowych wymiany orynnowania dachów budynków dydaktyczno-koszarowy nr 1 oraz dydaktyczno- hotelowy nr 40 należy:

- rozbiórka istniejących rynien poziomych wraz z utylizacją,

- rozbiórka istniejących rur spadowych wraz z utylizacją,

- wykonanie i montaż  nowych rynien i rur spadowych wraz zbiornikami,

- wykonanie nowych obróbek dorynnowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne istniejących obróbek .

Materiały pochodzące z demontażu należy wywieźć i zutylizować.

Materiały

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS – parametry nie gorsze niż:

Tabela 1

| Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2] | Włóknina poliestrowa/min. 200 |
| --- | --- |
| Masa bitumiczna/modyfikowana SBS ilość [g/m2] | min. 3000 |
| Temperatura łamliwości/mięknienia [°C] | -25/+100 |
| Siła zrywająca wzdłużnie/poprzecznie [N] | min. 1100/800 |
| Średnie wydłużenie wzdłużnie/poprzeczne [%] | 50/60 |
| Grubość papy wierzchniego krycia [mm] Grubość papy podkładowej [mm] | 5,2 ±0,2% 4,6 ±0,2% |
| Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad i pod osnową – papa wierzchniego krycia[mm] Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej nad i pod osnową – papa wierzchniego krycia[mm] | 2,3/4,1 1,7/3,5 |
| Długość wstęgi | > 5m |

Pakowanie, przechowywanie i transport

-  Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

- Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie.

- Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych

- Rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Odległość między stosami - 80 cm.

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- są właściwie opakowane i oznakowane,

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane
i transportowane w sposób wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20  cm
i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka;

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników;

- rolki papy należy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

Odległość między warstwami - 80 cm.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający skuteczne odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji.

Grubość blachy ocynkowanej i ocynkowanej powlekanej min. 0,5 mm.

Odprowadzanie wód opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu . Haki do rynien mocować w sposób stabilny.

Rynny łączyć ze sobą metodą klejenia i dodatkowo za pomocą systemowych kształtek. Wszelkie kolana lub kształtki do montażu rur spadowych wykonać metodą tłoczenia.

Rynny i rury spustowe z blachy, uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać Polskim normom.

Przed montażem nowych rur spadowych wykonać przeróbki podejść kanalizacyjnych do nowo montowanych rur, które będą odsadzone od elewacji budynku. Zadanie obejmuje wymianę lub kompletowanie i odnowienie czyszczaków na rurach spustowych.

Układanie papy :

- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym o 1/3 szerokości arkusza.

- Pokrycia papowe powinny być dylatowanie w tych samych miejscach i płaszczyznach,
w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Kontrola jakości robót

Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

Zgodność wykonania robót z specyfikacją wykonania robót i zaleceniami inspektora nadzoru.

Odbiór robót

1.Odbiór częściowy robót.

Zamawiający przewiduje jeden odbiór częściowy robót po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy.     Zakres odbioru robót zgodny z  częściowym kosztorysem powykonawczym dołączonym do zgłoszenia. Kosztorys powykonawczy należy sporządzić na podstawie kosztorysu ofertowego będącego załącznikiem do umowy.

2.Odbiór końcowy (całego zakresu prac)

Po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy, gotowości całości robót do odbioru końcowego wraz z dołączonym kosztorysem powykonawczym oraz kompletną dokumentacją powykonawczą.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną, BHP, prawem budowlanym.

Po zakończonych pracach wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej, atestów, aprobat technicznych,  oświadczenia kierownika robót o prawidłowości i zakończeniu prac.