ZDP.SD.4162.9.2021.NW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Dwukrotne koszenie poboczy dróg powiatowych 
na terenie powiatu stargardzkiego w 2021 roku”.

Celem zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawienie estetyki drogi

I. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenie robót związanych z:

- pracami przygotowawczymi

- koszeniem traw i chwastów w pasie drogowym w zakresie 111,136 ha

II. Wykonanie robót .

- Koszenie traw i chwastów szerokości od 1,3 m do 13 m po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi i kosami spalinowymi w terminach:

- pierwsze koszenie poboczy wykonać w  m-cu  maju -  2021 roku,

- drugie koszenie należy wykonać po dokładnym uzgodnieniu z Zamawiającym w okresie sierpień- wrzesień  2021 roku.

- Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewach należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew. W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku.

- W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności. Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych.

- Zanieczyszczenie naniesione na jezdnię w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć.

- W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Koszty wykonania projektu ponosi wykonawca.

- Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca.

- Cena (jednostkowa) usługi powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym należy doliczyć koszty dojazdu do miejsca prac oraz koszty materiałów, a także koszty ewentualnego składowania, wywozu śmieci pozyskanych przy wykonanej pracy.

- Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne  prowadzenia robót  ponosi Wykonawca.

- Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem  wszelkich środków ostrożności.

- Przy wyznaczonych drogach koszenie należy wykonać wraz, ze zbieraniem i wywozem trawy (Stargard- Kobylanka, Stargard-Żarowo, Stargard, Witkowo)