Zamawiający:

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Pl. Św. Józefa 5

62-800 Kalisz

Adres obiektu dla Zadania 1:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (zwany dalej Zakładem/ZUOK)

Orli Staw 2

62-834 Ceków

Adres obiektu dla Zadania 2:

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych (zwana dalej Stacją/SPO)

ul. Dzigorzewska 4

98-200 Sieradz

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 ORAZ ZADANIA NR 2

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Zakres przedsięwzięcia

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ), który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania.

Przedmiotem  zamówienia są w szczególności: prace projektowe, budowlane, montażowe, dostawy sprzętu z oprogramowaniem oraz konfiguracja i szkolenia w zakresie działania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” oraz Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu – będących własnością Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” z podziałem na następujące zadania:

- zadanie nr 1 – teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, adres:  Orli Staw 2, 62-834 Ceków.

- zadanie nr 2 – teren Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, adres: ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz.

- Część usługowa (projekty) - jeżeli będzie wymagany niniejszy zakres.

- Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego dla przedmiotowej inwestycji.

- Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień do projektu budowlanego i pozwoleń warunkujących prowadzenie robót budowlanych i elektrycznych, w tym m.in. ostatecznego pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami i uzgodnieniami oraz przekazanie go Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu powyższej akceptacji i uzgodnienia Wykonawca niezwłocznie wystąpi do Starosty Kaliskiego o wydanie przedmiotowej decyzji - pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót, jeśli będzie wymagane (uzyskanie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej leży po stronie Wykonawcy) - w przypadku realizacji zadania nr 1; oraz do Starosty Sieradzkiego o wydanie przedmiotowej decyzji (uzyskanie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej leży po stronie Wykonawcy) - w przypadku realizacji zadania nr 2.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Część budowlana

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający wymagana będzie:

- budowa kanalizacji teletechnicznej;

- budowa instalacji kabli światłowodowych;

- budowa instalacji okablowania nisko prądowego (teletechnicznego) dla systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz zasilania 230/400V;

- montaż kamer stacjonarnych IP;

- wyposażenie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego;

- dokonanie inwentaryzacji wykonanej instalacji na podkładzie geodezyjnym.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym SOPZ, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa, roboty budowlane (jeśli wymagane) oraz usługi dla realizacji  inwestycji pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadania”.

Zakres rzeczowy zamówienia jest następujący:

- opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami

- budowa kanalizacji teletechnicznej;

- budowa instalacji kabli światłowodowych;

- budowa instalacji okablowania nisko prądowego (teletechnicznego) dla systemu telewizji przemysłowej (CCTV) oraz zasilania 230/400V;

- montaż kamer stacjonarnych IP;

- wyposażenie i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego;

- dokonanie inwentaryzacji wykonanej instalacji na podkładzie geodezyjnym.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Dokumentacja dla zadania nr 1:

- Kanalizacja teletechniczna – Załącznik 1;

- Miejsca magazynowania – Załącznik 2;

- Miejsca magazynowania – Załącznik 3;

- Mapa do celów projektowych cz. 1 – załącznik 4;

- Mapa do celów projektowych cz. 2 – załącznik 5.

- Dokumentacja dla zadania nr 2:

- Miejsca magazynowania – Załącznik 6;

- Mapa do celów projektowych – Załącznik 7.

- Aktualnie obowiązujące przepisy: prawo budowlane, przepisy wykonawcze, normy polskie; przepisy branżowe oraz inne obowiązujące Zamawiającego akty prawne, w szczególności ustawę z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 701, ze zm.) oraz  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r, poz. 1755).

- ZAKRES ROBÓT

Roboty omówione w SOPZ mają zastosowanie do wykonania projektu i kompleksowej budowy zautomatyzowanego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP (CCTV)  oraz uruchomienia i wdrożenia powyższego systemu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi z podziałem na dwa zadania.

- INFORMACJE OGÓLNE

Realizując przedmiot zamówienia należy w szczególności spełnić zapisy i wytyczne ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 701, ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r, poz. 1755).

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Punkt kamerowy – kompletna, oprzyrządowana, stałopozycyjna kamera, wyposażona w obiektyw dedykowany do danego obszaru obserwacji wraz z niezbędnymi urządzeniami wsporczymi, transmisyjnymi, zasilającymi. Kamera lub kamery zamontowane w jednej lokalizacji na dedykowanym słupie lub elewacji.

Kamera – pojedyncza kamera stacjonarna w odpornej obudowie zewnętrznej.

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

Operator – osoba/osoby przeszkolone, upoważnione do obsługi systemu monitoringu wizyjnego.

Stanowisko Operatora – pomieszczenie, w którym znajdować się będzie stanowisko operatora systemu monitoringu wizyjnego, umożliwiające podgląd zdarzeń w trybie „na żywo” oraz zarejestrowanego materiału -zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Centrum Monitoringu – pomieszczenie serwerowni, w którym znajdować się będzie dostarczona szafa dystrybucyjna wyposażona w urządzenia sieciowe i sprzęt komputerowy. W szafie zainstalowany zostanie rejestrator wraz z  zasobem dyskowym, na którym przechowywane będzie archiwum nagrań z kamer.

LPD (Lokalny Punkt Dystrybucji) – zewnętrzny punkt z urządzeniami aktywnymi sieci teleinformatycznej, do którego podłączone będą kamery. Punkt wyposażony w zasilanie 230VAC.

Szafka RACK – skrzynka teletechniczna pozwalająca na zamontowanie i umieszczenie w jednym miejscu urządzeń i elementów instalacji teletechnicznej. Zabezpiecza również zastosowane w niej urządzenia przed wilgocią i ujemnymi temperaturami, zgodnie z wymogami technicznymi zastosowanych urządzeń oraz nieuprawnioną ingerencją osób trzecich.

UWAGA: Zamawiający informuje, że przez projekt należy rozumieć albo projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie określonym przez Prawo budowlane, albo projekt realizacji przedmiotu umowy, który ma określać minimum: listy materiałowe z parametrami urządzeń, trasy prowadzenia okablowania z technologią jego układania, plan rozmieszczenia kamer z określeniem obszarów objętych monitoringiem, plan rozmieszczenia pozostałych urządzeń służących realizacji przedmiotu umowy, technologię instalacji i montażu kamer.

- WARUNKI ZGODNOŚCI WYKONANIA PRAC

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności budową systemu monitoringu wizyjnego CCTV, powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami, aktami prawnymi oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie każdego z  obiektów. Prowadzone prace nie mogą zakłócać pracy Zakładu ani Stacji. Nie mogą też powodować zagrożenia pożarowego. Na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo Wykonawca powinien uzyskać zgodę Zamawiającego.

W ramach realizacji prac powinny być sporządzone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego m.in. następujące n/w dokumenty:

- Protokół odbioru robót zanikających;

- Protokół stwierdzający poprawność wykonania zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia terenowego;

- Protokoły pomiarów reflektometrycznych i tłumienności mocy wykonanych torów światłowodowych;

- Protokoły z pomiarów i badań wykonanych instalacji elektrycznych;

- Protokół odbioru końcowego.

- ZAKRES PRAC

W zakres przeprowadzonych prac w dwóch lokalizacjach – dla Zadania 1 i dla Zadania 2 - wchodzą zaprojektowanie systemu wizyjnego miejsc składowania, dostawa urządzeń i sprzętu na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, rozmieszczenie, instalacja, budowa przedmiotowego systemu, uruchomienie, testowanie i oddanie do użytku infrastruktury monitoringu wizyjnego, a w szczególności:

- opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności: projektowej, budowlanej oraz dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń w tym pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) i opinii technicznych. W sytuacji, gdy dokumentacja wymieniona w zdaniu pierwszym niniejszego myślnika Zamawiający wymaga opracowania projektu realizacji przedmiotu umowy, o którym stanowi wzór umowy - III część SIWZ.

- wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dla Zadania 1, celem wykonania monitoringu obiektu 35 tj. kwatery II składowiska odpadów (8,9 ha),

- wybudowanie światłowodowej sieci transmisji danych,

- wykonanie punktów kamerowych,

- wykonanie przyłączy zasilających przy zapewnieniu napięcia zasilającego przez okres co najmniej dwóch godzin dla całego systemu,

- dostarczenie, uruchomienie i przyłączenie oraz skonfigurowanie kamer stacjonarnych w ilości zaprojektowanej przez Wykonawcę dla Zadania 1 i Zadania 2,

- dostawa, zainstalowanie i uruchomienie systemu rejestracji z odpowiednią ilością pamięci dyskowej, w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 701, ze zm.)  oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r, poz. 1755),

- wyposażenie Centrum Monitoringu,

- konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego,

- przeprowadzenie testów sprawdzających działanie wybudowanych punktów kamerowych,

- szkolenia dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego dla Zadania nr 1 oraz co najmniej 2 pracowników Zamawiającego dla Zadania nr 2,

- obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:

- zestawienie wszystkich uzgodnień i pozwoleń uzyskanych przed i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

- świadectwa homologacji, certyfikaty jakości, atesty techniczne na wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zawierająca dokładne dane o przebiegu trasy kablowej z podaniem domiarów geodezyjnych poziomych i pionowych;

- odbiór końcowy zbudowanego systemu monitoringu wizyjnego przez Zamawiającego.

- WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH

W zakres prac towarzyszących w dwóch lokalizacjach – dla Zadania 1 i dla Zadania 2 - wchodzą:

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania prac;

- przygotowanie zapraw szpachlowych, farb, wykonanie drobnych prac budowlanych i naprawczych oraz uszczelnień przegród (przepustów) pożarowych;

- układanie w wykopie rurociągu kablowego z rur osłonowych;

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej w wykonaniu dwuotworowym;

- budowa słupków telekomunikacyjnych oraz studni kablowych;

- montaż złączy światłowodowych i ich osłon;

- instalacja światłowodu w rurze osłonowej;

- skrzyżowania i zbliżenia rurociągu światłowodowego z innymi obiektami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego;

- układanie rurociągu światłowodowego/kanalizacji teletechnicznej w pasach zieleni wraz z ich odtworzeniem;

- układanie rurociągu światłowodowego/kanalizacji teletechnicznej w chodnikach i pasach drogowych wraz z rozbiórką i naprawą nawierzchni;

- układanie rurociągu światłowodowego/kanalizacji teletechnicznej pod jezdnią metodą przepustu;

- wprowadzanie światłowodu do budynku;

- pomiary światłowodów;

- pomiary dynamiczne instalacji skrętkowej dla danej kategorii zastosowanej sieci;

- pomiary elektryczne obwodów zasilających;

- magazynowanie materiałów i urządzeń;

- wykopy, przewierty;

- posadowienie słupów kamerowych przeznaczonych do instalacji kamer;

- montaż korytek, kanałów i listew kablowych;

- ułożenie kabli miedzianych w ziemi;

- ułożenie kabli telekomunikacyjnych i komputerowych;

- wykonanie uziomów dla słupów z punktami kamerowymi;

- montaż i wyposażenie szaf teleinformatycznych;

- montaż kamer;

- instalacja urządzeń i podzespołów niezbędnych do budowy punktów kamerowych.

Elementy nieujęte w niniejszym SOPZ (roboty budowlane, dostawy i usługi), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji i funkcjonowania systemu, muszą zostać zaprojektowane, dostarczone, wykonane, rozmieszczone lub zamontowane.

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić wszelkie niezbędne projekty oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne zgłoszenia, pozwolenia i uzgodnienia – jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące na terenie RP powszechnie obowiązujące prawo.

Zamawiający wymaga, ze względu na złożoność zamówienia, unifikacji rozwiązań technicznych tak, aby następujące grupy urządzeń pochodziły od jednego producenta (jedna grupa – jeden producent):

- Grupa – przełączniki sieciowe zewnętrznych typu PoE,

- Grupa – przełączniki sieciowe wewnętrznych typu PoE,

- Grupa – media konwertery–Gbic,

- Grupa – kamera.

Na potrzeby wykonania aplikacji CCTV (magistrali światłowodowej), należy przewidzieć wykonanie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej dla Zadania 1, celem wykonania monitoringu obiektu 35 tj. kwatery II składowiska odpadów (8.9 ha), w postaci dwóch rur teletechnicznych. Wykonaną kanalizację należy połączyć z istniejącą w Zakładzie. Miejsce połączenia nowo budowanej i istniejącej kanalizacji uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Prace instalacyjne w nowobudowanej i istniejącej kanalizacji teletechnicznej Zakładu, należy zaprojektować i wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych z Zamawiającym. Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, wiedzą techniczną i zaleceniami producentów. Montaż urządzeń powinien odbywać się z dużą starannością i z zachowaniem należytej estetyki. Wszystkie urządzenia narażone na uszkodzenie przepięciami elektrycznymi należy przed nimi zabezpieczyć ochronnikami przepięć (dla obwodów zasilających jak i kamer).

Wszystkie urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych przez stosowanie obudów o odpowiednim stopniu szczelności IP.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji istniejących elementów infrastruktury związanych z realizacją niniejszego zamówienia we własnym zakresie i na własne ryzyko.

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji wykonania monitoringu wizyjnego z naniesionymi punktami kamerowymi oraz ilością kamer. Wymagane jest także podanie wykazu sprzętu, który będzie użyty do realizacji Zadania/Zadań (Załącznik nr 1 do Formularza oferty dla Zadania nr 1 i Załącznik nr 2 do Formularza oferty dla Zadania nr 2).

Na etapie projektowania Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych sieci monitoringu wizyjnego do ich oceny i akceptacji przez Zamawiającego. W celu oszacowania i wyceny zakresu prac przedmiotu zamówienia należy kierować się w szczególności:

- zapisami  SIWZ dla przedmiotowego zamówienia;

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych Wykonawcy;

- wynikami opracowań własnych Wykonawcy;

W szacowaniu kosztów Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje prac i ich ilości określone według Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla zadania 1:

Zamawiający posiada własną kanalizację teletechniczną w obiekcie ZUOK „Orli Staw”, którą można wykorzystać do realizacji niniejszego zadania. Jednakże kanalizacja ta nie obejmie swym zasięgiem całego obszaru objętego postępowaniem. Zamawiający wymaga wykonania kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej, celem wykonania monitoringu obiektu 35 tj. kwatery II składowiska odpadów (8,9 ha).

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokonania na własną odpowiedzialność oceny stanu technicznego istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Plan istniejącej kanalizacji teletechnicznej przedstawia załącznik 1 do niniejszego SOPZ.

Zamawiający posiada mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych terenu inwestycji z lipca 2017 – załącznik 4 do niniejszego SOPZ oraz załącznik 5 do niniejszego SOPZ. Jeżeli zajdzie taka potrzeba do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca dokona aktualizacji przedmiotowej mapy.

Dla zadania 2:

Zamawiający nie posiada kanalizacji teletechnicznej w obiekcie SPO w Sieradzu. W związku z powyższym zaprojektowanie i wykonanie instalacji zaleca się na istniejących w tej lokalizacji budynkach i obiektach oraz przy wykorzystaniu przewieszeń przewodu pomiędzy nimi na wysokości min 4,5 m lub 8 m.

Zamawiający posiada mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych terenu inwestycji z sierpnia 2018r. – załącznik 7 do SOPZ. Jeżeli zajdzie taka potrzeba do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia Wykonawca dokona aktualizacji przedmiotowej mapy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE PRAC

Prace wykonywane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia prowadzone w dwóch lokalizacjach:

- dla Zadania 1 – na terenie ZUOK „ Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków;

- dla Zadania 2 – na terenie SPO, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz.

Prace będą wykonywane w obiektach czynnych, częściowo w terenie otwartym oraz w halach i obiektach zamkniętych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zakłócały one funkcjonowania instalacji i obiektów oraz nie wprowadzały zagrożenia dla ludzi i mienia. Terminy i zakres poszczególnych prac będą na bieżąco uzgadnianie z przedstawicielem Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do prac, które mogą kolidować z urządzeniami podziemnymi i napowietrznymi należy powiadomić o tym Zamawiającego.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzgodnienie z Zamawiającym czasu przeprowadzonych prac i uzyskanie zgody na ich rozpoczęcie.

- OGÓLNY OPIS TECHNICZNY

Zakłada się budowę systemu całkowicie cyfrowego, w którym wszystkie punkty kamerowe i miejsce składowania danych oraz kontroli na monitorach lub jednostkach PC, będą pracowały w cyfrowej sieci transmisji danych, zrealizowanej w technologii sieciowej IP/Ethernet.

Parametry techniczne systemu kontroli spełniać muszą co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4:2015-06. Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona.

Projektowane kamery usytuowane zostaną w miejscach umożliwiających najlepszą obserwację w zakresie pokrycia terenu oraz możliwości identyfikacji, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do montażu kamer zostaną wykorzystane elewacje oraz istniejące słupy oświetleniowe, jeśli zajdzie potrzeba zostaną również zaprojektowane nowe słupy stalowe pod punkty kamerowe.

Do kamer doprowadzone zostaną przyłącza elektryczne gwarantujące napięcie zasilające przez okres co najmniej 2 godzin pracy kamery w przypadku nieoczekiwanego zaniku lub awarii sieci oraz przyłącza telekomunikacyjne do transmisji sygnału wizyjnego.

Koszty obsługi serwisowej systemu wraz z obowiązkowymi przeglądami i konserwacjami w okresie gwarancyjnym uwzględnione w cenie oferty.

Zaprojektowany i wykonany system monitoringu powinien przewidywać możliwość rozbudowy o kolejne punkty kamerowe w przyszłości.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym przedstawiono na załącznikach:

-	dla Zadania 1 – załącznik 2 do SOPZ, załącznik 3 do SOPZ;

- dla Zadania 2 – załącznik 6 do SOPZ.

- STAN ISTNIEJĄCY

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” posiada:

- dla Zadania 1 – ZUOK „Orli Staw” – zainstalowany analogowy system monitoringu oparty na kamerach analogowych i analogowo-hybrydowych, które zamawiający pozostawia jako odrębny autonomiczny system wykorzystywany w celach produkcyjno-technologicznych; istniejącą kanalizację teletechniczną przedstawia załącznik 1 do SOPZ;

- dla Zadania 2 – SPO Sieradz – zainstalowany analogowy system monitoringu oparty na kamerach analogowych, które zamawiający pozostawia jako odrębny autonomiczny system wykorzystywany w celach produkcyjno-technologicznych; brak infrastruktury kanalizacji teletechnicznej.

- CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO

Pomieszczeniami wykorzystywanymi do Centrum Monitoringu Wizyjnego będą w zależności od zadania:

- dla Zadania 1 – ZUOK „Orli Staw” – istniejące pomieszczenie serwerowni znajdujące się w budynku socjalno-biurowym obiekt nr 4  pok. nr 6;

- dla Zadania 2 – SPO Sieradz – pomieszczenie biurowe na sali edukacyjnej budynku techniczno – administracyjnego.

Wykonawca na etapie projektu zobowiązuje się zapewnić szafę RACK w rozmiarze zapewniającym montaż zaprojektowanych i dostarczonych urządzeń. Szafa RACK musi pomieścić również stanowisko operatora sytemu monitoringu wizyjnego pozwalające podglądanie zdarzeń w trybie na „na żywo” oraz zarejestrowanego materiału - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

- SPECYFIKACJA PARAMETRÓW SYSTEMU REJESTRACJI I ZARZĄDZANIA

System zarządzania telewizją przemysłową CCTV (IP) powinien charakteryzować się:

- zautomatyzowanym niezawodnym działaniem i bezobsługową funkcjonalnością;

- możliwością obserwacji wybranych kamer na ekranie monitora komputera podłączonego do lokalnej sieci komputerowej w zależności od uprawnień;

- system musi posiadać możliwość archiwizacji zapisu obrazu ze wszystkich kamer przez minimum 30 dni;

- umożliwić zarządzanie systemem z Centrum Monitoringu;

- wsparciem dla podłączenia do systemu kamer różnych producentów (dla ewentualnej rozbudowy systemu w późniejszym czasie);

- możliwością dowolnego konfigurowania widoków dla użytkowników zarówno zalogowanych w sieci, jak również zdalnych i mobilnych;

- możliwością sekwencyjnego przeszukiwania zdarzeń oraz niezależnym odtwarzaniem;

- dostępem pełnym i/lub ograniczonym do systemu zawsze i wszędzie – poprzez Web i urządzenia mobilne (smartfony, tablety, stanowiska korzystające z Web) poprzez nadanie loginu i hasła –nadawanie praw przez administratora np. tylko do podgląd użytkownikowi typu „live”;

- możliwością podłączenia telewizorów/monitorów podglądowych w szczególnie ważnych miejscach dozoru (budynek portierni, pomieszczenie sterowni, Stanowisko Operatora w pomieszczeniu serwerowni) wraz z możliwością doboru widoku z kamer;

- min. 36 miesięczną gwarancją na kamery i  min. 24 miesięczną gwarancją na wykonany przedmiot zamówienia z wyłączeniem kamer urządzenia oraz wsparciem technicznym producenta: upgrad’y oprogramowania, nowe sterowniki do kamer, dostęp do platformy e–learnig’owe;

- systemem zarządzania, który powinien mieć możliwość definiowania kont użytkowników i nadawania im wielu poziomów uprawnień, prowadzenie dziennika zdarzeń; możliwość wyszukiwania nagrań, możliwość zapisywania oraz importowania/eksportowania ustawień rejestratora;

- tym, że wszystkie urządzenia: rejestrator, macierz dyskowa, organizery itp., monitor dla Stanowiska Operatora winny być zabudowane w stojącej szafie RACK o wielkości dobranej do zastosowanych urządzeń z uwzględnieniem usytuowanej w Centrum Monitoringu Stanowiska Operatora.

- tym, że zaprojektowany system winien być wyposażony w funkcję autodiagnostyki z informowaniem użytkownika o braku obrazu z kamery lub jej zasłonięciu.

- STANOWISKO OPERATORSKIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zamawiający wskazuje pomieszczenie Stanowiska Operatora:

- dla Zadania 1 – ZUOK „Orli Staw” – istniejące pomieszczenie serwerowni znajdujące się w budynku socjalno-biurowym obiekt nr 4  pok. nr 6;

- dla Zadania 2 – SPO Sieradz – pomieszczenie biurowe na sali edukacyjnej budynku techniczno – administracyjnego.

Przewiduje się również podgląd kamer na wyznaczonych komputerach w wewnętrznej sieci teleinformatycznej ZUOK „Orli Staw” i SPO Sieradz oraz dostępny w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny dla pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).

W projekcie należy przewidzieć komputer dla stanowiska operatorskiego z monitorem do podglądu obrazu z wybranej kamery oraz umożliwiający obsługę i nadzór nad systemem wizyjnym. Dodatkowo stanowisko operatorskie monitoringu doposażyć w:

- dla Zadania 1 - dwa monitory min. 40 calowe o rozdzielczości min. FullHD zainstalowane w budynku socjalno-biurowym z możliwością dowolnego ustawienia na nich podglądów z kamer;

- dla Zadania 2 – dwa monitory min. 40 calowy o rozdzielczości min. FullHD, jeden w pomieszczeniu wagowym, drugi w pomieszczeniu biurowym na sali edukacyjnej budynku techniczno – administracyjnego.

Oprogramowanie winno umożliwiać włączenie jednoczesnego podglądu na ww. monitorach ze wszystkich kamer systemu wizyjnego.

- SYSTEM REJESTRACJI NAGRAŃ

System rejestracji nagrań musi zapewnić spełnienie wymagań i założeń całościowo zdefiniowanych w niniejszym OPZ dla systemu monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 25  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określającego minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Ponad to system powinien umożliwiać autodiagnostykę i powiadamianie operatora o zaistniałych problemach w działaniu monitoringu takich jak:

- zapełnienie dysku;

- awaria macierzy dyskowej;

- błąd zapisu;

- utrata sygnału z kamery;

- zasłonięcie obiektywu kamery.

- BUDOWA TRAS KABLOWYCH

- Zadanie 1 – dla lokalizacji ZUOK „Orli Staw”

Do transmisji sygnału z punktów kamerowych zastosowane zostaną kable światłowodowe i/lub kable miedziane skrętkowe. Projektuje się system w oparciu o kable światłowodowe z zastosowaniem konwerterów światłowodowych w węzłach sieci – Lokalnych Punktach Dystrybucji.

Między węzłami sieci, a kamerami (punktami kamerowymi) należy wykonać połączenia w technologii miedzianej w cat. 5 lub cat. 6. Skrętki zastosować w wykonaniu ziemnym, zarówno prowadzone w ziemi jak i na elewacjach budynków i obiektów, ze względu na agresywne środowisko. Rdzeń sieci będzie stanowić projektowana magistrala światłowodowa. Główna magistrala zostanie wykonana w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, a także z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji udostępnionej przez Inwestora.

Na potrzeby wykonania części głównej magistrali światłowodowej zostanie wykorzystana kanalizacja teletechniczna należąca do Inwestora, jeżeli wykonawca po zweryfikowaniu uzna możliwość jej wykorzystania. Projektowane nowe trasy kablowe z wykorzystaniem rur instalacyjnych HDPE, powinny zapewniać nadmiarowość, należy zaprojektować, zapasową rurę przewidzianą do wykorzystania w przyszłości lub w przypadku awarii. Nowoprojektowana i wykonana kanalizacja do wykonania monitoringu obiektu 35 tj. kwatery II składowiska odpadów (8,9 ha) winna być wykonana w systemie dwuotworowym. Nadmiarowość wymagana jest również w projektowanej magistrali światłowodowej z zachowaniem rezewry minimum 10 włókien.

Nowoprojektowana, kanalizacja teletechniczna powinna spełniać następujące wymagania ogólne:

- winna zapewniać łatwość zaciągania kabli, umożliwiającą szybką budowę i przebudowę linii kablowych bez wykonywania robót ziemnych;

- winna być wykonana w wykonaniu dwuotworowym;

- winna być wyposażona w studnie betonowe lub z tworzywa sztucznego; rurarz w wykonaniu z tworzywa sztucznego;

- winna być odporna na korozję;

- winna zapewniać ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi i innymi;

- winna być przystosowana do umieszczania w niej kabli światłowodowych;

- winna zapewniać szczelność na całej długości rurociągu;

- winna zapewniać zabezpieczenie kabli przed dostępem osób nieuprawnionych.

Decyzję o dokładnej lokalizacji kanalizacji kablowej oraz sposobie zaciągania kabla światłowodowego, do istniejącej i nowobudowanej, podejmie Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym. Lokalne punkty dystrybucji należy zaprojektować i wybudować w pobliżu punktów kamerowych, w okolicy skrzyżowań dróg oraz w miejscach wykonania połączeń kablowych. Na nowo utworzonych ciągach światłowodów odległości pomiędzy LPD instalacji teletechnicznej należy uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym.

Kable, mikrorurki we wszystkich studniach rewizyjnych oraz LPD muszą być trwale oznaczone. Informacje na oznaczeniu to: ostrzeżenie, relacja, przekrój kabla, czas wykonania, wykonawca.

Kable wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem lub w rurkach mocowanych do ścian za pomocą obejm zamkniętych, co należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym. Przejścia/przebicia przez ściany uszczelnić masą uszczelniającą o odpowiednim stopniu odporności ogniowej.

- Zadanie 2 – dla lokalizacji SPO Sieradz

Do transmisji sygnału z punktów kamerowych zastosowane zostaną kable światłowodowe i/lub kable miedziane skrętkowe.

System wykonać w oparciu o kable światłowodowe z zastosowaniem konwerterów światłowodowych w węzłach sieci – Lokalnych Punktach Dystrybucji. Kable teletransmisyjne należy separować od kabli zasilających poprzez umieszczanie ich w oddzielnych korytkach instalacyjnych. Przy kamerach pozostawić należy odpowiednie zapasy kabli umożliwiające ich odłączenie na czas remontu lub innych prac konserwacyjnych. Kable wewnątrz budynków należy prowadzić w korytkach instalacyjnych umieszczonych pod sufitem lub w rurkach mocowanych do ścian za pomocą obejm zamkniętych, co należy ustalić na etapie projektowania z Zamawiającym. Przejścia przez ściany uszczelnić masą uszczelniającą o odpowiednim stopniu odporności ogniowej.

Miejsce przewidziane na stanowisko operatora i centrum monitoringu „R” znajduje się w pomieszczeniu biurowym na sali edukacyjnej budynku techniczno – administracyjnego. Niezależne zasilanie doprowadzić z głównej rozdzielni elektrycznej „E” zlokalizowanej w pomieszczeniu wagowym.

Do centrum monitoringu należy doprowadzić naziemne połączenia kablowe z punktów kamerowych, korzystając z istniejących elewacji budynków, murów boksów magazynowych, konstrukcji stalowych zadaszonych wiat magazynowych, stalowych słupów oświetleniowych. Projektując przeprowadzenie okablowania za pomocą przewieszeń stalowych należy uwzględnić minimalne wysokości przewieszeń: pomiędzy stalowymi słupami oświetleniowymi typu S-95 na otwartym terenie (używanym do manewrowania przez samochody ciężarowe, drogi, place, przejazdy) – minimum 8 m, w pozostałych miejscach terenu Stacji przewieszenie instalacji na wysokości minimum 4,5 m. Nowo projektowane punkty kamerowe zaleca się umieścić na istniejącej infrastrukturze budowlanej (ściany budynków, konstrukcje stalowe wiat magazynowych, stalowe słupy oświetlenia terenu).

- UWAGI INSTALACYJNE

- Układanie kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej

Zaleca się układanie kabli światłowodowych przy temperaturze nie niższej od –5°C. Przy złączach kabli należy pozostawić zapasy, umożliwiające swobodne wykonywanie złączy (spajanie światłowodów) i dokonywanie pomiarów. Liczby włókien w kablach światłowodowych winny zostać dobrane na etapie prac projektowych, z uwzględnieniem rezerwy.

- Prowadzenie kabli światłowodowych w budynkach

Kabel światłowodowy winien być wprowadzony do budynku przez przepust kablowy i dochodzić do pomieszczeń Lokalnego Punktu Dostępu, Centrum Monitoringu lub Stanowiska Operatora.

- BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH

Wszędzie, gdzie to możliwe urządzenia systemu monitoringu winny zostać zasilone z istniejących rozdzielni obiektowych 230/400V. Nieprzekraczalne wartości poboru energii elektrycznej przez poszczególne Punkty Kamerowe należy obliczyć na etapie powstawania projektu i przedłożyć Zamawiającemu celem akceptacji.

Dla wszystkich kamer zastosować należy zabezpieczenia separujące – ochronniki przepięć oraz zabezpieczenia zwarciowe z zachowaniem selektywności. Wszystkie przyłącza wyposażyć w zabezpieczenia przeciw przepięciowe, różnicowo–prądowe, nad prądowe oraz inne niezbędne zabezpieczenia gwarantujące uzyskanie prądu o odpowiedniej charakterystyce dla zasilania punktu kamerowego.

- LOKALIZACJA PUNKTÓW KAMEROWYCH SYSTEMU

Szczegółowe warunki instalacji oraz zasilania urządzeń dla każdego przewidzianego Punktu Kamerowego zostaną określone podczas wykonania projektu.

W ramach projektu należy:

- dokładnie określić i skorygować umiejscowienia kamery (kamer) w danym PK;

- uzgodnić lokalizację kamery (kamer), lokalizację szafek teletechnicznych i sposobu prowadzenia tras z Zamawiającym;

- wykonać schemat montażu wszystkich elementów wchodzących w skład PK;

- wykonać projekt zasilania (zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe) wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem warunków zasilania z Zamawiającym;

- dokonać w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonywanych prac, uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym – jeżeli jest wymagane.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE KAMER

W ramach systemu zainstalowane będą kamery IP  w zaprojektowanej przez Wykonawcę ilości, poprzez które wymagana będzie ciągła obserwacja terenu wynikająca głównie z wymagań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 701, ze zm.) oraz zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r, poz. 1755) określającego m.in. minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SIECI

W ramach systemu wymaga się zaprojektowania, dostawy i budowy sieci zasilającej i teletechnicznej do przesyłu obrazu według wymagań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 701, ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019r, poz. 1755) określającego m.in. minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

- WYMAGANIA W ZAKRESIE SERWISU I GWARANCJI

Gwarancja na dostarczone kamery min. 36 miesięcy oraz gwarancja jakości na wykonany przedmiot zamówienia z wyłączeniem kamer min. 24 miesiące.

Zamawiający dopuszcza przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu monitoringu wizyjnego, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym.

Wykonawca winien zapewnić taką dostępność części zamiennych, system pracy i reakcji serwisu na awarie i prace konserwacyjne aby łączny czas przerwy w rejestracji obrazu nie przekroczył 48 godzin w roku kalendarzowym.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie oferty koszty obsługi serwisowej systemu wraz z obowiązkowymi przeglądami i konserwacjami w okresie gwarancyjnym  (wraz z dojazdem i wszystkimi innymi kosztami).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ

- Wymagania Ogólne

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest stosować w ramach realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia spełniające wymagani a zapisane w:

- Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

- projekcie, wykonanym na podstawie SOPZ oraz wizji lokalnych i ustaleń z Zamawiającym.

W przypadku użycia w niniejszym SOPZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ilekroć w SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Szafki LPD

Jako szafki LPD należy użyć dopuszczone do obrotu obudowy, do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogą być metalowe lub z tworzyw sztucznych, z zapewnieniem stopnia szczelności IP obudów zgodnym z przeznaczeniem i miejscem eksploatacji szafek.

Sposób montażu szafek nie może naruszać ich stopnia ochrony IP i ochrony od porażeń. Szafki te powinny być wyposażone w system stabilizacji temperatury sterowane termostatem. Wszystkie elementy i przewody w szafkach LPD muszą być uporządkowane i trwale zamocowane.

- Szkolenia dla operatorów i administratorów Systemu Monitoringu Wizyjnego.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i użytkowników Systemu (Operatorów) w zakresach tematycznych obejmujących:

- dla administratorów całość funkcjonowania Systemu;

- dla Operatorów: obsługę aplikacji, urządzeń sieciowych i systemowych, zaznajomienie z mechanizmami kontroli pracy urządzeń sieciowych i diagnostyki urządzeń do składowania danych w zakresie wykrywania awarii.

Wykonawca przed rozpoczęciem szkoleń przygotuje i uzgodni z Zamawiającym plan, który będzie definiował zakres oraz harmonogram szkoleń dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego dla Zadania nr 1 oraz co najmniej 2 pracowników Zamawiającego dla Zadania nr 2.

- Kontrola jakości oraz odbiór prac i robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie pełnej kontroli prac, dostaw, robót i jakości wykorzystywanych materiałów.

- Odbiór końcowy

System można będzie uznać za uruchomiony, gdy podczas odbioru końcowego Zamawiający  Wykonawca stwierdzą prawidłowe i wystarczające wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony, jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana prawidłowo.

Przekazanie do eksploatacji urządzeń i systemu może nastąpić wówczas, gdy Zamawiający otrzyma następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą;

- protokoły z dokonanych pomiarów;

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń;

- instrukcje obsługi urządzeń;

- protokół przeprowadzenia szkoleń w zakresie użytkowania i administrowania;

- pozwolenie na użytkowanie – jeśli wymagane;

- inne dokumenty żądane przez Zamawiającego i zapisane w umowie.

- Odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie, a także zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności takich, jak:

- uzyskania zgłoszenia albo pozwolenia na budowę – jeśli wymagane;

- organizacji robót budowlanych;

- organizacji zaplecza dla swoich potrzeb;

- doprowadzenie terenu prac do stanu pierwotnego;

- obsługa geodezyjna zamówienia.

- Opracowania normatywne

Poniżej zawarto zestaw zaleceń i norm, zgodnie z którymi należy postępować podczas projektowania, budowy i odbioru systemu monitoringu wizyjnego oraz przeprowadzania procedury odbiorowej:

- PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN–EN 50346:2004/Al:2009 Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Badanie zainstalowanego okablowania;

- PN–EN 62305–1:2011 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne;

- PN–IEC 60364–4–482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa;

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym;

- PN–HD 60364–4–43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym;

- PN–IEC 60364–4–473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym;

- PN–HD 60364–1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część : l Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje;

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie;

- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne;

- PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -  Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami;

- PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne;

- PN–EN 62676–4:2015–06 „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania.

- Wykaz załączników

## Załączniki do SOPZ:

- Załącznik 1 – Kanalizacja teletechniczna – dla Zadania 1;

- Załącznik 2 – Miejsca magazynowania – dla Zadania 1;

- Załącznik 3 – Miejsca magazynowania – dla Zadania 1;

- Załącznik 4 – Mapa do celów projektowych cz. 1 – dla Zadania 1;

- Załącznik 5 – Mapa do celów projektowych cz. 2 – dla Zadania 1.

- Załącznik 6 – Mapa SPO – dla Zadania 2;

- Załącznik 7 – Mapa do celów projektowych SPO – dla Zadania 2.