Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TARCZA OCHRONNA

Ilość: 10 szt.

Tarcza ochronna:

- Tarcza ochronna przeznaczona do ochrony użytkownika przed uderzeniami tępymi i ostrymi narzędziami, kamieniami, cięciem nożem, odporna na działanie odłamków – parametr V50 powyżej 200 [m/s]  oraz przed płynnymi, żrącymi substancjami chemicznymi.

- Tarcza przewidziana do całorocznego użytkowania w każdych warunkach

atmosferycznych w zakresie temperatur od – 40ºC do + 50ºC.

- Tarcza musi być wykonana z materiałów trudnopalnych, odpornych na przeniknięcie oraz pięciominutowe oddziaływanie otwartego słupa (o wysokości 5cm i polu powierzchni 10cm2), następujących związków chemicznych:

- 40% ług sodowy ( NaOH);

- 32% kwas solny (HCl);

- 65% kwas azotowy (HNO3);

- benzyna;

- aceton;

- rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

- Tarcza musi posiadać cechy konstrukcyjne umożliwiające używanie z innymi elementami wyposażenia ochronnego funkcjonariusza, w tym w szczególności ochraniaczami kończyn i rękawicami przeciwuderzeniowymi. Tarcza będzie noszona w lewej ręce funkcjonariusza, ciężar max - 4,5kg;

Tarcza musi składać się z:

      - przezroczystego płata ochronnego o wymiarach:

- wysokość - 1200 ± 2 [mm];

- szerokość - 600 ± 2 [mm];

oraz promieniu krzywizny powierzchni 800 ± 2 [mm].

      - rękojeści,

      - uchwytu na pałkę szturmową lub tonfę.

- Wszystkie powierzchnie elementów tarczy muszą być pozbawione ostrych krawędzi oraz chropowatej powierzchni. Promień krzywizny na wszystkich krawędziach płata ochronnego musi wynosić co najmniej 1,5 [mm].

- Rękojeść tarczy musi składać się z dwóch oddzielnych elementów rozmieszczonych na wewnętrznej powierzchni płata ochronnego, pod kątem zapewniającym łatwe, pewne i ergonomiczne (w pozycji naturalnej) trzymanie tarczy. Jedna z części rękojeści wyposażona w uchwyt dopasowany do dłoni użytkownika a druga część rękojeści obejmuje przedramię użytkownika.

- Konstrukcja rękojeści musi zapewnić wypięcie pod działaniem siły powstałej podczas próby wyrywania tarczy funkcjonariuszowi.

- Na płacie ochronnym tarczy, symetrycznie w jej środkowej części, umieszczony napis MP wykonany w kolorze białym farbą fluorescencyjną. Wysokość liter 200mm, grubość linii litery M 37mm, grubość linii litery P 45mm, długość napisu MP 320mm ± 5mm, odległość między literami 30mm.

- Uchwyt na pałkę szturmową lub tonfę, mocowany do płata ochronnego dwupunktowo,  umieszczony pionowo na wewnętrznej stronie płata ochronnego po prawej stronie od chwytu na dłoń.

- Pałka mocowana rękojeścią do góry, a konstrukcja uchwytu powinna zapewnić łatwe wyjęcie pałki z elementu mocującego.

- Wszystkie metalowe elementy tarczy wykonane z materiałów odpornych na korozję.

- Na wewnętrznej stronie umieszczona w sposób trwały informacja określająca - nazwę producenta, rok produkcji, model (typ) tarczy.

- W skład każdej tarczy dodatkowo musi wchodzić:

- pokrowiec z uchwytem na tarczę do jej przechowywania i przenoszenia.

- Gwarancja – 24 miesiące od dnia przekazania Zamawiającemu.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. nazwa; pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta.