Załącznik nr 8

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WOZU ASENIZACYJNEGO

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA WYKONAWCA |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). |  |
|  | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-ISO 4254-3:1996 |  |
|  | Wóz asenizacyjny– fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2022. Podać markę i typ. |  |
|  | Pojemność zbiornika 8000 litrów z pompą wodną |  |
|  | Zbiornik ocynkowany ogniowo |  |
|  | Zbiornik dzielony na dwie części: - 2000 litrów na czystą wodę - 6000 litrów na nieczystości |  |
|  | Zbiornik osadzony na podwoziu ramowym, ocynkowanym |  |
|  | Zbiornik oraz dennice zbiornika wykonane z blachy o grubości 5 mm |  |
|  | Tylna dennica otwierana mechanicznie |  |
|  | Boczny króciec do zasysania nieczystości |  |
|  | Zasuwa ręczna 4” do zasysania nieczystości ( w zbiorniku na nieczystości) |  |
|  | Złączka do napełniania W75 (w zbiorniku na czystą wodę) |  |
|  | Górny właz o średnicy 500 mm z drabinką ( w zbiorniku na czystą wodę) |  |
|  | Hamulec ręczny postojowy |  |
|  | Układ hamulcowy dwuprzewodowy- pneumatyczny |  |
|  | Rozmiar opon 500/60-22,5 |  |
|  | Mechaniczna stopa podporowa |  |
|  | Sprzęganie z ciągnikiem przy pomocy dolnego zaczepu (zaczep transportowy oczkowy) |  |
|  | Kompresor: - ciśnienie 1,5 bar - napęd 1000 obr/min - zabezpieczenie przed przelaniem - Manowakuometr - dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy oraz podciśnieniowy - odolejacz |  |
|  | Pompa ciśnieniowa: - maksymalna szybkość przepływu do 122 l/min - maksymalne ciśnienie do 130 bar - zawór bezpieczeństwa |  |
|  | Zwijadło z wężem wysokociśnieniowym: - długość węża wysokociśnieniowego 60 mb - średnica węża ¾ ‘’ - zwijadło hydrauliczne - głowica kanałowa do czyszczenia kanalizacji - pistolet wysokociśnieniowy |  |
|  | Wzierniki- 3 szt (w zbiorniku na nieczystości) |  |
|  | Wskaźnik rurowy (w zbiorniku na czystą wodę) |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V |  |
|  | Główna zasuwa spustowa na tylnej dennicy o średnicy 4” sterowana hydraulicznie |  |
|  | Wąż ssawny 4” o długości 6 m |  |
|  | Uchwyt na wąż ssawny |  |
|  | Wałek przekaźnika mocy |  |
|  | Lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut” |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy