ZP.OSP.02.07.2023                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chłopowie ”.

| L.p. | Parametry dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 | Wypełnia wykonawca Podać oferowane rozwiązania / parametry techniczne gdzie wymagane lub wpisać słowo spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie z kabiną |  |
|  | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022r, zabudowy 2023 Podać producenta i typ nadwozia. |  |
|  | Ważne na dzień składania ofert świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 7500 kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksymalna 7200 mm - wysokość maksymalna 2850 mm - szerokość maksymalna 2300 mm - rozstaw osi minimum 3800 mm | Należy podać wymiary |
|  | Instalacja elektryczna zabudowy pożarniczej wyposażona w wyłącznik główny |  |
|  | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, minimalna szerokość 1300mm 2) dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka(6 diod LED każda) 3) w tylnej części zabudowy dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w narożnikach zabudowy 4) generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu. Generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”. Generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośnika rozgłoszeniowego opisanego w ppkt. 5 5) głośniki akustyczne zamontowane pod przednim zderzakiem min 2 x 100W 6) dodatkowe boczne lampy sygnalizacyjne po dwie na stron wykonane w technologii LED |  |
|  | Podwozie pojazdu z silnikiem wysokoprężnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 125 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 430 Nm, spełniający normę emisji spalin EURO 6, pojemność skokowa minimum 2900 cm3 | należy podać typ, moc oraz moment obrotowy |
|  | Napęd 4x4. Skrzynia redukcyjna umożliwiająca jazdę w trybie „szosowym” i „terenowy,”(LOW).Tylna oś wyposażoną w koła bliźniacze i w samoblokujący się mechanizm różnicowy lub mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. Opony całoroczne o pogłębionej rzeźbie bieżnika z maksymalną dopuszczalną szerokością przez producenta podwozia. Pojazd spełniający wymogi samochodu uterenowionego wg PN-EN 1846-1. |  |
|  | Zawieszenie tylnej osi resor wielopiórowy. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP |  |
|  | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - światła przeciwmgielne - radio samochodowe - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą - kabina wyposażona w ogrzewanie fabryczne i w klimatyzację manualną - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka z miejscem przewidzianym dla latarek i radiostacji. |  |
|  | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 4 wierszowy kolorowy, analogowo-cyfrowy, wyposażony w moduł GPS – antena zamontowana w okolicach podszybia. Radiotelefon wyposażony w antenę zamontowaną na dachu pojazdu w odległości min 50cm od urządzeń sygnalizacyjnych. Wykonawca dokona pomiaru instalacji antenowej po zamontowaniu anteny oraz wykona niezbędną regulację w celu uzyskania wartości SWR poniżej 1.4. Wykres z urządzenia pomiarowego musi zostać przekazany Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu. |  |
|  | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
|  | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - czerwony Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań Zamawiającego. Dodatkowo oznakowanie folią odblaskową lub fluorescencyjną wzdłuż całego pojazdu według ustaleń z Zamawiającym (wybór wzoru oklejenia podczas realizacji zamówienia z wykonawcą ). |  |
|  | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 100 litrów |  |
|  | Nadwozie sprzętowe: skrytki i mocowania sprzętu dostosowane do dostarczonego wyposażenia. Zabudowa kratownicowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Poszycia wykonane z gładkiej blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość równa wysokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 3000mm. Żaluzje po bokach po 2 szt. o szerokości min 1300 mm każda. Tylna żaluzja 1 szt. o szerokości minimum 830 mm |  |
|  | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt |  |
|  | Na dachu pojazdu zamontowane: - skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty. Wymiary skrzyni min 1800x300x400 mm - uchwyty mocujące drabinę ratowniczą czteroprzęsłową. |  |
|  | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Nadwozie sprzętowe wyposażone w cztery skrytki poniżej linii podłogi, zamykane klapami otwieranymi w dół, tworzącymi po otwarciu podest roboczy o wytrzymałości do 120 kg. |  |
|  | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
|  | Zewnętrzne oświetlenie robocze pola pracy wykonane w technologii LED min. 2 lampy na każdym boku oraz 2 lampy z tyłu. |  |
|  | Minimum dwie szuflady wysuwane poziomo lub pionowo (wybór podczas realizacji zamówienia ) Minimum 4 szt. półek poziomych regulowanych na wysokość. Półki z przeznaczeniem na montaż wyposażenia. Wykonawca dostarczy uchwyty montujące wyposażenie dostarczone przez Zamawiającego (piły, pilarki, sprzęt ratowniczy, kanistry itp.). |  |
|  | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
|  | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
|  | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
|  | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układ wodny składający się z : - Zbiornika środków gaśniczych - Motopompy - Zwijadła elektrycznego szybkiego natarcia zakończonego prądownicą. Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 1300L - posiada zawór znajdujący się pod zbiornikiem, umożliwiającą spuszczenie wody ze zbiornika. Układ wodny oparty o motopompę o minimalnych poniższych parametrach: SILNIK TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą POJEMNOŚĆ SKOKOWA minimalna: 800 cm3 UKŁAD ROZRUCHOWY Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) POMPA TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa, pompa turbinowa NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B (75) NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110) ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) WYDAJNOŚĆ: - dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar min 1.000 l / min. Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami): - bez paliwa maksymalnie: do 120,00 kg Układ wodny pozwalający na tłoczenie wody z zewnątrz lub ze zbiornika pojazdu. Pojazd powinien być wyposażony w linie szybkiego natarcia ze zwijadłem elektrycznym i ręcznym o długości min. 30 metrów. Zwijadło musi mieć wyłącznik krańcowy i przeciążeniowy. Przedział pompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależnego od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodny i motopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -10 C. Zwijadło szybkiego natarcia zakończone prądownicą pianową z zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności min 5l + zapasowy zbiornik 5l + nakładka do piany ciężkiej. | Podać pojemność zbiornika wody |
|  | Podwozie pojazdu wyposażone we wzmocniony fabryczny alternator i minimum dwa fabryczne zamontowane akumulatory o pojemności min 95 ah każdy. Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatorów min 7A z gniazdem umieszczonym na zewnątrz pojazdu. Kontrolka sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokada rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. System ładowania wyposażony w prostownik ładowania akumulatora z wtyczką kompatybilną z gniazdem w pojeździe. |  |
|  | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni motopompy i zbiornika. |  |
|  | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
|  | Nad motopompą półka z mocowaniem na deskę ortopedyczną i szyny Kramera. |  |
|  | Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 350W i 30000 lumenów, zasilany w pełni z instalacji elektrycznej pojazdu, sterowany z poziomu podłoża przy użyciu pilota zdalnego - bezprzewodowego o zasięgu min 3m od pojazdu. Pilot powinien mieć możliwości pracy awaryjnej - przewodowej w przypadku braku połączenia bezprzewodowego. Poprzez połączenie przewodowe powinno odbywać się ładowanie akumulatorów pilota sterującego. Wysokość masztu po rozłożeniu do reflektora minimum 4 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 65. Maszt musi wracać do swojej pozycji spoczynkowej po naciśnięciu jednego przycisku lub zwolnienia hamulca awaryjnego, powrót do pozycji spoczynkowej – musi odbywać się automatycznie bez ingerencji operatora. Podniesienie masztu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wyłączenie najaśnic musi odbywać się automatycznie po całkowitym opuszczeniu masztu. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód) |  |
|  | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 5000 kg i mocy silnika minimum 4,5 KM zamontowana z przodu pojazdu. Na przedniej część kabiny zamontowany pałąk z rur nierdzewnych polerowanych. Dodatkowo na osłonie zamontowane oświetlenie LED dalekosiężne. (Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód) |  |
|  | Pojazd musi być wyposażony w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. Z tyłu pojazdu powinno znajdować się dodatkowe oświetlenie załączane w trakcie cofania. |  |
|  | Nad przednią szybą dedykowana osłona przeciwsłoneczna. |  |
|  | Pomiędzy kabiną załogi a nadwoziem sprzętowym owiewki zmniejszające opór powietrza. |  |
|  | W nadwoziu sprzętowym Wykonawca zapewni ergonomiczne mocowania do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, tj. piły, pilarki, armatura, pompy itp. |  |
|  | Pojazd oznakowany nr operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego |  |
|  | Wzdłuż pojazdu pas wyróżniający z foli fluorescencyjnej lub odblaskowej w kolorze limonkowym według wzoru ustalonego z Zamawiającym w trakcie realizacji. |  |
|  | Nad tylną żaluzją fala świetlna do kierowania ruchem min 8 elementowa, sterowanie z kabiny kierowcy. |  |
|  | Dodatkowe wymagania |  |
|  | Gwarancja mechaniczna na pojazd i zabudowę minimum 24 miesiące. | Określić w miesiącach |
|  | Gwarancja na powłokę lakierniczą i zabezpieczenie antykorozyjne minimum 24 miesięcy | Określić w miesiącach |

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA