Specyfikacja techniczna urządzeń

(do wypełnienia przez wykonawcę)

- Wkładka elektromechaniczna o parametrach co najmniej: - 170 szt.

Producent: wpisać producenta………………………………………………………….

Model: wpisać model………………………………………………………………………..

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - wkładka elektromechaniczna dwustronna, | TAK/NIE *) |
| - wymiary wkładki zgodne z wymiarami wkładek mechanicznych, | TAK/NIE *) |
| - wkładka powinna być zlicowana z płaszczyzną drzwi/klamki/rozety drzwiowej, dopuszcza się wystawanie wkładki poza obrys płaszczyzny drzwi/klamki/rozety drzwiowej nie większy niż 8 mm liczone łącznie (jako suma) dla obu stron drzwi, nie dopuszcza się aby wkładka była krótsza niż obrys płaszczyzny drzwi/klamki/rozety drzwiowej, | TAK/NIE *) |
| - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim (wkładka aktywna) w przypadku zastosowania pasywnych kluczy użytkownika lub brak zasilania (wkładka pasywna) w przypadku zastosowania aktywnych kluczy użytkownika (zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim), | TAK/NIE *) |
| - użytkowanie wkładki poprzez włożenie i przekręcenie klucza, tak jak w przypadku standardowych wkładek mechanicznych, | TAK/NIE *) |
| - kontrolowane uprawnienia dostępowe, | TAK/NIE *) |
| - rejestrowanie co najmniej 500 ostatnich zdarzeń. | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Klucz użytkownika - 200 szt.

Producent: wpisać producenta…………………………………………….

Model: wpisać model…………………………………………………………..

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim (klucz aktywny) w przypadku zastosowania pasywnych wkładek elektromechanicznych lub brak zasilania (klucz pasywny) w przypadku zastosowania aktywnych wkładek elektromechanicznych (zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim), | TAK/NIE *) |
| - centralne zarządzanie uprawnieniami do pomieszczeń lub grup pomieszczeń, w tym profilu czasowego ich ważności, | TAK/NIE *) |
| - odświeżanie uprawnień w czytniku aktualizacyjnym, | TAK/NIE *) |
| - zintegrowany w kluczu dodatkowy transponder kompatybilny z istniejącym w siedzibie zamawiającego Systemem Kontroli Dostępu Roger (karty zbliżeniowe RFID EMC 1, standard Unique EM 125kHz, kompatybilność EM4100/4102), | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Klucz administracyjny/awaryjny - 3 szt.

Producent: wpisać producenta……………………………………………….

Model: wpisać model……………………………………………………………..

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - współpracuje z wkładkami elektromechanicznymi tak jak klucz użytkownika, | TAK/NIE *) |
| - zasilanie baterią litową ogólnodostępną w obrocie handlowym na rynku polskim w przypadku zastosowania pasywnych kluczy użytkownika i aktywnych wkładek elektromechanicznych, | TAK/NIE *) |
| - służy do awaryjnego otwierania wkładek, | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Czytnik aktualizacyjny o parametrach co najmniej: - 3 szt.

Producent: wpisać producenta……………………………………………..

Model: wpisać model……………………………………………………………

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - zasilanie poprzez PoE, | TAK/NIE *) |
| - służy do odświeżenia uprawnień nadanych do klucza poprzez przyłożenie/włożenie klucza do czytnika aktualizującego, | TAK/NIE *) |
| - komunikacja z oprogramowaniem do centralnego zarządzania uprawnieniami za pośrednictwem protokołu TCP/IP lub innego protokołu w sieci LAN, | TAK/NIE *) |
| - zaszyfrowana transmisja danych między czytnikiem a oprogramowaniem do centralnego zarządzania uprawnieniami, | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Programator o parametrach co najmniej: - 1 szt.

Producent: wpisać producenta……………………………………..

Model: wpisać model……………………………………………………

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - umożliwia dokonanie zmiany uprawnień klucza, sczytywanie zdarzeń, programowanie nowych kluczy i wkładek bez konieczności demontażu wkładki, | TAK/NIE *) |
| - umożliwia synchronizację zegara czasu rzeczywistego we wkładkach elektromechanicznych, | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Przełącznik sieciowy PoE 24-portowy zarządzalny o parametrach co najmniej: - 2 szt.

Producent: wpisać producenta………………………………………….

Model: wpisać model………………………………………………………..

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - typ obudowy RACK 19”, | TAK/NIE *) |
| - zarządzalny L2, | TAK/NIE *) |
| - dostęp poprzez przeglądarkę WWW (GUI) | TAK/NIE *) |
| - architektura sieci Gigabit Ethernet, | TAK/NIE *) |
| - całkowita liczba portów PoE 24, | TAK/NIE *) |
| - złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt., | TAK/NIE *) |
| - obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, | TAK/NIE *) |
| - rozmiar tablicy MAC 8 k, | TAK/NIE *) |
| - algorytm przełączania Store-and-forward, | TAK/NIE *) |
| - szybkość przekierowań pakietów 11 Mb/s, | TAK/NIE *) |
| - bufor pamięci co najmniej 256 kB, | TAK/NIE *) |
| - warstwa przełączania L2, | TAK/NIE *) |
| - automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), | TAK/NIE *) |
| - automatyczna negocjacja szybkości połączeń QoS, | TAK/NIE *) |
| - dołączone akcesoria zasilacz/kabel zasilający, | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić

- Oprogramowanie do centralnego zarządzania uprawnieniami o parametrach co najmniej: - 1 szt.

Producent: wpisać producenta………………………………………..

Model: wpisać model………………………………………………………

| Wymagana funkcjonalność | Potwierdzenie spełnienie |
| --- | --- |
| - zarządzanie co najmniej do 500 użytkowników kluczy, | TAK/NIE *) |
| - tworzenie uprawnień dostępowych dla nowych kluczy i wkładek, | TAK/NIE *) |
| - zmiany uprawnień dostępowych dla będących w użyciu kluczy i wkładek, | TAK/NIE *) |
| - blokowanie i ponowne nadawanie uprawnień zagubionym kluczom, | TAK/NIE *) |
| - tworzenie kluczy dodatkowych (kopii kluczy) z automatyczną kopią dotychczasowych uprawnień dostępowych, | TAK/NIE *) |
| - możliwość importu i eksportu danych, tworzenia rozbudowanych raportów, | TAK/NIE *) |
| - współpracuje z czytnikami aktualizacyjnymi z poz. 4 oraz programatorem z poz. 5, | TAK/NIE *) |

*) – niepotrzebne skreślić