| Magdalena Nowak |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |  |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las e-mail: vegur@outlook.com |  |  | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |  |
| STADIUM DOKUMENTACJI: |  |  | DATA: |  |
| PROJEKT BUDOWLANY TOM II – BRANŻA DROGOWA |  |  | WRZESIEŃ 2022 |  |
| TEMAT PROJEKTU: |  |  |  |  |
| Budowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV |  |  |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: |  | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  | DZIAŁKI: |
| Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły |  | ul. Promienista 64-500 Szamotuły |  | Obręb Szamotuły: 2133/49, 2245/2, 2133/42, 2244/1, 2244/2, 2204/1, 2204/2, 2292/1 |
| PROJKETANT BRANŻA DROGOWA : | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĄTKA\ PODPIS |  |  |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA : | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĄTKA\ PODPIS |  |  |
| mgr inż. Monika Białasik | ZAP/0178/POOD/10 |  |  |  |

OPIS  TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

- Przedmiot opracowania …………………………………………………..............	3

- Inwestor …………………………………………………………………………..	3

- Jednostka projektowa	 …………………………………………………………….3

- Podstawa opracowania …………………………………………………………...	3

- Opis stanu istniejącego ……………………………………………………... …...	4

- Ogólna charakterystyka inwestycji ……………………………………………….	4

6.1. Podstawowe parametry techniczne ………...……...……………………………..4

6.2. Rozwiązanie sytuacyjne…………………………………………………………..4

6.3. Rozwiązanie konstrukcyjne i wysokościowe jezdni.……………………………..5

6.4. Odwodnienie……………………………………………………………………...5

6.5. Infrastruktura towarzysząca……………………………………….....…………...6

      - 6.6. Organizacja ruchu i oznakowanie…….…………………..………………...….....6

      - II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany branży drogowej budowy ulicy Promienistej w m. Szamotuły.

Tom II – Branża drogowa

- Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

- Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Vegur Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

  - chy Las

- Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Gminą Szamotuły, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą Vegur Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z zamawiającym koncepcja przebudowy,

- obowiązujące normy i przepisy.

- Opis stanu istniejącego

Na długości przebudowywanego odcinka pas drogowy ma szerokość 10 – 14m. Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej umocnionej lokalnie kruszywem i żużlem. Ulica Promienista ma charakter drogi dojazdowej do garaży na tyłach posesji (zabudowa szeregowa) zlokalizowanych w ciągu ulic Al. Niepodległości i Krasickiego. Z uwagi na powyższe nie występują chodniki i typowe zjazdy. W ciągu całej ulicy występują jedynie wjazdy do garaży lub furtki do ogródków.

Droga odwadniana jest powierzchniowo, wody opadowe spływają po terenie                        w kierunku ulicy Krasickiego do istniejącej kanalizacji deszczowej (kd 400), głównie poprzez dwa wpusty zlokalizowane po obu stronach wjazdu z ul. Krasickiego..

W pasie drogi zlokalizowana jest sieć energetyczna, telekomunikacyjna                       wodociągowa, gazowa.

6. Ogólna charakterystyka inwestycji

6.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej DP 1839P

- klasa ulicy - D,

- przekrój (1;2),

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

- prędkość projektowa Vp=30km/h,

- szerokość jezdni 2 x 2,50 = 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe wklęsłe lub wypukłe 1%

6.2 Rozwiązane sytuacyjne

Odtworzono oś istniejącej ulicy na całej długości ok. 200m. Składa się z trzech odcinków prostych połączonych dwoma łukami o promieniach 400 i 350m. Zaprojektowano jezdnię wraz ze ściekami w dwóch konfiguracjach; od początku do km 0+066,61 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,0m i dwa ścieki z dwóch rzędów kostki brukowej po obu stronach, natomiast od km 0+075,93 prawie do końca odcinka, przekrój zawierający ściek o szerokości 0,4m pośrodku jezdni rozdzielający oba pasy ruchu. Pomiędzy wskazanymi odcinkami oraz w nawiązaniu do krzyżujących się jezdni asfaltowych zaprojektowano odcinku przejściowe.

Pozostały pas drogowy umocniono kostką brukowa w formie utwardzonych poboczy o odmiennej barwie. Całość obiektu obramowana zostanie opornikami betonowymi 12x25 na ławie betonowej z C12/15. W przypadku występowania solidnej podmurówki płotu , za zgodą Właściciela oraz Inspektora Nadzoru dopuszcza się rezygnację z opornika i ułożenie kostki do parkanów. Pobocze utwardzone powinno mieć pochylenie w kierunku ścieków biegnących w jezdni. W przypadku braku możliwości wysokościowych dopuszcza się pochylenie w kierunku płotu pod warunkiem zastosowania dodatkowej formy odwodnienia liniowego włączonego w układ projektowanej kanalizacji deszczowej.  Na całej długości krawędź pobocza należy wysokościowo dopasować do istniejących zjazdów na posesję, garaży i furtek.

6.3 Rozwiązanie konstrukcyjne i wysokościowe

Nową niweletę jezdni składającą się z odcinków prostych. Ze względu na małe pochylenia nie zaprojektowano łuków pionowych i poziomych, załamania należy wyłagodzić wykonawczo na budowie. Dokładny opis projektowanej niwelety wraz z rzędnymi zawiera rysunek plan sytuacyjny i przekrój podłużny. Należy zwrócić uwagę, że rzędne nie uwzględniają około centymetrowego obniżenia wpustów i ścieku centralnego.

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2     o gr. 15cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9MPa  gr. 25cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 5cm.

KONSTRUKCJA UTWARDZONYCH POBOCZY

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2     o gr. 15cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9MPa  gr. 25cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 5cm

  - Projektowane odwodnienie.

Spływ wód opadowych umożliwiają pochylenia poprzeczne i podłużne jezdni oraz poboczy utwardzonych. Na całej długości zaprojektowano ścieki przykrawężnikowe z dwóch lub czterech rzędów kostki betonowej. W ciągu projektowanych ścieków zlokalizowano 10 kratek ściekowych.

Odwodnienie będzie się odbywać przy pomocy zaprojektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z odpływem w kierunku ul. Krasickiego. Zaprojektowano kanalizację z rur PVC lub PE o sztywności obwodowej SN8 o ściance litej. Średnice kolektora zestopniowano od 315 do 400mm. Ostatnia studnia włączeniowa jest studnią istniejącą w ul. Promienistej za ul. Krasickiego.

Szczegółowe rozwiązania zawiera Tom III- Kanalizacja deszczowa.

6.5. Infrastruktura towarzysząca

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem mogą wystąpić kolizje  z istniejącą infrastrukturą.

Wszelkie prace na głębokości pow. 40cm należy wykonywać z niezbędną ostrożnością, a w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie ręcznie. (szczególnie w przypadku prac w rejonie istniejącego gazociągu i przyłączy. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.

6.6. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

Suchy Las, wrzesień 2022r.

II. RYSUNKI

- Plan orientacyjny							1:25 000

- Plan sytuacyjny 							     1:500

- Przekroje normalne					   		       1:50

- Przekrój podłużny	                                                                   1:100/1000