DZP 2375/15/2024 -Załącznik nr 1.1. do SWZ

Arkusz parametrowy należy złożyć wraz z ofertą

„Dostawa zestawu endoskopowego”

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw endoskopowy – 1 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………………………………………..…………………………

Kraj produkcji: 				……………………………………………..…………………………

Rok produkcji:   	 			……………………………………………..…………………...

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr Oferowany- Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE i opisać parametry oferowane tam gdzie zaznaczone „podać” ) Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor wideo i źródło światła – 1 szt.: - procesor wideo przetwarzający obraz w rozdzielczości FullHD (1080p) lub wyższej, posiadający funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła (lub w podobnej diagnostycznie technologii), - źródło światła: w technologii LED, posiadające funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła, - zapis badania na nośnik danych USB lub karta pamięci lub zasób sieciowy, - współpracujący z videogastroskopem opisanym w pkt. 2 i videokolonoskopem opisanym w pkt. 3 | TAK, podać |  |
|  | Videokolonoskop – 2 szt.: - współpracujący z torem wizyjnym opisanym w pkt. 1, - obrazowanie min. 1080p, - średnica sondy nie więcej niż 13mm, - średnica kanału roboczego min. 3,7mm, - wychylenie końcówki sondy: góra/dół min. 180o/180o, prawo/lewo min. 160o/160o, - długość robocza min. 1520mm, - pole widzenia nie mniej niż 140o, - głębia ostrości w zakresie min. 2-100mm, - endoskop kompatybilny z posiadaną myjnią do endoskopów typu Olympus serii ETD | TAK, podać |  |
|  | Videogastroskop – 2 szt.: - współpracujący z torem wizyjnym opisanym w pkt. 1, - obrazowanie min. 1080p, - średnica sondy nie więcej niż 9,4mm, - średnica kanału roboczego min. 2,8mm, - wychylenie końcówki sondy: góra/dół min. 210o/90o, prawo/lewo min. 100o/100o, - długość robocza min. 1030mm, - pole widzenia nie mniej niż 140o, - głębia ostrości w zakresie min. 2-100mm, - endoskop kompatybilny z posiadaną myjnią do endoskopów typu Olympus serii ETD | TAK, podać |  |
|  | Monitor – 1 szt.: - min. 27”, matryca LCD, - kompatybilny z zestawem opisanym w pkt. 1, - rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Wózek endoskopowy – 1 szt.: - podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół, - 4-podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, - wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka, - zintegrowane zasilanie | TAK, podać |  |
|  | Ssak endoskopowy – 1 szt.: - możliwość montażu na wózku endoskopowym opisanym w pkt. 5, - uruchamiany pedałem nożnym, - płynna regulacja mocy ssania, - zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem | TAK, podać |  |
|  | Podać liczbę przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu. | podać |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……..…………..…, dnia …..……………

…….........................................

podpis osoby/osób uprawnionych                                                                                                                                                             
                 do reprezentacji wykonawcy

lub pełnomocnika