Formularz Parametrów Technicznych                                                      Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PARAMETRY TECHNICZNE

ZADANIE 1

Pakiet 1a - Proteza bezcementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet artykulacja polietylen/metal zawiera):

- trzpień prosty bez kołnierza, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu z pokryciem w części proksymalnej porowatą okładziną tytanową oraz hydroksyapatytem, w co najmniej 10 rozmiarach w wersji standardowej i lateralizowanej dla kąta szyjkowo-trzonowego 133* i 138*, oraz trzpień coxa vara, konus 12/14.

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery o rozmiarach co najmniej 46-68mm, pokryta porowatą okładziną tytanową, z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (1 śruba oraz zaślepki do niewykorzystanych otworów w komplecie); jako opcja śródoperacyjne zastosowanie  panewki typu press–fit wykonanej w technice 3-D pokrytej tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej w rozmiarach co najmniej 42-72mm

- wkładka z polietylenu usieciowanego w wersji standard i z co najmniej 10* nadbudową

- głowa ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną o średnicy 28/32/36 mm w minimum 5 długościach szyjki.

Pakiet 1b - Proteza bezcementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet artykulacja ceramika/ceramika zawiera):

- trzpień prosty bez kołnierza, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu z pokryciem w części proksymalnej porowatą okładziną tytanową oraz hydroksyapatytem w co najmniej 10 rozmiarach w wersji standardowej i lateralizowanej dla kąta szyjkowo-trzonowego 133 i 138*, oraz trzpień coxa vara, konus 12/14;

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery o rozmiarach co najmniej 46-68mm, pokryta porowatą okładziną tytanową, z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (1 śruba oraz zaślepki do niewykorzystanych otworów w komplecie); jako opcja śródoperacyjne zastosowanie  panewki typu press–fit wykonanej w technice 3-D pokrytej tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej w rozmiarach co najmniej 42-72mm

- wkładka ceramiczna

- głowa ceramiczna 32/36/40 mm w minimum 3 długościach szyjki

Pakiet 1c – Proteza bezcementowa stawu biodrowego całkowita z trzpieniem przynasadowym hipoalergicznym (1 komplet artykulacja ceramika/ceramika zawiera):

- trzpień przynasadowy, bez kołnierza, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanu z pokryciem 2/3 w części proksymalnej porowatą okładziną tytanową oraz hydroksyapatytem w co najmniej 10 rozmiarach w wersji standardowej i lateralizowanej dla kąta szyjkowo-trzonowego 133*, konus 12/14;

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery o rozmiarach co najmniej 46-68mm, pokryta porowatą okładziną tytanową, z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (1 śruba oraz zaślepki do niewykorzystanych otworów w komplecie); jako opcja śródoperacyjne zastosowanie  panewki typu press–fit wykonanej w technice 3-D pokrytej tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej w rozmiarach co najmniej 42-72mm

- wkładka ceramiczna

- głowa ceramiczna 32/36/40 mm w minimum 3 długościach szyjki

Pakiet 2 - Proteza cementowana stawu biodrowego całkowita (1 komplet zawiera):

- trzpień standardowy prosty bez kołnierza, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu w co najmniej 9 rozmiarach, konus 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 135-138*: jako opcja trzpień w wersji lateralizowanej, prosty uniwersalny dla biodra prawego i lewego, bez kołnierza, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w co najmniej 6 rozmiarach

- głowa ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną o średnicy 32 mm w minimum 4 długościach szyjki

- panewka polietylenowa bez kołnierza o średnicy wewnętrznej 32 mm w rozmiarach co najmniej 44-64mm, ze znacznikiem rentgenowskim, jako opcja panewka zatrzaskowa i dysplastyczna (w cenie kompletu)

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie elementów protezy (2x20g lub 2x40g lub 1x20g + 1x40g) z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu

- w zestawie blokada kanałowa

Pakiet 3 - Proteza bipolarna stawu biodrowego (1 komplet zawiera):

- trzpień prosty, bez kołnierza uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany w wersji standardowej ze stopu tytanu w co najmniej 9 rozmiarach, konus 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 135-138*, jako opcja trzpień w wersji lateralizowanej, prosty uniwersalny dla biodra prawego i lewego, bez kołnierza, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w co najmniej 6 rozmiarach

- głowa bipolarna zewnętrzna wykonana ze stopu metali biologicznie obojętnych o wymiarach 38-60mm ze skokiem co 1mm,

- głowa modularna wewnętrzna wykonana ze stropu tytanu o średnicy 28mm w minimum 4 długościach szyjki jako opcja zastosowanie głowy kobaltowo-chromowej o średnicy 22mm w 3 długościach szyjki

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie elementów protezy (1x20g lub 1x40g) z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu oraz blokadą kanałową

Pakiet 4 - Proteza stawu kolanowego (1 komplet zawiera):

- proteza cementowana i bezcementowa typu „mobile bearing”

- komponent udowy w wersji cementowanej i bezcementowej, anatomiczny dla kolana prawego lub lewego ze stopu Co/Cr/Mo pokrytego okładziną ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach standardowych oraz co najmniej 4 rozmiarach „slim”; w opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego; w opcji śródoperacyjne zastosowanie bezcementowego komponentu udowego w cenie kompletu

- komponent piszczelowy w wersji cementowanej i bezcementowej, uniwersalny dla kolana prawego i lewego ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w minimum 6 rozmiarach z możliwością zamocowania trzpieni przedłużających pokrytych okładziną ceramiczną w co najmniej 3 długościach; w opcji śródoperacyjne zastosowanie bezcementowego komponentu piszczelowego w cenie kompletu

- wkładka polietylenowa ruchoma z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych w minimum 5 grubościach dla każdego rozmiaru; w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 5a – Zestaw rewizyjny protezy stawu kolanowego półzwiązany (1 komplet zawiera):

- proteza kłykciowa stabilizowana w części tylnej, trzyczęściowa (komponent udowy, piszczelowy, wkładka polietylenowa) typu „mobile bearing”

- komponent udowy anatomiczny dla kolana prawego lub lewego ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających

- komponent piszczelowy uniwersalny dla kolana prawego i lewego ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających

- wkładka polietylenowa ruchoma z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych w co najmniej 5 grubościach dla każdego rozmiaru z dodatkową stabilizacją

- trzpienie przedłużające cementowane i bezcementowe w minimum 4 średnicach

- opcja zastosowania offsetu elementu udowego i piszczelowego

- bloczki uzupełniające ubytki piszczeli

- tytanowe bloczki uzupełniające ubytki kości udowej

- opcja implantacji cementowanej protezy rzepki

- cement kostny z antybiotykiem w gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 5b - Proteza rewizyjna stawu kolanowego półzwiązana (1 komplet zawiera):

- element przynasadowy udowy (sleeve i cone) o strukturze kości gąbczastej do wypełniania i wzmacniania części udowej

Pakiet 5c - Proteza rewizyjna stawu kolanowego półzwiązana (1 komplet zawiera):

- element przynasadowy piszczelowy (sleeve i cone) o strukturze kości gąbczastej do wypełniania i wzmacniania części piszczelowej

Pakiet 5d – Zestaw rewizyjny septyczny protezy stawu kolanowego

- proteza czasowa stawu kolanowego wykonana z cementu kostnego z gentamycyną w co najmniej 3 rozmiarach

- cement kostny z dwoma antybiotykami o gramaturze 2x40 g

Pakiet 6a - Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- element trzpienia proksymalny wykonany ze stopu tytanu z opcją kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 135* w długościach 32 i 42mm z mechanizmem pozwalającym na ustawienie kąta antetorsji co 5*

- element trzpienia przynasadowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w długości 40 i 50mm

- element trzpienia przedłużający wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w długości 25mm

- śruba łącząca elementy o długości 40-125mm

- trzpień typu Wagner wykonany ze stopu tytanu (bezcementowy) lub stopu Co/Cr/Mo (cementowany), o średnicy 12-20mm, dopasowany do krzywizny k. udowej z otworami na obwodzie dla dodatkowej stabilizacji śrubami

- elementy rekonstrukcyjne ubytków kostnych panewki wykonane ze stopu tytanu o strukturze beleczkowej kości gąbczastej w co najmniej 3 wysokościach i 4 średnicach

- głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 32/36mm w co najmniej 4 długościach szyjki

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6b – Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- panewka bezcementowa typu press–fit w kształcie spłaszczonej hemisfery ze stopu tytanowego o strukturze kości gąbczastej, z fabrycznie czasowo zaślepionymi otworami dla śrub stabilizujących na całym obwodzie, w rozmiarach co najmniej 42-72 mm ze skokiem co 2 mm

Pakiet 6c - Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- trzpień rewizyjny prosty bezcementowy ze stopu tytanu w co najmniej 8 rozmiarach

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6d - Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- trzpień rewizyjny anatomiczny dla biodra prawego lub lewego cementowany, wykonany ze stopu Co/Cr/Mo w opcji standardowej i lateralizowanej, z kołnierzem, o długości od 150 do 300 mm w co najmniej 4 średnicach; w opcji śródoperacyjne zastosowanie trzpienia hipoalergicznego z okładzina ceramiczną

- taśma wykonana ze stopu tytanu o szerokości 8mm spełniająca rolę cerclage w ilości 3 sztuki do każdej operacji rewizyjnej

- cement kostny z antybiotykiem w gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6e – Zestaw rewizyjny septyczny protezy stawu biodrowego

- proteza tymczasowa stawu biodrowego wykonana z cementu kostnego z gentamycyną w co najmniej 3 rozmiarach głowy

- cement kostny z dwoma antybiotykami o gramaturze 2x40 g

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 7 – Panewka bezcementowa rewizyjna z dodatkową stabilizacją

- panewka anatomiczna (prawa, lewa) w 5 średnicach zewnętrznych 46-62mm wykonana ze stopu tytanu zintegrowana z płytą mocującą wyposażoną w otwory dla śrub gąbczastych i płytą kotwiczącą do osadzenia w kości kulszowej

- wkładki panewkowe z nadbudową 15* w wersji neutralnej i offsetowej 4mm wykonane z usieciowanego polietylenu do głów 32/36mm

Pakiet 8 – Panewka dwumobilna stawu biodrowego

- panewka bezcementowa antyluksacyjna w 12 rozmiarach o średnicach zewnętrznych 42-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego pokryta tytanem i hydroksyapatytem; w opcji panewka cementowana antyluksacyjna w 11 rozmiarach o średnicach zewnętrznych 44-64mm ze skokiem co 2 mm wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego

- głowa 2M z usieciowanego polietylenu z witamina E dla głowy wewnętrznej 22/28/32mm rosnącej ze średnica panewki

Do każdego pakietu należy dostarczyć kompletne nowe instrumentarium tzn. takie, które umożliwia założenie implantu i jego usunięcie, bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia kompletu napędów ortopedycznych (wiertarka i piła oscylacyjna) oraz dostarczenia ostrzy do piły oscylacyjnej (1 ostrze do co czwartej protezy).

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy