Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:„Wymiana wykładziny dywanowej obiektowej w pomieszczeniu saliOdpraww Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej 12”

Adres inwestycji: 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

- Termin i miejsce wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 20.12.2024r.

- Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej 12
– Sala Odpraw

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana wykładziny dywanowej obiektowej 
w pomieszczeniu saliOdprawaw Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej 12.

Zakres usługi do wykonania:

- demontaż i utylizacja istniejącej wykładziny dywanowej rulonowej wraz 
z listwami przypodłogowymi dywanowymi PCV (powierzchnia 15,3m x 16,2m = ok. 250 m2)

- przygotowanie istniejącego podłoża pod położenie nowej wykładziny dywanowej w płytkach (wyrównanie podłoża poprzez usunięcie starego kleju) - (powierzchnia 15,3m x 16,2m = ok. 250 m2)

- ułożenie nowej obiektowej wykładziny dywanowej flokowanej w płytkach 50x50 cm,  wraz z cokolikami z listew przypodłogowych dywanowych PCV.

Wykładzinę należy ułożyć na wzór „SZACHOWNICY” (powierzchnia do ułożenia 15,3m x 16,2m = ok. 250 m2) niżej wymienionymi wykładzinami:

## Typ Wykładziny w płytkach 50x50:

## FlotexAdvanceCodeice t303001

## FlotexAdvanceCodegull t303044

## Specyfikacja techniczna FlotexAdvance w płytkach 50x50:

## Grubość całkowita 			ISO 1765					5mm

## Waga całkowita 			ISO 8543 					 4 800 g/m²

## Klasyfikacja: obiektowe 		EN-ISO 10874 				 Klasa 33

## Budowa runa 								100% poliamid 6.6

## Wymiar płytki								 50 x 50 cm

## Ilość szt. w opakowaniu 							12 (3 m²)

## Stabilność wymiarowa 			ISO 2551 			 ≤ 0,1%

## Odporność na ścieranie 			EN 1307 zał. F		>1000 cykli

## Odporność na działanie kółek meblowych 	ISO 4918 r 		r ≥ 2,4

## Trwałość kolorów 				EN ISO 105-B02 		 ≥ 5

## [Antypoślizgowość 			Test pendulum (BS 7976-2) 
Suchy - bardzo niskie ryzyko poślizgu, Mokry - niskie ryzyko poślizgu

## Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2 	dBΔLw ≥ 19 dB

## Pochłanianie dźwięku 			ISO 354 			αw = 0,10 (H)

## Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach 	EN 16516 		 ≤ 0,1 mg/m3

## Szczelność 					EN 1307 zał. G 			Spełnia

## Środowisko naturalne

## Energia odnawialna 		Wszystkie kolekcje Flotex są produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.

## Zawartość pochodząca z recyklingu 		FlotexAdvance w rolce zawiera wagowo do 21,8% materiałów pochodzących z recyklingu.Płytka Flotex zawiera wagowo do 59% materiałów pochodzących z recyklingu.

## Jakość powietrza w budynku

## Wykładzina Flotex posiada aprobatę Instytutu Alergologicznego UK. Wszystkie wykładziny Flotexsą testowane pod kątem emisji do powietrza w pomieszczeniach zgodnie z normą ISO 16516-9: po 3 dniach i 28 dniach. Wartość emisji dla Flotex jest poniżej granicy wykrywalności dla 28 dni.

## - Analiza LCA (Cykl Życia Produktu) Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne.

## FlotexAdvance spełnia wymogi normy EN 14041:2004

## Reakcja na ogień 				EN 13501-1 				Bfl-s1, L,CS

## Odporność na poślizg – dynamicznywspólczynnik tarcia EN 13893 	μ ≥ 0,30

## Ocena zdolności do elektryzacji 		ISO 6356 				< 2,0 kV

## Przewodność cieplna	 EN 12524 					0,06 W/mK. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

## Zawartość określonych substancji niebezpiecznych EN 14041 	Zgodna

    - Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty,  jakich  należy  żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.

- Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- 	posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  ekonomiczny, 
a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-	znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

-	nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

-	aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacjezawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

-	wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze usługi.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził roboty przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował  w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac na terenie prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa prac, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

- Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2020, poz.797) oraz wymogami  ochrony środowiska.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres  – 24 miesiące od daty dokonania odbioru.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim  protokołem.

Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

- Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.

- Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30.