| ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA REMIZY OSP W PROSZÓWKACH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTER |  |  |  |  |
| NR |  | NAZWA POMIESZCZENIA |  | ILOŚĆ |  |  |
| 0.1 0.1a |  | GARAŻ , WARSZTAT |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Kompresor olejowy Dane techniczne : pojemność zbiornika: 270 l; ilość obrotów na minutę: 1060; ilość cylindrów: 2; ilość stopni sprężania: 1; wydajność ssania: 630 l/min; wydajność wydmuchu: 550 l/min; ciśnienie: 10 bar; moc: 4 kw; napięcie: 400 V; waga: 145 kg. Wymiary: dł.: 1650 x 660 x 1150 mm (dł. x szer. x wys.) | 1 |  |  |
|  |  | 2. | Stół metalowy stół warsztatowy do garażu Wymiary: 2000 x 700 x 840 mm (dł. x szer. x wys.) Nośność stołu warsztatowego: do 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu. Blat gr. 40mm wykonany z litego, klejonego drewna bukowego, połączony na mikrowczepy. Solidna konstrukcja z elementów metalowych 80 x 50 x 2,0 mm. Grubość blachy modułu: 0,8 mm. Moduły wyposażone w szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem oraz nośnością szuflady do 40 kg. Szuflady posiadające zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zamykane zamkiem centralnym. Opcja przymocowania stołu do posadzki lub zamontowania kół. Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze: RAL 7016 - obudowy szafek i RAL 5015 - fronty szafek oraz szuflady. Szafka nr1 Wymiary: 700x600x610 mm (wys. x szer. x gł.) Wymiary drzwiczek otwieranych i zamykanych kluczykiem: 410×530x610 mm (wys. x szer. x gł.) Wymiary szuflady otwieranej i zamykanej kluczykiem: 170×530x510 mm (wys. x szer. x gł.) Szuflada o nośności do 40 kg przy pełnym wysuwie. Grubość blachy modułu: 0,8 mm Szafka nr2 Wymiary: 700x600x610 mm (wys. x szer. x gł.) wymiary 2 szuflad otwieranych i zamykanych kluczykiem 80×530x510 mm (wys. x szer. x gł.) wymiary 1 szuflady otwieranej i zamykanej kluczykiem 260×530x510 mm (wys. x szer. x gł.) wymiary 1 szuflady otwieranej i zamykanej kluczykiem 170×530x510 mm (wys. x szer. x gł.) wszystkie szuflady mają nośność do 40 kg przy pełnym wysuwie zmiana kierunku otwierania drzwi na życzenie klienta grubość blachy modułu: 0,8 mm elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze: RAL 7016 obudowy szafek RAL 5015 fronty szafek oraz szuflady Szafka nr3 wymiary 1 szuflady otwieranej i zamykanej kluczykiem 170×530x510 mm (wys. x szer. x gł.) szuflada ma nośność do 40 kg przy pełnym wysuwie grubość blachy modułu: 0,8 mm elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze: RAL 7016 obudowy szafek RAL 5015 fronty szafek oraz szuflady 2 półki drewniane o wymiarach: 600x600x18 zamontowana na kątownikach przykręconych do konstrukcji stołu warsztatowego | 1kpl |  |  |
|  |  | 3. | Zestaw mebli warsztatowych o wymiarach 4885 mm (dł.) x 460 mm (gł.) x 2000 mm (wys.). W skład zestawu wchodzi 12 szafek metalowych w tym: - 3 szafki wiszące ścienne o wymiarach 680x350x280 mm z drzwiczkami otwieranymi do góry na teleskopach, - 2 szafki wiszące ścienne o wymiarach 680x350x280 mm zamykane roletą, - szafa jednodrzwiowa stojąca o wymiarach 600x2000x460 mm z zamkiem i półkami, - szafa dwudrzwiowa stojąca o wysokości 2000 mm z zamkiem, - 5 płyt ściennych perforowanych o wymiarach 615x1052x25 mm każda, - szafka podłogowa dwudrzwiowa z zamkiem i półką o wymiarach 680x910x460 mm, - szafka podłogowa z czterema szufladami na prowadnicach łożyskowanych z zamkiem centralnym 680x910x460 mm (szuflady 568x403mm), - szafka podłogowa z pięcioma szufladami na prowadnicach łożyskowanych z zamkiem centralnym 680x910x460 mm (szuflady 568x403mm), - szafka podłogowa z miejscem na śmietnik, szufladą i uchwytem na ręcznik papierowy o wymiarach 680x910x460 mm, - szafka na kółkach z pięcioma szufladami na prowadnicach łożyskowanych z zamkiem centralnym o wymiarach 650x460x862 mm (szuflady 538x403mm), - blat roboczy nierdzewny. Kolor niebieski. | 1kpl |  |  |
|  |  | 4. | REGAŁ METALOWY: Zabudowa rzędowa, składająca się z 10 regałów w jednym ciągu Każdy regał posiada 7 półek o maksymalnym udźwigu 170 kg. System regałów półkowych, wykonanych w 100% ze stali cynkowanej zimnogiętej metodą Sendzimira, łącznie z panelem półkowym. System bezśrubowy, zaczepowy zapewniający systemowe klamry do kotwienia do ściany jak i stopy pozwalające zakotwienie do posadzki. Wysokość regałów: 3424 mm Całkowita długość zabudowy: 12162 mm Łączna ilość półek: 70 szt. Wymiary półki: 1200x800 mm Wysokość belki półkowej: 47 mm Wysokość panela wypełniającego: 12 mm Wymiary stopy: 102x48 mm | 1kpl |  |  |
|  |  | 5. | Imadło 160mm Szerokość szczęk 160 mm; otwarcie szczęk 225 mm; głębokość mocowania 100 mm; średnica mocowanej rury 27 - 100 mm; waga 27,0 kg | 1 |  |  |
|  |  | 6. | Ładowarka impulsowa do akumulatorów 24V Profesjonalna ładowarka samochodowa automatyczna 8-etapowa (do akumulatorów) 24V Napięcie ładowania: 28,8/31,6/27,2 V; Prąd ładowania: Maks. 14 A Typ akumulatorów: 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe; pojemność akumulatora: 28-300Ah; ładowanie konserwacyjne do 500 Ah;izolacja: IP44 (do użytku na zewnątrz) | 3 |  |  |
|  |  | 7. | Szlifierka dwutarczowa Prędkość obrotowa (bez obciążenia): 1440[obr/min] Wymiary ściernic: 300mm, moc: 1500 W, zasilanie: 400V, częstotliwość: 50 Hz, waga netto: 115 kg | 1 |  |  |
|  |  | 8. | MIGOMAT MIG 220 ALU/CU ZESTAW (w kpl. wszystkie wymienione zestawy) Urządzenie MIG 220 Alu/Cu synergiczny półautomat spawalniczy przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowej, niskostopowej (MAG), stali stopowych (MIG) oraz aluminium i jego stopów. Urządzeniem można również lutospawać, spawać metodą MMA oraz metodą TIG Lift. Cechy urządzenia: - programy synergiczne: lutospawanie, aluminium, stal czarna i nierdzewna - tryb synergiczny i manualny - regulacja indukcyjności - 2T/4T - posiada dwutakt i czterotakt - spawanie bez gazu drutem samoosłonowym - spawanie TIG Lift - wyjście Spool Gun - spawanie synergiczne MMA - wybór typu elektrod - Arc Force "dynamika łuku" – skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, co powoduje stabilizowanie łuku, niezależnie od jego długości. - graficzny dobór grubości spawanego materiału - solidny, metalowy podajnik Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiających zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania,zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania. Wyposażenie standardowe: - urządzenie spawalnicze - uchwyt spawalniczy MB-15 / 3 m - wkład teflonowy czerwony do aluminium (zamontowany w uchwycie) - wkład spiralny powlekany czerwony - przewód masowy / wtyk 35-50 mm2 / 2 m - przewód elektrodowy MMA / wtyk 35-50 mm2 / 300 A / 2 m - rolka podajnika typ A, fi 0,8 / 1,0 mm V-kształtna - rolka podajnika typ A, fi 1,0 / 1,2 mm U-kształtna do aluminium (zamontowana) - instrukcja w języku polskim Pakiet akcesoriów 4: - przyłbica samościemniająca 510G - preparat antyodpryskowy 400 ml - drut spawalniczy SG2 0,8 mm / 5,0 kg - drut spawalniczy SG2 1,0 mm / 5,0 kg - drut spawalniczy samoosłonowy FLUX 0,8 mm / 0,45 kg - butla z mieszanką ARG/CO2 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kołpak chroniący zawór) - reduktor gazu MINI 2 manometry - kątownik magnetyczny 11,0 kg - kątownik magnetyczny 22,0 kg - szczypce spawalnicze - rękawice spawalnicze 1 para - dysza gazowa MB-15 2 szt. - końcówka prądowa MB-15 0,8 5 szt. - końcówka prądowa MB-15 1,0 5 szt. - elektrody spawalnicze rutylowe / 1,0 kg - wąż do podłączenia gazu + opaski zaciskowe | 1 |  |  |
|  |  | 9. | Wózek spawalniczy do w/w migomatu wymiary: 17x88x39 cm (wys. x szer. x gł.) wymiar półek: 45 x 28 cm, 38 x 28 cm, 29 x 44 cm, 26 x 29 cm waga:11kg materiał: stal malowana proszkowo, gumowe, stabilne kółka, łańcuchy do butli gazowych, dwa haki do powieszenia palnika. maksymalne obciążenie: 40 kg, waga: 11 kg | 1 |  |  |
|  |  | 10. | Szafka Narzędziowa z Narzędziami 485 Części Specjalna szafka serwisowa z bogatym wyposażeniem narzędzi posiada ponad przeciętną wielkość – aż 115 cm szerokości i 109 cm wysokości. Szafka posiada 13 szuflad i aż 485 części! Szafka zawiera uniwersalne narzędzia mechaniczne umieszczone w modułach z pianki EVA. Są wśród nich między innymi: nasadki, pokrętła do nasadek, klucz dynamometryczny, różne rodzaje kluczy płasko-oczkowych i klucze trzpieniowe, wkrętaki oraz klucze imbusowe z rękojeścią, bity szczypce uniwersalne i szczypce elektryczne, końcówki konektorowe oraz narzędzia ogólne takie jak młotki. Szczypce nastawne, miarka i specjalna szuflada z zestawem narzędzi do serwisu olejowego. To jedyna taka szafka, której górna szuflada jest idealnie dostosowana do pracy w specjalistycznym serwisie. Rozmiary to: (szer x wys x gł) 115x109x58 cm, oraz waga aż 153 kg. Szafka wyposażona jest w 4 mocne koła o średnicy 12,5 mm, dwa prowadzące oraz dwa skrętne z hamulcami. Wzmocniona konstrukcja pozwala na obciążenie statyczne blatu aż 600 kg, drewniany blat Centralne zamki zabezpieczają wszystkie szuflady, które posiadają dodatkową szeroką – klamkę do otwierania, ponadto szuflady posiadają zamknięcia magnetyczne, chroniące przed otwarciem szuflad. Szuflady wysuwają się w 100% i osadzone są na prowadnicach z łożyskami kulowymi. | 1kpl |  |  |
|  |  | 11 | Zestaw elektronarzędzi warsztatowych: wszystkie narzędzia jednego producenta z kompatybilne baterie do wszystkich narzędzi. Skład zestawu i parametry narzędzi określone są w punktach poniżej: |  |  |  |
|  |  |  | Wkrętarka udarowa BEZSZCZOTKOWA 85Nm Typ zasilania: akumulatorowe  Napięcie akumulatora: 18 V  Akumulator w komplecie: tak min 5ah  Typ akumulatora: Li-Ion  Udar: tak  Ilość biegów: 2  Prędkość obrotowa: 1800 rpm  Max liczba udarów: 23400 1/min  Twardy moment obrotowy: 85 Nm  Silnik bezszczotkowy: tak   Masa: 1,7 kg | 1 |  |  |
|  |  | . | BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAR 18 V Typ zasilania: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie: tak min 5ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Maks. moment obrotowy: 270 Nm - Prędkość obrotowa: 3000 rpm - Częstotliwość udarów: 3900 1/min - Uchwyt roboczy: 1/4 sześciokąt in - Silnik bezszczotkowy: tak - Masa: 1,1 kg | 1 |  |  |
|  |  |  | Ładowarka z 6 gniazdami Ładowarkę wyposażono we wskaźniki diodowe, które sygnalizują stan akumulatora podczas ładowania. Urządzenie posiada również inteligentny system monitoringu, który odpowiada za analizę napięcia i temperatury akumulatora przed ładowaniem, gwarantując akumulatorowi maksymalną trwałość. Charakterystyka produktu: - Ładowarka z 6 gniazdami umożliwia ładowanie kilku akumulatorów, jeden po drugim - Uniwersalne urządzenie do ładowania wszystkich akumulatorów 18V ONE+ - Wskaźniki diodowe pozwalają kontrolować przebieg procesu ładowania - Inteligentny system monitorujący napięcie i temperaturę akumulatora przed ładowaniem, wydłuża żywotność baterii Dane techniczne: - Zasilanie: sieciowe - Napięcie zasilania: 220-240V - Napięcie ładowanych akumulatorów: 18V - Typ ładowanych ogniw: litowo-jonowe - Prąd ładowania: 2,7A - Temperatura pracy: 0°C - 40°C - Przybliżony czas ładowania: 30min (1,3Ah), 35min (1,5Ah), 45min (2,0Ah), 60min (2,5Ah), 90min (4,0Ah), 120min (5,0Ah) | 2 |  |  |
|  |  |  | Klucz udarowy Silnik bezszczotkowy z trzema prędkościami . Moment obrotowy urządzenia podczas dokręcania: 700 Nm. Moment obrotowy urządzenia podczas odkręcania: 900 Nm. Oświetlenie LED. Napięcie/Moc: 18V; częst. udaru (ud./min) 0 – 3800; maks. moment obrotowy 900 (Nm) Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min):0 - 1200 Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min): 0 - 2000 Prędkość bez obciążenia (obr/min):0 - 1200 / 0 - 2000 / 0 - 2800 Prędkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min): 0 - 2800 Ustawienia momentu obrotowego 200/350/700/120 Waga (bez baterii): 1.7 kg Błąd poziomu natężenia hałasu 3.0 (dB(A)) Błąd poziomu ciśnienia akustycznego 3.0 (dB(A)) Poziom ciśnienia akustycznego 100.0 (Lpa)(dB(A)) Poziom mocy akustycznej 111.0 (Lwa)(dB(A) akumulator min 5ah | 1 |  |  |
|  |  |  | Akumulator Li-Ion 18 V 5 Ah | 2 |  |  |
|  |  |  | SZLIFIERKA BEZSZCZOTKOWA 5.0Ah Typ zasilania: akumulatorowe - Średnica tarczy: 125 mm - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie: tak min 5ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Regulacja obrotów: nie - Max prędkość obrotowa: 11000 rpm - Silnik bezszczotkowy: tak - Beznarzędziowa wymiana tarczy: tak - Mocowanie osprzętu: M14 - Masa: 2,2 kg - tarcze różnej grubości do ciecia metalu 20szt - tarcze różnej grubości do szlifowania metalu 20szt - tarcze lamelkowe do szlifowania metalu różnej gradacji 50szt | 1 |  |  |
|  |  |  | BEZSZCZOTKOWA PIŁA SZABLASTA 18V +5Ah - Typ zasilania: akumulatorowe - Napięcie akumulatora: 18 V - Akumulator w komplecie: tak min 5ah - Typ akumulatora: Li-Ion - Prędkość skokowa: 3200 1/min - Długość skoku: 30 mm - Uchwyt brzeszczotu: uniwersalny ½ in - Masa: 2,6 kg - zestaw brzeszczotów do stali różne długości 12 szt - zestaw brzeszczotów do drewna różne długości 12 szt - zestaw brzeszczotów dobetonuj różne długości 12 szt | 1 |  |  |
|  |  | 12. | Ładowarka do akumulatorków cylindrycznych Li-ion oraz Ni-MH profesjonalna, uniwersalna ładowarka procesorowa do ogniw Li-ion, Li-FePO4, Li-HV, Ni-MH oraz 6F22/9V, - funkcja rozładowania, odświeżania oraz testowania ogniw, - duży i czytelny wyświetlacz z podświetleniem, - obsługiwane rozmiary: R6 AA, R03 AAA, R14 C, SC, R20 D, 10440, 14500, 14650, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700- także zabezpieczone, 22650, 25500, 26500, 26650, 32650, 33600, 16340 R-CR123e, 6F22 / 9V - prąd ładowania: od 200mA aż do 2000mA dla Li-ion / Li-FePO4, od 200mA do 1000mA dla Ni-MH, 60/120mA dla 9V, - bardzo dokładna kontrola ładowania niezależnie od rodzaju akumulatora. - reaktywacja ogniw 0V | 2 |  |  |
|  |  | 13. | Profesjonalny zestaw narzędzi w aluminiowej walizce 127 elementów750 | 1 |  |  |
|  |  | 14. | ## Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej z certyfikatem CNBOP wersja na przyczepie z homologacją, z plandeką i burtami, z możliwością przewożenia osprzętu. ### Parametry techniczne motopompy przewoźnej - Wydajność (wg testów w laboratorium CNBOP): – maksymalna do 4500 l./min (270 m3/godz.) przy 0.7 bar, nominalna 4293 l./min (257m3/godz.) przy 1 bar. przy ssaniu -1,5mt. - Wysokość podnoszenia: do 31 m. (3.1 bar) - Ssanie: 3x złącze strażackie Storz 110mm - Tłoczne: 2x złącze strażackie Storz 110mm - Wolny przelot wirnika/przelot zanieczyszczeń: 50x75mm - Typ wirnika: półotwarty , 3-łopatkowy - Maksymalne podciśnienie ssania: -0.8bar (8m) - Gęstość cieczy: do 1100 kg/m3 - Wymiary ładunkowe standardowej przyczepy: 270x150xh140cm, gabaryty całkowite (z dyszlem stałym, koła z boku): 410 x 204 x h 190cm. Dostępne niestandardowe ara nżacje i wersje przyczep (np. dwuosiowa, dyszel regulowany, nietypowe gabaryty) Zbiornik paliwa: 105 lt. Silnik: diesel, 2 cylindry, 1.716 cm3, moc robocza 18.9kW (25KM), rozruch elektryczny, możliwość płynnej regulacji obrotów, cisnienia i przepływu. Spalanie 2-5.5 l/godz.zależnie od obrotów i obciążenia - Zawór do spustu wody oraz komora rewizyjna pompy - Pompa samozasysająca - Przyłącza ssawne i tłoczne w standardzie Storz 110mm - Króciec zalewowy z nasadą Storz75 - Zawór zwrotny na wejściu (brak konieczności zaworu na koszu ssawnym) - Wakuometr + manometr - Licznik godzin pracy - Wskaźnik poziomu paliwa + wskaźnik rezerwy - Montaż pompy z silnikiem na blokach tłumiących drgania - Skrzynka narzędziowa - Komora rewizyjna z nakrętkami oczkowymi pozwalająca na dostęp do czyszczenia wnętrza pompy - Moduł smarowania uszczelnienia - Oświetlenie stanowiska pracy 12V - Przełącznik rozłączenia akumulatora - Akumulator osłonięty pokrywą - Korek zbiornika paliwa z kluczykiem - Zaślepki do nasad Storz 110 - Aranżacja do transportu węży ssawnych i tłocznych - 4 wysuwane podpory stabilizujące, koło manewrowe, hamulec ręczny W wersji na przyczepie homologowanej dwuosiowej, DMC 2000kg, z hamulcem najazdowym, dyszel o regulowanej wysokości z uchwytem kulowym, instalacja 12V, kołem zapasowym, opony wzmacniane, plandeka w kolorze czerwonym na stelażu : - Przegrody, uchwyty do umocowania węży ssawnych i tłocznych - Pojemniki do transportu większej liczby węży tłocznych - gaśnica proszkowa ABC 6kg zamontowana na przyczepce Osprzęt dodatkowy: - węże ssawne 110, 10 metrów linii ssawnej (na każdą nasadę ssawną) - węże tłoczne 110, 40 metrów linii tłocznej (na każdą nasadę tłoczną) - smok ssawny 2 szt, - pływak 2 szt - mostki przejazdowe 4 szt. | 1 kpl |  |  |
|  |  | 17. | Klucz udarowy pneumatyczny Parametry techniczne: - Trzpień - 3/4" - Prędkość obrotowa 4600 obr./min. - Maksymalny moment obrotowy 2400 Nm - Maksymalny moment roboczy 1800 Nm - Wlot powietrza 3/8" - Ciśnienie robocze 6,3 Bar - Zużycie powietrza 583 l/min - Średnica przewodu powietrza 12mm - Waga 7 kg | 1 |  |  |
|  |  | 18. | klucz udarowy pneumatyczny Trzpień - 1/2" - Prędkość obrotowa 7000 obr./min. - Maksymalny moment obrotowy 2000 Nm - Wlot powietrza 1/4" - Ciśnienie robocze 6,3 Bar - Zużycie powietrza 198 l/min - Średnica przewodu powietrza 16 mm - Waga 2,08 kg | 1 |  |  |
|  |  | 19. | NASADKI UDAROWE DŁUGIE 3/4'' CAL 22-41 8szt. CRV | 2kpl |  |  |
|  |  | 20. | NASADKI UDAROWE 1/2 35EL NASADEK UDAROWYCH 8-32MM | 2kpl |  |  |
|  |  | 21. | Szlifierka kątow125 mm 1100 W z regulacją prędkości 230V | 2 |  |  |
|  |  | 22. | Smarownica tawotnica pneumatyczna 12l Dane techniczne Materiał Guma, Metal Jednostki bar/psi Wymiary wyświetlacza [mm] Ø35 Długość węża [m] 4 Ciśnienie robocze powietrza [bar] 6 - 8 Ciśnienie wyjściowe [bar] 240-320 Pojemność zbiornika [l] 12 Stopień sprężania 40:1 Wartości pomiarowe podwójna skala 0 - 150 psi / 0 - 1 MPa Wydajność pompy smaru [l/min] 0,75 Manometr Tak Wymiary (DxSxW) [cm] 30.5 x 35 x 79 Waga [kg] 10.25 Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] 36.5 x 32.5 x 86 Waga wysyłki [kg] 12.15 | 1 |  |  |
|  |  | 23. | Szlifierka do ostrzenia łańcuchów tnących pilarki łańcuchowej Regulacja trzech kątów i grubości rowka imadła pozwala ostrzyć łańcuchy tnące wszystkich producentów bez względu na ich parametry techniczne. + imadło z automatycznym centrowaniem przyspieszjącym ostrzenie łańcucha + Wbudowana lampa poprawiająca widoczność i wygodę pracy + W zestawie z kompletem trzech tarcz szlifierskich (3.2 mm, 4.8 mm, 6.0 mm) + Jednofazowa na prąd przemienny 230V, 50Hz, 214W + Masa netto 6kg | 1 |  |  |
|  |  | 24. | Młotowiertarka na sds + Specyfikacja techniczna Moc znamionowa: 850 W Prędkość obr. na biegu jałowym: 315 - 630 obr./min Częst. udarów na biegu jałowym: 1650 - 3300 /min Energia udaru (EPTA): 5,0 J Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm Maks. średnica wiercenia w drewnie: 32 mm Maks. średnica wiercenia w betonie: 32 mm Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS Wymiary (długość całkowita): 398 mm Waga (EPTA): 5,2 - 5,6 kg Rodzaj udaru: elektropneumatyczny | 1 |  |  |
|  |  | 25. | Młotowiertarka na sds max Dane techniczne: Liczba udarów: 950-1900 uderzeń/min Masa: 10,80 kg Max. energia udaru: 18,60 J Moc: 1510,00 W Technologia antywibracyjna - AVT Ślizgowy uchwyt SDS-MAX pozwala na łatwą wymianę narzędzia Obniżone obroty na biegu jałowym umożliwiają łagodne przyłożenie i rozpoczęcie pracy Przecinak przestawiany w 12 pozycjach Dłuższe szczotki węglowe zapewniają dłuższy okres użytkowania Uchwyt boczny pałąkowy obracany o 360o ( 8 różnych ustawień przód/tył) Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenie wyłącznika i przewodu Szczotki samoczynnie wyłączające. Walizka Uchwyt boczny pałąkowy Dziobak Smar do dłut | 1 |  |  |
|  |  | 26 | # GRILL GAZOWY 6+1 (15,0 + 3,2 kW) Grill gazowy z gniazdem na butlę 11 kg. Powierzchnia grillowania 73 x 40 cm. gniazdo na standardową butlę 11 kg Mobilny, łatwy transport Trwałe i solidne wykonanie z blachy stalowej Idealny do przygotowania posiłków dla 14 osób Termometr wbudowany w pokrywę Ruszt żeliwny + płyta żeliwna | 1 |  |  |
|  |  | 27 | łom wielofunkcyjny typu hooligan Szczegóły techniczne: - długość: 107 cm - wersja standardowa - łapka do podważania, wyłamywania zamków itp. Wersja standard - końcówka-łapka narzędzia ma ulepszony, lekko wygięty w łuk kształt. Zapewnia to optymalną siłę podważania. Szczelina łapki ma szerokość równą na całej swej długości i może służyć do wyważania zamków, rygli i skobli drzwiowych. Można jej także używać do wyciągania gwoździ i zamykania kurków gazowych (wersja A narzędzia) | 1 |  |  |
|  |  | 28 | Zestaw dłut i wierteł SDS-MAX 7SZT w walizce przeznaczony do pracy w betonie i murze. Dane techniczne: - lość wierteł w zestawie: 4 szt. - Rozmiary wierteł (średnica x dł. całkowita): - 18 x 540 / 20 x 540 / 22 x 540 / 25 x 540 mm - Ilość szpiców w zestawie: 1 szt. - Rozmiary szpiców (dł. całkowita): 400 mm - Ilość dłut w zestawie: 2 szt. - Rozmiary dłut (szer. x dł. całkowita): 25 x 400 / 50 x 400 mm W zestawie: - Dłuto płaskie 400x25m - Dłuto płaskie 400x50mm - Wiertło SDS-Max 18x540mm - Wiertło SDS-Max 20x540mm - Wiertło SDS-Max 22x540mm - Wiertło SDS-Max 25x540mm - Szpicak 400mm - Walizka | 1kpl. |  |  |
|  |  | 29 | # ZESTAW WIERTEŁ I DŁUT SDS PLUS w walizce ZESTAW SKŁADA SIĘ: # Wiertła SDS-PLUS - 5 x 110 mm - 6 x 110 mm - 7 x 110 mm - 8 x 110 mm - 5 x 160 mm - 6 x 160 mm - 7 x 160 mm - 10 x 160 mm - 8 x 210 mm - 10 x 210 mm - 12 x 210 mm - 14 x 260 mm # Szpicaki - 140 mm - 250 mm # Dłuta: - 250 x 20 mm - 140 x 20 mm - 250 x 40 mm | 1kpl |  |  |
|  |  | 30 | Ładowarka impulsowa do akumulatorów 12V DANE TECHNICZNE - Napięcie ładowania: 14,4/14,7/15,8/13,6 V - Prąd ładowania: Maks. 7 A - Typ ładowarki: Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania - Typ akumulatorów: 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe - Pojemność akumulatora: 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah - Izolacja: IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność) | 3 |  |  |
|  |  | 31 | Przedłużacz warsztatowy elastyczny na bębnie 3x2,5 20m - Długość kabla: 25 m - Max obciążenie (kabel rozwinięty): 3600 W - Max obciążenie (kabel zwinięty): 1200 W - Napięcie zasilania: ~250V 50Hz - Gniazda: 4x 2P+Z - Wtyczka: 1x 2P+Z - Szczelność: IP44 (gniazda z klapkami oraz gumowy wtyk) - Rodzaj przewodu: OW H05RR-F (gumowy) - Liczba i przekrój żył: 3x2,5 mm² - Przewodnik: miedź Cu 100% - Powłoka przewodu: guma EPR - Przewód wykonany wg normy: PN-91/E-90104 - Zabezpieczenie: wyłącznik termiczny - Materiał bębna: wysokiej jakości tworzywo | 1 |  |  |
|  |  | 32 | TW02. Trzymak do mocowania łączników przy taśmowaniu węży pożarniczych | 1 |  |  |
|  |  | 33 | MASZYNKA DO TAŚMOWANIA WĘŻY pożarniczych | 1 |  |  |
|  |  | 34 | Wiertarka stołowa Specyfikacja techniczna Wydajność wiercenia maks. 20 mm Uchwyt wiertarski 1 - 16 / B 18 mm Stożek uchwytu wrzeciona MK 2 Prędkość obrotowa wrzeciona min. 220 obr./min. Prędkość obrotowa wrzeciona max. 2840 obr./min. Zmiana obrotów - ilosć biegów / bezstop. 16 Sposób przenoszenia napędu paski Automatyczny posuwu wrzeciona - zakres n.d. mm/obr. Wychylanie stołu wiertarskiego -45° - +45° Wychylanie wrzeciennika n.d. Odstęp wrzeciono / kolumna maks. 160 mm Odstęp wrzeciono / stół maks. 440 mm Odstęp wrzeciono / płyta dolna maks. 630 mm Skok pinoli 80 mm Średnica kolumny 72 mm Wielkość stołu - szerokość 285 mm Wielkość stołu – głębokość 285 mm Powierzchnia robocza płyty dolnej 200 x 190 mm Rowki T-owe (ilość, rozmiar, rozstaw) 16 mm Moc silnika 0,8 kW Moc silnika S1 100% 0,55 kW Napięcie 400 V Wymiary – szerokość 400 mm Wymiary – głębokość 590 mm Wymiary – wysokość 980 mm Waga ok. 45 kg | 1 |  |  |
|  |  | 35 | Wiertarka udarowa 650W/ 13mm 230V DANE TECHNICZNE: • Moc pobierana: 701 W • Moc użyteczna: 302 W • Maks. moment obrotowy: 8,6 Nm • Prędkość bez obciążenia: 0-2800 obr/min • Częstość udarów: 0-47600 ud/min • Maks. średnica wiercenia (drewno/stal/beton): 25 / 13 / 16 mm • Uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm • Gwint wrzeciona: 1/2 x 20 U.N.F • Wymiary (DxW): 255x180 mm • Waga: 1,82 kg | 1 |  |  |
|  |  | 36 | Butla gazowa 11kg do grila | 2 |  |  |
|  |  | 37 | # Palnik dekarski Długość 85 cm, dysza 60mm, wąż 5m, | 1 |  |  |
|  |  | 38 | Klucz dynamometryczny 1/2" 20-200Nm z okienkiem M7 TW-412202 | 1 |  |  |
|  |  | 39 | ZESTAW MŁOTKÓW ŚLUSARSKICH MŁOTKI 9 SZT, różne wagi młotków | 2kpl |  |  |
|  |  | 40. | Prostownik Akumulatorowy z Rozruchem 850A 12/24V Dane techniczne - model: PM-PA-850M - zasilanie: 230 V / 50 Hz - obsługiwana pojemność akumulatora: 60-1000 [Ah] - napięcie ładowania / rozruchu: 12 V / 24 V - prąd rozruchowy 12 V : 850 A - prąd rozruchowy 24 V : 850 A - prąd ładowania max : 12 V - 100 A - prąd ładowania max : 24 V - 150 A - maksymalna moc wejściowa podczas ładowania: 2 kW - maksymalna moc wejściowa podczas rozruchu: 13 kW - wymagane minimalne zabezpieczenie sieci: 16 A - przewód plusowy : 1,9 m - przewód minusowy: 1,9 m - przewód zasilający: 1,8 m - wymiary urządzenia z kołami: 68 x 39,5 x 28 [mm] - waga brutto: 20,8 kg | 1 |  |  |
|  |  | 41. | Wąż do sprężonego powietrza z bębnem 30m - Wymiary całkowite (szer.x gł.x wys.): ok. 23 x 62 x 41 cm - Długość węża: 30 m - Wąż przyłączeniowy: 2 m - Ciśnienie robocze: 8 bar - Ciśnienie maksymalne: 12 bar - Podłączenie: szybkozłączka ¼ cala - Średnica zewnętrzna węża sprężonego powietrza: 15,5 mm - Średnica wewnętrzna węża sprężonego powietrza: 9,5 mm - Wymiary obudowy (szer.x gł.x wys.): ok. 23 x 43 x 41 cm - Uchwyt (szer.x gł.): ok. 13 x 6 cm - Uchwyt ścienny można odchylić: 0 -180° - Rozstaw otworów: ok. 16,5 cm - Temperatura pracy: -5 do + 45° C - Waga: ok. 12 kg - Materiał: polipropylen, polichlorek | 3 |  |  |
|  |  | 42 | - SPAWARKA INWERTOROWA TIG ###### W komplecie: ###### – Spawarka TIG ###### – Przyłbica samościemniająca ###### – Reduktor gazu MINI 2 manometry ###### – Butla z mieszanką ARG 8 litrów ###### – Rękawice spawalnicze 1 para ###### – Elektroda TIG Złota 1.6 x 1 szt. ###### – Elektroda TIG Złota 2.0 x 1 szt. ###### – Elektroda TIG Złota 2.4 x 1 szt. ###### – Tulejka zaciskowa SR26 1.6 x 1 szt. ###### – Tulejka zaciskowa SR26 2.0 x 1 szt ###### – Tulejka zaciskowa SR26 2.4 x 1 szt. ###### – Łącznik TIG SR 26 FI 1.6 x 1 szt. ###### – Łącznik TIG SR 26 FI 2.0 x 1 szt. ###### – Łącznik TIG SR 26 FI 2.4 x 1 szt. ###### – Dysza Ceramiczna SR 26 Nr. 7 x 3 szt. ## Opis produktu Przeznaczona do spawania metodą TIG HF (z bezstykowym zajarzaniem łuku spawalniczego) prądem przemiennym AC oraz stałym DC. Zapewnia doskonałą wydajność w spawaniu aluminium i jego stopów, stali niestopowej, niskostopowej, wysokostopowej, tytanu oraz innych spawalnych metali i stopów. Urządzeniem można również spawać metodą MMA z wykorzystaniem topliwych elektrod otulonych. Spawarka zasilana jest z sieci jednofazowej 230V, posiada wysoki 60% cykl pracy przy prądzie 200 A co pozwala na wykorzystanie jej w różnych segmentach przemysłu. Urządzenie posiada intuicyjny, łatwy w obsłudze panel sterowania, który pozwala na szybki i precyzyjny dobór poszczególnych parametrów spawania. Panel sterowania wyposażony jest w wielofunkcyjny wyświetlacz obrazujący wartości poszczególnych parametrów, których regulacja odbywa się za pomocą jednego pokrętła. Spawarka charakteryzuje się szerokim zakres zastosowań, dedykowana jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w fabrykach, zakładach przemysłowych, warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp. Cyfrowy panel funkcyjny umożliwia precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG AC/DC: – Wykres przebiegu procesu TIG, – Wybór kształtu fali przy spawaniu TIG AC – fala sinusoidalna, prostokątna, – Balans AC, – Częstotliwość prądu AC, – Bi-LEVEL – możliwość przechodzenia między dwoma wartościami prądu spawania – Wypływ gazu przed spawaniem, – Prąd startowy, – Czas narastania prądu, – Prąd spawania, – Czas opadania prądu, – Prąd końcowy (wygaszania), – Wypływ gazu po spawaniu – TIG PULS: prąd szczytu, prąd bazy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu – Tryb pracy 2T/4T – TIG Lift stykowe zajarzanie łuku – TIG HF, – TIG Punkt – spawanie punktowe oraz najważniejszych parametrów dla metod MMA AC/DC: – Natężenie prądu spawania, – Gorący start (Hot Start) – łatwiejsze zajarzenie elektrody, – Arc Force – stabilizuje łuk spawalniczy i eliminuje powstawanie zwarć, ułatwione spawanie w pozycjach wymuszonych. Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o tranzystory IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), które zapewniają minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiających zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania. DANE TECHNICZNE: – Zasilanie: AC 230 [V], 50/ [Hz], – Wymagane zabezpieczenie: 25 [A] / C – Pobór mocy: 7 [kW] – Sprawność: 60 [%] – Napięcie biegu jałowego Uo: 70 [V] – Prąd spawania TIG AC: 10 – 200 [A] – Prąd spawania TIG DC: 10 – 200 [A] – Prąd spawania MMA: 10 – 200 [A] – Regulacja – czasu narastania / opadania prądu: 0 – 10 [s] – Regulacja – czas wypływu gazu po spawaniu 0 – 10 [s] – Klasa ochrony obudowy: IP23 – Waga: 10 [kg] ZESTAW ZAWIERA: – Urządzenie spawalnicze, – Przewód roboczy TIG SR 26/4m – Przewód masowy z zaciskiem, – Wąż gazowy, – Instrukcja obsługi. | 1 |  |  |
|  |  | 43. | Kurtyna, zasłona wodna ZW 75 z regulacją | 2 |  |  |
|  |  | 44. | PODNOŚNIK PNEUMATYCZNY 3500KG BAŁWANEK 3.5T + GUMA DANE TECHNICZNE: - Rodzaj: Zasilany sprężonym powietrzem - Udźwig: 3500 kg - Min. wysokość: 15 cm - Max. wysokość: 40 cm - Ciśnienie robocze: 6 - 12 bar | 1 |  |  |
|  |  | 45. | Podnośnik hydrauliczny typu żaba 3T niski profil 75-505 mm z podwójnym tłokiem Model: PLN-01 Typ podnośnika: hydrauliczny Mechanizm podnoszenia: podwójna pompa Maksymalny udźwig: 3000 kg Maksymalna wysokość: 505 mm Minimalna wysokość: 75 mm Waga netto:31,5 kg Długość dźwigni: 110 cm Wymiary opakowania:80 x 40 x 20 cm Udźwig: 3000 Minimalna wysokość podnoszenia: 75 Maksymalna wysokość podnoszenia:505 | 2 |  |  |
|  |  | 46. | Podnośnik kanałowy do samochodów ciężarowych 16000kg Napęd ręczny Specyfikacja - Maksymalny udźwig: 16000kg - Wysuw tłoka: 650mm + 60mm wykręcana śruba - Średnica tłoka: 70mm - Ciśnienie oleju przy max. obciążeniu: 34 MPa - Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: 36-37MPa - Rozstaw kół wózka głównego: w zakresach regulacji od 800 do 960mm - Długość wózka wzdłuż kanału: 535 mm - Średnica kół jezdnych: 50mm / wg zamówienia - Szerokość kół jezdnych: 40mm / wg zamówienia - Szybkość podnoszenia ruch przyspieszony: 9mm/1ruch - Szybkość podnoszenia ruch siłowy: 2mm/1ruch - Prędkość opuszczania: 0,08-0,1 m/s - Masa dźwignika: 125kg - Wyposażenie dodatkowe: Trawers W-8233 120kN 12T | 1 |  |  |
|  |  | 47. | Podnośnik hydrauliczny 20T - solidna podstawa i hydrauliczny walec zapewniają dobrą stabilność podnośnika - maksymalne obciążenie podnośnika od 2 t do 20 t - zawór zabezpieczający przed przeciążeniem - zdejmowalna dźwignia | 2 |  |  |
|  |  | 48. | Odkurzacz do pracy na mokro i sucho , przechylne podwozie 3.000 W, 80 l, Trzysilnikowy odkurzacz do pracy na mokro oraz na sucho.Zaprojektowany do zbierania dużej ilości wody, piany oraz brudu. Dane techniczne: - moc - 3000 W - zasilanie - 220-240 V - system chłodzenia - obiegowy - pojemność - 80l - pojemność robocza - 64,5l - wysokość - 104 cm - średnica rury - 40 mm - przepływ powietrza - 120 l/s - siła ciągu 3000 mm H20 - długość kabla 7,2 m - waga 25,4 Akcesoria: - wąż elastyczny - metalowa rura - ssawka do kurzu - ssawka do wody - szczelinowa ssawka do kurzu - ssawka do czyszczenia tapicerki | 2 |  |  |
|  |  | 49. | PROFESJONALNA MYJKA CIŚNIENIOWO - PAROWA KARCHER plus komplet detergentów tej samej firmy Zasilanie (V) 3 / 400 / 50 Ciśnienie robocze (bar) 30 - 180 Zbiornik paliwa główny/zapasowy (l) 25 / 10 Zużycie paliwa (kg/h) 6,4 Zużycie paliwa w trybie Eco (kg/h) 5,1 Wydajność tłoczenia (l/h) 400 - 800 Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) 80 - 155 Moc przyłącza (kW) 5,5 Waga bez akcesoriów (kg) 159 Waga z opakowaniem (kg) 171 Kabel zasilający (m) 5 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060 Wyposażenie Praca ze środkiem czyszczącym, Zbiornik 20 + 10 l Pistolet spryskujący, EASY!Force Advanced Wąż wysokociśnieniowy, 10 m Lanca spryskująca, 1050 mm Dysza power ANTI!Twist Zbiornik na środek czyszczący, środek zmiękczający oraz zbiornik paliwa napełniane z zewnątrz Panel kontrolny z diodami sygnalizującymi Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe) Układ kontroli serwisowej z wyświetlaczem LED Dwa zbiorniki na detergenty Zabezpieczenie przed pracą na sucho | 1 |  |  |
|  |  | 50. | Wózek transportowy z pełnymi kołami 300 kg Parametry Nośność (kg) 300kg Materiał stal Wysokość rękojeści (mm) 925 mm Szerokość łopaty stałej (mm) 360 mm Głębokość łopaty stałej (mm) 140 mm Szerokość łopaty składanej (mm) 322 mm Głębokość łopaty składanej (mm) 500 mm Ø koła (mm) 250 mm Bieżnik koła Kauczuk stały Wysokość całkowita (mm) 1160 mm Szerokość całkowita (mm) 765 mm Głębokość całkowita (mm) 560 mm Masa (kg) 18.4 kg Szerokość koła (mm) 60 mm | 1 |  |  |
|  |  | 51. | Suszarka do węży pożarniczych na kółkach hamowanych Suszarka do węży pożarniczych i innego wyposażenia będącego na jednostkach straży pożarnej wymiary szerokość - 1,10 m wysokość - 2,30 m długość - 2,0 m | 4 |  |  |
|  |  | 52. | Drabina przegubowa Rodzaj produktu drabiny przegubowe Wersja wejścia szczeble Liczba szczebli 4 x 3 szt. Materiał szczebli aluminium Dł. części drabiny 1000 mm Długość jako drabina stojąca 1800 mm Wys. robocza jako drabina stojąca 3050 mm Długość jako drabina dostawna 3550 mm Dł. po zsunięciu 1000 mm Wys. robocza jako drabina dostawna 4400 mm Właściwości z platformą roboczą Szer. po złożeniu 370 mm Głęb. po złożeniu 280 mm Wys. po złożeniu 1000 mm Wysokość jako kozioł roboczy 950 mm Długość jako kozioł roboczy 1210 mm Wys. pionowa jako drabina kozłowa ok. 950 m Odstęp między szczeblami 250 mm Głęb. Szczebli 30 mm Liczba szczebli jako drabina dostawna 12 szt. Liczba szczebli jako drabina stojąca 12 szt. Wysokość jako drabina stojąca 1750 mm Ciężar 17.3 kg Norma EN 131 Szer. Trawersy 780 mm Maks. Obciążalność 150 kg | 1 |  |  |
|  |  | 54. | Wieszak szeregowy ścienny na narzędzia ogrodnicze 4 miejsca (miotły, łopaty) | 4 |  |  |
|  |  | 55. | Gaśnica do paneli fotowoltaicznych PVSTOP | 1 |  |  |
|  |  | 56. | Gaśnica do baterii litowo-jonowych Eurofeu LITH EX 2 l | 1 |  |  |
|  |  | 57. | Gaśnica do tłuszczy ABF | 1 |  |  |
|  |  | 58. | Rolki Transportowe 9" Wózek 680Kg Cechy produktu: starannie wykonany, przy użyciu wysokiej jakości materiałów udźwig maksymalny jednego kompletu rolek 680 kg (1500 LB) - udźwig całego zestawu 1360 kg rozstaw rolek 300 - 550 mm Specyfikacja techniczna: Udźwig: 2x680 kg Rozstaw: 300 - 550 mm Wymiary (szer. x dł. x wys.):520 x 640 x 220 mm | 4 |  |  |
|  |  | 59. | Wąż starażącki W52,20m ŁA | 20 |  |  |
|  |  | 60. | Wąż starażącki W75,20m ŁA | 20 |  |  |
|  |  | 61. | Wąż starażącki W110,20m ŁA | 30 |  |  |
|  |  | 62. | Wąż starażącki W42,30m ŁA żółty | 3 |  |  |
|  |  | 63. | MYJKA DO WĘŻY POŻARNICZYCH Dane techniczne Wysokość: 320 mm Szerokość: 282 mm Głębokość: 236 mm Waga: 5,4 kg Materiał: korpus: odlew aluminiowy ze stopu AK9 (AlSi 9Mg), nasada: odlew aluminiowy ze stopu AK11 (AlSi 11), uchwyt, śruby: stal, siatka: drut mosiężny, uszczelki: guma. | 1 |  |  |
|  |  | 64. | Bosak dielektryczny drążek teleskopowy+ zestaw wymiennych końcówek ochrona przed napięciem: do 20000V (20kV) długość złożony: 200 cm długość rozłożony: do 400 cm średnica rury dolnej: 39 mm średnica rury górnej: 29,5 mm waga: 3,2 kg Rodzaje wymiennych końcówek: bosak sufitowy bosak lekki piła do sopli lodowych ratownicza podporowa Materiał: Teleskop bosaka: rury kompozytowe spełniające wymagania norm PN- 61235 oraz PN-EN 60855 Grot bosaka: stal węglowa ocynkowana galwanicznie Bezstopniowa regulacja długości roboczej Łączenie narzędzia roboczego (grota) za pomocą zatrzasku sprężynowego Bosak został wykonany w kooperacji z Wytwórnią Sprzętu Elektroenergetycznego | 1kpl |  |  |
|  |  | 66. | Zacisk do węży strażackich 25-110 Zacisk do węży 25-110 materiał: stal ST-3S ocynkowana galwanicznie waga: 7,5 kg | 2 |  |  |
|  |  | 67 | kanister metalowy 20l | 4 |  |  |
|  |  | 68 | Rozdzielacz kulowy potrójny 110/75-110-75 (A/BAB) | 2 |  |  |
|  |  | 69 | Aparat powetrzny kompletny (aparaty kompatybilne ze stacja przeglądów aparatów ochrony dróg oddechowych w KP PSP Bochnia ul. Poniatowskiego 7) A_M1 SCBA FI-C4-BNA-DN-TP-AP-GN-C1- IN-JG-KN-L3-MN-NN-PL-PN zestaw skłąda się z : Noszak M1 FIX ze zintegrowanym automatem oddehowym Maską Powietrzną G1 Butlą powietrzą stalową 6l 300bar [UDT] | 4kpl |  |  |
|  |  | 70 | PAS RATOWNICZY Parametry: 1. Pływak • Długość: 97cm • Wysokość: 8.5cm • Szerokość: 15cm • Waga: 700g 2. Linka: PP 3. O-ring: 3 szt. stal nierdzewna 4. Karabinczyk: 1 szt. stal nierdzewna 5. Taśma o szerokości 5cm 6. Suma długości linki i taśmy nie mniej niż 300cm 7. Waga brutto węgorza: 800g | 2 |  |  |
|  |  | 71 | Sygnalizator bezruchu z czuj. Temp. | 4 |  |  |
|  |  | 72 | Drabina strażacka ZS 2100/3H 5,6/10,05m dwuprzęsłowa, aluminiowa, wysuwana linką z podporami i hamulcem liny Dane techniczne drabiny ZS-2100/3H: Długość drabiny po wysunięciu – 10020 mm Długość transportowa - 5708 mm Wysokość transportowa 144 mm Szerokość transportowa 560 mm Odległość pomiędzy sąsiednimi szczeblami 280 mm Masa drabiny z drążkami podporowymi: 47,9 kg (tylko 4,78 kg/mb) pozwala na obsługę drabiny przez dwie osoby. | 1 |  |  |
|  |  | 78 | KOŁO RATUNKOWE – do ratownictwa wodnego | 1 |  |  |
|  |  | 79 | nosze płachtowe żółte | 1 |  |  |
|  |  | 81 | Kombinezon na osy i szerszenie kapelusz: klapka kapelusza zapinana na rzep, z tyłu kapelusza zastosowano wzmocnienie siatki w postaci płótna, zabezpieczony i poprowadzony wokół kapelusza zamek błyskawiczny siatka: zapewniona bardzo dobra widoczność, jest delikatna i przewiewna, odpowiednia odległość siatki od twarzy uzyskana dzięki zastosowaniu podwójnych pierścieni wokół szyi ściągacze gumowe: zabezpieczają przed dostaniem się pszczół pod odzież rozmiary: dostępność w wielu rozmiarach produkcja: Polska skład produktu: tkanina wewnątrz kombinezonu 65% poliester, 35% bawełna, tkanina zewnętrzna (wierzchnia) 100% poliester | 2 |  |  |
|  |  | 82 | Mostek przejazdowy 52/75/110/75/52 (drewniany) | 2 |  |  |
|  |  | 83 | Zwijadło do węży pożarniczych ZWP-2B | 2 |  |  |
|  |  | 84 | Zestaw wierteł kobaltowych 1-13 mm HSSE (25 szt.) PFERD | 2 |  |  |
|  |  | 85 | Ostrzarka - szlifierka do wierteł spiralnych Charakterystyka urządzenia Precyzyjne szlifowanie i łatwa obsługa. Szlifowanie wierteł bez konieczności posiadania umiejętności. Mobilność i prostota zastosowania dzięki niewielkim wymiarom. Perfekcyjne szlifowanie dzięki zastosowaniu diamentowego kamienia szlifierskiego. Kompletne wyposażenie z uchwytem we wnętrzu urządzenia. Gniazdo do szlifowania podcięcia. Parametry techniczne Zakres średnic wierteł ø2-13 mm Kąt wierzchołka 90°-135° Moc 120W / 230V Prędkość silnika 4800 rpm Waga ok. 9 kg Wymiary 330 x 170 x 160 mm Wyposażenie standardowe Tarcza szlifująca: CBN (do stali szybkotnącej) x 1 szt. 11 tulejek ER20: ø 3 - ø 13 mm Oprawka zaciskowa x 1 szt. | 1 |  |  |
|  |  | 87 | Parawan Opis produktu Parawan ochronny posiada odblaskowe taśmy. Uchwyt pomocniczy ułatwia jego rozkładanie. Kijki stelaża wykonane są z włókien szklanych. Dla lepszej stabilności parawan został wyposażony w aluminiowe stopki, które zapobiegają przewróceniu się parawanu. Parawan zawiera torbę transportową w zestawie. Wymiary: 160x160 cm Liczba segmentów: 4 Kolor: czerwony | 2 |  |  |
|  |  | 89 | Latarka sygnalizacyjna M-FIRE 02 z nakładką BLACK EYE 780 Mactronic Moc światła133 lm Zasięg światła231 m Źródło światła CreeTM XP-E LED Źródło zasilania 4 x baterie AA Stopień ochrony IP IP67 Certyfikat ATEX TAK Wymiary latarki 175 x 52 x 42 bez nakładki Waga latarki 125 g bez nakładki i baterii ZESTAW ZAWIERA: latarka, nakładka sygnalizacyjna, baterie 4 x AA, klips mocujący | 4 |  |  |
|  |  | 90 | Wąż ssawny zbrojony taśmowany 110-2500ŁA | 4 |  |  |
|  |  | 91 | TŁUMICA GUMOWA Z DRĄŻKIEM ALUMINIOWYM TELESKOPOWYM | 6 |  |  |
|  |  | 92 | Zestaw kominiarski profesjonalny (nr.3) dla straży pożarnej Wersja profesjonalna zestawu kominiarskiego składa się z następujących elementów: Łańcuch kominiarski - 18 mb Komplet linowy z zaciskiem szczotki - 35 cm Szczotka do lin stalowa "gwiazda" - ø150 wykonana z drutu płaskiego stalowego, podwójna (wzmocniona) Szczotka do lin stalowa "gwiazda" - ø200 wykonana z drutu płaskiego stalowego, podwójna (wzmocniona) Kula żeliwna o wadze 2,5 kg z mocowaniem typu "O" | 2 |  |  |
|  |  | 94 | Rusztowanie warszawskie zestaw 22 ramek – malowane Rusztowanie warszawskie zestaw 22 ram / zasięg 9,70m. Deklaracja zgodności + DTR / gwarancja 3 lata. W skład zestawu wchodzą same ramy rusztowania. Rusztowania warszawskie - szczegółowy opis: wymiar w osi: 158cm (w osi, czyli od środka do środka kielicha) – bardzo ważne jest to, że jest to wymiar standardowy, unormowany i przyjęty przez 99% producentów rusztowań warszawskich, przestrzegamy przed zakupem innych ram z uwagi na późniejszy problem z dokupieniem i ceną; wymiar zewnętrzny ramki warszawskiej: 162cm a wysokość całkowita: 81,5cm wykonanie: rama warszawska jest w całości wykonana z atestowanych rur pierwszego gatunku pochodzących od polskiego producenta – Stalprodukt konstrukcja ramy jest oparta na zastosowaniu 3 rodzajów rury: kielich – wykonany z rury o średnicy fi 42,4mm; nogi (rury pionowej) wykonany z rury fi 33,7mm oraz poprzeczek poziomych i pionowych wykonanych z rury fi 26,9mm; schemat ramki przedstawia powyższe zdjęcie wszystkie łączenia rur są spawane naokoło w górnej części kielicha jest specjalny otwór wycinany plazmowo, który wymusza prawidłowy montaż ram oraz stabilizuje całą konstrukcję rusztowania, wycinanie plazmowe wpływa na dokładność i powtarzalność otworu w kielichu, który wynosi 16 x 50mm waga ramki rusztowania warszawskiego – ok. 8 kg ramka rusztowania warszawskiego jest malowana metodą zanurzeniową w farbie podkładowej (w ten sposób farba dociera do każdego miejsca i zabezpiecza je przed korozją) nasza rama posiada odpowiednie proporcje poszczególnych elementów, przez co nie ma błędów konstrukcyjnych (niektórzy producenci popełniają błąd polegający na zbyt dużym kielichu, zbyt długich nogach czy zbyt dużych otworach w kielichach, co ma późniejsze odzwierciedlenie w zbyt słabej stabilności rusztowań); | 1kpl |  |  |
|  |  | 95 | Lina ratownicza - kołowrót (lina o śr.10mm) 100 mb | 2 |  |  |
|  |  | 96 | Rzutka ratownicza MOB 25m | 2 |  |  |
|  |  | 98 | sorbent do substancji ropopochodnych 20kg | 5 |  |  |
|  |  | 99 | dozownik pasty do mycia rąk | 5 |  |  |
|  |  | 102 | # Mobilny wieszak na ubrania 46 haków, czarny - Koła z hamulcami - 46 stałych haczyków - Sprytna organizacja odzieży ### Specyfikacja produktu - Długość: 970 mm - Wysokość: 1190 mm - Szerokość: 630 mm - Kolor: Czarny - Materiał: Stal - Ilość haczyków: 46 - Koła: Z hamulcem - Typ kół: 4 samonastawne - Bieżnik opon: Pełna guma # Waga: 13,2 kg | 2 |  |  |
| 0.2a |  | POMIESZCZENIE PORZĄKOWE/ WODOMIERZ |  |  |  |  |
|  |  | 1. | # Wózek do sprzątania 2x17 l z uchwytem na worek i mopem płaskim 40 cm  mop płaski z mikrofibry 40 cm na uszy - speedy  uchwyt mopa wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, kolor niebieski  kij aluminiowy 140 cm  wymiary wózka: wys. /100,5 cm / szer. 40 cm / dł. 118,5 cm  konstrukcja ze stali chromowanej  metalowy uchwyt prowadzący  uchwyt na koszyk: stal chromowana  uchwyt na worek o pojemności 120 l: stal chromowana  dolny podest - uniemożliwia opadanie worka na podłogę  metalowe ramię prasy  prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować  wiaderko niebieskie 17 litrów z podziałką  wiaderko czerwone 17 litrów z podziałką  wiaderka wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia  4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka | 4 szt. |  |  |
|  |  | 2. | odkurzacz do pracy na mokro i sucho , przechylne podwozie 3.000 W, 80 l | 1 |  |  |
|  |  | 3. | miotła | 10 szt. |  |  |
|  |  | 4. | kosze na śmieci 15L | 10 szt. |  |  |
|  |  | 5. | regał z regulowanymi pułkami 80x40x185 cm | 2 |  |  |
|  |  | 6. | # Zlewozmywak wolnostojący, zlew ze stali nierdzewnej, z kranami i sitkiem, (rozmiar: dł. 50 cm szer. 50 cm wys. 80 cm) | 1 |  |  |
|  |  | 7. | szafka na środki czystości | 2 |  |  |
| 0.4 0.5 |  | SZATNIA 'K' i 'M' |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Szafa strażacka STR 400 4 Szafa strażacka 4-komorowa Solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy europejskich producentów, w podłodze otwory odprowadzające wodę, na szafie praktyczny uchwyt na hełm strażacki, cokół o wysokości 100mm, Przedział ubraniowy otwarty, w każdej komorze drążek i zawieszki na ubrania, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni. Skrytka górna i zamykana zamkiem cylindrycznym, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Wymiary: wysokość 1800mm, szerokość 1590mm, głębokość 480mm Kolorystyka: standardowo czerwona, | 7 szt. |  |  |
|  |  | 2. | Szafa Strażacka STR400 3 Szafa strażacka 3 -komorowa Solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy europejskich producentów, w podłodze otwory odprowadzające wodę, na szafie praktyczny uchwyt na hełm strażacki, cokół o wysokości 100mm, Przedział ubraniowy otwarty, w każdej komorze drążek i zawieszki na ubrania, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni. Skrytka górna i zamykana zamkiem cylindrycznym, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Wymiary: wysokość 1800mm, szerokość 1200mm, głębokość 480mm Kolorystyka: standardowo czerwona, | 5 szt. |  |  |
|  |  | 3. | Szafa Strażacka STR400 2 Szafa strażacka 2-komorowa Solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy europejskich producentów, w podłodze otwory odprowadzające wodę, na szafie praktyczny uchwyt na hełm strażacki, cokół o wysokości 100mm, w każdej komorze drążek i zawieszki na ubrania, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym Euro-Locks, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Wymiary: wysokość 1800mm, szerokość 810mm, głębokość 480mm Kolorystyka: standardowo czerwona, | 4 szt. |  |  |
|  |  | 4. | Szafa Strażacka STR400 1 Szafa strażacka 1-komorowa Solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy europejskich producentów, w podłodze otwory odprowadzające wodę, na szafie praktyczny uchwyt na hełm strażacki, cokół o wysokości 100mm, w każdej komorze drążek i zawieszki na ubrania, łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, jednolitej powierzchni. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym Euro-Locks, do każdego zamka dwa klucze w komplecie, zamek w systemie klucza master Wymiary: wysokość 1800mm, szerokość 410mm, głębokość 480mm Kolorystyka: standardowo czerwona, | 6 szt. |  |  |
|  |  | 5. | Ławka z półką na buty 120 cm | 22 szt. |  |  |
|  |  | 12. | KAMIZELKA STRAŻ KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM KDR NIEBIESKA rozmiar xl z kieszeniami, regulowana szerokość – sznurowana po bokach | 2 |  |  |
| 0.6 |  | PRALNIA |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Pralka przemysłowa o prędkości obrotowej (do 1250 ob./min) z ładownością 10kg, - wymiary: 680 x 698 x 1040 mm - Zbiornik z 4 komorami na detergenty - 2 standardowe wloty wody. - Wyposażony w falownik (standard 50-60 Hz). - System równoważenia kontrolowany przez ten sam element. - Model z zaworem specjalnie zaprojektowanym do mycia mopów. - Zawiera regulowane nóżki. - Certyfikaty produktów CE i WRAS. - Model z zaworem spustowym (V) Model z ogrzewaniem elektrycznym. - Pojemność odpływu 60 l/min - Poziom hałasu < 70,00 DB - moc / zasilanie: 6,25kW / 400V | 1 |  |  |
|  |  | 2. | Suszarka przemysłowa - Proces suszenia w poniżej 45 minut. - Ogrzewanie 6,75 kW. - Bęben i panele ze stali nierdzewnej AISI 304. - Drzwi aluminiowe z zamkiem i uszczelką. - Ogrzewanie elektryczne SRP-10 ME. - Pojemność 10-11 kg. - wymiary: 680 x 722 x 1056 mm, - moc silnika: 0,37 kW, - Moc elektryczna:7,170 kW, amperaż: 11/19/33 A, - napięcie: 400/230/230 V – 3N/3/1N - częstotliwość napięcia: 50 Hz - Maksymalny przepływ powietrza: 300 m3/h - Załadunek 1/20: 10 kg - Pojemność bębna: 200 l - Średnica bębna: 590 mm - Głębokość bębna: 690 mm - Poziom hałasu: 62 DB | 1 |  |  |
|  |  | 3. | Zestaw dozujący detergentów 4-pompowy wraz z zestawem profesjonalnych śrdoków piorących. | 1 |  |  |
|  |  | 4. | Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej wyposażony w ruchomą baterię, dodatkowo długi zraszacz na elastycznym wężu - Specyfikacje - Kolor: srebrny - Materiał: stal nierdzewna - Wymiary całkowite: 120 x 60 x 85 cm (dł. x szer. x wys.) - Głębokość komory zlewu: 20 cm - Z podwójną komorą i rantem zapobiegającym chlapaniu - Załączone odpływy i sitka - konstrukcja nośna z profili nierdzewnych - w zestawie kpl. odpływowy do podłączenia | 1 |  |  |
|  |  | 5. | Wanna do dezynfekcji i wstępnego płukania ubrań specjalnych ze stali nierdzewnej konstrukcja nośna z profili nierdzewnych o wymiarach: wysokość 65cm, długośćm 170cm, głębokość 80cm, głębokość wanienki 40cm, wyposażona w ruchomą baterię, dodatkowo długi zraszacz na elastycznym wężu, nad wanną zamontowany wieszak w postaci rury ze stali nierdzewnej zamocowanej do ścian pomieszczenia umożliwiający powieszenie mokrych ubrań specjalnych nad wanną w celu wstępnego suszenia | 1 8tyS |  |  |
|  |  | 6. | Regał półkowy stalowy malowany proszkowo lub ocynkowany z pułkami o regulowanej wysokości. Szerokość regału 80 cm. Wys min. 180 cm. nośność półek 300kg | 1 |  |  |
|  |  | 7. | Ozonator przenośny o wydajność min. 40 g ozonu/h z możliwością podłączenia rur na wylocie, wyposażony dodatkowo w rury w ilości odpowiadającej ilości wylotów, długość pojedynczej rury min. 2,5m | 1 |  |  |
|  |  | 8. | Detergenty dodatkowe (zestaw dedykowany do prania specjalistycznego): wzmacniacz alkaliczności 25kg, środek dezynfekcyjny 20 kg, płynny środek piorący 25 kg, środek impregnujący ,środek odtłuszczający 25 kg, rozpuszczalnik smarów 25 kg, płyn do czyszczenie wielofunkcyjnego 10l. | wszystko po 2 szt |  |  |
|  |  | 9 | Pralka do ubrań koszarowych oraz ubrań MDP: wymiary 54.7 x 60 x 85, ładowana od przodu, pojemność prania 8 kg, max prędkość wirowania 1400 obr/min, Zużycie energii na 100 cykli [kWh]: 47 kWh, Zurzyckie wody na cykl 32l, funkcje parowe, silnik inwertorowy, wyświetlacz elektroniczny | 1 |  |  |
|  |  | 10 | Wieszaki ze stali nierdzewnej na pojedyncze ubranie. wykonany z drutu fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Dolna część wieszaka w kształcie prostokonta umożliwiajaca powieszenie spodni | 10 |  |  |
| PODDASZE: |  |  |  |  |  |  |
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA |  |  | ILOŚĆ |  |  |
| 1.3 | POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Stół gastronomiczny roboczy z szafką i szufladami – 140cm x 60 cm x 85cm | 2 szt. |  |  |
|  | 2. |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej z szafką i szufladami, 180cm x 70cm x 850 cm | 1 |  |  |
|  | 3. |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej z szafką i szufladami, 70 cm x 60 cm x 85 cm | 1 |  |  |
|  | 4. |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej, 60 cm x 70 cm x 85 cm | 1 |  |  |
|  | 5. |  | Stół ze zlewem 2-komorowym i miejscem na zmywarkę, 160 cm x70 cm x 85 cm | 1 |  |  |
|  | 6. |  | # SZAFA CHŁODNICZA 650L 740x830x2010 POJEDYNCZA Seria GRL Wymiary 740x830x2010 mm Zakres temperatury pracy -2 ~ +8 ˚C Pojemność650 l Materiał obudowy stal nierdzewna 201 Wysokość2010-2070 mm Masa121 kg Napięcie220-240 V a.c. Moc215 W Częstotliwość50 Hz Klasa izolacji elektrycznejI Ciśnienie akustyczne< 70 dB(A) Moc akustyczna< 80 dB(A) Funkcje automatyczne odszranianie Regulowany Liczba półek3 Rozmiar półki534x650 mm Rodzaj filtraHEPA Prąd znamionowy1.4 A Chłodzeniez obiegiem wymuszonym wentylatorem OświetlenieLED Liczba nóżek4 Materiał nóżkistal nierdzewna Maks. obciążenie półki40 kg Klasa klimatyczna4 Rodzaj czynnika chłodzącegoR290 Masa czynnika chłodzącego95 g Czynnik spieniający izolacjęC5H10 Liczba drzwi1 Rodzaj drzwiuchylne, samozamykające z zamkiem Sterownikelektroniczny marki Dixell z cyfrowym wyświetlaczem Rodzaj górnego agregatuDanfoss Komorastandard GN 2/1 Wysokość nóżek120-180 mm Średnie roczne zużycie energii1081 kWh/rok Wykończenie półkipowlekana PVC | 1 |  |  |
|  | 7. |  | # SZAFA MROŹNICZA 600L 680x810x2010 POJEDYNCZA Szafa mroźnicza 1-drzwiowa Szafa chłodnicza o wymiarach 680x810x2010mm ma pojemność komory 600L. Przeznaczony jest do przechowywania żywności w zakresie temperatur -18~-220C. Doskonale nadaje się do wszelkiego typu punków gastronomicznych takich jak restauracje, bary, puby czy pizzerie. Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS201 gwarantuje elegancki wygląd, a jednocześnie jest bardzo łatwa w utrzymaniu w czystości. Górny agregat chłodniczy o mocy 450W wykorzystuje czynnik chłodniczy R290 dedykowany do pracy w 4 klasie klimatycznej, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 300C i wilgotności względnej 55%. Zasilany jest prądem o napięciu 220-240V ~50Hz. Średnie roczne zużycie energii 2738kWh. Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Urządzenie posiada chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatorem oraz funkcję automatycznego odszraniania. Model z samozamykającymi się drzwiami wyposażonymi w zamek oraz wygodnym uchwytem do otwierania. W zestawie po 3 półki rusztowe powlekane PVC o nośności max 40kg - przy równomiernym obciążeniu. Umożliwia przechowywanie pojemników GN 2/1. Komora chłodnicza posiada oświetlenie. Szafa osadzona jest na 4 nóżkach ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości 120~180mm. | 1 |  |  |
|  | 8. |  | Piekarnik elektryczny - wolnostojący 80x65x60 cm, 3,1 kW | 1 |  |  |
|  | 9. |  | Mikrofalówka - cyfrowa - 34L - 2100W | 1 |  |  |
|  | 10. |  | Kuchnia elektryczna 6-płytowa z piekarnikiem elektrycznym 120x70x85 | 1 |  |  |
|  | 11. |  | Okap kuchenny, szer 120 cm | 1 |  |  |
|  | 12. |  | Zmywarka uniwersalna wyparzarka 400V 230V z dozownikiem płynu myjącego | 1 |  |  |
|  | 13. |  | Serwis obiadowo-kawowy 244 el SM / 24 os | 6 kmp. |  |  |
|  | 14. |  | Sztućce Komplet 24 osoby / połysk | 6 kmp. |  |  |
|  | 15. |  | Warnik do wody 18 L z podwójnymi ściankami i tacką ociekową, 2,25 kW | 2 |  |  |
|  | 16. |  | Czajnik Bosch DesignLine TWK3P420 | 4 |  |  |
|  | 17. |  | Zestaw garnków gastronomicznych - 9-częściowy | 2 kmp. |  |  |
|  | 18. |  | Zestaw noży kuchennych | 2 kmp. |  |  |
|  | 19 |  | - Zestaw garnków z pokrywami, 4-częściowy ### Opis: Zestaw garnków - 4 garnki z pokrywami - materiał stal chromowo-niklowa - szlifowany brzeg i zimne uchwyty - odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych W skład zestawu wchodzą: - garnek o pojemności 8 litrów, średnicy 24 cm i wysokości 20,0 cm, - garnek o pojemności 9 litrów, średnicy 26 cm i wysokości 20,5 cm, - garnek o pojemności 13 litrów, średnicy 28 cm i wysokości 22,5 cm, - garnek o pojemności 15 litrów, średnicy 30 cm i wysokości 25,0 cm. Waga: 9 kg. | 1kpl |  |  |
| 1.4 | KOTŁOWNIA |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Zlew porządkowy jednokomorowy ze stali nierdzewnej z kranem i złączką do węża 50x50 cm | 1 |  |  |
|  | 2. |  | Szafa na środki czystości i mopy - wykonana na wymiar, dodtosowana do wnęki. | 1 |  |  |
| 1.5 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Składany stół 1600 x 800, dąb naturalny ## Opis towaru - stoły do ​​użytku w salach konferencyjnych lub jako stoły do ​​serwowania w gastronomii - innowacyjny mechanizm składania i blokowania wykonany ze stali, co zapewnia wytrzymałość i trwałość - po złożeniu można je ekonomicznie układać w stosy - blat z powierzchnią laminowaną, grubość płyty 25 mm, obrzeże ABS 2 mm - konstrukcja stołu wykonana z chromowanych profili stalowych - całkowita wysokość stołu 740 mm - nóżki rektyfikacyjne do niwelowania nierówności podłoża - łączniki do łączenia blatów można dokupić jako wyposażenie dodatkowe - jest dostarczany w stanie rozłożonym Kolor stelaża – chrom, Szerokość (mm) – 1600, Głębokość (mm) – 800, Wysokość stołu (mm) – 740, Wykonanie - prosty | 25 szt. |  |  |
|  | 2. |  | Krzesła biurowe z miękkim oparciem i siedziskiem, drewniane | 4 szt. |  |  |
|  | 3. |  | # Gablota na sztandar GSZ 160x140x10 cm | 1 |  |  |
|  | 4. |  | EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY 300x220 150'' +PILOT ## Specyfikacja techniczna: - Rodzaj ekranu - podwieszany - Możliwość zastosowania formatu obrazu 4:3 - Rozwijany elektrycznie - regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran można zatrzymać w dowolnej pozycji - Powierzchnia wizyjna 300 x 220 cm - Szerokość kasety: 3480 mm - Zasięg pilota: max. 20 m - Rodzaj powierzchni Matt White - Współczynnik odbicia 1,0 G - Elegancka kaseta w kolorze białym wykonana z metalu, który zwiększa trwałość ekranu, zabezpieczając go przed uszkodzeniami i kurzem - Niski poziom hałasu generowanego przez silnik elektryczny ekranu - Wykonany z wysokiej jakości materiałów - Grubość ekranu: 0.42mm + /-0.03mm - Idealny do kina domowego, biura, klubu, pubu, na specjalne wydarzenia - Silnik elektryczny - Pełne zdalne sterowanie pilotem (transmisja radiowa) - Długości rozwinięcia można regulować za pomocą pilota, według uznania - Solidna stalowa obudowa - Kąt widzenia 160 stopni - Stylowy kontroler i odbiornik - Łatwy w wycieraniu, nie trzeba się namęczyć by utrzymać ekran w czystości - Płynna i cicha praca - Łatwa instalacja - Materiał nie przepuszcza światła - Całkowicie chowalny ekran - Wymiary: 300 x 220 cm ## Zestaw zawiera - Pilot - Sterownik ścienny | 1 |  |  |
|  | 5. |  | Mobilna dwustronna biała tablica do pisania, magnetyczna, 1500 x 1200 wraz z zestawem akcesoriów | 2 |  |  |
|  | 6. |  | # Mobilny wieszak na ubrania 46 haków, czarny - Koła z hamulcami - 46 stałych haczyków - Sprytna organizacja odzieży ### Specyfikacja produktu - Długość: 970 mm - Wysokość: 1190 mm - Szerokość: 630 mm - Kolor: Czarny - Materiał: Stal - Ilość haczyków: 46 - Koła: Z hamulcem - Typ kół: 4 samonastawne - Bieżnik opon: Pełna guma Waga: 13,2 kg | 4 szt. |  |  |
|  | 7. |  | Zamykana szafa metalowa z sejfem Stalowa szafa na dokumenty w kolorze antracytowym, możliwość samodzielnego rozmieszczenia półek i zaaranżowania szafy do własnych celów. szafa metalowa została wyposażona w otwory na tylnej i bocznej ściance, które umożliwiają przymocowanie jej do ściany. Zwiększy to bezpieczeństwo codziennego użytkowania. Otwory w górnej części szafy pozwalają przymocować nadstawkę. • pojemna na 30 segregatorów, ale również inne wartościowe lub poufne przedmioty dzięki szufladom i sejfowi półkę w górnej przeszklonej gablotce można zamontować na dowolnej wysokości, a 3 szuflady, sejf i dodatkowa przestrzeń w dolnym module dają wiele możliwości wykorzystania • odpowiednio zabezpieczona szafa wyposażona jest oddzielne zamki do poszczególnych modułów (przeszklona gablota, szuflady, moduł dolny), a sejf posiada podwójne zabezpieczenie i wyposażony jest w zamek na szyfr • solidnie wykonana gruba stal (0,6 mm), malowana proszkowo, wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne Szafa metalowa • wysokość 185 cm • szerokość 90 cm • głębokość 40 cm • waga 45 kg • kolor antracytowy RAL 7016 | 2 |  |  |
|  | 8. |  | Urzędowe godło Polski w ramie aluminiowej 30x40 cm | 2 |  |  |
|  | 9. |  | manekin ewakuacyjny/ratowniczy wzrost 180 cm,waga 80 kg | 1 |  |  |
|  | 10. |  | Zestaw fantomów do nauki resuscytacji Cechy / Właściwości - Technologia QCPR: - Przy pomocy aplikacji na telefon lub tablet instruktor może śledzić jednocześnie 6 kursantów wykonujących reanimację. W przejrzystym panelu jest widoczne, który z kursantów potrzebuje wsparcia i dodatkowych instrukcji, - Przesyła prowadzącemu trening obiektywne oceny oraz informacje zwrotne o jakości wykonywanej RKO w czasie rzeczywistym. Wyniki wyświetlane są w czasie rzeczywistym na tablecie, telefonie lub na monitorze. - Aplikacja uczestnika kursu również pokazuje w czasie rzeczywistym jakość wykonywanego RKO, uwzględniając wszystkie wymagane parametry poprawnej resuscytacji, - Aplikacja pokazuje szczegółowy wykaz głębokości i tempa ucisków, całkowitego zwolnienia ucisku klatki piersiowej, objętości oddechów, ilości ucisków i wentylacji. - Każdy kursant otrzymuje indywidualny wynik z wykonywanych czynności ratowniczych oraz punkty do poprawy. - Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy). - Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa. - Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania. - Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku. - Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) – manekiny Little Anne i Little Junior. - Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej. - Manekin Little Baby posiada dodatkowo funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia. Zestaw zawiera: - manekin osoby dorosłej - manekin dziecka - manekin niemowlęcia - wygodna, poręczna torba transportowa - 3 maty treningowe - 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina Little Anne - 1 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina Little Junior - 5 szt. - wymienne drogi oddechowe do manekina Little Baby - 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina Little Anne - 1 szt. - wymienna część twarzowa do manekina Little Junior - 3 szt. - instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów - 12 szt. - chusteczki do dezynfekcji | 1 |  |  |
|  | 11. |  | # Defibrylator AED w walizce ochronnej #### Bateria Bateria litowo manganowa do defibrylatorów pozwala na 200 wyładowań lub ciągłą pracę defibrylatora przez okres 4 godzin w temperaturze 25°C. Gwarancja producencka oraz żywotność baterii wynosi 4 lata #### Uniwersalne elektrody / tryb pediatryczny Urządzenie posiada uniwersalne elektrody, dzięki którym defibrylację można przeprowadzić zarówno na osobach dorosłych jak i również na pacjentach pediatrycznych – funkcja dostępna po zastosowaniu klucza pediatrycznego. Takie rozwiązanie znacznie wpływa na komfort użytkowania AED oraz na koszty eksploatacyjne urządzenia, gdyż nie ma potrzeby kupowania osobnych elektrod dla osób dorosłych i pediatrycznych. Urządzenie posiada certyfikat IP55, czyli jest odporne na obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra. #### Tryb szkoleniowy Defibrylator posiada funkcję trybu szkoleniowego, która jest bardzo przydatna w celach dydaktycznych. Poprzez zastosowanie zestawu szkoleniowego składającego się z maty szkoleniowej i elektrod szkoleniowych, można prowadzić zajęcia bez konieczności kupowania osobnego trenażera. posiada aż osiem różnych scenariuszy szkoleniowych, które urozmaicą zajęcia z pierwszej pomocy. #### W skład oferowanego zestawu wchodzi: - defibrylator Philips Heartstart FRx - walizka ochronna IP67 - 4-letnia bateria litowo-manganowa - elektrody SMART II z 2-letnim okresem trwałości - instrukcja obsługi - 8 lat gwarancji - elektrody szkoleniowe 2 szt | 1 |  |  |
|  | 12. |  | Telewizor 75 cali, 4K UHD, 100 , o rozdzielczości 3840x2160, z wbudowanym tunerem DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, Wi-Fi. Dostępne łącza bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, LAN, AirPlay, HDMI 2.1. Rodzaj ekranu: Prosty | 1 |  |  |
|  | 13. |  | Komputer ## Specyfikacja Procesor Intel Core i5-12400 (6 rdzeni, 12 wątków, 2.50-4.40 GHz, 18MB cache) Chipset Intel H610 Pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Karta graficzna Intel UHD Graphics 730 Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona Dysk SSD PCIe 512 GB Opcje dołożenia dysków Możliwość montażu trzech dysków SATA (brak elementów montażowych) Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa Łączność Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) LAN 10/100/1000 Mbps Złącza - panel tylny USB 2.0 - 4 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. DVI-D - 1 szt. HDMI - 1 szt. Display Port - 1 szt. PS/2 - 2 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Złącze antenowe - 2 szt. Złącza - panel boczny USB 2.0 - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 1 szt.SATA III - 3 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 2,5" - 2 szt. Zasilacz 350 W Dodatkowe informacje Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Dołączone akcesoria Kabel zasilający Antena WiFi - 2 szt. System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Wysokość 295 mm Szerokość 99 mm Głębokość 365 mm Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta) | 1 |  |  |
|  | 14. |  | # Stół do tenisa stołowego Siatka (montaż) Automatyczna Marka Cornilleau Podajnik na piłki Nie Grubość blatu 5 mm Siatka Tak Waga 54 kg Regulacja wysokości Tak Norma EN 14468-1, Klasa D Kolor blatu Szary Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.) 274 x 152,5 x 76 cm Regulowane nogi stołu Tak Opcja Single Player Tak Model/kod produktu 200X Outdoor 115301 Przeznaczenie Outdoor, Rekreacja Kieszeń na rakietki Tak Kółka transportowe Tak Kolor wiodący Szary Regulacja siatki Tak Sezon Całoroczne Kieszeń na piłki Tak Blat Laminat żywiczny Rozmiar po złożeniu 75 x 156 x 152,5 cm Składanie Tak Sport Tenis stołowy Atest FFTT leisure Kółka z hamulcami Tak | 1 |  |  |
|  | 15. |  | Krzesło bankietowe Rama krzesła: mocna stalowa rama 19x19mm o grubości ścianki 1.0mm gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, malowanie proszkowe, młotkowane zabezpiecza krzesło przed zarysowaniem i odpryskiem koloru. Siedzisko krzesła: wysokość 4cm gwarantuje wygodę podczas użytkowania, siedzisko wykonane jest z nieosiadającej gąbki Funkcjonalność: sztaplowanie do 19 sztuk umożliwia zaoszczędzenie miejsca magazynowego, praktyczny uchwyt ułatwia trzymanie i przesuwanie krzesła. 1 rok gwarancji | 130 szt. |  |  |
|  | 16. |  | Projektor z możliwością zamontowania do sufitu w zestawie z uchwytem sufitowym, - Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 300 cali Rozdzielczość Full HD i technologia 3LCD - Efektowne prezentacje Wyjątkowa jasność 5000 lumenów - Wszechstronne opcje podłączania W tym dwa porty HDMI i opcjonalne złącze bezprzewodowe - Swoboda interakcji Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu komputerów - Gesture Presenter Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB Panel LCD 0,76 cal z D10 Natężenie światła barwnego 5.000 lumen- 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 Natężenie światła białego 5.000 lumen - 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020 Rozdzielczość WUXGA High Definition Full HD Współczynnik proporcji obrazu 16:10 Stosunek kontrastu 15.000 : 1 Źródło światła Lampa 300 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Auto poziomo ± 20 ° Przetwarzanie wideo 10 Bit Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 200 Hz - 240 Hz Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów Układ optyczny Stosunek projekcji 1,38 - 2,28:1 Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6 Obiektyw Optyczny Rozmiar projekcji 50 cale - 300 cale Odległość projekcyjna, system szerokokątny 1,5 m ( 50 cal ekran Odległość projekcyjna, system Tele 9 m ( 300 cal ekran Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,5 - 2 Odległość ogniskowa 23 mm - 38,4 mm Fokus Ręcznie Przesunięcie 10 : 1 Złącza Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk Przyłącza USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz (opcja), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcja) Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura Zaawansowane funkcje Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica, DICOM SIM Funkcje Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu, Zamrażanie obrazu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Pokaz slajdów, Funkcja podziału ekranu, Aplikacja iProjection Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM Projector control via: AMX, Crestron (sieć), Control4 Informacje ogólne Zużycie energii 405 W, 323 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in JBMS-84 341 W Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz Wymiary produktu 377‎ x 291 x 110 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) Waga produktu 4,6 kg Poziom hałasu Tryb normalny: 39 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A) Temperatura Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% Jeśli projektor jest zamontowany na suficie lub ścianie w miejscu narażonym na działanie dymu olejowego, odparowywanych olejów lub substancji chemicznych, lub w miejscu, w którym podczas imprez wytwarzane są bańki mydlane i dym, oraz tam, gdzie często palone są olejki aromatyczne, niektóre części naszych produktów mogą wraz z upływem czasu stawać się podatne na degradację materiału, co w efekcie może spowodować złamanie mocowania i upadkiem projektora z sufitu. Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection Zawartość zestawu HDMI Cable 1.8m, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Safety Cable, Oprogramowanie (CD), Podręcznik użytkownika (płyta CD), Warranty card Rodzaj pokoju / zastosowanie Sala konferencyjna, Do dużych sal konferencyjnych/audytoriów Ustawienie Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe Kolor Biały | 1 |  |  |
|  | 17. |  | Stół bilardowy Opis stołu: wykonany z laminowanej płyty MDF chromowane stopki pozwalające wypoziomać stół o średnicy 12,5 cm pole gry wykonane z płyty MDF o grubości 15mm wersja spływowa - bile gromadzą się w jednym miejscu pod stołem łatwy i szybki montaż kolor stołu: czarny kolor sukna: zielony chromowane narożniki akcesoria w komplecie: 2 kije standardowe 145cm ,1komplet bil standardowych 57,2mm, trójkąt plastikowy 57,2mm , 2 kostki kredy, szczotka wymiary zewnętrzne: 244 cm x 132 cm x 80 cm wymiary pola gry: 221 cm x 109 cm waga: 115 kg do transportu spakowany w karton o wymiarach 250 cm x 138 cm x 25 cm i wadze 108 kg | 1 |  |  |
|  | 18. |  | Dysk zewnętrzny 2,5" Specyfikacja: - Interfejs: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0) - Pojemność: 1TB - Wspierane systemy operacyjne: - Windows 2000, XP, Vista, 7, Mac OS X 10.4, Linux - Wymiary: 122,2 x 82,8 x 19,9 mm - Waga: 210g - Kolor: czarny - Gwarancja: 2 lata W zestawie: - dysk, - kabel USB, | 1 |  |  |
|  | 19 |  | Monitory do komputera zestaw super gracza 3x monitor 25″ 1ms + uchwyt na 3 monitory #### Panel ,IPS LED, Rozdzielczość fizyczna1920x1080 (FullHD), Format obrazu ,16:9, Jasność 250 cdm² typowa, Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji 1ms Kąty widzenia ▷ 178° △ 178° Odświeżanie 75Hz Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 Flicker free, Redukcja niebieskiego światła, FreeSync, Ilość ekranów 3. | 1 |  |  |
| 1.6 | ARCHIWUM |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | biurowa szafa metalowa na akta - zamykana, kolor szary, wymiary: szer.90cm x wys.185cm x gł.40cm Stal o grubości 0,6 mm, malowana proszkowo, odporna na uszkodzenia mechaniczne. 4 przestawne półki, każda o udźwigu do 50 kg, z regulacją co 25 mm - wysokość 185 cm - szerokość 90 cm - głębokość 40 cm - waga 45 kg kolor szary RAL 7035 | 4 szt. |  |  |
| 1.7 | DYŻURKA |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Radiotelefon stacjonarny Parametry Duży wielokolorowy wyswietlacz Ulepszony 4-wierszowy wyświetlacz z elastycznym interfejsem oraz menu. Ikony oraz proste w obsłudze przyciski nawigacji ułatwiają odczytywanie wiadomości i poruszanie się w menu. Dzienny i nocny tryb wyświetlacza Urządzenia dostępne są w wersji pracującej w paśmie częstotliwości UHF i VHF z pojemnością na poziomie 1000 kanałów, dużym, łatwo dostępnym regulatorem poziomu głośności oraz czterema programowalnymi przyciskami, z których jednemu można przypisać funkcję przycisku alarmowego. Aplikacje do zarządzania danymi zwiększające śledzenie lokalizacji, zarządzanie zleceniami zadań, transmisja danych z wykorzystaniem technologii Bluetooth, bramy poczty e-mail, dyspozytornia, komunikacja telefoniczna i alarmy „man-down”Rozwiązanie Capacity PlusTechnologia IP Site Connect Obsługa wiadomości tekstowych Wysyłaj wiadomości z nowymi informacjami do członków zespołu w sytuacjach, gdy komunikacja radiowa nie może przeszkadzać gościom lub pracownikom. Przycisk alarmowy Przycisk P4 można zaprogramować tak, aby naciśnięcie go powodowało wysłanie alarmu do nadzorcy lub dyspozytora w nagłych sytuacjachObsługa przesyłania dźwięku za pośrednictwem technologii Bluetooth | 2 |  |  |
|  | 2. |  | Biurko komputerowe dwuosobowe narożne, w komplecie szafka z szufladami oraz szafka na komputer, jak największe dostosowane do wymiarów pomieszczenia | 1 |  |  |
|  | 3. |  | # Fotel ergonomiczny, biurowy obrotowy Kolor: czarny Materiał: tkanina + siatka Oparcie: wentylowana siatka Waga paczki:15 kg Maksymalna waga użytkownika:150 kg | 2 |  |  |
|  | 4. |  | lampka biurkowa czarna żarówka led E24 | 2 |  |  |
|  | 5 |  | wieszak na ubrania przykręcony do ściany | 1 |  |  |
|  | 6 |  | Laptop (procesor I 5 lub AMD ryzen, przekątna ekranu 15,6”, 8 GBram, dysk twardy 256 GB SSD, Karta graficzna dedykowana, Windows 11, pakiet Offce) | 1 |  |  |
|  | 7 |  | tablica magnetyczna o wymiarach 120 cm x 90cm | 2 |  |  |
|  | 8 |  | stojący wiatrak przenośny z regulacją prędkości obrotowej | 2 |  |  |
|  | 9 |  | Drukarka wielofunkcyjna, laserowe, Parametry: Druk w kolorze, Automatyczny druk dwustronny, Rozdzielczość optyczna skanera [dpi] 1200 x 2400 | 1 |  |  |
|  | 10 |  | Segregator a4/75 czarny | 20 |  |  |
|  | 11 |  | fotel rozkładany typu „amerykanka” | 1 |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Syrena dachowa Dane techniczne syreny Wymiary syreny [mm] - Szerokość w części spodniej 500 - Średnica daszku syreny 900 - Wysokość 850 Moc 5,5 kW Prąd [A] przy 230V - 18,7 Prąd [A] przy 400V - 7,9 Krotność prądu rozruchowego [lv/ln] - 7,5 Prędkość obrotowa [n] - 2925 Natężenie głosu (odl. 300m) 78 dB Zasięg 7000m Waga 70 kg | 1 |  |  |
|  |  |  | # Maszt kratowo-rurowy Dane techniczne: Wysokość masztu: 8.5 m, liczba segmentów: 4 szt. - Maszt kratowy, 2 szt. - Maszt rurowy; Grubość ścianki: 1.5 mm, materiał: aluminium; Konstrukcja:kratowa o przekroju trójkąta : 250 x 250 x 250 mm; Filary nośne: Rura aluminiowa Ø 35 mm | 1kpl |  |  |
|  |  |  | Maszt do flagi zamontowany na placu przed budynkiem 10-12m, biało-czerwony, składany na zawiasie umożliwiającym położenie masztu, wyposażony w mechanizm linkowy do wciągania flagi | 1 |  |  |
|  |  |  | Figurka święty Florian wysokość 108cm | 1 |  |  |
|  |  |  | Zestaw ogrodowy bez oparcia, skład zestawu 2x ławki ogrodowe, 1x stół na zewnątrz składane, konstrukcja nośna stalowa, siedzisko i blat drewniany | 10 |  |  |
|  |  |  | ### Narzędzie wielofunkcyjne KOMBI (podkaszarka żyłkowa, podkrzesywarka, dmuchawa, szczotka...) uchwyt obwiedniowy, szelki, silnik 4-MIX, ciężar 4,4kg bez paliwa, moc 1,4 kw, pojemność skokowa 36,3; długość do złącza 94 cm. System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w momencie rozruchu.Zmniejsza to znacząco nakład sił potrzebnych do uruchomienia urządzenia. Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem. W zestawie wymienne narzedzia: Kosa - Kombinarzędzie z głowicą tnącą żyłkową, KombiNarzędzie glebogryzarka, KombiNarzędzie podkrzesywarka, KombiNarzędzie dmuchawa, KombiNarzędzie walec zamiatający z osłoną, KombiNarzędzie szczotka zamiatająca, Nożyce do żywopłotów na wysięgniku, Nożyce obrotowe do usuwania chwastów i trawy. | 1kpl |  |  |
|  |  |  | Elektryczna pompa do beczek | 1 |  |  |
|  | 10 |  | kosiarka spalinowa z napędem ### Specyfikacja: Silnik Obroty na minutę 2 900 obr./min Pojemność cylindra 166 cm³ Rodzaj smarowania silnika Rozbryzgowe Chłodzenie silnika Powietrze Emisja spalin (CO2 EU V) 922,38 g/kWh Materiał Materiał obudowy Kompozyt Obręcze, tworzywo Plastik Zespół tnący Metody koszenia Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip® Szerokość koszenia 47 cm Stopnie regulacji wysokości koszenia 6 Regulacja wysokości koszenia Centralna Maks. wysokość koszenia 75 mm Min. wysokość koszenia 20 mm Układ napędowy Układ napędowym Napęd własny, zmienna prędkość Koła napędowe Tylne Maks. prędkość jazdy w przód 5 km/h Min. prędkość jazdy w przód 2,8 km/h Sprzęt Rodzaj pojemnika Materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem. Pojemność kosza 55 l Rodzaj uchwytu Ergonomiczny Regulacja wysokości uchwytu 2 stopnie Łożysko kół, przednie/tylne Składany uchwyt Wyściełany uchwyt Wymiary Rozmiar przednich kół 170 mm Rozmiar tylnych kół 210 mm Waga 30,5 kg Rozstaw osi 67 cm Dźwięk i hałas Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora 86 dB(A) Poziom hałasu, zmierzony 95 dB(A) Gwarantowana moc akustyczna 96 dB(A) Wibracje Wibracje uchwytu 3,5 m/s² | 1 |  |  |
|  | 11 |  | # NAMIOT 3X4,5M – stelaż STALOWY, kolor poszycia biały, odpinane ściany boczne, malowany proszkowo, Wymiary namiotu złożonego 26x20x148, regulowane 4 poziomy wysokości 2,05m - 2,3m, wodoodporna gumowana plandeka dachowa. Konstrukcja stelaża nożycowa. Powierzchnia po rozłożeniu 13,5m2 | 3 szt. |  |  |
|  | 12 |  | # Żaluzje pionowe – Karnisz kompletnie uzbrojony do okien na 1 piętrze | 5 |  |  |
| SIŁOWNIA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DANE TECHNICZNE: - Producent: Hop-Sport - Model: HS-2800LB Integra - Silnik DC o mocy 3,5 HP - Funkcje komputera: programy predefiniowane; tryb odliczania: kalorii, dystansu, czasu; pomiar tętna, kroków i tkanki tłuszczowej FAT; szybki start, zmiana kąta nachylenia bieżni - Programy predefiniowane: 18 + program manualny - Prędkość: 1-20 km/h - Max. waga użytkownika: 150 kg - Wymiary rozłożonej bieżni (dł./szer./wys.): 194/83/148 cm - Wymiary złożonej (podniesionej) bieżni (dł./szer./wys.): 125/83/166 cm - Wymiary pas biegowego: 152x50 cm - Waga bieżni: 92,5 kg - Wymiar kartonu: 60x100x200 cm - Bluetooth - MP3 - Pas Telemetryczny - Klucz (hamulec) bezpieczeństwa - Głośniki - Uchwyt na bidon | 1 |  |  |
|  |  |  | materac gimnastyczny | 1 |  |  |
|  |  |  | hantle żeliwne z obciążeniem regulowanym 2x 20kg | 2kpl |  |  |
|  |  |  | piłka lekarska 5 kg | 2 |  |  |
|  |  |  | gryf długi 180cm | 1 |  |  |
|  |  |  | gryf krótki prosty 120cm | 1 |  |  |
|  |  |  | gryf krótki gięty | 1 |  |  |
|  |  |  | zestaw obciążeń do gryfów o łącznej masie 120 kg | kpl |  |  |
|  |  |  | # Atlas Kulturystyczny Siłownia 200kg - Stos: 100 kg (system 2:1 – 200kg) - Ilość odważników stosu: 18 szt - Główny profil konstrukcji ramy: 70 x 50 mm - Max. waga użytkownika: 140 kg - Wymiary sprzętu: 190 x 100 x 206 cm (dł. x szer. x wys.) - Waga sprzętu: 175 kg - Wymiary opakowania: [1] 187 x 35x 19 cm, [2] 135 x 43 x 20 cm, [3] 38 x 20 x 28 cm, [4] 38 x 20 x 28 cm, [5] 38 x 20 x 32 cm - Waga sprzętu z opakowaniem: [1] 45,5 kg, [2] 34 kg, [3] 34 kg, [4] 34 kg, [5] 33 kg - Wymiary oparcia: 64 x 34 x 7 cm - Wymiary siedziska: 27 x 32 x 5 cm - Regulacja wysokości siedziska: 3-stopniowa (zakres 56 - 62 cm) - Wymiary wysokości modlitewnika: 28 x 47 x 9 cm - Regulacja modlitewnika: 4-stopniowa (zakres 87 - 100 cm) - Rozstaw uchwytów do wyciskania: 55 cm - Rozstaw ramion stacji motylkowej: 87 cm - Przeznaczenie: do użytku domowego (klasa H) - Instrukcja: w języku polskim - Dodatkowo: stalowe powlekane linki, możliwość indywidualnej konfiguracji, osłona stosu Przyrządy funkcyjne: - wyciąg górny - wyciąg środkowy - wyciąg dolny - wyciąg do ćwiczeń nóg - ramiona do wyciskania - ramiona do rozpiętek (stacja motylkowa) - modlitewnik | 1 |  |  |
|  |  |  | drążek do ćwiczeń montowany do drabinki | 1 |  |  |
|  |  |  | poręcz do ćwiczeń montowana do drabinki | 1 |  |  |
|  |  |  | drewniana drabinka gimnastyczna | 1 |  |  |
|  |  |  | stacja na nogi | 1 |  |  |
|  |  |  | ławka skośna do brzuszków | 1 |  |  |
|  |  |  | ławka z regulowanym pochyłem do wyciskania | 1 |  |  |
|  |  |  | stojaki do ławki do wyciskania sztangi leżąc | 1 |  |  |
|  |  |  | ławka z modlitewnikiem | 1 |  |  |
|  |  |  | uchwyty na obciążenie do sztangi | 3 |  |  |
|  |  |  | Wyposażenie orbitreka to m.in.: - 20 programów treningowych, - 20 poziomów oporu magnetycznego, - regulacja kąta nachylenia rampy, - antypoślizgowe płozy oraz wygodne, - wyprofilowane uchwyty, odpowiednie również dla wysokich użytkowników. - 5 calowy kolorowy wyświetlacz pokazuje najważniejsze parametry treningu, - sensory na uchwytach mierzą puls - stopki poziomujące, kółka transportowe, uchwyt transportowy oraz uchwyt na tablet i bidon znacząco wpływają na komfort i bezpieczeństwo treningu. - solidna, stalowa konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność sprzętu na lata. WYŚWIETLACZ: 5”ekran kontroluje parametry treningu. Szeroki kąt widzenia wyświetlacza pozwala swobodnie odczytywać prędkość, dystans, czas, puls i spalanie kalorii. KLAWISZE SZYBKIEGO DOSTĘPU: Dostosuj poziom oporu i stopień nachylenia sprzętu za pomocą jednego przycisku. Jest on umiejscowiony w zasięgu ręki użytkownika, aby jeszcze swobodniej kontrolować przebieg treningu i możliwość zmiany ustawień. PROGRAMY TRENINGOWE: 24 programy bez wykupionego członkostwa iFit. Z członkostwem iFit otrzymujemy dostęp do 11 000 video treningów z trenerem personalnym oraz automatyczną kontrolą/regulacją nachylenia w zależności od wybranej trasy. TRENUJ W RYTMIE SWOJEJ MUZYKI: trening w rytmie ulubionej muzyki pozwala ćwiczyć jeszcze efektywniej. Podłącz odtwarzacz do głównej konsoli i biegnij w rytmie swojej ulubionej muzyki. Trening stanie się przyjemny dzięki głośnikom wbudowanym w konsole. Port audio kompatybilny z iPod®/MP3 umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń zewnętrznych. POMIAR PULSU: Czujniki wbudowane w oba drążki podporowe służą do pomiaru pulsu. Należy pamiętać, że pomiar pulsu za pomocą sensorów umieszczonych w produkcie podaje wyniki przybliżone (orientacyjne). Nie jest to produkt medyczny. KOŁO ZAMACHOWE: 7 kg koło zamachowe umieszczone jest z przodu. Dzięki temu sprzęt jest stabilny, a ruch podczas treningu płynny i naturalny. MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA: Solidna konstrukcja przeznaczona jest dla użytkowników o masie ciała nieprzekraczającej 125 kg. DŁUGOŚĆ KROKU: Długość kroku podczas treningu na orbitreku wynosi 46-51 cm. Jest to wystarczająca wartość, aby komfortowo wykonać solidny trening. DANE TECHNICZNE: Wyświetlacz: 5 calowy High Contrast Programy treningowe: 20 (wgrane), 24 (iFit bez aktywnego członkostwa) Regulacja oporu: 20 poziomów oporu magnetycznego Waga koła zamachowego w inercji: 7 kg Długość kroku: 46 - 51 cm Regulacja kąta nachylenia rampy: manualnie, 3 poziomy (0° - 10° - 20°) Płozy: szerokie, z antypoślizgową powierzchnią Wymiary płozy: 41 x 23 cm Odległość między płozami: 2,87 cm Najniższa pozycja płozy: 28 cm Najwyższa pozycja płozy: 42 cm Uchwyty ruchome: wyprofilowane, długie z antypoślizgową powierzchnią Pomiar pulsu poprzez sensory EKG Grip Pulse na nieruchomych uchwytach Dodatkowo: uchwyt na tablet, uchwyt na bidon, uchwyt transportowy, stopki poziomujące, kółka transportowe Wymiary sprzętu: 169 x 63 x 169 cm Waga produktu: 79 kg Maksymalna waga użytkownika: 125 kg | 1 |  |  |
|  |  |  | mata treningowa pod cały sprzęt | kpl |  |  |