Pakiet I

| Lp. | Nazwa Sprzętu | Ilość w szt. | Cena netto zł | Wartość netto zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto zł | Gwarancja m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka % | Wartość zł |  |  |
| 1 | Ambulans bariatryczny z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  |  |  |

Maksymalny termin dostawy  ………………. dni kalendarzowych od podpisania umowy

Wartość netto słownie:  .......................................................................................................................................................................

Wartość brutto słownie: .......................................................................................................................................................................

| Lp. |  | Opis/ Parametr wymagany |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Producent |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji min. 2018 |  | Podać |  |  |
| Dane pojazdu |  |  |  |  |  |  |
| I |  | NADWOZIE |  |  |  |  |
| 1 |  | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  | TAK |  |  |
|  |  | DMC do 3,5t |  | TAK |  |  |
|  |  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. |  | TAK |  |  |
|  |  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, |  | TAK |  |  |
|  |  | Oświetlenie pomocnicze |  | TAK |  |  |
|  |  | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją |  | TAK |  |  |
|  |  | Fotel pasażera z podłokietnikami, |  | TAK |  |  |
|  |  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) |  | TAK |  |  |
|  |  | Furgon - lakier w kolorze białym |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi oraz kieszenie z siatki na tylnych drzwiach do przewożenia drobnego wyposażenia medycznego. |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. |  | TAK |  |  |
| 9. |  | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  | TAK |  |  |
| 10. |  | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m. |  | TAK |  |  |
| 11. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu |  | TAK |  |  |
| 12. |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  | TAK |  |  |
| 13. |  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, |  | TAK |  |  |
| 14. |  | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki |  | TAK |  |  |
| 15. |  | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. |  | TAK |  |  |
| 16. |  | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. |  | TAK |  |  |
| 17. |  | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  | TAK |  |  |
| 18. |  | Światła pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. |  | TAK |  |  |
| 19. |  | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  | TAK |  |  |
| 20. |  | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. |  | TAK |  |  |
| 21. |  | Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) |  | TAK |  |  |
| 22. |  | Przednie reflektory przeciwmgielne. |  | TAK |  |  |
| 23. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. |  | TAK |  |  |
| 24. |  | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach |  | TAK |  |  |
| 25. |  | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. |  | TAK |  |  |
| 26. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Informujący o stanie naładowania akumulatorów a) przystosowany do pracy w niskich temperaturach, b)funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, c) funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, d) funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, e) funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, f) funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, g) zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, h) funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., |  | TAK |  |  |
| II. |  | SILNIK |  |  |  |  |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Silnik o pojemności min. 2500 cm³. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Silnik o mocy min. 180 KM. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Moment obrotowy min. 380 Nm |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie |  | TAK |  |  |
| III. |  | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  |  |
| 1. |  | Skrzynia biegów automatyczna |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Napęd na koła przednie lub tylne |  | TAK |  |  |
| IV. |  | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |
| 1. |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Elektroniczny korektor siły hamowania. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. |  | TAK |  |  |
| 7. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. |  | TAK |  |  |
| 8. |  | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy |  | TAK |  |  |
| V. |  | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |
| 1. |  | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej) |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  | TAK |  |  |
| VI. |  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |
| 1. |  | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach |  | TAK |  |  |
| VII |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |
| 1 |  | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego wyposażony w roletę oraz moskitierę. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W kabinie kierowcy jak i w przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza, dwa w przedniej części, dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części sufitu. |  | TAK |  |  |
| VIII |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| 1. |  | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. |  | TAK |  |  |
| 9. |  | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : - wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, - funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, - funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, - funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, - funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, - zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, - funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., - funkcję sterowania wentylatorem, - funkcję sterowania termoboxem, - funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze, - funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Podać markę ( załączyć folder) |  | TAK |  |  |
| IX. |  | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 1. |  | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu |  | TAK |  |  |
| X. |  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |
| 1. |  | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: |  | TAK |  |  |
|  |  | a) światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), |  | TAK |  |  |
|  |  | b) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwaciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |
|  |  | c) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), |  | TAK |  |  |
|  |  | d) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym |  | TAK |  |  |
| XI. |  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 |  | Zabudowa specjalna na ścianie działowej : a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym c) mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, d) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy. e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Zabudowa specjalna na ścianie : a) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, b) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, b) przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a) min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, |  | TAK |  |  |
| 4 |  | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna); |  |  |  |  |
| 5. |  | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  | TAK |  |  |
| 9. |  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  | TAK |  |  |
| XII |  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |  |  |
| 1. |  | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach : |  | TAK |  |  |
|  |  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz, |  | TAK |  |  |
|  |  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, |  | TAK |  |  |
|  |  | c) współczynnik fali stojącej 1,6, |  | TAK |  |  |
|  |  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. |  | TAK |  |  |
| XIII. |  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |
| 1. |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym |  | TAK |  |  |
| 3. |  | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED, |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe, |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Ambulans dostarczony na oponach letnich |  | TAK |  |  |
| 9. |  | Kamera cofania - kolor |  | TAK |  |  |
| XIV |  | SERWIS |  |  |  |  |
| 1. |  | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie krótszym jak 7 dni od zgłoszenia. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. |  | TAK |  |  |
| XV. |  | GWARANCJA |  |  |  |  |
| 1. |  | Gwarancja mechaniczna na ambulanse - min 24 miesiące (bez limitu km). |  | TAK |  |  |
| 2. |  | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące. |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. |  | TAK |  |  |
| XVI. | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
| NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2. |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3. |  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  | TAK |  |  |
| 5. |  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  | TAK |  |  |
| 6. |  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  | TAK |  |  |
| 7. |  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak |  | TAK |  |  |
| 8. |  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  | TAK |  |  |
| 9. |  | Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  | TAK |  |  |
| 10. |  | Poręcza boczne, regulowane w 7 pozycjach z funkcją zwiększenia powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do min. 80 cm szerokości |  | TAK |  |  |
| 11. |  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  | TAK |  |  |
| 12. |  | Dodatkowy uchylny uchwyt noszy ułatwiający manewrowanie i transport w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz |  | TAK |  |  |
| 13. |  | Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  | TAK |  |  |
| 14. |  | Uchwyty do prowadzenia i sterowania elektrycznie noszy na dwóch poziomach, zapewniające łatwą obsługę dla personelu medycznego o niższym i wyższym wzroście |  | TAK |  |  |
| 15. |  | Wskaźniki kolometryczne sygnalizujące stopień naładowania akumulatora |  | TAK |  |  |
| 16. |  | Możliwość ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie |  | TAK |  |  |
| 17. |  | Dodatkowy system ręcznego podnoszenia, unoszenia, załadunku i wyładunku noszy. |  | TAK |  |  |
| 18. |  | Skrócona instrukcja obsługi w jęz. polskim |  | TAK |  |  |
| 19. |  | Obciążenie dopuszczalne min. 300 kg (podać) |  | TAK |  |  |
| 20. |  | Waga noszy max. 57 kg, zgodnie z normą EN 1865-3 |  | TAK |  |  |
| 21. |  | Wbudowane automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą 1 przycisku z możliwością ręcznego zwolnienia |  | TAK |  |  |
| 22. |  | Nosze z automatycznym, hydrauliczno elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania noszy z pacjentem oraz wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu, eliminujący ręczne podnoszenie pacjenta z noszami zgodne z normą dla Noszy z zasilaniem EN 1865-2. |  | TAK |  |  |
| 23. |  | Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzenia wymaganego przeglądu technicznego |  | TAK |  |  |
| 24. |  | Wskaźniki ledowe ułatwiające naprowadzenie noszy na system mocowania, ułatwiające pracę w nocy. |  | TAK |  |  |
| 25. |  | Płynna, automatyczna regulacja na wszystkich wysokościach ustawiana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK |  |  |
| 26. |  | W zestawie komplet dwóch nowych baterii plus ładowarka. Możliwość ładowania baterii z zasilania 12V. Dodatkowo uchwyt na ładowarkę |  | TAK |  |  |
| 27. |  | Klasa szczelności min. IPX6 |  | TAK |  |  |
| 28. |  | Wymiana baterii bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  | TAK |  |  |
| 29. |  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni z min.15 cm średnicy, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  | TAK |  |  |
| 30. |  | Skracana, tylna część ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach i windach. |  | TAK |  |  |
| 31. |  | Możliwość rozłożenia leży noszy po skróceniu tylnej ramy noszy. |  | TAK |  |  |
| 32. |  | Potwierdzenie spełnienia przez nosze i system mocowania normy EN 1789. |  | TAK |  |  |
| 33. |  | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 |  | TAK |  |  |
| 34. |  | Instrukcja w języku polskim – dostarczyć przy dostawie |  | TAK |  |  |
| 35. |  | Folder, Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Deklaracja Zgodności zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC |  | TAK |  |  |
| MATERAC PRÓŻNIOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Minimalne wymiary dł. 200 cm x szer. 80 cm |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Min. 8 uchwytów transportowych |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Pompka dwukierunkowa w zestawie |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Torba transportowa |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Udźwig min. 150 kg |  | TAK |  |  |
| Materac próżniowy dla dzieci |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Przezierny dla promieni X |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Wbudowane zintegrowane z materacem pasy do unieruchamiania dzieci 2-10 lat |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Torba transportowa, Pompka dwukierunkowa w zestawie |  | TAK |  |  |
| KRZESEŁKO TRANSPORTOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Min. dwa kółka transportowe |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Z możliwością złożenia do transportu w ambulansie. |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wyposażone w składane rączki tylne |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Przednie rączki z regulacją długości. |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg |  | TAK |  |  |
| PŁACHTA DO PRZENOSZENIA PACJNETA z kieszenią na nogi pacjenta wymiary minimum 190x80 cm |  |  |  | TAK |  |  |
| Uprząż do transportu dzieci na noszach |  |  |  | TAK |  |  |
| Deska ortopedyczna dla dorosłych |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | DESKA: - Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego - min. 12 dużych uchwytów umożliwiających pracę w grubych rękawicach , Długość – min. 180 cm Szerokość – min. 41 cm Waga deski – max 9 kg PASY ZABEZPIECZAJACE DO DESKI: - wykonane ze zmywanego materiału, nienasiąkliwe, - konstrukcja pasa dwuczęściowa, - możliwość regulacji długości, - pasy kodowane kolorami mocowane do deski STABILIZATOR GŁOWY - system 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych, - podkładka z rzepem do przyczepiania klocków, - paski do mocowania stabilizatora do deski |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Zestaw unieruchamiający do złamań Minimum 13 szyn Kramera w miękkim powleczeniu |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Zestaw szyn próżniowych Komplet 3 szyn próżniowych w torbie transportowej |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Szyna wyciągowa dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Szyna wyciągowa dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Uniwersalny kołnierz dla dorosłych z regulacją podparcia podbródka szt.3- przezroczysty, umożliwiający obserwację skóry pacjenta pod kołnierzem Uniwersalny kołnierz dla dzieci z regulacją podparcia podbródka szt.3- przezroczysty, umożliwiający obserwację skóry pacjenta pod kołnierzem |  | TAK |  |  |
| KAMIZELKA UNIERUCHAMIAJĄCA |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Wyposażona w poduszkę. |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Minimum dwa uchwyty transportowe. |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Torba transportowa. |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Obciążenie min. 150 kg. |  | TAK |  |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DOROSŁYCH-wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 3,4,5 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta |  | TAK |  |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Wyposażony w kpl. 3 masek w rozmiarach 1,2,3 przystosowanych do sterylizacji w autoklawie |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta |  | TAK |  |  |
| WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA DZIECI -wielorazowy przystosowany do sterylizacji w autoklawie |  |  |  | Podać markę i model |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Dla pacjentów o masie poniżej 8 kg |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Objętość worka ok. 280 ml |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wyposażony w kpl. 3 masek przystosowanych do sterylizacji w autoklawie |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Rezerwuar tlenu- możliwość podłączenia bezpośrednio do worka bez potrzeby używania dodatkowych łączników |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Wyposażony w ciśnieniową zastawkę bezpieczeństwa 40 cm H2O |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Wyposażony w kątową zastawkę pacjenta |  | TAK |  |  |
| PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Wyposażony w wielorazowy słój na wydzielinę o objętości min. 1 litr |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Podwójne zabezpieczenie przed zalaniem pompy |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 45 min pracy, bez zewnętrznego zasilania |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Uchwyt ścienny do mocowania w ambulansie, zapewniający automatyczne ładowanie po wpięciu ssaka- zgodny z wymaganiami normy PN EN 1789 |  | Tak |  |  |
| SSAK MECHANICZNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Przenośny aparat do mierzenia ciśnienia ze stetoskopem |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Glukometr z kompletem pasków- min. 100 szt‘pasków pomiarowych |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Latarka diagnostyczna |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa- z zasilaniem sieciowo-akumulatorowym- z możliwością montażu w ambulansie |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Torbo-plecak reanimacyjny wykonany z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję. |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Wymiary 50 cm x 40 cm x 30 cm +/- 10 % |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Wyposażony w pasy szelkowe i pas biodrowy |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Wyposażony w min. jedną zewnętrzną kieszeń |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Komora główna wyposażona w organizery ułatwiające utrzymanie porządku, lub odpowiednie przegrody umożliwiające posegregowanie sprzętu. |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Wyposażony w ampularium na min. 60 ampułek. |  | TAK |  |  |
| STAZA FIKSUJĄCA ŻYŁĘ |  |  |  | TAK |  |  |
| CIŚNIENIOMIERZ STACJONARNY na ścianie ambulansu lub mocowany do szyny Modura z koszem i mankietem dla dorosłych Wyposażenie: Mankiet dla dzieci Mankiet dla niemowląt Mankiet dla noworodków Zestaw mankietów pediatrycznych |  |  |  | TAK |  |  |
| TERMOMETR |  |  |  | TAK |  |  |
| GLUKOMETR w pokrowcu |  |  |  | TAK |  |  |
| PASKI DIAGNOSTYCZNE |  |  |  | TAK |  |  |
| LATARKA DIAGNOSTYCZNA |  |  |  | TAK |  |  |
| PRZENOŚNY APARAT EKG z zasilaniem akumulatorowym w torbie transportowej. |  |  |  | TAK |  |  |
| 1 |  |  | Marka | Podać |  |  |
| 2 |  |  | Model | Podać |  |  |
| RESPIRATOR TRANSPORTOWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Respirator transportowy, przenośny, odporny na drgania i wstrząsy, zasilanie, sterowanie pracą oraz alarmami wyłącznie pneumatyczne – z przenośnego lub stacjonarnego źródła sprężonego tlenu. |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Konstrukcja respiratora umożliwiająca użycie respiratora podczas badania rezonansem magnetycznym (respirator umieszczony w komorze wraz z pacjentem), maksymalne statyczne pole magnetyczne – 3 tesla |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Respirator umożliwiający wentylację pacjentów od ok. 5 kg masy ciała. |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Maksymalna waga samego urządzenie – do 3 kg |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Zużycie gazu napędowego poniżej 10 ml/cykl oddechowy + objętość minutowa |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Tryb wentylacji IPPV/CMV |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Funkcja „oddech na żądanie”, automatyczna blokada cyklu wentylacji IPPV/CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej. |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Podciśnienie wyzwalające „oddech na żądanie” – max – 3 cm H20. |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Wentylacja bierna 100% tlenem – oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Wentylacja manualna z możliwością prowadzenia RKO |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Respirator z niezależną regulacją częstości i objętości oddechowej. |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Regulacja częstości oddechów z zakresie nie mniejszym niż 8 – 40 oddechów/min |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Regulacja objętości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 50 - 1750 ml (lub odpowiadająca temu objętość minutowa, nie mniejsza niż 2-14 l/min) |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H20 |  | TAK |  |  |
| 17 |  | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV: 100% i 60% |  | TAK |  |  |
| 18 |  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK |  |  |
| 19 |  | CPAP płynnie regulowane w zakresie 0-20 cm H20 jako integralna część respiratora |  | TAK |  |  |
| 20 |  | Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe w zakresie 0-20 cm H20 – PEEP – jako integralna część respiratora lub dodatkowy moduł |  | TAK |  |  |
| 21 |  | Alarmy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego |  | TAK |  |  |
| 22 |  | Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym 6-42 l/min. |  | TAK |  |  |
| 23 |  | Respirator dostarczany w komplecie z maską resuscytacyjną uniwersalną 5/3 (lub maską 5 i 3), przewodem ciśnieniowym, zasilającym o długości min. 180 cm zakończonym końcówką typu AGA, silikonowym przewodem oddechowym z zastawką pacjenta |  | TAK |  |  |
| 24 |  | Transportowy zestaw tlenowy zawierający: - butlę aluminiową na tlen medyczny o pojemności 2,7 l, -reduktor z przepływomierzem 0-25 l/min i szybkozłączem AGA, torbę transportową pozwalająca na umieszczenie w niej zestawu tlenowego oraz respiratora wraz z akcesoriami. Torba powinna posiadać uchwyt do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe uchwyty do zawieszenia na noszach transportowych. Konstrukcja wszystkich elementów zestawu pozwala na ich użycie w podczas badania MRI (możliwość umieszczenie wraz z pacjentem w komorze) - jednorazowego użytku system do terapii CPAP stosowany w pomocy doraźnej u pacjentów przytomnych, z ostrymi zaburzeniami oddechowymi, gotowy do użycia po podłączenia do źródła tlenu- po jednym w rozmiarze dla dzieci i dla dorosłych: A) jeden zestaw zawiera co najmniej: maskę jednorazowego użytku z miękkim, dmuchanym kołnierzem, neoprenową uprząż mocującą, system CPAP, przewód tlenowy dł. min. 2 m. B) Regulacja pożądanej wartości ciśnienia CPAP uzyskiwana za pomocą wyboru odpowiedniego przepływu na reduktorze tlenowym. C) Zakres regulacji CPAP: 5-20 cm H20. D) Możliwością umieszczenia nebulizatora pomiędzy maską pacjenta a systemem. E) Port wylotu powietrza umieszczony w jednej linii z przewodem tlenowym, eliminując możliwość przypadkowego zamknięcia |  | TAK |  |  |
| 25 |  | Uchwyt ścienny mocujący respirator w ambulansie zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 |  | TAK |  |  |
| 26 |  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania bądź wykorzystywania do prezentacji. |  | TAK |  |  |
| 27 |  | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. |  | TAK |  |  |
| 28 |  | Gwarancja na urządzenie – min 24 miesiące |  | TAK |  |  |
| PULSOKSYMETR z funkcją kapnometrii |  |  |  | TAK |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 1 |  | Pamięć: 24h (SpO 2 , Puls) Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100% SpO 2 Zakres pomiaru pulsu: minimum 18 - 300 uderzeń na minutę Zakres pomiaru nasycenia CO2: 0 do >75 mmHg Zakres pomiaru oddechu: 1 - 60 oddechów na minutę Próg wykrywania oddechu: 5 mmHg Dokładność: Saturacja: 70 -100% +/- 2 stopnie dla dorosłych używających klipsa na palec Temperatura podczas pracy: Pulsoksymetr: -20° do +50°C Detektor CO 2: 0° do +50°C Temperatura przechowywania: -30° do +50°C Wilgotność: Podczas pracy: 10 - 95% Waga: 310 g (z bateriami) |  | TAK |  |  |
| PULSOKSYMETR przenośny |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
|  |  | Czujnik klips dla dzieci Czujnik klips na ucho Zestaw czujników noworodkowych elastycznych |  | TAK |  |  |
| DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Aparat przenośny, nie dopuszcza się rozwiązań modułowych |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Akumulator(- y) w aparacie +zapas min. 1 szt. |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V lub 12V – ładowarka. |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Norma IP min. 44. |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Ciężar defibrylatora z bateriami poniżej 10 kg. |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia w trybie pracy zasilania akumulatorowego. |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED, w trybie AED zakres energii dwufazowej defibrylacji min. od 150 J do 200 J. |  | TAK |  |  |
| 13 |  | W trybie AED algorytm wykrywający ruch pacjenta chroniący użytkownika przed błędną interpretacją zapisu EKG. |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Dwufazowa fala defibrylacji. |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 – 4 cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. |  | TAK |  |  |
| 17 |  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji pacjenta. |  | TAK |  |  |
| 18 |  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane (dwa zestawy elektrod w komplecie), w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  | TAK |  |  |
| 19 |  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, posiadające przycisk umożliwiający drukowanie. |  | TAK |  |  |
| 20 |  | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie. |  | TAK |  |  |
| 21 |  | Częstość stymulacji do 170 impulsów/minutę, dopuszcza się do 180 impulsów/minutę. |  | TAK |  |  |
| 22 |  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG. |  | TAK |  |  |
| 23 |  | Alarmy częstości akcji serca |  | TAK |  |  |
| 24 |  | Odczyt 12 odprowadzeń EKG, prezentacja zapisu EKG na ekranie |  | TAK |  |  |
| 25 |  | Ekran kolorowy o przekątnej min. 6” |  | TAK |  |  |
| 26 |  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. |  | TAK |  |  |
| 27 |  | Aparat przystosowany do teletransmisji do systemów istniejących na terenie Polski zapisu 12-odprowadzeniowego EKG przez telefon kom. lub przez modem – w komplecie akcesoria i oprogramowanie do teletransmisji (bez telefonu i karty sieciowej). |  | TAK |  |  |
| 28 |  | Moduł pomiaru SpO2 z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dla dzieci. |  | TAK |  |  |
| 30 |  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  | TAK |  |  |
| 31 |  | Torba transportowa, pasek do noszenia defibrylatora, komplet kabli do EKG w zestawie. |  | TAK |  |  |
| 32 |  | Kardiowersja. |  | TAK |  |  |
| 33 |  | Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sekund. |  | TAK |  |  |
| 34 |  | Certyfikowany uchwyt karetkowy. |  | TAK |  |  |
| 35 |  | Gwarancja, bezpłatne przeglądy okresowe (przegląd „0” i pierwszy roczny) zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi urządzeń oraz bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru uwzględniające koszty dojazdu. |  | TAK |  |  |
| 36 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim wymagana będzie przed odbiorem przedmiotu zamówienia. - Po stronie prawej proszę potwierdzić fakt posiadania. |  | TAK |  |  |
| 37 |  | Paszport techniczny - przy odbiorze przedmiotu zamówienia. |  | TAK |  |  |
| APARAT DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Marka |  | Podać |  |  |
| 1 |  | Model |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Certyfikat - deklaracja CE lub certyfikat wydany przez inne równoważne jednostki oceniającę zgodność |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 80 do 110 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Wyposażanie aparatu: - torba lub placak - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - akumulator - ładowarka do akumulatora ( dodatkowa lub w urządzeniu ) - elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu ( min. 3 szt. ) |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Moduł Bluetooth Działanie urządzenia w pełni elektryczne Siła kompresji min 530 a 600 N Głębokość kompresji: min. od 5 do 6 cm |  | TAK |  |  |
| DROBNY SPRZĘT |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 3 |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 4 |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Rurka przełykowo-tchawicza LTS wielorazowa rozmiar 5 |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Rurka typu COMBITUBE dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Rurka typu COMBITUBE dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Prowadnica dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Prowadnica dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Kleszczyki Magilla dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Kleszczyki Magilla dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Szczękorozwieracz |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Zestaw laryngoskopów dla dorosłych |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Zestaw laryngoskopów dla dzieci |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Pompa infuzyjna z zasilaniem akumulatorowym |  | TAK |  |  |
| 17 |  | Igła doszpikowa duża |  | TAK |  |  |
| 18 |  | Igła doszpikowa mała |  | TAK |  |  |
| 19 |  | Zestaw opatrunków hydrożelowych |  | TAK |  |  |
| 20 |  | Koc hydrożelowy |  | TAK |  |  |
| 21 |  | Opatrunek twarzowy |  | TAK |  |  |
| 22 |  | Zestaw porodowy |  | TAK |  |  |
| 23 |  | Mankiet termoizolacyjny |  | TAK |  |  |
| 24 |  | Przetwornica |  | TAK |  |  |
| 25 |  | Zestaw do odbarczania odmy |  | TAK |  |  |
| 26 |  | Opatrunek wentylowy |  | TAK |  |  |
| 27 |  | Mankiet do wlewów ciśnieniowych |  | TAK |  |  |
| 28 |  | Nożyczki ratownicze |  | TAK |  |  |
| 29 |  | Zestaw Triage podstawowy |  | TAK |  |  |
| 30 |  | Koc bakteriostatyczny |  | TAK |  |  |
| 31 |  | Folia izotermiczna wielorazowa |  | TAK |  |  |
| 32 |  | Torba reanimacyjna |  | TAK |  |  |
| 33 |  | Torba opatrunkowa |  | TAK |  |  |
| 34 |  | Lampa szperacz |  | TAK |  |  |
| 35 |  | Latarka czołowa |  | TAK |  |  |
| 36 |  | Kask ochronny |  | TAK |  |  |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 |  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK |  |  |
| 2 |  | Zabezpieczenie obsługi serwisowej i części zamiennych urządzenia min. 10 lat |  | TAK |  |  |
| 3 |  | Instrukcje obsługi w jęz. Polskim wraz z dostawą |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Nieodpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji. |  | TAK |  |  |
| 5 |  | Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami |  | TAK |  |  |