Zakres wykonania prac :

- Czyszczenie i regulacja palników olejowych i gazowych polegająca na:

- wymiana dyszy olejowej

- wymiana wkładu filtrującego w filtrze olejowym

- wymiana wkładu filtrującego w pompie wtryskowej

- czyszczenie elektrod zapłonowych lub wymiana

- kontrola i regulacja ciśnień na dyszy

- regulacja serwomotoru palnika

- regulacja palnika wraz z wykonaniem analiz spalin

- Kontrola automatyki kotła:

- regulacja sterownika wraz z nastawami temperatur

- kontrola zabezpieczeń termicznych kotła

- kontrola zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego

- kontrola działania zaworów bezpieczeństwa

- kontrola pracy pomp

- kontrola pracy zaworów i klap napędowych

- sprawdzenie działania zabezpieczeń przed brakiem wody w kotle

- sprawdzenie wentylacji nawiewnej i wywiewnej

- Czyszczenie kotła raz w roku polegająca na:

- otwarciu drzwi rewizyjnych

- wyjęciu zawirowywaczy spalin

- czyszczeniu zawirowywaczy

- czyszczeniu kanałów spalinowych i komory spalania

- wsunięciu zawirowywaczy w kanały spalin

- zamontowanie pokrywy rewizyjnej i drzwiczek kotła.