OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OBEKTÓW MELIORACYJNYCH

„Oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej                         części miasta Świnoujście w latach 2023-2025”.

Przedmiotem zamówieni jest utrzymaniu rowów melioracyjnych w takim stanie  technicznym aby woda miała swobodny przepływ.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało :

- Czyszczeniu rowów melioracyjnych z glonów i innych nieczystości 4 x w roku w miesiącach: maj, lipiec, sierpień, wrzesień oraz  wywóz odpadów  do punktu odbioru odpadów;

- Odmulaniu i udrażnianiu przepustów 1 x w miesiącu, sprawdzanie drożności                przepustów ;

- Odmulaniu rowów melioracyjnych 2 x w roku: maj, wrzesień;

- Usuwaniu zatorów na rowach i innych śmieci 1 x w tygodniu, wywóz śmieci do punktu odbioru odpadów;

- Wykaszaniu porostów i trawy na skarpach po obu stronach rowu melioracyjnego oraz              pasa technicznego ok. 1,5 m po obu stronach wraz  z wygrabieniem i wywozem            odpadów zielonych do punktu odbioru odpadów zielonych – 6 x w roku- w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień;

- Naprawianiu uszkodzonych skarp i dna rowu w miarę potrzeb;

- Usuwanie przeszkód z rowów tamujących swobodny przepływ wody w miarę potrzeb;

- Bieżące prowadzeniu dziennika eksploatacji systemu melioracyjnego przez  3 lata             wraz z  dokumentacją fotograficzną.

Wykaz rowów

„Oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej                         części miasta Świnoujście w latach 2023 - 2025”.

| L.p | Nazwa rowu | długość rowu | Śr. szerokość dna | nr działki | przepusty | lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A | 793 mb | 1m – 6 m | 27, 24/1 | 2 szt. w tym: - betonowy, śr. rury 400, dłg=12,4 m - betonowy, śr. rury 800, dłg=12,45-łaczy rów A1 | ul. Grunwaldzka przez las do ROD „KOTWICA” |
| 2. | A1 | 335 mb | 2 m | 28/6,29/5, 29/3, 30/10,27 | 1 szt. w tym: - betonowy, śr. rury 800, dłg= 6,30 – łączy ze zbiornikiem wodnym | ul. Grunwaldzka od rowu A do zbiornika wodnego |
| 3. | A3 | 389 mb | 0,75m | 34/1 | 1 szt. w tym: -betonowy, śr. rury 400, dłg= 7,20 – łączy z rowem A | ul. Grunwaldzka zaplecze działek „GRANICA”, prostopadły do rowu A |
| 4. | A4 | 926,50 mb | 1,10 m | 25 | 6 szt. w tym: - betonowy, śr. rury 500, dłg=6,37 m - betonowy, śr. rury 600, dłg=4,33 m - betonowy, śr. rury 400, dłg=3,00 m - betonowy, śr. rury 400, dłg=3,17 m - betonowy, śr. rury 1000,dłg=2,87 m - betonowy, śr. rury 300, dłg=6,37 m | ul. Grunwaldzka od rowu A zaplecze ul. Mazowieckiej |
| 5. | A5 | 193 mb | 0,85 m | 34/1 | 1 szt. w tym: -betonowy, śr. rury 400, dłg= 7,40 – łączy z rowem A4 | ul. Grunwaldzka równoległy do rowu A3 i A4 |
| 6. | A6 | 148 mb | 0,5 m-1 m | 25 | 4 szt. w tym: -betonowy, śr. rury 150, dłg= 6,21 – łączy z rowem A4 -betonowy, śr. rury 500, dłg= 3,10 – na rowie -betonowy, śr. rury 300, dłg= 11,14 – łączy z rowem A9 -betonowy, śr. rury 300, dłg= 12,45 – łączy z rowem A9 | zaplecze ul. Mazowieckiej, prostopadły do rowu A4 i A9 |
| 7. | A7 | 63 mb | 2 m | 25 | brak | zaplecze ul. Mazowieckiej, prostopadły do rowu A4 i A9 |
| 8. | A8 | 113 mb | 1,10 m | 25, 207 | 1 szt. w tym: - dłg= 7,7 łączy rów A8 z A9 | zaplecze ul. Mazowieckiej, prostopadły do rowu A4 i A9 |
| 9. | A9 | 642 mb | 0,70 m | 25, 24/1 | 6 szt. w tym: - betonowy, śr. rury 500, dłg=16,78 m na rowie A9 - betonowy, śr. rury 1200, dłg=4,33 m na rowie A4 - betonowy, śr. rury 500, dłg=7,35 m na rowie A9 - betonowy, śr. rury 500, dłg=6,21 m na rowie A9 - betonowy, śr. rury 600, dłg=5,93 m na rowie A9 - betonowy, śr. rury 400, dłg=12,21 m na rowie A9 | zaplecze ul. Mazowieckiej bezpośredni przy płotach posesji |
| 10. | A10 | 91 mb | 0,80 m | 25 | brak | zaplecze ul. Mazowieckiej, prostopadły do rowu A9 i równoległy A8 |
| 11. | A11 | 42 mb | 0,80 m | 20/1 | brak | zaplecze ul. Mazowieckiej, prostopadły do rowu A9 |
| 12. | B | 477 mb | 1 m | 38/4,61, 79/362, 79/380, 79/393 | 2 szt. w tym: -betonowy, śr. rury 300, dłg= 8,3 – łączy rów z lasem - betonowy śr rury 300, dłg=18 m łączy rowy ul. Mieczowa | zaplecze ul. Herbowej i pomiędzy ul. Basztową a Mieczową do ul. Zamkowej |
| RAZEM: | 12 rowów | 4 212,50 mb |  |  | 24 szt. przepustów |  |

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA