OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową

w miejscowości Łężyce”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej numer 1404G z drogami gminnymi: ulicą Wierzbową i Aleją Parku Krajobrazowego. Zadanie obejmuje budowę ulic jednoprzestrzennych, dwupasowych i dwukierunkowych oraz budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym w postaci ronda o średnicy 30 m. W dokumentacji projektowej jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, wystającym na wysokość 12 cm oraz opornikiem betonowym na ławie betonowej, wystającym na wysokość 0-2 cm. W rejonie ronda należy zastosować krawężniki kamienne. Rozwiązania wysokościowe są ściśle powiązane z sąsiadującym zagospodarowaniem terenu. Projekt przewiduje na całym odcinku wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych). Skrzyżowanie będzie oświetlone. Planuje się wykonanie jezdni bitumicznych z warstwą ścieralną z SMA. Zaprojektowano chodniki, opaski z kostek betonowych oraz ścieżki rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe bitumiczne. Na dojściach do przejść dla pieszych należy wykonać nawierzchnię chodnika przy użyciu płytek ostrzegawczych i kierunkowych z polimerobetonu w kolorze żółtym dla osób niedowidzących i słabowidzących. Na trasie zaprojektowano parę zjazdowych zatok autobusowych, o nawierzchni z kostek kamiennych łupanych 15/17. Zatoki autobusowe należy oddzielić od jezdni opornikiem kamiennym 12x25 na ławie z betonu C16/20. W ramach planowanych robót zakłada się budowę nowego zjazdu do projektowanego zbiornika infiltracyjnego oraz przebudowę istniejących zjazdów w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi powiatowej i gminnej oraz obszarów do niej przyległych. W ramach zadania zaprojektowano: kanalizację deszczową wraz z separatorem lamelowym, osadnikami i wylotami kanalizacji deszczowej oraz rowy drogowe, zbiornik infiltracyjno-odparowujący, studnie infiltracyjne. Odwodnienie drogi zapewniono za pomocą nadania nawierzchniom odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. W ramach zadania przewidziano usunięcie kolizji nowego układu drogowego z siecią sanitarną, siecią wodociągową, sieciami elektroenergetycznymi, przebudowę i rozbudowę oświetlenia wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej, budowę kanału technologicznego. Kanalizację kanału technologicznego należy wykonać jako standardową kanalizację typu KTu1 (ciąg złożony z modułu jednej rury RO 125, trzech rur RS40 mm i prefabrykowanej wiązki mikrorur VMR 1 o średnicy zewnętrznej 40mm)  oraz KTp1  (ciąg złożony z modułu jednej rury RO 125 oraz trzech rur RS40 i prefabrykowanej wiązki mikrorur VMR1 o średnicy zewnętrznej 40 mm zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej o średnicy 125). Kanalizację wybudować ze studniami typu SKR-2 jako studnie pośrednie i końcowe. Studnie kablowe wyposażyć w zabezpieczenie antywłamaniowe, pokrywę wieka studni stosować z żeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypełnione zbrojonym betonem. Na wieku studni umieścić logo właściciela ZDP POWIAT WEJHEROWSKI.

Zakres zadania obejmuje:

- roboty rozbiórkowe

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

- wykonanie wykopów

- budowę kompleksowego odwodnienia drogi

- usunięcie kolizji z sieciami sanitarną i wodociągową

- przebudowę i rozbudowę oświetlenia drogowego

- usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechniczną

- budowę kanału technologicznego

- ustawienie krawężników i oporników betonowych i kamiennych na ławie betonowej

- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej

- zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża

- wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem

- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej i z kostek betonowych

- wykonanie chodników i opasek z kostek betonowych

- wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych z betonu asfaltowego

- wykonanie wysp dzielących, pierścienia  i zabruków z kostek kamiennych

- wykonanie skarp umocnionych humusem i płytami ażurowymi

- umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw

- nasadzenia zastępcze drzew i krzewów

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- inne drobne roboty drogowe i towarzyszące.

Realizacja zadania wymaga podzielenia prac na etapy związane z wykonywaniem robót i utrzymaniem przejezdności dróg. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzyskania opinii i zatwierdzenia, a także wprowadzenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych projektu  „Organizacji ruchu na czas budowy”.

Na podstawie dokumentacji projektowej została wydana decyzja ZRID i zgodnie z posiadaną wiedzą jest ona kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wydanych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i innych dokumentów, które dotyczą przedmiotowego zadania.

Wycinkę drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków. Prace budowlane prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca. Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów.

Wszystkie materiały pozyskane z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania, a także drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Przeznaczenie tych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Okres gwarancji na wykonane oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Okres gwarancji dla wykonanej zieleni, w tym dla drzew, krzewów i trawników, to trzy sezony zimowe z odbiorem w maju. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pielęgnacji wykonanej i istniejącej zieleni zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych załączone do postępowania:

- Decyzja Starosty Wejherowskiego AB.6740.11.6.2024.1 z dnia 14.05.2024;

- Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu KM.7121.WG324.2024 z dnia 24.06.2024;

- Projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane branży drogowej, elektroenergetycznej, kanalizacja deszczowa, wodociąg i kanalizacja sanitarna tłoczna  wraz z załącznikami „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, luty 2024;

- Projekt techniczno-wykonawczy branży drogowej „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, czerwiec 2024;

- Projekt techniczno-wykonawczy kanalizacja deszczowa, wodociąg, kanalizacja sanitarna tłoczna „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, czerwiec 2024;

- Projekt techniczny i wykonawczy branży elektrycznej przebudowa oświetlenia i usunięcie kolizji energetycznych „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, maj 2024;

- Projekt techniczny i wykonawczy branży elektrycznej usunięcie kolizji EOP „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, maj 2024;

- Projekt techniczny i wykonawczy branży telekomunikacyjnej budowa kanału technologicznego „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, maj 2024;

- Projekt stałej organizacji ruchu „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, czerwiec 2024;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, czerwiec 2024;

- Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1404G z ul. Wierzbową w miejscowości Łężyce”, maj 2024.

Powyższy opis oraz załączony do postępowania przedmiar są materiałami pomocniczymi, które mają ułatwić Wykonawcy wycenę robót budowlanych.