OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy”

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1440G w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Puck

Przekazanie placu budowy nastąpi nie szybciej niż 01.01.2022 r

Zakres prac obejmuje:

- Budowa jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m na odcinku ok. 780 m, chodnik usytuowany przy jezdni;

- Usunięcie z pasa drogowego roślinności, krzewów i drzew o średnicy do 16 cm;

- Zdjęcie warstwy humusu;

- Wykonanie robót ziemnych;

- Ustawienie krawężników betonowych;

- Ustawienie obrzeży betonowych;

- Budowę chodników z kostki betonowej;

- Przebudowę zjazdów;

- Umocnienie skarp płytami ażurowymi;

- Ustawienie barieroporęczy;

- Humusowanie i obsianie mieszanką traw skarp oraz powierzchni płaskich;

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Krokowa (Lisewo)

Przekazanie placu budowy nastąpi nie szybciej niż 01.01.2022 r

Zakres prac obejmuje:

- budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,50 ÷ 2,00 m, na odcinku o długości 725 m, na prawie całym odcinku chodnik odsunięty od jezdni;

- wbudowanie krawężników oraz oporników;

- przebudowę zjazdów z drogi powiatowej;

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

- ustawienie balustrad ochronnych U-11a;

- wbudowanie sączka drenarskiego;

- wykonanie trawników dywanowych.

Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Krokowa (Jeldzino)

Zakres zadania obejmuje:

- budowę jednostronnego chodnika o szerokości 1,50 ÷ 2,00 m, na odcinku o długości ok. 804 m, na prawie całym odcinku chodnik odsunięty od jezdni;

- wbudowanie krawężników oraz obrzeży;

- przebudowę zjazdów z drogi powiatowej;

- umocnienie skarp rowów płytami typami typu EKO;

- wbudowanie sączka drenarskiego;

- wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kanału technologicznego.

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1525G w zakresie budowy pobocza na terenie gminy Krokowa (Karlikowo)

Przekazanie placu budowy nastąpi nie szybciej niż 01.01.2022 r

Zakres zadania obejmuje:

- utwardzenie pobocza betonową kostką brukową o szerokości 1,50 ÷ 2,00 m, na odcinku o długości ok. 710 m, na prawie całym odcinku chodnik odsunięty od jezdni;

- wbudowanie krawężników oraz obrzeży;

- przebudowę zjazdów z drogi powiatowej;

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G w zakresie budowy chodnika na terenie gminy Krokowa (Lubkowo)

Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych dla części dokumentacji projektowej. Do realizacji przewidziany jest zakres chodników od działki nr 217 obręb Lubkowo w kierunku północnym i to tego odcinka dotyczą załączone kosztorysy.

Zakres zadania obejmuje:

- budowę chodnika o szerokości 1,50 m, na odcinku o długości ok. 741 m na prawie całym odcinku chodnik odsunięty od jezdni;

- budowę chodnika o szerokości 2,00 m, na odcinku o długości ok. 149 m przy krawędzi jezdni

- zdjęcie warstwy humusu

- wykonanie korytowania pod chodnik, zjazdy i obniżenia

- wykonanie rowków pod obrzeża i krawężniki

- wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki oraz podsypki cementowo piaskowej pod obrzeże wraz z montażem krawężników i obrzeży

- wykonanie zgęszczonej warstwy odcinającej oraz podsypki cementowo- piaskowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię zjazdów i obniżeń

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej

- profilowanie rowu

- humusowanie i obsianie rowu i pobocza mieszanką traw niskich

- wbudowanie ścieków prefabrykowanych betonowych