Załącznik nr 1A

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu fabrycznie nowego pojazdu z beczką asenizacyjną” ID 890278

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/02/2024

Potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

Marka podwozia i zabudowy: …………………………………

Typ podwozia i zabudowy: ……………………………………..

Producent podwozia i zabudowy: …………………………..

Rok produkcji samochodu: ……………………………………..

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | Tak/Nie | Wskazać wartość/ilość/ lub opisać dany parametr | Wskazać rodzaj dokumentu, w którym znajduje się dany parametr * | Potwierdzić parametr jako standardowy element wyposażenia pojazdu (Tak/Nie) |
| Podwozie |  |  |  |  |  |
| 1 | Podwozie fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 r |  |  |  |  |
| 2 | Masa DMC nie większa niż 18000 kg |  |  |  |  |
| 2 | Kabina samochodu w kolorze fabrycznym białym |  |  |  |  |
| 3 | Mechanicznie zawieszenie kabiny |  |  |  |  |
| 4 | Układ napędowy pojazdu 4x2 |  |  |  |  |
| 5 | Lewostronny układ kierowniczy |  |  |  |  |
| 6 | Kierownica regulowana pneumatycznie w dwóch poziomach wraz z poduszką powietrzną kierownicy |  |  |  |  |
| 7 | Elektroniczny układ stabilności jazdy VCS |  |  |  |  |
| 8 | System kontroli trakcji ASR |  |  |  |  |
| 9 | Systemy bezpieczeństwa zgodne z najnowszą normą GSR obowiązującą od lipca 2024 dla nowo rejestrowanych samochodów ciężarowych |  |  |  |  |
| 10 | Rozstaw osi pojazdu w przedziale od 4100 mm do 4200 mm |  |  |  |  |
| 11 | Zawieszenie pojazdu pneumatyczne tył oraz resorowe przód |  |  |  |  |
| 12 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |  |  |
| 13 | Techniczna nośność osi przedniej minimum 7500 kg |  |  |  |  |
| 14 | Techniczna nośność osi tylnej minimum 13000 kg |  |  |  |  |
| 15 | Ogumienie 315/80 R22,5 z bieżnikiem do ruchu lokalnego |  |  |  |  |
| 16 | Tylna oś – koła bliźniacze |  |  |  |  |
| 17 | Koło zapasowe – 315/80 R22,5 |  |  |  |  |
| 18 | Fabryczny system kontroli ciśnienia w ogumieniu z informacjami wyświetlanymi w kabinie |  |  |  |  |
| 19 | Stalowe obręcze kół |  |  |  |  |
| 20 | Błotniki tylne |  |  |  |  |
| 21 | Sterowanie hamulcem postojowym ręcznie |  |  |  |  |
| 22 | Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności minimum 6 dm3 max. 7 dm3 |  |  |  |  |
| 23 | Moc silnika minimum 300 KM |  |  |  |  |
| 24 | Moment obrotowy minimum 1150 Nm |  |  |  |  |
| 25 | Norma emisji spalin Euro 6 |  |  |  |  |
| 26 | Skrzynia biegów ręczna min. 9 biegowa |  |  |  |  |
| 27 | Zbiornik paliwa min. 200 litrów |  |  |  |  |
| 28 | Kabina dzienna 3 miejscowa |  |  |  |  |
| 29 | Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikiem i podgrzewanym siedziskiem |  |  |  |  |
| 30 | Asymetria świateł- prawa |  |  |  |  |
| 31 | Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |  |  |
| 32 | Automatyczne włączenia świateł mijania lub manualne włączanie świateł |  |  |  |  |
| 33 | Boczne światła obrysowe |  |  |  |  |
| 34 | Elektrycznie sterowane szyby |  |  |  |  |
| 35 | Klimatyzacja manualna |  |  |  |  |
| 36 | Elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka wsteczne |  |  |  |  |
| 37 | Centralny zamek – min. 2 kluczyki + 2 piloty |  |  |  |  |
| 38 | Belka sygnalizacja na dachu kabiny lub dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny |  |  |  |  |
| 39 | Radio i Radio CB |  |  |  |  |
| 40 | Immobilizer |  |  |  |  |
| 41 | Tachograf cyfrowy |  |  |  |  |
| 42 | Ogranicznik prędkości max. 85 km/h |  |  |  |  |
| 43 | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim |  |  |  |  |
| 44 | Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, apteczka, gaśnica |  |  |  |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |  |
| Zabudowa |  |  |  |  |  |
| 46 | Zbiornik metalowy wykonany ze stali węglowej o grubości ścianki min. 6 mm, zabezpieczony przed korozją malowany na kolor niebieski |  |  |  |  |
| 47 | Zbiornik umieszczony na ramie pośredniej ocynkowanej |  |  |  |  |
| 48 | Pojemność całkowita zbiornika 10 000 litrów |  |  |  |  |
| 49 | Kompresor ssąco-tłoczący z napędem hydraulicznym o wydatku. min. 600 m3/h, łopatki wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę, automatyczne smarowanie pompy |  |  |  |  |
| 50 | Wskaźnik napełnienia zbiornika – rura PCV z boku zabudowy skalowana co 500 l |  |  |  |  |
| 51 | Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia o średnicy 4’’, umieszczony z tyłu otwierany ręcznie |  |  |  |  |
| 52 | Przyłącze do węża 4’’ (110mm) ułatwiające szybki montaż węża (przyłącze strażackie), |  |  |  |  |
| 53 | Podwójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem (zawór przelewowy dwukulowy + syfon) |  |  |  |  |
| 54 | Zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy |  |  |  |  |
| 55 | Manowakuometr (wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku) |  |  |  |  |
| 56 | Głębokość zasysania – do 6 m od poziomu jezdni |  |  |  |  |
| 57 | Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu |  |  |  |  |
| 58 | Stelaże na węże ssące wykonane z blachy aluminiowej |  |  |  |  |
| 59 | Skrzynka na narzędzia |  |  |  |  |
| 60 | Lampa halogenowa oświetlająca miejsce pracy |  |  |  |  |
| 61 | Lampa sygnalizacyjna pomarańczowa (stroboskopowa) z tyłu beczki |  |  |  |  |
| 62 | Uchwyty na tylnej dennicy do podtrzymywania węży ssawnych |  |  |  |  |
| 63 | Węże ssawne 4” - 1 szt. 15 mb + 1 szt. 6 mb. |  |  |  |  |
| 64 | Mechaniczne ryglowanie i otwieranie dennicy |  |  |  |  |
| 65 | Minimum jeden falochron wykonany z blach płaskich usztywnionych przegięciami |  |  |  |  |
| 66 | Zabudowa asenizacyjna umożliwiająca pełną obsługę przez jedną osobę |  |  |  |  |
| 67 | Termin wykonania zamówienia maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |

*Wskazać rodzaj dokumentu,  w  którym znajduje się dany parametr - (źródło) są to dokumenty potwierdzające zgodność oferty z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia mogą być m.in.:

- świadectwo homologacji na pojazd skompletowany potwierdzające spełnienie warunków technicznych obowiązujących na terenie RP lub dopuszczenie jednostkowe

- deklaracja zgodności CE na zabudowę

- opis techniczny nadwozia

- opis techniczny podwozia

- dokumunetacja fotograficzna

- oraz inne dokumenty jakimi dysponuje Wykonawca potwierdzające zgodność oferty

z wymaganiami Zamawiającego

Dokumenty winny być przekazane w języku polskim i dołączone do oferty.