Nr sprawy: DZP.261.193.2025.AP.NB

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:	Dostawa maszyny wytrzymałościowej do badań dwuosiowych

Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz być wyłączną własnością Wykonawcy. Nie może być obciążony żadnym prawem na rzecz osób trzecich oraz nie może podlegać żadnym wyłączeniom lub ograniczeniom w rozporządzaniu prawnym lub faktycznym, a także, nie może toczyć się żadne postępowanie sądowe lub pozasądowe, dotyczące urządzenia, jak również nie może być znane żadne roszczenie osób trzecich, które choćby pośrednio, dotyczyłyby przedmiotu zamówienia.

W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest:

- dostarczyć kompletną aparaturę do siedziby Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- zainstalować i uruchomić przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego;

- przeprowadzić 2-dniowe szkolenie minimum dla 2 osób w zakresie jego obsługi;

- przekazać pełną dokumentację urządzenia, w tym m.in. instrukcji w j. polskim 
i/lub j. angielskim.

Uwaga.

Wszystkie parametry podane w rubryce “Wartość wymagana” są parametrami, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak wpisu w rubryce „Wartość oferowana” zostanie potraktowany jako niespełnienie wymagań i spowoduje odrzucenie oferty.

Zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dane zawierają parametry minimalne. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również zwrócenie się o złożenie dodatkowych danych.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa parametru i wartość wymagana (minimalna) | PARAMETRY OFEROWANE wypełnia Wykonawca (proszę o wpisanie zaoferowanych parametrów) | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. OPIS OGÓLNY |  |  |  |
| 1 | uniwersalna maszyna wytrzymałościowa o głowicy 5 kN oraz napędzie skręcającym 100 Nm |  | wymagane bez oceny |
| II. BUDOWA UKŁADU |  |  |  |
| 1 | zakres obciążeń Fmax 5 kN |  | wymagane bez oceny |
| 2 | Napęd skręcający 100 Nm |  | wymagane bez oceny |
| 3 | rama obciążeniowa o wysokiej sztywności typu H |  | wymagane bez oceny |
| III. PARAMETRY DZIAŁANIA MASZYNY |  |  |  |
| 1 | prędkość badawcza w całym zakresie obciążenia 0 - 5 kN: 0,0005 ... 3000 mm/min |  | wymagane bez oceny |
| 2 | dokładność nastawionej prędkości: 0,05 % wartości ustawionej |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | dokładność pozycjonowania: +/-2 µm |  | wymagane bez oceny |
| 4 | wewnętrzna częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów: 400 kHz |  | wymagane bez oceny |
| IV. PARAMETRY NAPĘDU SKRĘTNEGO |  |  |  |
| 1 | Maksymalny moment: 100 Nm |  | wymagane bez oceny |
| 2 | Maksymalna prędkość: 0.002...20 obr/min |  | wymagane bez oceny |
| 3 | Maksymalne obciążenie osiowe: 5 kN |  | wymagane bez oceny |
| V. PARAMETRY GŁOWICY SIŁY I MOMENTU |  |  |  |
| 1 | Głowica pomiarowa momentu 100 Nm |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 2 | Klasa dokładności 1 od 1 Nm |  | wymagane bez oceny |
| 3 | Dopuszczalny maksymalny moment 100 Nm |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 4 | Klasa dokładności 0.5 od 50 N, klasa dokładności 1 od 10 N wg ISO 7500-1 |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| VI. UCHWYTY ŚRUBOWE |  |  |  |
| 1 | średnica podłączenia d = 20 mm |  | wymagane bez oceny |
| 2 | rodzaj obciążenia: rozciąganie, ściskanie, przebiegi przemienne |  | wymagane bez oceny |
| 3 | grubość próbki 0 … 25 mm |  | wymagane bez oceny |
| 4 | zakres temperaturowy -70 … +250 °C |  | wymagane bez oceny |
| 5 | Dodatkowy zestaw wkładek do mniejszych próbek |  |  |
| VII. OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| 1 | Pakiet bazowy w języku polskim do badania ściskania i rozciągania do określenia maksymalnej siły i wydłużenia |  | wymagane bez oceny |
| 2 | rejestracja wideo do filmowania przebiegu badania |  | wymagane bez oceny |
| 3 | edytor kanałów do generowania dodatkowych kanałów fizycznych i formuł przeliczeniowych |  | wymagane bez oceny |
| 4 | program kalibracyjny do analogowych czujników siły i wydłużenia |  |  |
| VIII. WZORCOWANIE |  |  |  |
| 1 | Wzorcowanie siły i przemieszczenia |  | wymagane bez oceny |
| IX. OPROGRAMOWANIE |  |  |  |
| 1 | umożliwiające automatyczne obliczenie wyniku |  | wymagane bez oceny |
| 2 | umożliwiające wyznaczenie kinetyki rozkładu próbki |  | wymagane bez oceny |
| 3 | automatycznie zmieniające prędkość grzania w celu zwiększenia rozdzielczości pomiaru |  | wymagane bez oceny |
| 4 | kontrolujące kilka urządzeń równocześnie |  | wymagane bez oceny |
| 5 | możliwość zastosowania urządzeń iOS do zdalnej kontroli aparatem |  | wymagane bez oceny |
| XII. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy |  | wymagane bez oceny |
| 2 | autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na obszarze Polski |  | wymagane bez oceny |
| 3 | szkolenie z obsługi aparatury i oprogramowania co najmniej 2 dni, do wykorzystania w ciągu 2 tygodni od dnia instalacji |  | wymagane bez oceny |
| 4 | zasilanie 230V, 50Hz |  | wymagane bez oceny |
| XIII. WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 1 | zestaw części i akcesoriów niezbędny do jego uruchomienia maszyny |  | wymagane bez oceny |

| Model: |  | Producent: |  | Rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………………………………..……………………………………

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione

do reprezentowania Wykonawcy lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy