Załącznik nr 7 do SWZ

Opis parametrów oferowanego samochodu

Samochód osobowy 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób                                                                       z  niepełnosprawnościami.

Marka ……………………….

model ……………………….

*  obowiązkowo wpisuje Wykonawca, niepotrzebne skreślić

W kolumnie 3 („Oferta Wykonawcy”) należy wskazać lub skreślić odpowiednio TAK albo NIE

| Lp. |  |  | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 r. | TAK/NIE* ……………..rok |
|  |  |  | Ilość miejsc 9 (8+1). | TAK/NIE* |
|  |  |  | Typ nadwozia: osobowy. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Pojemność silnika: min 1590 ccm. | …………………ccm |
|  |  |  | Moc silnika: min 120 KM. | ………………….KM |
|  |  |  | Rodzaj silnika: Diesel. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Skrzynia biegów - automat. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu- EURO 6 (dyrektywa CEE EURO 6(VI)/2007/715/EC w zakresie emisji spalin). | TAK/NIE* |
|  |  |  | Emisja spalin CO2 w cyklu mieszanym zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu - 198 g/km | TAK/NIE* |
|  |  |  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym – zgodnie z wynikami badań homologacji pojazdu (l/100 km) – max 8l/100km | …………………..l/100km |
|  |  |  | Dopuszczalna masa całkowita: od 2850 kg do 3500 kg. | ……………………kg |
|  |  |  | Całkowita długość pojazdu: min 4 970 mm – max 6000 mm. | ……………………mm |
|  |  |  | Wysokość całkowita: min 1870 mm. | ……………………mm |
|  |  |  | Kolor nadwozia: biały, grafitowy, szary, platynowy – lakier metalizowany. | …………………..(proszę wpisać kolor) |
|  |  |  | Lakier: metalizowany. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Przyciemniane szyby. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Szyba czołowa z filtrem. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone kąt otwarcia min: 110 stopni lub jednoskrzydłowe otwierane pod górę | Drzwi tylne: - 1-skrzydłowe - 2 – skrzydłowe* |
|  |  |  | Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie lub nawiew ciepłym powietrzem. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Szyby w drzwiach przednich otwierane elektrycznie. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Boczne szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione. | TAK/NIE* |
|  |  |  | Szyba tylna ogrzewana, wyposażona w wycieraczki. | TAK/NIE* |
|  |  | Automatycznie włączane wycieraczki z czujnikiem deszczu |  | TAK/NIE* |
|  |  | Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony oraz lewe drzwi boczne lud drzwi przesuwne przeszkolone z obu stron |  | - drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony oraz lewe drzwi boczne - drzwi przesuwne przeszkolone z obu stron* |
|  |  | Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem. |  | TAK/NIE* |
|  |  | Uchwyt i wysuwany elektrycznie stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwnych. |  | TAK/NIE* |
|  |  | Immobiliser. |  | TAK/NIE* |
|  |  | Alarm antywłamaniowy. |  | TAK/NIE* |
|  |  | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. |  | TAK/NIE* |
|  |  | Systemy: |  |  |
| 1) ABS lub równoważny |  |  |  | TAK/NIE* |
| 2) ESP lub równoważny |  |  |  | TAK/NIE* |
| 3) EBD |  |  |  | TAK/NIE* |
| 4) ESC |  |  |  | TAK/NIE* |
| 5) RSC |  |  |  | TAK/NIE* |
| 6)HSA |  |  |  | TAK/NIE* |
| 7) tempomat, |  |  |  | TAK/NIE* |
| 8) halogeny doświetlające zakręt, |  |  |  | TAK/NIE* |
| 9) system monitorowania ciśnienia w oponach (tmps), |  |  |  | TAK/NIE* |
| 10) system start stop, |  |  |  | TAK/NIE* |
| 11) system ułatwiający ruszanie na wzniesieniach, |  |  |  | TAK/NIE* |
| 12) system wspomagania parkowania – czujniki parkowania przód i tył, |  |  |  | TAK/NIE* |
| 13) wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  | TAK/NIE* |
|  | Radio cyfrowe DAB, mp3, Sync3, USB, Bluetooth, min. 2 głośniki, dotykowy wyświetlacz |  |  | TAK/NIE* |
|  | Trzypunktowe pasy bezwładnościowe na wszystkich miejscach siedzących. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Mocowania Isofix dla fotelików dziecięcych na dwóch fotelach w I rzędzie |  |  | TAK/NIE* |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  | TAK/NIE* |
|  | Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy |  |  | TAK/NIE* |
|  | Fotele: I rząd foteli 1+2 (siedzenie kierowcy + podwójne siedzenie dla pasażerów); II rząd foteli 1+1+1 (3 pojedyncze siedzenia); III rząd foteli 2 lub 1 (2 siedzenia + 1 miejsce na wózek) |  |  | TAK/NIE* |
|  | Możliwość demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń przestrzeni pasażerskiej. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu + boczne poduszki w przednich fotelach. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Miejsce dla wózka inwalidzkiego: |  |  |  |
| 1) rampa o kącie nachylenia po wysunięciu max 12,75 stopnia |  |  |  | TAK/NIE* |
| 2) dodatkowe atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające bezpieczne przypięcie osób poruszających się na wózku inwalidzkim – zgodne z normą ISO 10542-2 |  |  |  | TAK/NIE* |
| 3) uchwyty podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego. |  |  |  | TAK/NIE* |
|  | Klimatyzacja manualna lub elektroniczna obejmująca całość pojazdu z osobnym sterowaniem dla II i III rzędu siedzeń z nawiewami dla każdego rzędu siedzeń |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |  | TAK/NIE* |
|  | Regulacja kolumny kierowcy ,,góra-dół”. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Dwa komplety opon (letnie i zimowe) przy czym dostarczony pojazd będzie posiadał założone opony dostosowane do pory roku. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Oświetlenie wewnętrzne w podsufitce |  |  | TAK/NIE* |
|  | Światła: LED do jazdy dziennej włączane automatycznie, czujnik zmierzchu – automatyczne przełączanie na światła mijania, trzecie światło stop + światło przeciwmgłowe tył |  |  | TAK/NIE* |
|  | Tapicerka w kolorze ciemnym kolor grafit, granat, czarny |  |  | TAK/NIE* |
|  | Podłoga – wykładzina wykonana z pokrycia antypoślizgowego łatwo zmywalnego |  |  | TAK/NIE* |
|  | Gumowa wykładzina na podłodze, w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Chlapacze przednie i tylne. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektronicznie. |  |  | TAK/NIE* |
|  | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt, podnośnik, koło dojazdowe, zamykany schowek w desce rozdzielczej, gniazdo 12V w kabinie, oznakowanie pojazdu (naklejki „inwalida” wg obowiązujących przepisów) |  |  | TAK/NIE* |
|  | Świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu – zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn.zm.), które to dokumenty potwierdzać będą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 70g ustawy Prawo o ruchu drogowym tj.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania fabrycznie nowego pojazdu z dokumentami, które nie pozwolą na jego pierwszą rejestrację. |  |  | TAK/NIE* |