OPIS ROBÓT

dla zadania:

„Remont drogi leśnej nr inw. 220/82 km 2+300 – 3+395 w Leśnictwie Węglówka

- PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót i czynności jest remont drogi leśnej niepublicznej nr inw. 220/82                             w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Leśnictwa Węglówka, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej na skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce. Przewidywane roboty remontowe mają charakter bieżących prac konserwacyjnych  w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane i nie podlegają zgłoszeniu.

Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z  tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych  numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu,                   na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów  i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Korona drogi  o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne.

Występują wyboje, koleiny i rozmycia (szczególnie na początkowym odcinku prowadzonym                      w znacznym pochyleniu podłużnym), spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy, co świadczy  o właściwym odwodnieniu i nośności konstrukcji.  Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jedno- i lokalnie dwustronny – drożny, lokalnie wymagający oczyszczenia. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi .

W ciągu drogi brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. CEL I ZAKRES ROBÓT

Przewidywane roboty budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu, tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie uzupełnienie warstwy nawierzchniowej mieszanką kruszywa kamiennego:

- w sposób ciągły na odcinku 2+300 – 3+395

Działania te mają charakter odtworzeniowy elementów już istniejących.

Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, porządkowych (np. udrożnienie rowów,                              zamontowanie wodopustów, usuwanie zalegającego gruntu, uzupełnienie ubytków, itp) oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa  i wygody ruchu eksploatacyjnego

4. OPIS ROBÓT I CZYNNOŚCI.

- oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;

- oczyszczenie przepustów pod koroną drogi

- wymiana przepustów pod zjazdami

- oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;

- uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym;

- wyprofilowanie i uzupełnienie zjazdów na szlaki zrywkowe;

- wykonanie przejazdów z płyt żelbetowych

- wyprofilowanie składnic przyzrębowych;

- oczyszczenie przepustów pod koroną drogi

- uzupełnienie wodopustów winylowych na podłożu betonowym

Zjazdy na szlaki zrywkowe

Szerokość zjazdów jest zmienna  i waha się od 4,0 do 6,0 m.

Konstrukcja zjazdu:

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm

przejazd z płyt żelbetowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej z uprzednim korytowaniem

Place składowe

Przewiduje się uzupełnienie i wyprofilowanie istniejącego placu składowego gruntem uzyskanym                z dokopu oraz uzupełnieniem strefy przyjezdnej kruszywem kamiennym 0/63 mm o grubości 10-15 cm  na całej długości placu.

## 4.1.Rozwiązanie wysokościowe

Uzupełnienie nawierzchni zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem istniejącego przebiegu niwelety drogi,  po uprzednim wyprofilowaniu istniejącego podłoża.

## 4.2. Przekroje normalne

W przekroju poprzecznym szlakowym należy dokonać wyrównania i wyprofilowania istniejącego podłoża dla umożliwienia właściwego odwodnienia  do rowu drogowego z zastosowaniem pochylenia dwustronnego jezdni (na prostej) i jednostronnego pochylenia (w łuku).

- remont powierzchniowy kruszywem łamanym 4/31,5 m o grubości średniej 4 cm  wraz                            z zagęszczeniem mechanicznym