Załącznik nr 2 dla cz. 5

OPIS PRZEDMIOTU DLA CZĘŚCI  V  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  odzieży ochronnej, rękawic oraz obuwia dla żołnierzy motocyklistów.

Kominiarka koloru czarnego

Kominiarka koloru czarnego wykonana z dwuwarstwowej dzianiny antyalergicznej.

- kominiarka termoaktywna

- elastyczny materiał dopasowujący się do kształtu głowy

- specjalne strefy wentylacyjne na usta i nos

- rozmiar : 52- 57 x2 , 58-62 x2

Kombinezon motocyklisty jest przeznaczony do użytkowania przez żołnierza motocyklistę. Składa się z kurtki i spodni. Powinien być funkcjonalny i zapewniać ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi .Kurtka i spodnie winne  być wykonane z wodoodpornego materiału z włókien poliamidowych (np. tkanina typu cordura 600D lub równoważna) lub poliestrowych w kolorze czarnym z wypinaną membraną paroprzepuszczalną. Materiał musi posiadać wysoką wytrzymałość na rozdarcie i ścieranie. W miejscach osłanianych protektorami tkanina wierzchnia musi być dodatkowo wzmocniona tkaniną z włókien poliamidowych (np. cordura 100D lub równoważna) lub poliestrowych bardzo wysokiej wytrzymałości na rozdarcie i ścieranie. Kurtka i spodnie winne być wodoodporne ,nieprzewiewne i oddychające. Szwy decydujące o wodoszczelności muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających. Ochraniacze (protektory) na szczególnie wrażliwe części ciała( kręgosłup, biodra, łokcie, kolana, barki/ramiona) muszą posiadać Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa CE.

Opis podstawowych cech użytkowych.

Kurtka i spodnie powinny charakteryzować się:

- dobrą układalnością

- odpornością na deformację

- wodoodpornością, nie przewiewnością i para przepuszczalnością

- stabilnością kształtów po praniu

- elastycznym wykonaniem – elementy kurtki i podpinki ocieplającej powinny być łączone za pomocą szycia, szwy powinny być ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo(bez marszczeń i wyciągnięć),z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie. Wszystkie szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem.

Konstrukcja kurtki i spodni powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania(nie powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów)

Dokumenty odniesienia:

a/ PN-EN 13595-1:2005-odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów kurtki i spodnie oraz ubiory jedno lub kilku częściowe- część 1:wymagania ogólne.

b/ PN-EN 1621-1:1999-odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych. Wymagania i metody badań dla ochron  przeciwuderzeniowych

c/ PN-EN 1621-2:2005- odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych- część 2:ochraniacze pleców dla motocyklistów-wymagania i metody badań.

Kurtka motocyklisty

Kurtka posiadająca wyjmowane anatomiczne ochraniacze (protektory) osłaniające kręgosłup ,łokcie ,barki, wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów. Zapinana z przodu na zamek błyskawiczny na całej długości kurtki. Zamek przykryty listwą ( plisą) zapinaną na całej długości na napy lub taśmę samoczepną(rzepy)

Kołnierz-stójka zapinany na zatrzaski lub taśmę samoczepną. Wykończenie kołnierza z surowców zapewniających miękki i przyjemny kontakt (np. z neoprenu lub równoważnego)

W przodach kurtki cięte dwie  dolne kieszenie  ,obszyte wewnątrz podszewką i  zapinane na zamek błyskawiczny o długości około 18+/- 2 cm.

Na lewym przodzie pod plisą przy zamku błyskawicznym kieszeń pionowa, wpuszczana, zamknięta zamkiem błyskawicznym.

Od strony wewnętrznej po lewej stronie na wysokości piersi kieszeń wpuszczana, zapinana na zamek błyskawiczny. Od strony wewnętrznej kurtki, po prawej stronie na wysokości piersi kieszeń nakładana(naszywana) na telefon komórkowy wykonana z tkaniny zasadniczej, kieszeń zapinana patką na układ taśm samoczepnych.

U dołu kurtki na obu bokach paski ściągające przechodzące przez plastykowe oczko z długością  regulowaną za pomocą taśmy samoczepnej. Z tyłu poniżej  linii pasa dół tyłu kurtki lekko poszerzony. Całkowita długość tyłu kurtki przykrywa cały karczek spodni przy założonym pasie na kurtce. W tyle kurtki od strony wewnętrznej na linii pasa wszyty na taśmie elastycznej mocny zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki. Na dole kurtki wydłużony i usztywniony pas tylny, ochraniający nerki i zapewniający szczelne przyleganie kurtki.

Dopinana na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą z rękawami, stanowiącą integralną część kurtki, wykonaną z ociepliny składającej się  z włókniny ocieplającej umieszczonej miedzy dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym. Podpinka jest pikowana. U dołu kurtki 5 podtrzymywaczy pasa głównego długości(światło) 7cm(+/- 0,3cm) i szerokości  3m.( +/-0,3cm) służące do zamocowania pasa służbowego z wyposażeniem. Podtrzymywacze muszą być wzmocnione i zabezpieczone przed wyrwaniem i odpruciem.

- rękawy wszywane z regulacją obwodu mankietu za pomocą patki z taśmą samoczepną, w szew rękawa wszyty pionowo zamek błyskawiczny o długości około 25cm.,licząć od dolnej krawędzi rękawa, umożliwiający regulację obwodu rękawa na przedramieniu.

- naramienniki zapinane przy pomocy nap, służące do nasuwania pochewek z oznaczeniem stopnia-wymiary pochewek: długość 110mm,szerokość węższego końca 43mm,szerokość szerszego końca 47mm,szersza część naramiennika powinna być wszyta od strony ramienia  a węższa zapinana na napy od strony szyi.

-na wysokości lewej piersi przodu umieszczony centralnie napis  ŻANDARMERIA WOJSKOWA wykonany nadrukiem transferowym, wysokość liter około 4cm,grubość liter około 1 cm.

- na wysokości klatki piersiowej przodu prawego taśmę samoczepną (pętelka) o wymiarach 130 x 25 mm +/- 2cm,służąca do dopinania emblematu z nazwiskiem.

- na każdym elemencie składowym kurtki (przód, tył, rękawy) odblaskowe elementy w kolorze srebrnym (naszywane taśmy, wszywane w szwy lamówki),poprawiające widoczność kurtki, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowej i nocnej

-całość wykończona jest podszewką siatkową

- na plecach kurtki umieszczony centralnie w górnej części napis

ŻANDARMERIA  WOJSKOWA,  grubość liter  około 1cm.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

- przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta kurtki

2)Pakowanie:

- kurtki powinny być pakowane  do worków  foliowych jako opakowania jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

a) kurtki powinny być znakowane na wszywce doszywanej od wewnątrz, zawierającej następujące symbole

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer partii produkcyjnej

- okres użytkowania (normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna-sprzedaży)

b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  kurtki przez okres minimum 2 lata

c)cechowanie kurtki na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer partii produkcyjnej

- sposób konserwacji  kurtki wraz z określeniem środków konserwujących

d) cechowanie kurtek  na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w   informacje, poszerzone o ilość sztuk  w opakowaniu zbiorczym

Spodnie motocyklisty

(spodnie długie  z przedłużonym stanem w pasie, cięte na linii kolan)

Spodnie winne posiadać:

-wyjmowane anatomiczne ochraniacze (protektory) osłaniające biodra i kolana wykonane z udarochłonnych i odpornych na ścieranie materiałów

- w przodzie spodni umieszczone dwie kieszenie cięte, zamykane na zamek błyskawiczny

-elastyczne wstawki z tkaniny rozciągliwej nad kolanami oraz poniżej pasa nerkowego umożliwiające dopasowanie spodni do sylwetki motocyklisty

- boki spodni z wzdłużnymi wycięciami wentylacyjnymi zamykanymi na zamek błyskawiczny o długości co najmniej 20cm.

- z boków nogawek po stronie zewnętrznej u dołu wszyty zamek błyskawiczny długości co najmniej 20cm w sposób umożliwiający regulację obwodu nogawki.

- obwód nogawki u dołu regulowany patką z taśmą samoczepną

- z przodu pasek ściągający z zapięciem na plastykową klamrę. Miedzy pasek a spodnie wszyty zamek błyskawiczny, który umożliwia trwałe dopięcie kurtki.

Na widocznych częściach spodni( przód, tył ) odblaskowe elementy w kolorze srebrnym(naszywane taśmy, wszywane w szwy lamówki),poprawiające widoczność spodni, w każdej płaszczyźnie, w porze wieczorowo nocnej

- całość spodni wykończona jest podszewką siatkową, z podpinaną na zamki błyskawiczne podpinką ocieplającą. Podpinka ocieplająca stanowi integralną część spodni. Wykonana jest z ociepliny składającej się z włókniny ocieplającej, umieszczonej między dwiema warstwami tkaniny podszewkowej w kolorze czarnym, podpinka jest pikowana.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

- przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta spodni

2)Pakowanie:

- spodnie powinny być pakowane  do worków  foliowych jako opakowania jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

a) spodnie powinny być znakowane na wszywce doszywanej od wewnątrz, zawierającej następujące symbole

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer partii produkcyjnej

b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  spodni przez okres minimum 2 lata

c)cechowanie spodni na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer partii produkcyjnej

- sposób konserwacji  spodni wraz z określeniem środków konserwujących

d) cechowanie spodni na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w   informacje, poszerzone o ilość sztuk  w opakowaniu zbiorczym

Buty motocyklisty

Przeznaczenie: buty dla motocyklisty

Buty koloru czarnego

Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo-konstrukcyjnego wyrobu

1.Obuwie powinno być montowane systemem wtryskowym

2. Obuwie powinno posiadać długą cholewkę okrywającą łydke zabezpieczającą szczególnie kostki i piszczel

3.Wewnatrz obuwia powinna być zastosowana warstwa izolacyjno –ochronna

4.Wewnatrz obuwia powinna być zastosowana membrana paroprzepuszczalna zapewniająca wodoszczelność obuwia.

5.Obuwie powinno być zapinane na zamek błyskawiczny kryty listwą zapinaną na taśmę samoczepną

6.Na wierzchu czubka obuwia powinna znajdować się wstawka antypoślizgowa umożliwiającą łatwe operowanie dźwignią zmiany biegów .

7. Na podbiciu buta oraz nad pietą powinny znajdować się amortyzatory(wstawki z poprzecznym przeszyciem) ułatwiające zginanie obuwia podczas jazdy

8. Z boku obuwia powinny być naszyte wstawki fluorescencyjne umożliwiające widoczność po zmroku.

9. Zastosowane szwy powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przemakaniem.

Wymagania dotyczące surowców ,materiałów i wyrobów kompletujących

1.Materiał zasadniczy-skóra bydlęca w kolorze czarnym z wykończeniem wodoodpornym

2.Zastosowane w obuwiu spody o podwyższonej odporności na ścieranie powinny być dodatkowo odporne na benzynę oraz olej napędowy;

3.Nici syntetyczne w kolorze czarnym

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

- przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta obuwia

2)Pakowanie:

- buty  powinny  być pakowane w  opakowania tekturowe  jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

a) buty powinny być znakowane na wszywce wewnątrz obuwia, zawierającej co najmniej następujące dane:

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer wielkości

- numer partii produkcyjnej

b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  butów  przez okres minimum 1 roku

c)cechowanie butów  na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- numer partii produkcyjnej

- sposób konserwacji  butów wraz z określeniem środków konserwujących

- okres użytkowania ( normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna- sprzedaży,

d) cechowanie obuwia  na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w     informacje, poszerzone o ilość par w opakowaniu zbiorczym

Rękawice motocyklisty

Przeznaczenie : ochrona rąk motocyklisty przed działaniem czynników atmosferycznych oraz urazami mechanicznymi w składzie ubioru motocyklisty

Rękawice koloru czarnego

Wymagania dotyczące rozwiązania modelowo-konstrukcyjnego wyrobu

1.Rękawice motocyklisty powinny być pięciopalcowe

2.Rękawice powinny posiadać mankiety na zamek błyskawiczny.

3.Rękawice powinny posiadać w przegubie pasek sciągający zapinany za pomocą taśmy samoczepnej.

4.Rękawice w części chwytnej powinny posiadać nakładkę antypoślizgową a w części  grzbietowej wzmocnienia osłaniające kostki, stawy palców i nadgarstek.

5.Konstrukcja rękawic powinna zapewniać swobodne poruszanie palcami

6.Rekawice powinny być wodoodporne oraz powinny posiadać membranę paro przepuszczalną

Wymagania dotyczące surowców ,materiałów i wyrobów kompletujących

1.Materiał zasadniczy-skóra rękawiczkowa w kolorze czarnym

2.Nici syntetyczne w kolorze czarnym

3.Zastosowany materiał zasadniczy powinien być odporny na przetarcie.

4.Szwy powinny być odporne na przetarcie

5.Zastosowane materiały i dodatki powinny być najwyższej jakości oraz powinny zabezpieczać bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Wymagania dotyczące konserwacji, pakowania i znakowania(cechowania)

1)Konserwacja:

- przy użyciu ogólnodostępnych środków pielęgnujących określonych przez producenta rękawic

2)Pakowanie:

- rękawice powinny być pakowane w parach do worka foliowego jako opakowanie jednostkowe, a następnie w kartony tekturowe zbiorcze.

3)Cechowanie:

a)wewnątrz rękawic powinna znajdować się wszywka zawierająca następujące dane:

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- rozmiar

- numer partii produkcyjnej

b) informacje naniesione na wszywce powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich czytelność podczas codziennego użytkowania  rękawic przez okres minimum 1 roku

c)cechowanie rękawic na etykiecie jednostkowej powinno obejmować następujące informacje:

- nazwę producenta

- datę produkcji (rok i miesiąc)

- rozmiar

- numer partii produkcyjnej

- sposób konserwacji  rękawic wraz z określeniem środków konserwujących

- okres użytkowania ( normatywny) i gwarancji (wpisać okres gwarancji ustalony w umowie kupna- sprzedaży,

d) cechowanie rękawic na etykiecie zbiorczej powinno obejmować w/w     informacje, poszerzone o ilość par w opakowaniu zbiorczym

7.Rękawice powinny posiadać wszytą z boku wstawkę flurescencyjna harmonizującą z całością rękawic i umożliwiającą widoczność po zmroku.

Koszulo – bluza z krótkimi rękawami koloru białego

Koszulo - bluza z krótkimi rękawami zapinana z przodu na 7 guzików. Kołnierz na niodcinanej stójce na jeden guzik. Tył z odcinanym karczkiem. Szwy barkowe skierowane na przód. Krawędź przodu prawego podwinięta do spodu, krawędź lewego przodu wykończona imitacją plisy. Na przodach u góry naszyte kieszenie nakładane z kontrafałdami i patkami zapinanymi na guzik i dziurkę bieliźnianą. Rękawy wykończone imitacją mankietu. Dół koszuli prosty, obrębiony. Na szwach barkowych umieszczone elementy do przypięcia naramienników.

Koszulka polo z napisem

Koszulka bawełniana polo,  męska w kolorze czarnym z wysoko gatunkowej bawełny .Na plecach ,w okolicy łopatek napis odblaskowy w kolorze białym: ŻANDARMERIA WOJSKOWA . Na wysokości lewej piersi odblaskowy mały napis ŻANDARMERIA  WOJSKOWA. Kieszeń mała na lewej piersi zapinana na guzik. Pagony na ramionach.

Wymagania dotyczące V części zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami techniczno-użytkowymi wojskowej dokumentacji technicznej, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie towaru przedstawić deklarację zgodności O i B – tryb I ,Ustawa z dnia 17 listopada 2006r.,Rozporządzenie MON

z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa ( Dz.U. z 2013r. poz.136)

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad  materiałowych, bardzo dobrej jakości, wykonany w sposób staranny, odporny na zniszczenie, gotowy do użytku, zgodny z opisem asortymentu wskazanym w załączniku nr 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć  i rozładować towar  do magazynu Zamawiającego pod wskazany adres: Szczecin, ul. Narutowicza 10 a.

Wykonawca dokona pomiarów antropometrycznych przed wykonaniem usługi w siedzibie Zamawiającego.

Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika  odpowiada Wykonawca.

Przedmioty umowy będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym.

Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego i odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 8.00-13.00 zgodnie z ustalonym terminem realizacji zamówienia, po przekazaniu z dwudniowym wyprzedzeniem informacji telefonicznej  szefowi służby mundurowej (tel.261 452 121) o terminie dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać w dniu dostawy WZ z podanymi  rozmiarami oraz deklarację O i B.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia i uwagi Zamawiającego. Protokół zostanie podpisany przez obie strony umowy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy ,Zamawiający ma prawo  odmówić przyjęcia wadliwego towaru .

Na dostarczone przedmioty objęte niniejszą umową Wykonawca udzieli Zamawiającemu  rękojmi na okres 24 miesięcy od daty przyjęcia przedmiotu umowy do magazynu. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia i wady przedmiotów wynikających z zastosowania niewłaściwego materiału lub niewłaściwego wykonania.

Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotów lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady powstały z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy.

Czas reakcji serwisu Wykonawcy i odbiór towaru wadliwego, mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych przy odbiorze oraz okresie gwarancji  wad wynosi do 5 dni roboczych licząc od daty ich  zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad w okresie gwarancji  będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub faxem na numer podany przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru wadliwego przedmiotu.