Program funkcjonalno-użytkowy

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont dachu punktu przedszkolnego przy ul. Szkolnej 1 w Kłobuczynie”

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

Kłobuczyno, ul. Szkolna 1

- Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówień:

71220000-6 (usługi projektowania architektonicznego)

71221000-3 (usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

71247000-1 (nadzór nad robotami budowlanymi)

45000000-7 (roboty budowlane)

45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)

Ponadto należy uwzględnić wytyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie polskiej klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU), tj.: 92.52.12-0000 (usługi ochrony zabytków).

- Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego

Spis treści:

- Część opisowa

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

  - Ogólne wymagania Zamawiającego

  - Dokumentacja projektowa

  - Wymagania dotyczące dokumentacji

  - Nakład dokumentacji

  - Roboty budowlane

- Część informacyjna:

  - Inne uwarunkowania

  - Przepisy prawne

  - Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Część opisowa:

  - Wizja lokalna

Przed przystąpieniem do przetargu każdy Wykonawca zobligowany jest do odbycia wizji lokalnej na remontowanym obiekcie, w celu zapoznania się z zakresem robót. Na podstawie wizji zostanie podjęta decyzja czy zachodzi konieczność opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, czy tez zgłoszenia remontu. Do przetargu dopuszczeni zostaną tylko ci Wykonawcy, którzy odbędą wizję lokalna na obiekcie.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracuje inwentaryzację budowlaną, następnie jeżeli zajdzie taka potrzeba opracuje kompletną dokumentacji projektową niezbędną do wykonania remontu dachu wraz z naprawą komina i wymianą instalacji odgromowej w budynku przedszkola  przy ulicy Szkolnej 1  w Kłobuczynie oraz w zależności od potrzeby uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę należy wykonać wszystkie niezbędne prace budowlane, tj :

- Roboty budowlane:

- demontaż pokrycia dachowego z dachówek ceramicznych o powierzchni około 445 m2

- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich

- demontaż deskowania dachu w części okapowej w ilości około 182 m2

- wzmocnienie i uzupełnienie uszkodzonych elementów więźby dachowej lub naprawę odcinkową tych elementów

- wzmocnienie i naprawa belki kalenicowej

- uzupełnienie desek wiatrownicowych

- uzupełnienie, przemurowanie kominów ceglanych

- wykonanie impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej całości konstrukcji dachowej oraz deskowania

- wykonanie pasa nadrynnowego

- montaż nowego orynnowania i rur spustowych wraz z hakami mocującymi z odpowiednim spadkiem

- wykonanie nowego deskowania okapów

- montaż folii paroizolacyjnej

- montaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej – nowe dachówki powinny być podobne do dachówek istniejących pod względem materiału, formy i koloru (zgodnie z zaleceniami z opinii Powiatowego Konserwatora zabytków) wraz z ołaceniem w ilości około 445 m2

- wykonanie wszelkich obróbek blacharskich ( w tym,  jeżeli zajdzie taka konieczność ławy kominiarskiej)

- Roboty elektryczne:

- wymiana instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów skuteczności uziemienia

Powierzchnia dachu pokryta dachówką po przeprowadzonym remoncie wyniesie około 445 m2. Należy zastosować dachówkę ceramiczną z powłoką angobowaną, w kompletnym systemie danego producenta. Dachówka musi posiadać system zamków bocznych i górnych. Zgodnie z załączoną opinią Konserwatora zabytków – dachówka powinna być podobna do istniejących pod względem kształtu, formy i koloru. Wszystkie  uszkodzone elementy konstrukcji drewnianej dachu zostaną wzmocnione, uzupełnione lub wymienione na nowe. Nowe elementy drewniane muszą zostać zimpregnowane grzybobójczo i ogniochronnie i dopasowane pod względem kolorystycznym do już istniejących. Elementy drewniane istniejące również należy zabezpieczyć impregnatami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe muszą być w kolorze ciemnobrązowym. Ilość wymienionych rynien i rur spustowych wyniesie odpowiednio około 52 i 25 mb. Do remontu komina należy przewidzieć cegłę klinkierową pełną o wyglądzie i kolorze zbliżonym do tej zastosowanej w budynku przedszkola. Należy zaprojektować i wykonać kompletną, nową instalację odgromowa budynku zgodną z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

    - Przeprowadzenie zaprojektowanego remontu

    - Przedmiotowy remont należy zaprojektować oraz wykonać kompleksowo

Wykonawca powinien przewidzieć oraz wykonać wszelkie roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla kompleksowej realizacji remontu konstrukcji drewnianej dachu z wymianą pokrycia wraz z naprawą komina i nową instalacją odgromową budynku przedszkola w Kłobuczynie przy ul. Szkolnej 1 w formie zaprojektuj i wybuduj. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca opracuje inwentaryzację budowlaną.

Uwaga!

Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazują, że wymagania Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania.

Zamówienie obejmuje:

− uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wynikających z obowiązujących przepisów, umożliwiających eksploatację obiektu, urządzeń i instalacji (o ile zajdzie taka potrzeba);

− Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp.;

− Po dokonaniu inwentaryzacji - opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej (o ile zajdzie taka potrzeba) niezbędnej do prawidłowego wykonania robót; z chwilą odbioru dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (w zakresie opisanym w projekcie umowy);

− sporządzenie przedmiarów robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiących podstawę do rozliczenia wykonywanych robót;

− opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

− opracowanie i uzyskanie niezbędnych warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie robót budowlanych;

− pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji remontu;

-  przeprowadzenie wszelkich niezbędnych robót budowlanych;

− dostarczenie koniecznych materiałów, urządzeń i sprzętu;

− Jeżeli zajdzie taka potrzeba - opracowanie dokumentacji wykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej;

− dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej ;

− udzielenie gwarancji na wykonany zakres prac; okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Budynek pod nadzorem Konserwatora Zabytków Powiatu Kościerskiego (KZPK). Zamawiający uzyskał opinię Konserwatora nr.  KZ.4124.397.2023 Ewentualny projekt budowlany wymaga uzyskania pozytywnej opinii KZPK przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu.

    - Uwarunkowania lokalizacyjne

Budynek przedszkola położony jest w Kłobuczynie przy ul. Szkolnej 1

Budynek zlokalizowany jest na działce o nr. 226, obręb ew. Kłobuczyno w gminie Kościerzyna

    - Uwarunkowania konserwatorskie

Budynek jest wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków

    - Stan istniejący

Budynek jest obiektem piętrowym, wysokość w kalenicy około 10,5 m. Pokryty dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci około 45 stopni, pokryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja budynku tradycyjna.

Krokwie drewniane o wymiarach 8x18 cm.

Ocieplenie dachu – wełna mineralna 100 mm + folia paroizolacyjna.

Pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna na deskowaniu.

Obróbki dekarskie oraz orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej.

Kominy murowane z cegły ceramicznej.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie remontu dachu i konstrukcji więźby dachowej ma poprawić stan techniczny konstrukcji i połaci dachowej, zapewnić prawidłowe działanie instalacji odgromowej oraz spowodować właściwe funkcjonowanie budynku jako całości.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Powierzchnia dachu pokryta dachówką po przeprowadzonym remoncie wyniesie około 445 m2. Wszystkie  uszkodzone elementy konstrukcji drewnianej dachu zostaną wzmocnione, uzupełnione lub wymienione na nowe. Ilość wymienionych rynien i rur spustowych wyniesie odpowiednio około 52 i 25 mb.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Ogólne wymagania zamawiającego

    - Opracowanie (o ile zaistnieje taka potrzeba) wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji oraz realizacja remontu oraz finalnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

    - Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

    - Wykonanie niezbędnych robót budowlanych odtworzeniowych, estetyka elementów budynku po remoncie, w których nastąpi ingerencja wykonawcy, nie może ulec pogorszeniu.

    - Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, musza spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

    - Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą być uzgodnione w formie pisemnej z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane:

- dokumentacja projektowa w zależności od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu– w aspekcie zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej

- sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy.

  - Dokumentacja projektowa

Jeżeli zajdzie konieczność wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbędne informacje, wykona niezbędne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca opracuje inwentaryzację stanu istniejącej więźby dachowej.

Część projektowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesną wiedzą techniczną i służyć do skutecznego uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i poprawnego wykonania zamierzenia budowlanego.

  - Wymagania dotyczące dokumentacji

    - Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w oparciu o wytyczne Zamawiającego (opis zamierzenia) i obowiązujące przepisy i wymagania wynikające z uzgodnień, decyzji, postanowień i przepisów Ustawy Prawo Budowlane.

    - Dokumentacja projektowa musi posiadać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów oraz powinna mieć akceptację Zamawiającego- przed uzyskaniem stosownych pozwoleń do wykonywania robót.

    - Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem musi być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującej na dzień przekazania dokumentacji.

  - Nakład dokumentacji

Jeżeli niezbędne okaże się wykonanie dokumentacji projektowej- należy sporządzić ją w wersji papierowej:

-   projekt budowlany– 5 egz

-   projekt wykonawczy: architektoniczny, konstrukcyjny, elektryczny – 4 egz

-   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz

-   przedmiar robót – 2 egz

-   kosztorys inwestorski – 2 egz.

Całość opracowania winna być złożona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (1 egz.) na płycie CD/DVD w formie edytowalnej i z rozszerzeniem PDF, a kosztorys inwestorski i przedmiar robót także w programie rozszerzeniem ath, na nośniku elektronicznym 1 egz.

Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru, jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

  - Roboty budowlane

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w sposób poprawny technicznie, zapewniając odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszą mieć właściwe atesty i aprobaty techniczne muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz muszą być zgodne z parametrami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu przedszkola w Kłobuczynie.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP.

Wyroby budowlane, stosowane do wykonywania robót budowlanych muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych zaliczone między innymi:

- organizacja robót budowlanych,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochrona środowiska,

- roboty zabezpieczające przy pracach na elewacji,

- opłaty za składowanie i wywóz na wysypisko odpadów budowlanych.

Należy tak zorganizować proces budowy, by uwzględniał on zawarte w przepisach prawnych zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Należy zapewnić:

- wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, czyli takich miejsc na terenie budowy, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

- bezpieczne wejścia i wyjścia z budynku,

- urządzenie składowisk materiałów.

Inne wymagania dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

1. Opracowanie przedmiotu zamówienia musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi      przepisami.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozwiązania projektowe. Wszelkie problemy podczas uzyskiwania decyzji pozwolenia na wykonanie robót remontowych, wynikłe z winy wadliwego bądź niepełnego projektu obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego, będącego przedmiotem zamówienia.

3. Prace remontowe należy przeprowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania prac budowlanych.

4. O ile będzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzór konserwatorski.

5. Wykonawca zapewni nadzór autorski podczas prowadzenia robót.

6. Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych, własnych badań, wizji lokalnej i innych niezbędnych czynności, uwzględni wszystkie czynniki wpływające na cenę ostateczną, zapewniające prawidłowe zaprojektowanie i realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca zapewni utylizację wszystkich odpadów powstałych podczas prowadzenia prac remontowych oraz prac pielęgnacyjno–budowlanych.

- Część informacyjna

  - Inne uwarunkowania

Obszar przedmiotowego zadania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych, polegających na remoncie dachu nad starym budynkiem, niezbędna będzie decyzja konserwatorska, a następnie, w zależności od stanowiska Konserwatora Zabytków, może być wymagane zapewnienie nadzoru archeologicznego – prace te leżą po stronie Wykonawcy.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2029 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2405),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 474),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1614 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2088 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2260),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2022, poz. 1620),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r., Nr 138 poz.1554),

- ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1385),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 215),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn.zm),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

  - Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wybrane normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- PN-EN ISO 128-2:2021-02 Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 2: Zasady podstawowe dotyczące linii.

- PN-EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 826: Instalacje elektryczne.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- zasady ogólne

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.

- PN-86/E- 08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa oraz wszystkie inne obowiązujące normy i przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- PN-B-02361 2010 Pochylenie Połaci Dachowych – wytyczne projektowe

- PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Wykonanie lub uzyskanie niezbędnych raportów, ekspertyz, opinii w celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

Wszelkie prace oraz koszty z nimi związane, niezbędne do realizacji pełnego zakresu robót (do momentu zakończenia procedury przewidzianej w ustawie Prawo Budowlane) leżą po stronie Wykonawcy.