Inwentaryzacja zieleni na potrzeby projektu budowy kładki dla rowerzystów

w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w miejscowości Sławki

Wykonawca :

JUNIPERUS mgr inż. Kamil Menducki

ul. Toruńska 50e/47

86-050 Solec Kujawski

- SPIS TREŚCI

- I. OPIS TECHNICZNY ………………………………………..………………………………….  3

- PODSTAWA OPRACOWANIA …………………………………………………………   3

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ………………………………………………………   3

- OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU …………………………………   3

- STAN SANITARNY ………………………………………………………………………   3

- INWENTARYZACJA ZIELENI – TABELA ……………………………………………… 4

- II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA     ……………………………………………………….…..……….... 8

- I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- pomiary terenowe zieleni przeprowadzone w styczniu 2021 r.

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880),

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni kolidującej z budową kładki dla rowerzystów w rejonie rzeki Radunia w miejscowości Sławki.

3. OGÓLNY OPIS ISTNIEJĄCEGO DRZEWOSTANU

Zadrzewienie na przedmiotowym terenie porastają pojedyncze jesiony wyniosłe, czereśnie ptasie oraz olsze czarne – najczęściej w formie wielopiennej. Drzewa w ogólnym średnim stanie zachowania.

4. STAN SANITARNY

Celem waloryzacji drzewostanu jest ocena stanu obecnych w terenie drzew :

Ocenę stanu zdrowotnego roślinności dokonano w oparciu o kryteria:

- stan bardzo dobry (BDB) – zdrowe, dobrze wykształcone rośliny o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytków, krzywizn, uszkodzeń oraz objawów chorobowych, z odpowiednią przestrzenią do dalszego prawidłowego wzrostu,

- stan dobry (DB) – prawidłowo wykształcone rośliny, brak widocznych ubytków, uszkodzeń i objawów chorobowych. Rośliny mogące rosnąć pod okapem innych górujących drzew, ale z chwilą prześwietlenia mogące stanowić dużą wartość przyrodniczą,

- stan zadowalający (Z) – rośliny zdeformowane w mniejszym stopniu, z niewielkimi objawami chorobowymi lub ubytkami, o średnich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych,

- stan niezadowalający (NZ) – rośliny zdeformowane, o zniekształconych koronach, częściowo chore, krzywe, osłabione, bądź zagrażające gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom lub obiektom, w tym drzewa z zaburzoną statyką i częściowo obumierające,

- stan zły (ZŁ) – rośliny silnie zdeformowane, bardzo krzywe, z wyraźną degeneracją korony, nie rokujące poprawy, w tym drzewa martwe i bardzo mocno wypróchniałe.

5. INWENTARYZACJA ZIELENI - TABELA

W tabeli inwentaryzacji dendrologicznej podano następujące informacje:

1.      		Liczba porządkowa,

2.      		Gatunek - nazwa polska i nazwa łacińska,

3.		Obwód pnia na wys. 5 cm od ziemi (w cm), (> lub < 50, 65, 80 w zależności od gatunku)

3.      		Obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi (w cm),

4.		Średnica korony [m],

5.		Wysokość drzewa [m],

6.		Stan sanitarny,

7.		Uwagi dotyczące drzew,

Symbolem „+” rozdzielono obwody pni u form wielopiennych.