Załącznik nr  2 a do SIWZ

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Warunki Techniczne

dla Części I

Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice, w tym:

1. opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 (BDOT500);

2. wykonanie niezbędnych działań harmonizujących bazy danych.

I. Spis treści Warunków Technicznych:

I. Spis treści Warunków Technicznych: .........................................................................................

II. Spis załączników do Warunków Technicznych. ........................................................................

III. Wykaz pojęć i skrótów stosowanych w Warunkach Technicznych. .......................................

IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne. .......................

V. Obowiązujące przepisy prawne. ...............................................................................................

VI. Opis prac jakie należy wykonać w zakresie danych BDOT500 i GESUT. ........................

VII. Załączniki do Warunków Technicznych. ...............................................................................

II. Spis załączników do Warunków Technicznych.

| Załącznik nr 1 | - | Wykaz obiektów wektorowej mapy zasadniczej |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Wykaz instytucji branżowych do pozyskania danych GESUT |
| Załącznik nr 3 | - | Wykaz obiektów rejestrów przestrzennych w BDPZGiK |
| Załącznik nr 4 | - | Analiza materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK |
| Załącznik nr 5 | - | Analiza materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK |
| Załącznik nr 6 | - | Harmonogram kontroli |

III. Wykaz pojęć i skrótów stosowanych w Warunkach Technicznych.

| BDOT500 | - | ### Zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| --- | --- | --- |
| BDPZGiK | - | Baza danych służąca do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, tworząca uporządkowany, interoperacyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, RCiWN, PRG, PRNG, PRPOG, RUDP, RPDŹ oraz innych zbiorów danych koniecznych do obsługi klientów PODGiK. |
| BDSOG | - | Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| Digitalizacja | - | Proces pozyskiwania kopii cyfrowej poprzez skanowanie postaci materialnej (analogowej) do ustalonego formatu cyfrowego. |
| Digitalizacja masowa | - | Digitalizacja materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wszystkich składających się na materiał dokumentów. |
| Digitalizacja uzupełniająca | - | Digitalizacja dokumentów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wybranych składników materiałów w zależności od okoliczności (np.: niska jakość dokumentu cyfrowego, nieczytelność, uszkodzenie). |
| EDR | - | Elektroniczny Dziennik Robót |
| EGiB | - | Ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| EMUiA | - | Zbiór danych bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| GESUT | - | Zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| GML | - | Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych. |
| Harmonogram | - | Szczegółowy harmonogram realizacji prac obowiązujący Wykonawcę prac oraz organy nadzorujące. Harmonogram jest załącznikiem do umowy. |
| Weryfikator | - | Podmiot, lub osoba odpowiedzialna za monitorowanie i bieżącą kontrolę realizacji przedmiotu umowy na każdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wniosków wynikających z tych czynności. |
| Metadane | - | W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju. obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. |
| PL-2000 | - | ### Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| PL-EVRF2007-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| PL-KRON86-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad ‘86, o którym mowa w § 3.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli (w ramach Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru) |
| PRG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| PRNG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| Projekt | - | e-Powiat Zduńskowolski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego |
| PRPOG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Zduńskiej Woli. |
| RBD | - | ### Robocza baza danych obiektów przestrzennych – utworzona na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz przetworzonych danych obserwacyjnych, o której mowa w & 63 rozp. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywana wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572 z dnia 2011.12.07) i służąca do wprowadzenia wyników prac Wykonawcy do Systemu PZGiK. |
| Rozp. BDOT500 | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015.2028 z dnia 2015.12.03). |
| Rozp. EGiB | - | ### Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 t.j. z dnia 2019.02.28). |
| Rozp. GESUT | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015.1938 z dnia 2015.11.23). |
| Rozp. KRI | - | ### Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05) |
| Rozp. PZGiK | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07). |
| Rozp. o standardach | - | ### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011.263.1572 z dnia 2011.12.07). |
| RPDŹ | - | ### Zbiór danych rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych stanowiący integralną część BDPZGiK, służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych, inaczej baza danych, o której mowa w § 7. ust. 3. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07) powołanego na podstawie art. 40 ust. 8 Ustawy PGiK. |
| RUDP | - | Zbiór danych rejestru uzgodnień dokumentacji projektowej. |
| System PZGiK | - | System informatyczny służący do zarządzania danymi PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe wraz z możliwością przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu wchodzą między innymi baza danych wraz z jej wydajnym silnikiem (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje system TurboEWID2007 w wersji 9.1. |
| SIPZGiK | - | System Informatyczny służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe, wraz z możliwoscią przeprowadzenia analiz, raportów i pobierania danych. W skład systemy wchodzą miedzy innymi baza lub bazy danych (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje system EWID2007. |
| Transza | - | Część Etapu 1, wydzielona na Wniosek Wykonawcy i uzgodniona przez Zamawiającego, podlegająca kontroli i odbiorowi, obejmująca spójne i jednolite rezultaty prac dotycząca od 1 do 3 obrębów geodezyjnych dla Etapu I. Podział Etapu na Transze wnioskuje Wykonawca wraz z przedstawieniem harmonogramu wykonania oraz kontroli każdej z Transz. |
| Układ „1965” | - | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009r. |
| Urząd | - | Urząd Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. |
| Ustawa PGiK | - | ### Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. 2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| WT | - | Niniejsze Warunki Techniczne lub inaczej Opis przedmiotu zamówienia. |
| Wykonawca | - | Podmiot realizujący prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi. |
| Zadanie | - | Prace, czynności, dokumenty i dane jakie zobowiązany jest wykonać lub opracować Wykonawca w określonym terminie ustalonym w harmonogramie oraz przedłożyć do odbioru częściowego i/lub końcowego. Zadania podzielone są na Etapy. Każdy etap podlega odrębnej kontroli i odbiorowi. |
| Zamówienie | - | Prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi, inaczej zwane Przedsięwzięciem. |
| Zamawiający | - | Powiat Zduńskowolski. |
| Zbiór danych | - | ### Zbiór danych przestrzennych zgodny z definicją zawartą w Ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472 t.j. z dnia 2018.08.02) art.3 pkt.11 lub rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych nie przestrzennych. |

IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne.

- Projekt realizowany jest w ramach projektu o nazwie „e-Powiat Zduńskowolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego. Odpowiedzialnym za realizacje projektu jest Powiat Zduńskowolski. Mając powyższe na uwadze Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z następującymi podmiotami:

- Zamawiającym, a w szczególności z Zespołem ds. realizacji projektu, składającym się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Menadżerem projektu

- Weryfikatorem odpowiedzialnym za monitorowanie i bieżącą kontrolę realizacji przedmiotu umowy.

- Współpraca i współdziałanie Wykonawcy powinny w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji według następujących wymagań w poszczególnych obszarach zarządczych:

- Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanie zespołów realizujących prace geodezyjne i kartograficzne, wraz ze wskazaniem osób i pełnionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

- Zarządzanie terminowością i jakością obejmujące:

- informacje o postępie prac w ramach realizacji umowy z uwzględnieniem harmonogramu realizacji prac,

- wynikłe w okresie realizacji umowy problemy wraz z podjętymi środkami zaradczymi,

- przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych spotkań oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

- informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych w poszczególnych Zadaniach i Etapach prac, w zakresie określonym w WT.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokumentowania uzgodnień z Zamawiającym i Weryfikatorem za pomocą wpisów w Dzienniku Robót,

- przekazywania miesięcznych raportów wg. uzgodnionych wzorców w terminie do 5  dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Zamawiający ustanowi Weryfikatora prac. O powołaniu Weryfikatora, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- Bazy danych podlegające modyfikacjom, prowadzone przez Zamawiającego, stanowią bazy produkcyjne wykorzystywane do realizacji bieżących zadań starosty wynikających z obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji wymienionych powyżej zadań bez naruszania porządku organizacyjnego Urzędu.

- Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót oraz do udostępniania Zamawiającemu i powołanemu Werifikatorowi opracowanych materiałów, prowadzonego Dziennika Robót, raportów częściowych i końcowych do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego jak i powołanego Weryfikatora. W trakcie realizacji prac objętych WT Zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy czym szczegóły te muszą zostać opisane i uzgodnione w Dzienniku Robót pod groźbą ich nieobowiązywania, do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac.

- Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji WT, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym jak i z powołanym Weryfikatorem. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.

- Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie uzgodnienia niezależnie od sposobu ich przeprowadzenia, należy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukować i przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w postaci Dziennika Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną. Materiały cyfrowe przekazywane będą pocztą elektroniczną, lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie Wykonawcy.

- Wykonawca, na każdym etapie realizacji prac, zapewni osobie sprawującej nadzór dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydawanych przez Weryfikatora, w granicach umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy PGiK, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w WT wytycznych technicznych, specyfikacji i formatów danych.

- Uczestniczenie w odbiorach technicznych poszczególnych Zadań i Etapów, określonych w harmonogramie realizacji umowy,

- Wyniki kontroli bieżących i odbiorów technicznych będą wpisywane w Dzienniku Robót prowadzonym przez Wykonawcę.

- System PZGiK funkcjonujący u Zamawiającego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych. System PZGiK umożliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF (Autocad 2000) i DGN w wersji 7. System PZGiK umożliwia import danych w formatach: GML i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji  7. System umożliwia wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formacie: GML (wyłącznie z rozszerzonym katalogiem obiektów).

- Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK,  utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT leżą w całości po stronie Wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem programu TurboEWID w siedzibie Zamawiającego. Tworzenie i modyfikację przedmiotowych rejestrów oraz baz danych należy wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymianę danych za pomocą plików wymiany danych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGiK i utworzeniem dedykowanych kont niezależnie od przyjętego rozwiązania dostępowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające wpływ na formaty i sposoby wymiany danych będących przedmiotem niniejszego opracowania, będą wprowadzane nie później niż na 60 dni przed umownym terminem przekazania dokumentacji i danych do kontroli, w tym danych i dokumentacji obejmujących poszczególne Zadania i Etapy.

- Wszystkie zbiory danych podlegające przekazaniu w ramach WT Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz ze zbiorami metadanych oraz plikami nagłówkowymi, służącymi do przeglądania treści zbiorów metadanych w dowolnej przeglądarce internetowej. Przygotowane zbiory muszą posiadać format i strukturę pozwalającą na zdalny import do katalogów metadanych udostępnianych przez instytucje zarządzające metadanymi, w tym przypadku Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dopuszcza się dostarczenie danych składających się na metadane w uzgodnionej z Zamawiającym formie tabelarycznej, np. arkusza kalkulacyjnego, przygotowanej w taki sposób, że ich przeniesienie do katalogów metadanych nie będzie uciążliwe dla Zamawiającego. Zamawiający pozyska identyfikatory Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla każdego z rodzajów zbiorów danych podlegających modyfikacji z GUGiK a następnie przekaże Wykonawcy celem umieszczenia w utworzonych zbiorach metadanych.

- Obowiązujący w WT układ współrzędnych poziomych: PL-2000.

- 20. Obowiązujący w WT układ współrzędnych wysokościowych: Kronsztad 60

- 21. Wszystkie okresy czasu zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych.

V. Obowiązujące przepisy prawne.

- Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14).

- Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz.U.2018.1472 t.j. z dnia 2018.08.02

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25) zwana dalej ustawą o zasobie narodowym.

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.08)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924 z dnia 2014.07.11)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572 z dnia 2011.12.07)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2001.74.796 z dnia 2001.07.20)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (2016.1034 t.j. z dnia 2016.07.15)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015.2028 z dnia 2015.12.03)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015.1938 z dnia 2015.11.23).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014.917 z dnia 2014.07.11).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014.914 z dnia 2014.07.10).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2014.924 z dnia 2014.07.11)

- Przy realizacji zamówienia wiążące będą również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 90 dni przed upływem umownego terminu jego realizacji.

- W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje:

- Wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

- Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

- Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS.

- Wytyczne techniczne G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

- Wytyczne techniczne G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków.

- Wytyczne techniczne O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju.

- Format zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej:

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm

- Format kopii cyfrowych dokumentów w postaci plikowej, zgodnie ze standardem: ISO/IEC, norma: ISO 32000-1

(www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en;)

- Standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDPZGiK: ORACLE LOCATOR (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007).

- Standard osadzonych w BDPZGiK obiektów kopii cyfrowych dokumentów: ORACLE BLOB (Binary Large OBject).

- Strona internetowa z opublikowanymi zbiorami danych pozwalającymi na wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy wysokościowymi układami odniesienia PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007 oraz obowiązujący model quasi-geoidy: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.

VI. Opis prac jakie należy wykonać w zakresie danych BDOT500 i GESUT.

- 1. Informacje ogólne i porządkowe.

- Opracowanie baz danych BDOT500  jest podzielone na Etapy, w tym:

- Etap 1, który obejmuje opracowanie danych BDOT500 na podstawie udostępnionych materiałów, dokumentacji pomiarowej PZGiK.

- Etap 2, który obejmuje przekazanie danych, dokumentacji oraz zbiorów danych, zasilenie BDPZGiK wynikami prac oraz wykonanie działań harmonizujących pozostałe powiązane bazy danych i rejestry w BDPZGiK.

- 2. Ogólny opis przedmiotu prac.

- Opracowaniem w zakresie danych BDOT500 objęto obszar Gmina Zapolice. Szczegółowe wykazy obiektów istniejącej numerycznej mapy zasadniczej, funkcjonującej na obszarze opracowania, w tym odpowiadające obiekty schematu K1, zamieszczono w Załączniku nr 1 do WT.

- 3. Źródłami danych na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany opracować zbiory danych BDOT500 i GESUT są:

- Operaty pomiarowe znajdujące się w PODGiK.

- uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z danymi RUDP znajdującymi się w BDPZGiK.

- Rastry mapy zasadniczej oraz posiadających cechy mapy zasadniczej.

- Rastry innych map zwierających cechy mapy zasadniczej.

- Dane pochodzące z innych baz danych, w tym dane EGiB.

- Materiały branżowe pozyskanie i udostępnione przez Zamawiającego.

Zamawiający wystąpi pisemnie o udostępnienie materiałów branżowych do poszczególnych gestorów uzbrojenia. Ze względu na fakt nieuregulowania formatów oraz sposobu wymiany danych pomiędzy instytucjami branżowymi, a PODGiK oraz Wykonawcą, należy się spodziewać, że materiały branżowe jakie zostaną przekazane do opracowania będą miały formę zarówno analogową jak i mogą być przekazane w innych formatach. Wykonawca jest zobowiązany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i pełnego wykorzystania dowolnego uzyskanego od Zamawiającego zbioru danych, bez względu na jego formę i format. Wszelkie materiały wraz z ich przetworzonymi formami należy dołączyć do operatu technicznego.

- Wykorzystanie operatów zgromadzonych w PZGiK jak i innych wymienionych źródeł danych wiąże się z koniecznością sporządzenia raportów  zgodnych z Załącznikami 4 i 5

- Opis prac związanych z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT - informacje ogólne.

- Do utworzenia baz danych GESUT i BDOT500 należy w pierwszej kolejności wykorzystać przekazane Wykonawcy operaty pomiarowe. Operatom przypisać priorytet wyższy przed innymi materiałami źródłowymi, chyba, że obiekty w nich zawarte przestały istnieć lub istotnie zmieniły swoje cechy geometryczne.

- W ramach opracowania przedmiotowych baz danych oraz wykonania działań harmonizujących bazy, przewiduje się ich redakcję mapy w taki sposób, aby możliwe było generowanie jednolitych i pełnych raportów graficznych z BDPZGiK dla skali 1:500 bez dodatkowej ingerencji.

- Określając atrybuty graficzne obiektów tworzonych baz danych na podstawie operatów pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią analizę dokładnościową danych pomiarowych i obliczeniowych oraz, tym samym, poprawność określenia źródła pozyskania geometrii i położenia obiektów. Niedopuszczalne jest przypisywanie atrybutowi źródło wartości: „pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową" w przypadkach kiedy:

- dane pomiarowe i obliczeniowe dają dokładności poniżej oczekiwanych z zastosowanych technik pomiaru,

- dokładność położenia jest niższa niż wynikająca z rozporządzenia o standardach dla danej klasy obiektów (danej grupy dokładnościowej szczegółów),

- w celu określenia geometrii obiektu konieczne były pomiary w oparciu o elementy mapy lub inne pomocnicze źródła danych.

- Analogicznie należy traktować inne przypadki i sytuacje gdzie określenie atrybutu źródła nie jest jednoznaczne lub wymaga tzw. szacowania.

- Przy analizie danych pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, że dane oraz informacje w nich zawarte maja różne poziomy zaufania oraz różną dokładność. W ramach WT ustala się 9 poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu, jaki przypisuje się informacjom o obiektach pochodzących, z różnych źródeł danych. Rozpoczynając od poziomu najwyższego zaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się:

- Poziom 1 – dane pozyskane z geodezyjnych pomiarów terenowych, pochodzące z operatów PZGiK, spełniających Rozp. o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 2 - dane pozyskane z geodezyjnych pomiarów terenowych, pochodzące z operatów pomiarowych PZGiK, spełniających Rozp. o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 3 - dane pozyskane z geodezyjnych pomiarów terenowych, pochodzące z operatów pomiarowych PZGiK, niespełniających Rozp. o standardach oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 4 - dane pozyskane z geodezyjnych pomiarów terenowych, pochodzące z operatów pomiarowych PZGiK, niespełniających Rozp. o standardach oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 5 – dane pozyskane z digitalizacji rastrów fotogrametrycznych oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 6 – dane pozyskane z digitalizacji rastrów fotogrametrycznych oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 7 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych,

- Poziom 8 - dane pozyskane z digitalizacji rastrów map PZGiK oraz sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródłach danych,

- Poziom 9 - dane pozyskane z materiałów branżowych.

- Przy analizie danych zawierających informacje o atrybutach obiektów zbiorów danych BDOT500 i GESUT, pochodzących z poszczególnych źródeł danych należy przyjąć, że informacje te mają różne poziomy zaufania. W ramach WT ustala się 5 podstawowych poziomów zaufania służących ustalaniu właściwego priorytetu, jaki przypisuje się informacjom o atrybutach  obiektów pochodzących z różnych źródeł danych. Rozpoczynając od poziomu najwyższego zaufania (najwyższej wiarygodności) ustala się:

- Poziom 1 - dane pozyskane z operatów geodezyjnych PZGiK niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 2 – dane pozyskane z operatów geodezyjnych PZGiK sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 3 - dane pozyskane z materiałów branżowych;

- Poziom 4 – dane pozyskane z rastrów mapy zasadniczej lub pokrewnych niesprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Poziom 5 – dane pozyskane z rastrów mapy zasadniczej lub pokrewnych sprzeczne z co najmniej jednym z pozostałych źródeł danych;

- Niezależnie od ustalonych poziomów zaufania należy stosować poziomy pośrednie wynikające z konkretnej sytuacji oraz ewentualną zamianę ustalonych poziomów dla informacji z poszczególnych źródeł danych, kiedy zachodzą ku temu logiczne przesłanki, np.:

- w przypadku kiedy dane pochodzące ze źródła o niższym poziomie zaufania spełniają tzw. logikę sieci, topologię sytuacji, zasady konstrukcji budowli; w przeciwieństwie do danych o wyższym poziomie zaufania;

- w przypadku kiedy dokładność danych pochodzących ze źródła o niższym poziomie zaufania jest wyższa niż danych pochodzących ze źródła o wyższym poziomie zaufania.

- Przez brak tzw. sprzeczności z pozostałymi źródłami danych możemy rozumieć także niewystępowanie informacji o położeniu obiektów określonych danym źródłem w pozostałych źródłach danych.

- Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania właściwych ocen poziomu zaufania danych źródłowych. W przypadku kiedy ocena ta jest niejednoznaczna należy dokonać konsultacji z Zamawiającym.

- Po uwzględnieniu danych z operatów pomiarowych, należy wykonać pozyskanie oraz weryfikację danych o obiektach topograficznych oraz obiektach sieci uzbrojenia terenu w pierwszej kolejności na podstawie rastrów mapy zasadniczej, następnie z materiałów źródłowych pochodzących od instytucji branżowych oraz na podstawie innych materiałów, w tym rastrów uzgodnionych projektów oraz innych wymienionych w WT źródeł danych.

- Materiały branżowe należy wykorzystać w szczególności do określenia:

- przebiegu brakujących obiektów lub ich części;

- atrybutów, które mogą być dokładniej określone niż w niektórych pozostałych źródłach danych

- Priorytet, jaki należy nadać operatom pomiarowym nad innymi źródłami danych, dotyczy w szczególności atrybutów geometrycznych oraz opisowych obiektu. Fakt istnienia obiektu, w związku z możliwością jego likwidacji mającej miejsce już po pomiarze (np.: w przypadku wyburzenia, przebudowy drogi, wycięcia drzew, itp.), należy weryfikować dodatkowo uwzględniając datę źródła danych, która może obniżyć priorytet operatów w stosunku do „młodszych" źródeł danych. Istotne znaczenie ma tu atrybut data pomiaru, który należy pozyskiwać ze szkiców polowych, a także sprawozdań technicznych, dzienników pomiarowych i innych składników operatów (kiedy na szkicu data jest nieczytelna lub jej brak). Tenże atrybut świadczy o dacie obiektu i bezpośrednio służy do analizy mającej na celu określenie istnienia obiektu.

- Dla prawidłowego określenia istnienia obiektu należy umiejętnie przeanalizować następujące źródła danych oraz informacje w nich zawarte:

- operaty pomiarowe, w tym szkice polowe wraz z datą pomiarów uwidocznionych na szkicu,

- zasób map analogowych,

- mapy wywiadu terenowego stanowiące część operatów pomiarowych, a w szczególności skreślenia obiektów na tych mapach,

- Obiekty weryfikowanych i tworzonych baz danych należy powiązać z obiektami materiałów źródłowych według następujących kryteriów:

- W przypadku pozyskania z operatu geodezyjnego  powiązać z obiektem tego operatu.

- W przypadku pozyskania drogą pomiaru kartometrycznego (digitalizacji) należy powiązać z obiektem zgłoszenia pracy geodezyjnej niniejszego opracowania.

- W przypadku pozyskania z uzgodnionych projektów powiązać z obiektem rejestru uzgodnień dokumentacji projektowej.

- 5. Szczegółowy opis prac związanych z utworzeniem baz danych GESUT i BDOT500.

- Każdy obiekt przedmiotowych baz danych ma charakteryzować się poprawnymi cechami topologicznymi, a także musi posiadać rzetelnie uzupełnione wszystkie wartości atrybutów, w tym:

- Obiekty należy przyporządkować jednoznacznie do jednostki ewidencyjnej poprzez ich rozcięcie oraz, w razie potrzeby, zamknięcie w ramach geometrycznego obszaru jednostki ewidencyjnej.

- Obiekty powierzchniowe opisane etykietami jak i te bez etykiet muszą tworzyć zamknięte obszary tak by można było generować raporty map tematycznych np.: mapa nawierzchni; oraz by można było określać automatycznie powierzchnie tych obszarów np.: powierzchnię rodzaju nawierzchni dla dowolnego obszaru administracyjnego; aby uzyskać kompletną (brakującą) informację o położeniu jak i kształtach takich obiektów należy posiłkować się takimi źródłami danych jak ortofotomapa podłączana jako usługa WMS serwisu geoportal.gov.pl .

- Obiekty powierzchniowe wykluczające się wzajemnie (np.: drogi o różnej nawierzchni) nie mogą się przecinać lub pokrywać.

- Etykiety przypisane do obiektów mają wskazywać jednoznacznie na jeden obiekt,

- Obiekty liniowe należy kartować zgodnie z ich przebiegiem w terenie; przykładowo jeżeli w tym samym miejscu występują linie krawędzi jezdni i chodnika to prowadzimy obie linie w celu umożliwienia generowania poprawnych map tematycznych z systemu teleinformatycznego. Najczęściej dotyczy to obiektów powierzchniowych.

- Obiekty posiadające atrybuty opisowe wymagają bezwzględnie określenia tych atrybutów na podstawie materiałów źródłowych oraz tzw. logiki mapy, w szczególności dotyczy to:

- dat pomiarów dla wszystkich obiektów - należy je pozyskać ze szkiców polowych, sprawozdań technicznych i innych wiarygodnych źródeł danych,

- źródła pozyskania informacji o położeniu dla wszystkich obiektów - należy je pozyskać poprzez analizę źródeł danych,

- obiektów posiadających wysokość, które należy powiązać z obiektem punkt o określonej wysokości, jeżeli dane źródłowe określają taką informację.

- W przypadku obiektów BDOT500 pozyskanych drogą digitalizacji rastrów (ze względu na brak danych o ich położeniu w operatach pomiarowych), które są powiązane z granicami nieruchomości (np.: ogrodzenia czy mury oporowe) i są położone w pobliżu granic działek ewidencyjnych (w odległości do 0.5 m), należy dokonać analizy dokładności źródła danych o położeniu. W przypadku gdy granica działki została zlokalizowana z dokładnością podobną lub wyższą od analizowanego obiektu, należy je nasunąć na granicę działki.

- Obiekty powierzchniowe BDOT500 (np. jezdnie, chodniki, trawniki), złożone z kilku pojedynczych odcinków, segmentów czy wielolinii należy łączyć w jednolite obiekty zamknięte aby zachować poprawność modelu pojęciowego. Obiektom składowym tych obiektów, charakteryzującym się niejednolitością atrybutów (np. sygnatura operatu, data pomiaru, źródło danych o położeniu) nadawać uzgodnione atrybuty według schematów:

- W przypadku kiedy obiekty składowe są powiązanie z więcej niż jednym dokumentem       źródłowym lub nie są powiązane z żadnym należy nadać numer  zgłoszenia pracy niniejszego zlecenia. W przeciwnym wypadku należy nadać jednolity dokument źródłowy obiektów składowych.

- W przypadku kiedy obiekty składowe posiadają więcej niż jedno różne źródło danych o położeniu, nowemu obiektowi nadajemy źródło danych z obiektu o najniższej dokładności.  W przeciwnym wypadku należy nadać jednolite źródło z obiektów składowych lub źródło ustalone po konsultacji z Zamawiającym.

- W przypadku kiedy obiekty składowe posiadają różne daty pomiar, obiektowi docelowemu nadajemy datę powstania obiektu, czyli datę połączenia. W przeciwnym wypadku należy nadać jednolitą datę z obiektów składowych lub datę ustalona po konsultacji z Zamawiającym.

- Jednocześnie wszystkie utracone informacje należy zachować przy istniejących, lub przenieść do specjalnie utworzonych, punktów roboczych powiązanych z obiektami składowymi.

- Obiekty tworzące skomplikowaną sieć połączeń (np. sieć dróg) należy dzielić na mniejsze, zawierające nie więcej niż 100 wierzchołków zachowując poprawność topologiczną wydzielonych części.

- Dla obiektów powierzchniowych bazy danych BDOT500 (np. jezdnie, chodniki, trawniki), które w istniejącej mapie zasadniczej nie stanowią obiektu zamkniętego zgodnego ze schematem aplikacyjnym, a zamknięcie ich na podstawie przekazanych do opracowania materiałów poprzez określenie prawdopodobnego przebiegu nie jest możliwe, zachodzi konieczność podjęcia określonego działania w celu wyeliminowania błędów GML. Usunięcie błędów dla uzyskania poprawności topologicznej zgodnej z obowiązującym schematem aplikacyjnym należy, w takim przypadku uzgodnić z Zamawiającym.

- Obiekty sieci uzbrojenia terenu (GESUT) należy segmentować na przesyłowe (magistrale), rozdzielcze, przyłącza i inne stosując następujące definicje (przepisy branżowe):

- przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej,

- przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

- sieć kanalizacyjna lub wodociągowa - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

- sieć przesyłowa gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV,

- sieć rozdzielcza gazowa albo elektroenergetyczna - sieć gazowa o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa albo sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV,

- przyłącze elektroenergetyczne - odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,

- sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego,

- przyłącze gazowe - odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy,

- instalacja gazowa - urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy,

- przyłącze telekomunikacyjne - odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub system bezprzewodowy łączący instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej - umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,

- sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju,

- przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

- Dla sytuacji nie opisanych w przepisach branżowych, obiekty sieci uzbrojenia terenu należy uzupełnić o właściwe funkcje stosując zasady:

- funkcję "inny" nadaje się przewodowi od urządzenia pomiarowego do punktu odbioru lub przewodowi pomiędzy punktami odbioru,

- funkcję "przyłącze" nadaje się przewodowi od sieci rozdzielczej do urządzenia pomiarowego, a w przypadku kiedy nie występuje urządzenie pomiarowe - od sieci rozdzielczej do punktu odbioru,

- w przypadku funkcji "rozdzielczy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą ustalone uprzednio "przyłącza",

- w przypadku funkcji "przesyłowy" należy przyjąć segmenty, od których wychodzą ustalone uprzednio "rozdzielcze".

- W ramach segmentacji przewodów należy zachować ciągłość przewodów chyba, że występują okoliczności wymuszające przerwanie osi przewodu (urządzenia zbiorcze, stacje zbiorcze, węzły, granice administracyjne obszaru opracowania i inne przewidziane w przepisach).

- Obiekty bazy danych GESUT należy tworzyć uwzględniając szczególne relacje pomiędzy obiektami według zasad:

- zmiany wartości atrybutów nie powodują utworzenia nowego obiektu, a wyłącznie nowej wersji dla już istniejącego obiektu,

- zmiany wartości atrybutów dla fragmentu obiektu (odcinka przewodu w bazie) powoduje segmentację obiektu na odcinki,

- obiekt „przewód” musi przechodzić przez urządzenie techniczne z nim związane oraz musi posiadać relację z tymże urządzeniem, z wyjątkiem obiektu "właz", w ramach tego samego rodzaju sieci,

- nie należy wykazywać obudów przewodów jeśli są zintegrowane z przewodem,

- obiekty klasy „przewód” zachowują ciągłość topologiczną przy przejściu przez obiekt „urządzenia techniczne”,

- obiekty stanowiące przyłącza do budynków powinny dochodzić do budynku lub jego elementów strukturalnych,

- przejście przewodu sieci przez kanał lub komorę podziemną nie powoduje segmentacji obiektu,

- jeżeli materiały źródłowe nie wskazują inaczej, to wysokość przewodu lub obudowy przewodu to atrybut rzędna góry "punktu o określonej wysokości" wykazywana na przewodzie, a w przypadku zastosowania odnośnika umieszczona nad kreską; wyjątkowo dla przewodów kanalizacyjnych wysokość przewodu wykazywana jest przez atrybut rzędna dołu; przy uzupełnianiu wysokości przewodu należy dokonać powiązania obiektów do punktów o określonej wysokości poprzez właściwą relację z obiektem,

- należy pamiętać o istotnej różnicy pomiędzy schematem aplikacyjnym GESUT z roku 2013 a obowiązującym dotyczącej atrybutów wysokości urządzeń (włazy itd.) to jest wraz z obiektem urządzenia należy umieszczać obiekty punktów o określonej wysokości wraz z powiązaniem z urządzeniem.

- Obiekty bazy danych GESUT należy uzupełnić o wszystkie możliwe do określenia atrybuty obiektów uwzględniając zarówno dane źródłowe, w tym tzw. logikę topologiczną sieci i urządzeń obsługujących poprzez przypisanie właściwych wartości słownikowych atrybutów.

- Zarówno obiekty BDOT500 jak i obiekty bazy GESUT maja spełniać wymagania poprawnej topologii oraz poprawnej budowy wzajemnych relacji i wiązań, w tym w szczególności należy zwrócić uwagę na poprawne powiązanie armatury naziemnej z obsługiwaną siecią poprzez relację, a w przypadku uzasadnionym na materiałach źródłowych, dodatkowo poprzez pokrycie geometryczne. Istotne jest lokowanie urządzeń sieci uzbrojenia terenu (włazy, szafy sterownicze, urządzenia naziemne) w stosunku do przebiegu obsługiwanych przewodów w sposób zgodny z ich położeniem - zalecana jest staranna analiza w zakresie relacji łączących różne rodzaje przewodów podziemnych z armaturą naziemną, np.: włazy do studzienek kanalizacyjnych nie leżą zwykle centralnie na osi odcinka kanalizacji podziemnej, zatem nie należy ich korygować (dosuwać). Należy zwrócić uwagę aby oś przewodu kanalizacyjnego była załamana w punkcie ciężkości podziemnego urządzenia kanalizacyjnego. Powyższe dotyczy również przewodów wodociągowych.

- Wykonawca dołoży wszelkiej staranności przy poprawnym rozdzielaniu sieci, na poszczególne podsieci (jeżeli takie występują) - według zasady, że poszczególne podsieci wynikają ze świadomego procesu wytwórczego realizowanego przez inwestorów.

- Tworzenie przedmiotowych baz danych należy udokumentować za pomocą raportu zgodnego ze wzorem zamieszczonym w Załącznik nr 3 do WT. Należy mieć na uwadze, że sygnatury dokumentów umieszczone w bazach BDOT500 i GESUT, powiązane z obiektami tych baz, muszą odpowiadać w relacji 1 do 1 sygnaturom dokumentów wymienionym w raporcie, a także muszą odpowiadać obiektom operatów i innych materiałów źródłowych w RPDŹ.

- Obiekty docelowe (wynikowe) baz danych muszą posiadać powiązanie historyczne (kontynuację) z obiektami, z których powstały (jeżeli zostały przeniesione) tak by można było, za pomocą dedykowanych narzędzi interfejsu programowego BDPZGiK, w łatwy sposób odszukać obiekty pierwotne po obiektach docelowych i odwrotnie.

- Domknąć obrysy budowli wraz z korektą etykiety obiektu tak, by znajdowała się wewnątrz obiektu. Domykanie zastosować korzystając z innych obiektów towarzyszących znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie lub mogących stanowić brakującą krawędź domknięcia. Wybierać jedynie spośród warstw mogących takie domknięcie stanowić, biorąc pod uwagę logikę urządzeń terenowych (sytuacji terenowej). Podobnie postąpić z obiektami pokrycia terenu takimi jak trawniki, cmentarze oraz obiektami drogowymi takimi jak chodniki, jezdnie a także zmian nawierzchni. Uporządkować i poddać konwersji opisy chodników i jezdni wraz z nadaniem właściwego rodzaju nawierzchni.

- Przenieść wiaty na właściwą warstwę (wiaty duże zgodnie z Rozp. EGiB do bazy danych EGiB) kontrolując jednocześnie kierunek prowadzenia linii wiaty oraz zawieranie się podpór w obrębie wiaty. Podobne działania wykonać dla innych obiektów, które są rysowane za pomocą linii lub wielolinii skierowanych.

- Zamienić kierunki linii napowietrznych na linie napowietrzne stosując wiązanie kierunków wskazujących wzajemnie na siebie z dokładnością do 2° (w mierze kątowej) oraz zakładając, że odległości pomiędzy poszczególnymi kontynuacjami nie mogą być większe od odpowiednio:

- 200 m dla najwyższego napięcia,

- 150 m dla wysokiego napięcia,

- 100 m dla średniego napięcia,

- 70 m dla niskiego napięcia.

- Dokonać obiektowania dla linii skarp (góra skarpy, dół skarpy) tak, by tworzyły obszary zamknięte skierowane szrafurowane. Zwrócić uwagę na ukierunkowanie linii skarpy ponieważ skarpa to obszar zamknięty skierowany.

- Zamknąć obrysy niedomkniętych obiektów, które powinny być zamknięte posiłkując się obiektami sąsiednimi. Dla obiektów, których zamknięcie nie jest możliwe poprzez analizę otoczenia oraz w przypadku kiedy wielkość przerwy (dziury) jest w proporcji mniejszej niż 1 do 10 w stosunku do długości najdłuższego wymiaru obiektu zamknąć linią prostą. W przypadkach pozostałych zachować trend linii zamykanych.

- Wszelkie informacje ustalone w trakcie wywiadów przeprowadzanych w PODGiK należy umieścić w Dzienniku Robót.

`

- 6. Obiekty projektowane.

- Obiekty projektowane są na bieżąco wprowadzane do bazy GESUT. Należy pamiętać, że dla takich obiektów atrybut istnienia przyjmuje wartość projektowany. Przy weryfikacji obiektów projektowanych należy zwrócić szczególną uwagę na ich położenie i połączenie z już istniejącymi (zrealizowanymi) sieciami oraz na ich aktualność oraz możliwy fakt ich realizacji odnotowany poprzez inwentaryzację powykonawczą lub inny pomiar oraz uwidocznienie na materiałach źródłowych i bazie danych obiektu projektowanego w przypadku kiedy materiały źródłowe wskazują na to, że występuje on jako element istniejący.

- Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia w BDPZGiK tych obiektów projektowanych, których uzgodnienie usytuowania uzyskane na nardzie koordynacyjnej nie utraciło ważności oraz obiekt nie został zrealizowany i zainwentaryzowany do 30 dni od przekazania zbioru danych GESUT dla danej jednostki ewidencyjnej. W praktyce oznacza to, że większość obiektów projektowanych przewidzianych od ujawnienia w ramach WT będzie udokumentowana w projektach, których uzgodnienie odbyło się w roku 2015 lub później.

- 7. Uzupełnienie atrybutów obiektów w docelowych modelach pojęciowych.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwe źródło danych stosując następujące reguły:

- Na podstawie analizy uzupełnionych źródeł danych obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji źródła danych do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne źródła danych należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym źródła danych wartość atrybutu, która występuje dla większości obiektów w ramach operatu.

- Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego źródła danych, należy dokonać analizy asortymentów obiektu operatu i na tej podstawie ustalić właściwe źródło danych dla wszystkich obiektów powiązanych z operatem.

- Dla obiektów nie posiadających odniesienia do żadnego obiektu operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości źródła danych.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwą eksploatację stosując następujące reguły:

- Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów eksploatacji obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji eksploatacji do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty WMZ powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne atrybuty eksploatacji należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym wartości tego atrybutu, która występuje dla większości pozostałych obiektów w ramach tego operatu.

- Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego atrybutu eksploatacja lub obiekty nie posiadają odniesienia do operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości atrybutu eksploatacja.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy, dla wszystkich obiektów, uzupełnić właściwą datę pomiaru stosując następujące reguły:

- Na podstawie analizy uzupełnionych dat pomiarów obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu, dokonać analizy i ewentualnej propagacji daty pomiaru do pozostałych obiektów powiązanych z tym operatem a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne daty pomiaru należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym daty pomiaru wartość tejże daty jako średnia ważona po ilości obiektów z tą samą datą pomiaru.

- Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionej daty pomiaru, należy wpisać datę przyjęcia operatu do zasobu.

- Dla obiektów nie posiadających odniesienia do żadnego obiektu operatu lub kiedy operat powiązany nie posiada uzupełnionej daty zgłoszenia lub daty przyjęcia do zasobu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości daty pomiaru, w szczególności należy brać pod uwagę daty założenia map analogowych lub daty wykonania pomiarów kartometrycznych, daty pomiarów kompleksowych dla danej miejscowości a także dokonać uzupełnienia dat we wszystkich obiektach operatów powiązanych do obiektów mapy i na tej podstawie szacować datę pomiaru.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwy typ przewodu dla obiektów GESUT stosując następujące reguły:

- Na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów typu przewodów, dokonać analizy i ewentualnej kopiowania typu do pozostałych obiektów z nim powiązanych, a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy obiekty powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne atrybuty typ przewodu należy dokonać analizy ilościowej i przypisać obiektom nie posiadającym źródła danych wartość atrybutu, która występuje dla większości pozostałych obiektów w ramach danego operatu.

- W przypadku, gdy nie można wykonać propagacji atrybutów na podstawie uzupełnionych wartości, należy przyjąć wartości domyślne to jest przewodom wodociągowym nadać typ 'ogólny', chyba, że przewód jest powiązany z obiektem studnia lub studnia głębinowa, wówczas nadać typ 'lokalny', zaś pozostałym przewodom nadać jeden z atrybutów specjalnych.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwą funkcję dla obiektów GESUT stosując reguły segmentacji przewodów. Atrybut funkcja przewodu nadać, kierując się między innymi typem, średnicą lub ciśnieniem danego przewodu, w tym dla wybranych przypadków przyjąć następujące uproszczenia:

- dla sieci elektroenergetycznej najwyższego i wysokiego napięcia przyjąć funkcję 'przesyłowy'.

- dla linii napowietrznej niskiego napięcia przyjąć funkcję 'rozdzielczy'

- przewodom gazowym wysokiego ciśnienia nadać funkcję 'przesyłowy'

- przewodom gazowym średniego ciśnienia nadać funkcję 'rozdzielczy'.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwy rodzaj przewodu dla obiektów GESUT stosując następujące reguły:

- Poszczególne rodzaje przewodów przypisywać poprzez analizę ilościową występujących na danym obrębie wartości rodzajów przewodów stosując zasady agregacji do operatów tak jak ma to miejsce przy ustalaniu źródła danych.

- Kiedy żaden z obiektów pozostających w relacji z jednym obiektem operatu nie posiada uzupełnionego rodzaju przewodu lub kiedy obiekty nie posiadają odniesienia do obiektu operatu, należy wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia właściwej wartości rodzaju przewodu.

- Wykonać zamianę szafek sterowniczych i kablowych na szafy gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne bądź inne urządzenia związane z siecią.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić właściwy przebieg dla obiektów GESUT stosując następujące reguły:

- Wartości atrybutu przebieg przypisywać do przewodów sieci GESUT na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów przebieg. Dokonać analizy i ewentualnej propagacji przebiegu do pozostałych przewodów z nim powiązanych, a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu. W przypadku kiedy przewody bazy GESUT powiązane z jednym obiektem operatu wykazują różne atrybuty przebieg należy dokonać analizy ilościowej występujących na danym obrębie wartości rodzajów przewodów i zastosować zasady agregacji do operatów tak jak ma to miejsce przy ustalaniu źródła danych.

- W przypadku braku możliwości uzupełnienia wartości atrybutu przebieg na podstawie uzupełnionych atrybutów przypisać obiektom typu przewód wartość domyślną 'podziemny'.

- Pozostałym obiektom bazy GESUT, nie posiadającym uzupełnionego atrybutu przebieg nadać wartość domyślną to jest dla obiektów typu studzienka i zbiornik - przebieg 'podziemny' zaś dla pozostałych obiektów - przebieg 'naziemny'.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy uzupełnić atrybut liczba przewodów dla odpowiednich obiektów GESUT, stosując następujące reguły:

- Wartości atrybutu liczba przewodów przypisywać do obiektów sieci GESUT na podstawie analizy uzupełnionych atrybutów liczba przewodów lub określonych na podstawie wartości z pierwotnej, niezobiektowanej etykiety przewodu.

- Dokonać analizy i ewentualnej propagacji liczby przewodów z obiektów o znanym atrybucie do obiektów z nimi powiązanych, a nie posiadających uzupełnionego tego atrybutu w zakresie do najbliższego 'trójwęzła' sieci.

- Gdy nie można dokonać kopiowania liczby przewodów na podstawie sąsiadującego obiektu należy przyjąć wartość domyślną 1.

- W ramach uzupełnienia atrybutów obiektów należy przypisać właściwy poziom oraz rodzaj komunikacji dla obiektów topograficznych. Domyślnie dla wszystkich chodników, placów i jezdni nadawany jest poziom na powierzchni gruntu. W przypadku atrybutu rodzaj komunikacji chodniki i place otrzymują wartość ruch pieszy lub drogowy natomiast jezdnie ruch drogowy.

- Uzupełnić atrybut rodzaj dla rowów według klucza: jeżeli co najmniej 40 % punktów charakterystycznych obiektu znajduje się w odległości nie większej niż 8 m od innych obiektów związanych z drogą, jezdnią lub chodnikiem, atrybut typ przyjmuje wartość rów przydrożny, w przeciwnym wypadku rów melioracyjny.

- Każdy obiekt musi mieć przypisaną relację do obiektu operatu, a obiekty, którym przypisano źródło pomiarów "digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy" nie posiadające przypisania do obiektu operatu, należy powiązać z obiektem zgłoszenia niniejszej pracy. Dla wszystkich pozostałych obiektów nieposiadających określonej relacji do obiektu operatu dokonać analizy relacji z innymi obiektami, analizy źródła danych a także wykonać wywiad w PODGiK celem ustalenia najbardziej prawdopodobnego operatu powstania obiektu.

- Integracja opracowanych zbiorów danych z BDPZGiK.

- Kompletne opracowane zbiory danych BDOT500 i GESUT podlegają integracji z BDPZGiK w podziale na Transze. Wykonawca dokona kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK wynikami swoich prac Modyfikacja ta może odbyć się za pomocą plików wymiany danych w formatach GML lub KCD lub wprost na obiektach bazy danych za pomocą desktopowego interfejsu aplikacyjnego SIPZGiK na stanowisku udostępnionym przez Zamawiającego.

- Na obszarze jednostki ewidencyjnej funkcjonuje istniejąca mapa zasadnicza w BDPZGiK, kompleksową modyfikację BDPZGiK należy wykonać w taki sposób, by zachować historyczną kontynuację obiektów podlegających modyfikacji zgodnie z zasadami opisanymi w Rozp, DBOT500 i Rozpo. GESUT oraz zgodnie ze specyfikacją SIPZGiK. W tym celu Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie wydawał pliki wymiany danych w formatach GML, lub KCD a tym samym blokował wybrane obszary istniejącej mapy zasadniczej w BDPZGiK. Obszary wydawania i blokady danych powinny wynikać z podziału Etapu na Transze.

- Wykonawca w ustalonym okresie czasu zgodnie z załącznikiem nr 6 wprowadzi wszystkie zmiany do wydawanych plików wymiany danych, przekaże Zamawiającemu zmodyfikowane pliki wymiany danych i zasili BDPZGiK, a tym samym doprowadzi do zwolnienia blokady. Zamawiający zwolni blokadę bez zasilenia BDPZGiK w następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie dostarczy zmodyfikowanych plików wymiany danych w ustalonym okresie czasu.

- Wykonawca dostarczy pliki danych w ustalonym okresie czasu, ale nie będą się one nadawały do zasilenia BDPZGiK.

- Wystąpią inne okoliczności niepozwalające na zasilenie BDPZGiK wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego przygotowania danych do wprowadzenia oraz do takiego określenia wielkości obszaru blokady mapy zasadniczej (Transzy) by okres blokady nie był dłuższy od ustalonego, ponieważ po tym czasie blokada będzie zwalniana. Będzie to skutkowało koniecznością wprowadzenia danych na nowo do nowych plików wymiany danych.

- Dla danych BDOT500 i GESUT proces kompleksowej modyfikacji (wymiany danych) BDPZGiK należy wykonać w następujących sytuacjach:

- Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych BDOT500, w celu przystąpienia do kontroli danych oraz walidacji plików wymiany danych z BDPZGiK.

- Po opracowaniu kompletnych zbiorów danych GESUT z uwzględnieniem udostępnionych danych branżowych i przeprowadzeniu weryfikacji roboczej przez Wykonawcę, skutkującej koniecznością usunięcia nieprawidłowości.

- W przypadku, kiedy w wyniku walidacji plików wymiany danych nastąpi konieczność poprawy danych w celu usunięcia błędów walidacji,

- W przypadku, kiedy kontrola danych wykonana przez Weryfikatora lub Zamawiającego wykaże błędy.

- W wyniku kompleksowej modyfikacji BDPZGiK Zamawiając dokona wygenerowania plików wymiany danych GML osobno dla zbiorów DBOT500 i GESUT dla jednostki ewidencyjnej, następnie wykonana walidację ww. zbiorów za pomocą dostępnego na dzień wykonania walidacji walidatora pozyskanego z oficjalnej strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) lub innej instytucja pełniącej funkcje i obowiązki GUGiK w zakresie walidacji plików wymiany danych. Z wykonanej walidacji zostanie utworzony i przekazany raport walidacji.

- Wykonawca przygotuje dane w celu poprawy błędów walidacji oraz wprowadzi stosowne kompleksowe modyfikacje do BDPZGiK na takiej samej zasadzie jak przy uprzednio wykonanych pracach.

- Wykonawca sporządzi raport wraz ze stosownym opisem błędów, których usunięcie nie jest możliwe oraz przedstawi go Zamawiającemu i Weryfikatorowi do oceny.

- Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi dokumentację w formie operatu technicznego. Operat techniczny powinien zostać wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozp. o standardach.

- Dokumentację prac przygotowuje się wyłącznie w wersji elektronicznej dla Weryfikatora oraz zarówno w wersji elektronicznej, jak i analogowej dla Zamawiającego.

- 9. Skład operatu technicznego oraz dane cyfrowe:

- Sprawozdane techniczne

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

- Warunki techniczne

- Dziennik Robót.

- Raporty walidacji

- Inne raporty.

- Zbiory danych pierwotne

- Zbiory danych BDOT500

- Zbiory danych GESUT

- Próbne wydruki opracowywanych baz danych wraz z treścią baz harmonizowanych dla obszarów wskazanych przez Zamawiającego.

- Materiały branżowe przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy materiałów źródłowych z wykorzystania tych materiałów.

- Raporty z zasilenia BDPZGiK.

- Opis nośnika optycznego powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

- Nazwę i numer TERYT jednostki ewidencyjnej.

- Numer etapu.

- Kolejny numer nośnika w etapie.

- Temat danych spośród „BDOT500”, „”GESUT”.

- Numer zgłoszenia pracy geodezyjnej.

- Nazwę Zamawiającego.

- Nazwę Wykonawcy prac.

- Datę umieszczenia danych na nośniku.

- Dokumenty utworzone przez Wykonawcę w trakcie opracowania winny być opatrzone odpowiednimi podpisami w formie analogowej i przeniesione do postaci elektronicznej poprzez skanowanie do pliku PDF, bądź zapisane bezpośrednio w formie elektronicznej i opatrzone podpisem cyfrowym. Dopuszczalny format dokumentów w formie elektronicznej to odpowiednio:

- dla dokumentów opisowych n[. sprawozdanie techniczne, wyjaśnień, dziennika robót – DOC lub PDF;

- dla zestawień tabelarycznych i raportów – XLS bądź PDF;

- pierwotne oraz wynikowe zbiory danych BDOT500, GEUT – KCD lub GML;

- raporty powstałe automatycznie np. w wyniku walidacji plików GML oraz implementacji wynikowych zbiorów opracowanych baz danych – w pierwotnych formatach w jakich powstały bądź PDF.

- Dane cyfrowe utworzone przez Wykonawcę, znajdujące się na nośniku optycznym, powinny być opatrzone odpowiednią nazwą, która winna składać się z co najmniej trzech członów oddzielonych od siebie podkreśleniem dolnym; do której odnoszą się zawarte w pliku dane, wzorca nazw dokumentu cyfrowego:

6640.1234.2019_BDOT500_GESUT_ST.PDF – sprawozdanie techniczne;

6640.1234.2019_BDOT500_GESUT_ZPG.PDF – zgłoszenie prac geodezyjnych;

6640.1234.2019_BDOT500_GESUT_AMZ.PDF – analiza materiałów źródłowych;

6640.1234.2019_BDOT500_E1.GML – zbiór danych BDOT500 w formacie GML

6640.1234.2019_GESUT_E2_W2.KCD – zbiór danych GESUT w formacie KCD

- Zbiory danych BDOT500 oraz GESUT powinny obejmować zarówno zbiory pierwotne przekazane przez Zamawiającego, jak i wynikowe, pogrupowane w odrębnych katalogach. Zbiory danych, raporty z walidacji i inne dokumenty, które występują w różnych wersjach (stanach) należy rozróżniać poprzez dodanie do nazwy głównej oznaczenie identyfikatora etapu (np.E2) oraz identyfikatora wersji w Etapie (np. W2), oddzielone znakiem podkreślenia. Dane wynikowe zawierające zbiory danych BDOT500 i GESUT Wykonawca przekaże w formacie KCD i GML wraz z raportem walidacji.

- Dokumentacja przekazana od podmiotów władających powinna być zorganizowana w odpowiedniej strukturze katalogowej, pogrupowana według podmiotów branżowych. Wszystkie dane otrzymane w formie analogowej (pisma, opinie, mapy analogowe itp.) Wykonawca winien przenieść do kopii cyfrowych poprzez skanowanie do formatu PDF, natomiast dane otrzymane w formie elektronicznej powinny znaleźć się na nośniku danych w takiej formie w jakiej je otrzymano.

- W przypadku obszernych raportów i zestawień dopuszcza się umieszczenie ich wyłącznie na nośniku optycznym w formie cyfrowej. Działania te muszą być jednak wykonane w porozumieniu z Zamawiającym.

- 10. Kontroli i odbiorowi podlegają prace dla każdego Etapu. Wynikowe produkty zostaną poddane weryfikacji, a w szczególności przeprowadzona zostanie:

- Kontrola danych i dokumentacji ilościowa, w tym kontrola struktury danych oraz kontrola jakościowa.

- Kontrola ilościowa polegać będzie na sprawdzeniu zgodności danych przygotowanych przez Wykonawcę z wytycznymi co do ich przygotowania zawartymi w WT poszczególnych Zadań i Etapów oraz sprawdzeniem ilości danych i dokumentów w stosunku do ilości faktycznej lub zakładanej przez Zamawiającego,

- Kontrola ilościowa i jakościowa danych i dokumentacji przeprowadza się wyłącznie w formie cyfrowej przegotowanej przez Wykonawcę. Inna forma danych i dokumentacji nie podlega kontroli, a tym samym nie może zostać dopuszczona do odbioru.

- Weryfikator wykonana kontrolę wynikowych produktów w ramach Etapów w tzw. iteracjach kontrolnych. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do kontroli rezultatów prac danego Etapu.

- Kontrola jak i powiązane z nią prace zorganizowano w tzw. „Czyności kotroli/prac”. Kontrola rozpoczyna się tzw. czynnością inicjującą kontrolę w ramach każdego Etapu, wykonywaną przez Wykonawcę to jest „Przekazanie Produktów”. Rozumie się przez to zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego konkretnego Zadania i Etapu oraz ewentualnie Transzy przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli potwierdzone i zweryfikowane przez Weryfikatora. Wykonawca przekazuje rezultaty prac do kontroli Weryfikatorowi wyłącznie w postaci elektronicznej. Poza przekazaniem rezultatów prac Weryfikatorowi, Wykonawca przekazuje rezultaty prac do wiadomości Zamawiającemu, przy czym nie może to nastąpić w terminie dłuższym niż 2 dni robocze po przekazaniu rezultatów prac Weryfikatorowi. Dla Zamawiającego Wykonawca przygotowuje taki sam zakres dokumentów jak dla Weryfikatora oraz dodatkowo oryginały dokumentów w postaci w jakiej zostały pierwotnie utworzone. Rezultaty prac przekazane Weryfikatorowi pozostają u Weryfikatora jako dokumentacja kontroli. Rezultaty prac przekazane Zamawiającemu mogą zostać zwrócone Wykonawcy po terminie wykonania kontroli.

- W przypadku kiedy Wykonawca naruszy termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, o nie więcej niż 28 dni, wówczas Weryfikatorowi przysługuje uprawnienie do wykonania czynności kontroli danego Etapu o 5 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. W przypadku kiedy Wykonawca naruszy rażąco termin faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, to jest o pand 28 dni, wówczas Weryfikatorowi przysługuje uprawnienie do wykonywania czynności kontroli danego Etapu o 10 dni roboczych dłużej w stosunku do całkowitego okresu kontroli danego Etapu podanego w Harmonogramie kontroli. Z tytułu przedłużonego terminu kontroli wynikającego z przekroczenia terminu faktycznego przekazania rezultatów prac do kontroli, nie p[przysługuje Wykonawcy przedłużenie terminu wykonania prac. W każdym okresie  trwania czynności należy wykonać zarówno przekazanie rezultatów prac jak i sporządzenie i przekazanie protokoły kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.

- Jedna iteracja kontrolna obejmuje, w zależności od okoliczności, między innymi:

- Wydanie zbiorów danych z BDPZGiK do modyfikacji wraz z blokadą.

- Zgłoszenie informacji o gotowości do kontroli i przekazaniu rezultatu prac dotyczącego Zadania i Etapu przez Wykonawcę oraz przekazanie rezultatu prac do kontroli.

- Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja zgłoszenia informacji o gotowości do kontroli oraz o przekazaniu rezultatu prac przez Weryfikatora.

- Kontrola rezultatu prac przez Weryfikatora, w tym kontrola zasilenia BDPZGiK.

- Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy i Zamawiającemu protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli.

- Potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli przez Zamawiającego.

- Zasilenie BDPZGiK zmodyfikowanymi zbiorami danych wraz z usunięciem blokady lub usunięcie blokady przez Zamawiającego z innego powodu.

- Wyłącznie protokół kontroli lub protokół odmowy przystąpienia do kontroli sporządzony przez Weryfikatora, poświadczony i zweryfikowany przez Zamawiającego jest wiążący dla Wykonawcy prac.

- Założenia ogólne kontroli:

- Kontrola dotyczyć będzie wszystkich prac wykonywanych we wszystkich Zadaniach i Etapach. Kontrola będzie wykonywana dla każdego Zadania i Etapu niezależnie.

- Kontrola odbywać się będzie w sposób automatyczny i manualny.

- Kontrola obejmować będzie zarówno rezultaty prac jak i nadzór nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę.

- Weryfikator jest zobowiązany wykonać kompletne kontrole przekazywanych rezultatów prac, w maksymalnie tylu iteracjach kontrolnych, ile przewidziano w Harmonogramie kontroli.

- Każda kontrola musi zostać opisana za pomocą protokołu kontroli lub protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Weryfikator  nie będzie się jedynie ograniczać do opisu i rejestracji błędów w protokole kontroli, ale będzie zobowiązany do opisu ogólnego wszystkich kontrolowanych danych. Jest to konieczne do weryfikacji prac samego Weryfikatora przez Zamawiającego.

- Protokół kontroli może mieć jeden z trzech wymienionych poniżej statusów:

a. "Status 1 - dane poprawne".

b. "Status 2 - dane z uwagami" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w ograniczonym zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest nie większy niż 10%.

c. "Status 3 - dane niepoprawne" - wówczas Wykonawca musi poprawić dane w całym zakresie obszarowym danych przekazanych do kontroli i zakresie merytorycznym wskazanym w protokole kontroli. Status ten stosuje się, kiedy udział liczby obiektów błędnych w stosunku do liczby obiektów kontrolowanych jest większy niż 10%.

- Weryfikator może odmówić przystąpienia do kontroli rezultatów prac, kiedy wystąpi przynajmniej jeden z niżej podanych przypadków:

- Nie nastąpiło zgłoszenie informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli.

- Rezultaty prac są niekompletne, nieuporządkowane w ustalony sposób (np. niewłaściwa struktura) lub niewłaściwie nazwane.

- Występują inne obiektywne przesłanki świadczące o tym, że pomimo zgłoszenia informacji o przekazaniu rezultatów prac do kontroli nie nastąpiło faktyczne przekazanie tych rezultatów w całości i w poprawnym stanie, formie i postaci.

- O odmowie przystąpienia do kontroli Weryfikator  powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę nie później niż do końca terminu przewidzianego na daną czynność kontroli leżącą po stronie Weryfikatora, wraz z jasnym uzasadnieniem powodu odmowy przystąpienia do kontroli w formie protokołu odmowy przystąpienia do kontroli. Odmowa przystąpienia do kontroli musi zostać zatwierdzona (potwierdzona) przez Zamawiającego.

- W przypadku, kiedy Weryfikator nie będzie się wywiązywał się ze swoich obowiązków lub nie zostanie powołany, obowiązki Weryfikatora zapisane w WT, w całości lub części przejmie Zamawiający.

VII. Załączniki do Warunków Technicznych.

Załącznik nr 1 do WT - Wykaz obiektów wektorowej mapy zasadniczej

| Zestawienie obiektów w bazach danych (stan na 30.09.2018 r.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gm.Zapolice (1019032) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NR_W | K1_ID | NAZWA |  | KODLIT | K1NAZWA | Ilość |  |  |
| 1001 | 219 | Linia granicy |  | GDE | Część granicy działki | 39014 |  |  |
| 1002 | 202 | Punkt graniczny stabilizowany trwale |  | GRT | Punkt graniczny stabilizowany trwale | 22978 |  |  |
| 1004 | 203 | Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany |  | GRO | Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany | 6159 |  |  |
| 1006 | 211 | Nr działki |  | GPE | Działka ewidencyjna | 9888 |  |  |
| 1007 | 238 | Punkt adresowy |  | ADR | Punkt adresowy | 1253 |  |  |
| 1008 | 994 | Nazwa ulicy |  | AUL | Nazwa ulicy | 62 |  |  |
| 1009 | 991 | Przehaczenie |  | PRH | Przehaczenie - symbol przynależności do działki | 317 |  |  |
| 1013 | 218 | Granica użytku |  | GUZ | Granica użytku | 57290 |  |  |
| 1014 | 210 | Oznaczenie użytku |  | GPU | Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji | 5773 |  |  |
| 1015 | 424 | Droga nie stanowiąca odrębnej działki |  | KON | Droga nie stanowiąca odrębnej działki | 125 |  |  |
| 1019 | 951 | Rów nie stanowiący działki |  | KOR | Rów nie stanowiący odrębnej działki | 565 |  |  |
| 1022 | 993 | Kierunek cieku rowu |  | KCI | Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) | 1523 |  |  |
| 1027 | 216 | Granica obrębu |  | GAO | Granica obrębu | 1 |  |  |
| 1030 | 217 | Granica konturu klasyfikcyjnego |  | GUK | Granica konturu klasyfikacyjnego | 52948 |  |  |
| 1031 | 209 | Opis konturu klasyfikacyjnego |  | GPK | Kontur klasyfikacyjny użytku | 4858 |  |  |
| 1060 | 312 | Budynek (powierzchnia) |  | BUD | Budynek | 34199 |  |  |
| 1062 | 310 | podpora obiektu trwale związanego z budynkiem (powierzchnia) |  | BUI | Obrys podpory podcienia, wiaty, galerii, przewodu | 52 |  |  |
| 1064 | 320 | część budynku wyodrębniona ze względu na liczbę kondygnacji naziemnych (powierzchnia) |  | BLO | Blok budynku | 536 |  |  |
| 1065 | 342 | Łącznik napowietrzny - K1 |  | BUG | Łącznik napowietrzny budynków, galeria | 24 |  |  |
| 1066 | 348 | przejazd przez budynek - blok budynku (powierzchnia) |  | BPB | Przejazd pod budynkiem | 2 |  |  |
| 1067 | 312 | Funkcja i liczba kondygnacji |  | BUD | Budynek | 289 |  |  |
| 1069 | 238 | Punkt adresowy budynku |  | ADR | Punkt adresowy | 684 |  |  |
| 1070 | 324 | Świątynia chrześcijańska |  | SSC | Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej | 4 |  |  |
| 1072 | 312 | Numer ewidencyjny budynku |  | BUD | Budynek | 5130 |  |  |
| 1077 |  | Punkt adresowy projektowany |  |  |  | 1 |  |  |
| 1078 |  | nawis-blok budynku (powierzchnia) |  |  |  | 107 |  |  |
| 1079 |  | Łącznik nadziemny - blok budynku |  |  |  | 3 |  |  |
| 1091 | 352 | schody (powierzchnia) |  | SCH | Schody zewnętrzne | 8937 |  |  |
| 1093 | 354 | Taras weranda |  | BTO | Taras, weranda | 7 |  |  |
| 1094 | 356 | Świetlik |  | SWT | Świetlik do podziemia | 9 |  |  |
| 1097 | 346 | Wiata, taras odkryty na podporach - obrys |  | BUW | Wiata, taras odkryty na podporach | 620 |  |  |
| 1098 | 346 | Wiata słupy symb. |  | BUW | Wiata, taras odkryty na podporach | 16 |  |  |
| 1099 | 362 | Cieplarnia szklarnia |  | CIE | Cieplarnia, szklarnia | 58 |  |  |
| 1100 | 362 | Etykieta cieplarni szklarni |  | CIE | Cieplarnia, szklarnia | 8 |  |  |
| 1105 | 360 | Fundament obrys |  | BUF | Fundament budynku, budowli | 35 |  |  |
| 1107 | 360 | Fundament opis |  | BUF | Fundament budynku, budowli | 48 |  |  |
| 1108 | 368 | Budynek w ruinie rys |  | BUR | Budynek w ruinie | 314 |  |  |
| 1109 | 368 | Ruina etykieta |  | BUR | Budynek w ruinie | 73 |  |  |
| 1111 | 366 | Komin obrys |  | KMN | Komin przemysłowy- symbol | 1 |  |  |
| 1112 | 366 | Komin symb. |  | KMN | Komin przemysłowy- symbol | 3 |  |  |
| 1117 | 334 | Wiatrak obrys |  | WTR | Wiatrak | 1 |  |  |
| 1120 |  | Punkt budynku |  |  |  | 30025 |  |  |
| 1126 | 581 | Atrybuty opisowe |  | UPW | Oś przewodu podziemnego wodociągowego | 1965 |  |  |
| 1129 | 661 | Obrys przewodu |  | UBW | Obrys obudowy przewodu podziemnego wodociągowego | 426 |  |  |
| 1173 | 582 | Atrybuty opisowe-SKPOD |  | UPK | Oś przewodu podziemnego kanalizacyjnego | 1950 |  |  |
| 1176 | 662 | Obrys przewodu-SKPOD |  | UBK | Obrys obudowy przewodu podziemnego kanalizacyjnego | 1417 |  |  |
| 1221 | 583 | Atrybuty opisowe-SGPOD |  | UPG | Oś przewodu podziemnego gazowego | 6 |  |  |
| 1264 | 584 | Atrybuty opisowe_SCPOD |  | UPC | Oś przewodu podziemnego ciepłowniczego | 26 |  |  |
| 1267 | 664 | Obrys przewodu-SCPOD |  | UBC | Obrys obudowy przewodu podziemnego ciepłowniczego | 43 |  |  |
| 1309 | 585 | Atrybuty opisowe-SEPOD |  | UPE | Oś przewodu podziemnego elektroenergetycznego | 1147 |  |  |
| 1312 | 665 | Obrys przewodu-SEPOD |  | UBE | Obrys obudowy przewodu podziemnego elektroenergetycznego | 2028 |  |  |
| 1317 | 687 | Mufa na przewodzie-SEPOD |  | MUF | Mufa, punkt łączenia kabla | 13 |  |  |
| 1318 | 515 | Latarnia-SEPOD |  | LAT | Latarnia na podporze przewodów lub na słupie | 2 |  |  |
| 1319 | 516 | Kierunek linii eN-SEPOD |  | PNN | Kierunek napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia | 1903 |  |  |
| 1320 | 517 | Kierunek linii eŚr-SEPOW |  | PSN | Kierunek napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia | 99 |  |  |
| 1321 | 518 | Kierunek linii eW-SEPOW |  | PWN | Kierunek napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia | 226 |  |  |
| 1348 | 586 | Atrybuty opisowe |  | UPT | Oś przewodu podziemnego telekomunikacyjnego | 1152 |  |  |
| 1351 | 666 | Obrys przewodu |  | UBT | Obrys obudowy przewodu podziemnego telekomunikacyjnego | 910 |  |  |
| 1356 | 521 | Kierunek linii |  | PLT | Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej | 496 |  |  |
| 1520 | 522 | Kierunek linii |  | PSA | Kierunek linii napowietrznej sieci komputerowej | 1 |  |  |
| 1554 | 523 | Kierunek linii |  | PTV | Kierunek linii napowietrznej tv kablowej | 12 |  |  |
| 1722 | 432 | Jezdnia |  | KOA | Jezdnia | 1931 |  |  |
| 1723 | 423 | Krawędź chodnika |  | KOC | Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) | 2 |  |  |
| 1724 | 433 | Chodnik |  | KOD | Chodnik | 1628 |  |  |
| 1726 | 414 | Przepust symb. |  | PSS | Przepust - symbol | 6 |  |  |
| 1727 | 450 | Ściana oporowa symb. osiowy |  | KOS | Ściana oporowa - symbol | 276 |  |  |
| 1729 | 449 | Ściana oporowa rysunek |  | KOP | Ściana oporowa | 631 |  |  |
| 1730 | 451 | Most trwały |  | MST | Most trwały | 14 |  |  |
| 1732 | 452 | Most drewniany |  | MSD | Most drewniany | 6 |  |  |
| 1738 | 460 | Wiadukt estakada |  | KEM | Estakada, wiadukt | 206 |  |  |
| 1740 | 402 | Słup hektometrowy |  | SLH | Słup hektometrowy | 106 |  |  |
| 1741 | 401 | Słup kilometrowy |  | SLK | Słup kilometrowy | 12 |  |  |
| 1742 | 407 | Znak drogowy |  | ZND | Znak drogowy | 222 |  |  |
| 1743 | 408 | Tablica informacyjna |  | TBL | Tablica informacyjna, drogowskaz | 4 |  |  |
| 1755 | 430 | Symb. podpory trakcyjnej |  | PTR | Podpora przewodów trakcyjnych | 2 |  |  |
| 1773 | 903 | Żywopłot |  | BGZ | Żywopłot | 98 |  |  |
| 1774 | 905 | Brama w ogrodzeniu |  | BGB | Brama w ogrodzeniu | 1455 |  |  |
| 1777 | 925 | Drzewo iglaste niepomierzone |  | DIN | Drzewo iglaste - symbol | 872 |  |  |
| 1778 | 926 | Drzewo liściaste niepomierzone |  | DLN | Drzewo liściaste - symbol | 1579 |  |  |
| 1779 | 940 | Trawnik symb. |  | TRA | Trawnik - symbol | 1229 |  |  |
| 1780 | 941 | Zakrzewienie symb. |  | LZA | Zakrzewienie - symbol | 306 |  |  |
| 1783 | 937 | Las mieszany symb. |  | LSM | Las mieszany - symbol | 17 |  |  |
| 1785 | 949 | Plac sportowy symb. |  | PLS | Plac sportowy - symbol | 4 |  |  |
| 1786 | 950 | Plac zabaw symb. |  | PLZ | Plac gier i zabaw - symbol | 9 |  |  |
| 1793 | 993 | Kierunek cieku |  | KCI | Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) | 1 |  |  |
| 1797 | 852 | Trzciny |  | TRZ | Trzciny, szuwary - symbol | 29 |  |  |
| 1798 | 858 | Mokradło |  | MOK | Zabagnienie, mokradło - symbol | 14 |  |  |
| 1804 | 450 | Ściana oporowa symb. osiowy |  | KOS | Ściana oporowa - symbol | 203 |  |  |
| 1806 | 449 | Ściana oporowa rysunek |  | KOP | Ściana oporowa | 23 |  |  |
| 1835 | 945 | Cmentarz chrześcijański |  | CHR | Cmentarz chrześcijański - symbol | 17 |  |  |
| 1838 | 801 | Punkt określonej wysokości |  | WSP | Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu | 82 |  |  |
| 1839 | 811 | Warstwica ciągła linia |  | WRC | Warstwica ciągła | 4 |  |  |
| 1847 | 403 | Punkt określonej wysokości |  | WSU | Punkt określonej wysokości szt.ukształt. powierzchni terenu | 4 |  |  |
| 1848 | 823 | Szczyt skarpy nieumocninej |  | WSQ | Szczyt skarpy nie umocnionej. | 18797 |  |  |
| 1849 | 824 | Podnóże skarpy nieumocninej |  | WSD | Podnóże skarpy. | 7676 |  |  |
| 1851 | 822 | Szczyt skarpy umocnionej |  | WSG | Szczyt skarpy umocnionej. | 99939 |  |  |
| 1852 | 824 | Podnóże skarpy umocnionej |  | WSD | Podnóże skarpy. | 1 |  |  |
| 1853 | 818 | Skarpa umocniona |  | WSK | Skarpa umocniona | 1 |  |  |
| 1860 | 902 | Ogrodzenie trwałe symb. |  | BGS | Ogrodzenie trwałe - symbol | 4 |  |  |
| 1905 | 996 | Tekst dodatkowy mały |  | TDM | Tekst dodatkowy mały | 625 |  |  |
| 1908 | 314 | Nawis budynku budowli - K1 |  | BZN | Zasięg nawisu budynku, budowli | 14 |  |  |
| 1928 |  | 000 Inne (niezydentyfikowane) |  |  |  | 9 |  |  |
| 1938 | 721 | Komora podziemna symb. |  | UKW | Symbol komory podziemnej wodociągowej | 11 |  |  |
| 1945 | 722 | Komora podziemna symb. |  | UKK | Symbol komory podziemnej kanalizacyjnej | 108 |  |  |
| 1959 | 724 | Komora podziemna symb. |  | UKC | Symbol komory podziemnej ciepłowniczej | 1 |  |  |
| 1966 | 725 | Komora podziemna symb. |  | UKE | Symbol komory podziemnej elektroenergetycznej | 9 |  |  |
| 1968 | 510 | Podpora jednosłupowa symb. |  | SLS | Podpora przewodu lub latarni - symbol | 1946 |  |  |
| 1971 | 726 | Komora podziemna symb. |  | UKT | Symbol komory podziemnej telekomunikacyjnej | 1 |  |  |
| 1973 | 510 | Podpora jednosłupowa symb. |  | SLS | Podpora przewodu lub latarni - symbol | 319 |  |  |
| 2011 | 596 | Atrybuty opisowe |  | UPJ | Oś przewodu podziemnego sieci kablowych innych | 137 |  |  |
| 2014 | 676 | Obrys przewodu |  | UBJ | Obrys obudowy przewodu podziemnego innych sieci kablowych | 30 |  |  |
| 2023 | 510 | Podpora jednosłupowa symb. |  | SLS | Podpora przewodu lub latarni - symbol | 1 |  |  |
| 2052 | 595 | Oś przewodu |  | UPZ | Oś kanału zbiorczego | 441 |  |  |
| 2060 | 615 | Komora podziemna |  | UOZ | Komora podziemna kanalizacji zbiorczej | 11 |  |  |
| 2230 | 940 | Trawnik symb. poj. |  | TRA | Trawnik - symbol | 540 |  |  |
| 2231 | 941 | Zakrzewienie symb. poj. |  | LZA | Zakrzewienie - symbol | 504 |  |  |
| 2239 | 403 | Punkt określonej wysokości - rzędna |  | WSU | Punkt określonej wysokości szt.ukształt. powierzchni terenu | 37165 |  |  |
| 2254 |  | Obszar zakrzewiony |  |  |  | 2 |  |  |
| 2261 | 641 | Atrybuty opisowe – Oś proj. przew. wodociągowego |  | UXW | Oś projektowanego przewodu wodociągowego | 18 |  |  |
| 2263 | 642 | Atrybuty opisowe – Oś proj. przew. kanalizacyjnego |  | UXK | Oś projektowanego przewodu kanalizacyjnego | 2 |  |  |
| 2269 | 645 | Atrybuty opisowe – Oś proj. przew. elektroenergetycznego |  | UXE | Oś projektowanego przewodu elektroenergetycznego | 27 |  |  |
| 2271 | 646 | Atrybuty opisowe – Oś proj. przew. telekomunikacyjnego |  | UXT | Oś projektowanego przewodu telekomunikacyjnego | 7 |  |  |
| 2275 | 648 | Atrybuty opisowe – Oś proj. przew. nieokreślonego |  | UXX | Oś projektowanego przewodu nieokreślonego | 34 |  |  |
| 2301 | 621 | Punkt rzędnej przewodu |  | UGW | Punkt pomierzonej wysokości przewodu wodociągowego | 6 |  |  |
| 2500 |  | Inny ibiekt trwale związany z budynkiem |  |  |  | 85 |  |  |
| 2501 | 992 | Strzałka kierunku wjazdu do podziemia |  | SWJ | Strzałka kierunku wjazdu do podziemia | 73 |  |  |
| 2515 |  | Armatura niezidentyfikowana - SZ |  |  |  | 3 |  |  |
| 2517 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SW |  |  |  | 3676 |  |  |
| 2518 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SK |  |  |  | 4741 |  |  |
| 2519 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SG |  |  |  | 4 |  |  |
| 2520 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SC |  |  |  | 22 |  |  |
| 2521 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SE |  |  |  | 6 |  |  |
| 2522 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-ST |  |  |  | 926 |  |  |
| 2530 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SZ |  |  |  | 2 |  |  |
| 2531 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SJ |  |  |  | 400 |  |  |
| 2551 |  | Opis i rzędna armatury niezident.-SE |  |  |  | 1334 |  |  |
| 4000 |  | przewód benzynowy (linia) |  |  |  | 18 |  |  |
| 4011 |  | dystrybutor paliw (punkt) |  |  |  | 5 |  |  |
| 4017 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4022 |  | zbiornik - przewód benzynowy (powierzchnia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4026 |  | inne urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4028 |  | inne urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4029 |  | punkt o określonej wysokości |  |  |  | 20 |  |  |
| 4031 |  | przewód ciepłowniczy (linia) |  |  |  | 97 |  |  |
| 4044 |  | studzienka - przewód ciepłowniczy (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4048 |  | właz okrągły - sieć ciepłownicza (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4049 |  | właz - sieć ciepłownicza (powierzchnia) |  |  |  | 10 |  |  |
| 4050 |  | zasuwa (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4053 |  | zbiornik - przewód ciepłowniczy (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4054 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 16 |  |  |
| 4057 |  | inne urządzenie techniczne - sieć cieplna (punkt) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4060 |  | punkt o określonej wysokości (sieć ciepłownicza) |  |  |  | 23 |  |  |
| 4062 |  | przewód elektroenergetyczny (linia) |  |  |  | 6338 |  |  |
| 4064 |  | przewód elektroenergetyczny wysokiego napięcia (linia) |  |  |  | 28 |  |  |
| 4065 |  | przewód elektroenergetyczny średniego napięcia (linia) |  |  |  | 20 |  |  |
| 4066 |  | przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia (linia) |  |  |  | 164 |  |  |
| 4067 |  | przewód elektroenergetyczny - projektowany lub w budowie (linia) |  |  |  | 170 |  |  |
| 4067 |  | przewód elektroenergetyczny - projektowany |  |  |  | 1 |  |  |
| 4069 |  | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu |  |  |  | 12 |  |  |
| 4073 |  | rura ochronna - przewód elektroenergetyczny (linia) |  |  |  | 242 |  |  |
| 4074 |  | rura ochronna - przewód elektroenergetyczny (linia) |  |  |  | 222 |  |  |
| 4075 |  | inna obudowa przewodu (linia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4076 |  | inna obudowa przewodu (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4079 |  | stacja transformatorowa (powierzchnia |  |  |  | 5 |  |  |
| 4080 |  | studzienka okrągła - przewód elektroenergetyczny (punkt) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4081 |  | studzienka - przewód elektroenergetyczny (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4083 |  | szafa kablowa (punkt) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4084 |  | szafa kablowa (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4085 |  | szafa elektroenergetyczna (punkt) |  |  |  | 430 |  |  |
| 4086 |  | szafa elektroenergetyczna (powierzchnia) |  |  |  | 247 |  |  |
| 4089 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4090 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 475 |  |  |
| 4093 |  | złącze kablowe (punkt) |  |  |  | 32 |  |  |
| 4095 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 175 |  |  |
| 4096 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (linia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4097 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 13 |  |  |
| 4098 |  | inne urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 32 |  |  |
| 4099 |  | inne urządzenie techniczne (linia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4100 |  | inne urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4101 |  | punkt o określonej wysokości (sieć elektroenergetyczna) |  |  |  | 1923 |  |  |
| 4103 |  | przewód gazowy (linia) |  |  |  | 38 |  |  |
| 4113 |  | komora podziemna - przewód gazowy (powierzchnia) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4119 |  | szafa gazowa (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4120 |  | szafa gazowa (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4122 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4123 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 10 |  |  |
| 4124 |  | zasuwa (punkt) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4127 |  | zbiornik - przewód gazowy (powierzchnia) |  |  |  | 13 |  |  |
| 4134 |  | punkt o określonej wysokości (sieć gazowa) |  |  |  | 29 |  |  |
| 4136 |  | przewód kanalizacyjny (linia) |  |  |  | 6359 |  |  |
| 4138 |  | przewód kanalizacyjny - projektowany lub w budowie (linia) |  |  |  | 39 |  |  |
| 4140 |  | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu |  |  |  | 190 |  |  |
| 4142 |  | rura ochronna - przewód kanalizacyjny (linia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4145 |  | inna obudowa przewodu (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4146 |  | komora podziemna - przewód kanalizacyjny (powierzchnia) |  |  |  | 26 |  |  |
| 4147 |  | osadnik (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4148 |  | kratka ściekowa (punkt) |  |  |  | 917 |  |  |
| 4149 |  | odwodnienie liniowe (linia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4150 |  | osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) (punkt) |  |  |  | 84 |  |  |
| 4151 |  | przepompownia (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4152 |  | studzienka okrągła - przewód kanalizacyjny (punkt) |  |  |  | 183 |  |  |
| 4153 |  | studzienka - przewód kanalizacyjny (powierzchnia) |  |  |  | 138 |  |  |
| 4157 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 1676 |  |  |
| 4158 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 1281 |  |  |
| 4159 |  | wylot kanału (punkt) |  |  |  | 29 |  |  |
| 4160 |  | wywietrznik (punkt) |  |  |  | 89 |  |  |
| 4162 |  | wywietrznik (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4163 |  | zasuwa (punkt) |  |  |  | 53 |  |  |
| 4166 |  | zbiornik - przewód kanalizacyjny (powierzchnia) |  |  |  | 14 |  |  |
| 4167 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 839 |  |  |
| 4170 |  | inne urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 26 |  |  |
| 4172 |  | inne urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4173 |  | punkt o określonej wysokości (sieć kanalizacyjna) |  |  |  | 1988 |  |  |
| 4205 |  | przewód telekomunikacyjny (linia) |  |  |  | 3638 |  |  |
| 4206 |  | przewód telekomunikacyjny (linia) |  |  |  | 9 |  |  |
| 4207 |  | przewód telekomunikacyjny - projektowany lub w budowie (linia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4209 |  | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu |  |  |  | 22 |  |  |
| 4213 |  | rura ochronna - przewód telekomunikacyjny (linia) |  |  |  | 29 |  |  |
| 4214 |  | rura ochronna - przewód telekomunikacyjny (linia) |  |  |  | 10 |  |  |
| 4219 |  | słupek telekomunikacyjny (punkt) |  |  |  | 12 |  |  |
| 4220 |  | studzienka okrągła - przewód telekomunikacyjny (punkt) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4221 |  | studzienka - przewód telekomunikacyjny (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4223 |  | szafa telekomunikacyjna (powierzchnia) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4226 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 7 |  |  |
| 4227 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 80 |  |  |
| 4232 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 29 |  |  |
| 4238 |  | punkt o określonej wysokości (sieć telekomunikacyjna) |  |  |  | 301 |  |  |
| 4240 |  | przewód wodociągowy (linia) |  |  |  | 6835 |  |  |
| 4242 |  | przewód wodociągowy - projektowany lub w budowie (linia) |  |  |  | 114 |  |  |
| 4244 |  | punkt zmiany cech lub źródła danych o położeniu przewodu |  |  |  | 28 |  |  |
| 4246 |  | rura ochronna - przewód wodociągowy (linia) |  |  |  | 51 |  |  |
| 4247 |  | rura ochronna - przewód wodociągowy (linia) |  |  |  | 42 |  |  |
| 4248 |  | inna obudowa przewodu (linia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4250 |  | komora podziemna - przewód wodociągowy (powierzchnia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4251 |  | hydrant (punkt) |  |  |  | 280 |  |  |
| 4253 |  | studnia (punkt) |  |  |  | 870 |  |  |
| 4254 |  | studnia głębinowa (punkt) |  |  |  | 15 |  |  |
| 4255 |  | studzienka okrągła - przewód wodociągowy (punkt) |  |  |  | 26 |  |  |
| 4256 |  | studzienka - przewód wodociągowy (powierzchnia) |  |  |  | 82 |  |  |
| 4259 |  | trójnik (punkt) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4260 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 135 |  |  |
| 4261 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 348 |  |  |
| 4262 |  | zasuwa (punkt) |  |  |  | 1796 |  |  |
| 4265 |  | zbiornik - przewód wodociągowy (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4267 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 20 |  |  |
| 4269 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4270 |  | inne urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4273 |  | punkt o określonej wysokości (sieć wodociągowa) |  |  |  | 1967 |  |  |
| 4274 |  | korytarz przesyłowy (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4275 |  | przewód niezidentyfikowany (linia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4277 |  | przewód niezidentyfikowany - projektowany lub w budowie (linia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4298 |  | zbiornik - przewód niezidentyfikowany (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4301 |  | niezidentyfikowane urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4307 |  | punkt o określonej wysokości (sieć niezidentyfikowana) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4309 |  | przewód inny (linia) |  |  |  | 412 |  |  |
| 4323 |  | szafa kablowa (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4327 |  | właz okrągły (punkt) |  |  |  | 59 |  |  |
| 4328 |  | właz (powierzchnia) |  |  |  | 20 |  |  |
| 4338 |  | inne urządzenie techniczne (punkt) |  |  |  | 13 |  |  |
| 4340 |  | inne urządzenie techniczne (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4353 |  | latarnia na słupie lub maszcie (punkt) |  |  |  | 887 |  |  |
| 4354 |  | maszt oświetleniowy (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4357 |  | słup (punkt) |  |  |  | 277 |  |  |
| 4358 |  | słup (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4359 |  | słup łączony (linia) |  |  |  | 101 |  |  |
| 4360 |  | słup łączony (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4361 |  | słup kratowy (powierzchnia) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4365 |  | turbina wiatrowa (powierzchnia) |  |  |  | 7 |  |  |
| 4366 |  | turbina wiatrowa (punkt) |  |  |  | 12 |  |  |
| 4374 |  | latarnia (punkt) |  |  |  | 192 |  |  |
| 4401 |  | kładka (powierzchnia) |  |  |  | 126 |  |  |
| 4415 |  | basen (powierzchnia) |  |  |  | 17 |  |  |
| 4416 |  | bieżnia (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4417 |  | kort tenisowy (powierzchnia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4418 |  | plac gier i zabaw (powierzchnia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4428 |  | komin przemysłowy wewnątrz budynku (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4444 |  | ostroga (powierzchnia) |  |  |  | 12 |  |  |
| 4445 |  | ściana oporowa (linia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4446 |  | ściana oporowa (powierzchnia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4447 |  | skarpa nieumocniona (powierzchnia) |  |  |  | 100 |  |  |
| 4448 |  | skarpa umocniona (powierzchnia) |  |  |  | 66 |  |  |
| 4450 |  | nasyp, wał przeciwpowodziowy lub grobla, wykop |  |  |  | 1 |  |  |
| 4452 |  | inna budowla ziemna (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4464 |  | murek oporowy (linia) |  |  |  | 25 |  |  |
| 4465 |  | murek oporowy (powierzchnia) |  |  |  | 23 |  |  |
| 4468 |  | podpora okrągła (punkt) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4470 |  | przepust (linia) |  |  |  | 358 |  |  |
| 4471 |  | przepust (powierzchnia) |  |  |  | 3030 |  |  |
| 4478 |  | wiata (powierzchnia) |  |  |  | 4 |  |  |
| 4479 |  | wiata przystankowa (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4482 |  | inna budowla (powierzchnia) |  |  |  | 6 |  |  |
| 4483 |  | jezdnia (powierzchnia) |  |  |  | 15244 |  |  |
| 4484 |  | plac (powierzchnia) |  |  |  | 214 |  |  |
| 4485 |  | alejka (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4486 |  | chodnik (powierzchnia) |  |  |  | 9095 |  |  |
| 4489 |  | krawężnik (linia) |  |  |  | 5758 |  |  |
| 4497 |  | brama (linia) |  |  |  | 410 |  |  |
| 4499 |  | furtka (linia) |  |  |  | 116 |  |  |
| 4500 |  | ogrodzenie trwałe (linia) |  |  |  | 16081 |  |  |
| 4501 |  | ogrodzenie trwałe (powierzchnia) |  |  |  | 542 |  |  |
| 4504 |  | woda płynąca (powierzchnia) |  |  |  | 1319 |  |  |
| 4505 |  | woda stojąca (powierzchnia) |  |  |  | 5 |  |  |
| 4506 |  | rów melioracyjny (powierzchnia) |  |  |  | 18 |  |  |
| 4507 |  | rów przydrożny (linia) |  |  |  | 627 |  |  |
| 4510 |  | las iglasty (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4511 |  | las liściasty (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4512 |  | las mieszany (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4513 |  | zadrzewienie (powierzchnia) |  |  |  | 26 |  |  |
| 4514 |  | zakrzewienie (powierzchnia) |  |  |  | 24 |  |  |
| 4518 |  | trawnik (powierzchnia) |  |  |  | 26 |  |  |
| 4524 |  | drzewo iglaste (punkt) |  |  |  | 679 |  |  |
| 4526 |  | drzewo liściaste (punkt) |  |  |  | 2918 |  |  |
| 4527 |  | drzewo liściaste - pomnik przyrody (punkt) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4531 |  | inny obiekt przyrodniczy (linia) |  |  |  | 8 |  |  |
| 4533 |  | figura, kapliczka lub krzyż przydrożny (punkt) |  |  |  | 24 |  |  |
| 4534 |  | figura, kapliczka lub krzyż przydrożny (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4535 |  | fontanna (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4539 |  | pomnik (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4542 |  | ruina zabytkowa (powierzchnia) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4550 |  | punkt wysokościowy naturalny |  |  |  | 32482 |  |  |
| 4551 |  | punkt wysokościowy sztuczny |  |  |  | 11787 |  |  |
| 4552 |  | osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau) (powierzchnia) |  |  |  | 373 |  |  |
| 4600 |  | taras (powierzchnia) |  |  |  | 80 |  |  |
| 4601 |  | weranda, ganek (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4606 |  | inny blok budynku (powierzchna) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4607 |  | wjazd do podziemia (powierzchnia) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4610 | 312 | Budynek w budowie (powierzchnia) |  |  |  | 54 |  |  |
| 4611 |  | podpora kwadratowa (punkt) |  |  |  | 7 |  |  |
| 4612 |  | ścieżka (powierzchnia) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4632 |  | obudowa przewodu projektowana lub w budowie (sieć elektroenergetyczna) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4641 |  | studnia (powierzchnia) |  |  |  | 13 |  |  |
| 4644 |  | studzienka kwadratowa - przewód elektroenergetyczny (punkt) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4649 |  | studzienka kwadratowa - przewód wodociągowy (punkt) |  |  |  | 44 |  |  |
| 4654 |  | studzienka prostokątna - przewód elektroenergetyczny (punkt) |  |  |  | 2 |  |  |
| 4658 |  | studzienka prostokątna - przewód telekomunikacyjny (punkt) |  |  |  | 3 |  |  |
| 4663 |  | właz kwadratowy (punkt) - sieć ciepłownicza |  |  |  | 2 |  |  |
| 4666 |  | właz kwadratowy (punkt) - sieć kanalizacyjna |  |  |  | 16 |  |  |
| 4668 |  | właz kwadratowy (punkt)- sieć telekomunikacyjna |  |  |  | 3 |  |  |
| 4669 |  | właz kwadratowy (punkt) - sieć wodociągowa |  |  |  | 71 |  |  |
| 4671 |  | właz kwadratowy (punkt) - sieć inna |  |  |  | 3 |  |  |
| 4676 |  | właz prostokątny (punkt) - sieć kalizacyjna |  |  |  | 4 |  |  |
| 4678 |  | właz prostokątny (punkt) - sieć telekomunikacyjna |  |  |  | 95 |  |  |
| 4684 |  | urządzenie techniczne projektowane lub w budowie (sieć elektroenergetyczna) - punkt |  |  |  | 40 |  |  |
| 4686 |  | urządzenie techniczne projektowane lub w budowie (sieć kanalizacyjna) - punkt |  |  |  | 17 |  |  |
| 4689 |  | urządzenie techniczne projektowane lub w budowie (sieć wodociągowa) - punkt |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | Łączna liczba obiektów |  |  |  |  | 634091 |  |

Załącznik nr 2 do WT - Wykaz instytucji branżowych do pozyskania danych GESUT

| Lp.; Instytucja branżowa; Medium. Nazwa; Adres. 1; 2; 3; 4. 1.; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; ul. Tuwima 58 90-021 Łódź; Elektroenergetyka. 2.; Orange Polska S.A. Strefa utrzymaniowa Łódź Południe; ul. Okoniowa 16 91-498 Łódź; Teletechnika. 3.; Telekomunikacja kolejowa spółka z o.o, Zakład Telekomunikacji; Teletechnika. 4.; Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Łodzi; ul. 00-000 Łódź; Gazociągi. 6.; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.; ul. Królewska 15 98-220 Zduńska Wola; Wodociągi Kanalizacja. 7.; Urząd Gminy Zapolice; ul. Zielona 98-220 Zduńska Wola; Wodociągi Kanalizacja. |  |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do WT - Wykaz obiektów rejestrów przestrzennych w BDPZGiK

Powiat: ………………………..

Jednostka ewidencyjna: ………

| Lp. | Numer operatu | Asortyment prac | Rodzaje obiektów EGiB/BDOT500/GESUT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Załącznik nr 4 do WT – Analiza materiałów źródłowych pochodzących z PODGiK

| Lp. | Id operatu | Nr operatu | Nazwa obrębu, nr działki lub inny opis lokalizacji | Rodzaj opracowania geodezyjnego |  |  | Układ wsp. | Określanie zakresu wykorzystania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Data sporządzenia: |  |  |  |  | Sporządził/a: |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do WT – Analiza materiałów źródłowych pochodzących spoza PODGiK

| Lp. |  | Nazwa instytucji |  |  | Temat danych | Data pisma do instytucji/data odpowiedzi | Rodzaj materiałów | Opis zakresu wykorzystania | Uwagi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |  |  |  |
| Data sporządzenia: |  | Sporządził/a: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 - Harmonogram kontroli

| Lp. | Etap | Czynności kontroli/prac | Ogólny zakres tematyczny prac | Wykonuje | Nr. It. |  |  |  | Maksymalna liczba dni rob. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zam. | Weryf. | Wyk. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | 1 | Przekazanie Produktów | Kopia plikowa RDŹ |  |  | X | 1 | - |  |  |
| 2 |  | Kontrola | Kopia plikowa RDŹ |  | X |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | Przekazanie Produktów po poprawie | Kopia plikowa RDŹ |  |  | X | 2 | 10 |  |  |
| 4 |  | Kontrola po poprawie | Kopia plikowa RDŹ |  | X |  |  | 5 |  |  |
| 5 |  | Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej | Kopia plikowa RDŹ |  |  | X | 3 | 5 |  |  |
| 6 |  | Kontrola ostateczna | Kopia plikowa RDŹ |  | X |  |  | 5 |  |  |
| 7 |  | Przekazanie Produktów | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X | 1 | 5/10 |  |  |
| 8 |  | Kontrola | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | Przekazanie Produktów po poprawie | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X | 2 | 3/6 |  |  |
| 10 |  | Kontrola po poprawie | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X | 3 | 3/6 |  |  |
| 12 |  | Kontrola ostateczna | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  | 6 |  |  |
| 13 | 2 | Przekazanie Produktów | Zbiory |  |  | X | 1 | - |  |  |
| 14 |  | Kontrola | Zbiory |  | X |  |  | 10 |  |  |
| 15 |  | Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej | Zbiory |  |  | X | 2 | 10 |  |  |
| 16 |  | Kontrola po poprawie | Zbiory |  | X |  |  | 5 |  |  |
| 17 |  | Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej | Zbiory |  |  | X | 3 | 5 |  |  |
| 18 |  | Kontrola ostateczna | Zbiory |  | X |  |  | 5 |  |  |
| 19 |  | Wydanie zbiorów danych do modyf. | Zasilenie BDPZGiK | X |  |  | 1 | 2 |  |  |
| 20 |  | Przekazanie Produktów | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X |  | 5/10 |  |  |
| 21 |  | Kontrola | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  | 10 |  |  |
| 22 |  | Wydanie zbiorów danych do modyf. po poprawie | Zasilenie BDPZGiK | X |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 23 |  | Przekazanie Produktów po poprawie | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X |  | 3/6 |  |  |
| 24 |  | Kontrola po poprawie | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  | 6 |  |  |
| 25 |  | Wydanie zbiorów danych do modyf. ostatecznej | Zasilenie BDPZGiK | X |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 26 |  | Przekazanie Produktów po poprawie ostatecznej | Zasilenie BDPZGiK |  |  | X |  | 3/6 |  |  |
| 27 |  | Kontrola ostateczna | Zasilenie BDPZGiK |  | X |  |  | 6 |  |  |

Opracował:

Dariusz Dzionek

? Raport należy opracować wg. Id operatu z kolumny 2

? Oznaczenie archiwalne operatów, inaczej sygnatura operatu stosowana przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U, z 2013 r., poz. 1183). Dla operatów zarejestrowanych w BDPZGiK po wejściu w życie ww. rozporządzenia stosuje się Id operatu.

? Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany w BDPZGiK Zamawiającego, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2014 stosuje się słownik archiwalny.

? Stosuje się skrócone nazwy układów współrzędnych np.: PL-2000.

? Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo w zakresie BDOT500, GESUT, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uznania materiały jako częściowo lub w całości nie przydatnego do wykorzystania

? Pole przeznaczone dla Weryfikatora i/lub Zamawiającego.

? Należy wpisać nazwę podmiotu władającego sieciami uzbrojenia terenu lub innego podmiotu udostępniającego dane.

? W przypadku obiektów GESUT należy wpisać nazwę medium np. kanalizacja ogólnospławna, oświetlenie itd., w innych przypadkach wpis należy ustalić z z Zamawiającym

? Należy wpisać datę przesłania pisma wnioskującego o przekazanie danych do instytucji dysponującej danymi oraz datę otrzymania danych – pozyskać od Zamawiającego

? Należy określić postać (cyfrowa, analogowa, hybrydowa itd.), formę (nośnik optyczny, dysk, e-usługa, papier itd.) i zawartość (krótki opis zawartości) przekazanych danych

? Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: wprowadzono, wprowadzono częściowo, nie wprowadzono, a w przypadku, gdy materiał nadaje się do w wykorzystania w części lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości  nieprzydatnego do wykorzystania.

? Pole przeznaczone dla Weryfikator i/lub Zamawiającego