Nr postępowania: WIT.271.1……..2021.AK

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

„Nieszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Adres obiektu budowlanego:

działka nr 171/2 i 187 AM-1 obręb Nieszkowice, gm. Wołów

(zaznaczono kolorem na mapie stanowiącej załącznik do PFU)

odcinek ok. 700m,

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45232452-5 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający:

GMINA WOŁÓW

Rynek 34

56-100 Wołów

Spis zawartości:

Część opisowa

Część informacyjna

Autor opracowania:

mgr inż. Aleksander Korcz

- CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe wykonanie zadania pn.:

„Nieszkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Działka nr 171/2 i 187 AM-1 obręb Nieszkowice, Gmina Wołów

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Aktualny stan przedmiotu zamówienia:

Droga w całości ma charakter drogi gruntowej. Aktualnie jezdnia ma szerokość ok. 3,5m.

Długość drogi podlegająca przebudowie to 700m wraz z włączeniem obustronnym do drogi powiatowej nr 1114 D.

Opis rozwiązania projektowego:

- Przewiduje się jezdnię jednopasową o szerokości 4,50 m z poboczami obustronnymi                     o szerokości 2 x 0,75 m, z ewentualnymi poszerzeniami na mijankach o łącznej szerokości jezdni 6,0 m,

- długość drogi wg opisu;

- kategoria ruchu KR1 dla jezdni drogi klasy D,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, gr. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W, gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm

- podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego hydraulicznie, gr. 15cm

- w zakresie istniejących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do odpowiedniej grupy nośności                          i opracować odpowiednią opinię geotechniczną;

- w zakresie odwodnienia drogi, w przypadku odtworzenia rowów przyjąć ich oczyszczenie              i profilację, przewidzieć układy rozsączająco-retencyjne jako odbiorniki wód opadowych lub odprowadzenie do istniejących naturalnych odbiorników wód opadowych;

- przepusty pod koroną drogi wykonać z rur HDPE o średnicy min. 50cm, obudowę  wlotu i wylotu przepustu z kostki granitowej, umocnienie zakończyć gurtem betonowym 30x80cm lub obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej;

- obustronne pobocza drogi z mijankami – konstrukcja pobocza o szerokości 0,75m                          z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 klinowany kruszywem 2/5 o grubości 20cm;

- odtworzenie zjazdów do działek przyległych wykonać w technologii jak droga główna;

- przepusty pod zjazdami wykonać z rur HDPE o średnicy min. 40cm, wlot i wylot wykonany jako ścianka czołowa żelbetowa;

- umocnienie skarp i dna rowu w rejonie przepustu wykonać z kostki granitowej wtopionej w beton z zalaniem spoin zaprawą cementową, umocnienie wykonać na długości 2,0m od wlotu i wylotu i zakończyć gurtem betonowym 30x80cm lub obrzeżem betonowym 8x30 posadowionym na ławie betonowej.

- Skarpy rowów drogowych o nachyleniu większym niż 1:1,5 zaprojektować jako umocnione.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego wypis stanowi załącznik do niniejszego opracowania, przedmiot zamówienia jest zlokalizowany               w strefie ochrony zabytków archeologicznych oraz strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Przebudowę drogi należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi o kategorii ruchu KR-1 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124), przy szerokości jezdni 4,5m, odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych i/lub systemy retencyjno-rozsączające, pobocza obustronne utwardzone.

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiający wprowadzi wykonawcę                w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do).

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Ogólne wymagania Zamawiającego

- opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami a także opracowanie aktualizacji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o STWiORB załączone do PFU oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wg kwalifikacji, na przebudowę drogi w Nieszkowicach wraz                    z przebudową nawierzchni jezdni szerokości 4,50m (zgodnie z PFU);

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano–wykonawczej, dla której należy wcześniej uzyskać zatwierdzenie przez Inwestora;

- termin realizacji zadania objętego niniejszym programem funkcjonalno– użytkowym zaproponowany przez wykonawcę nie później jak 30.11.2021r.

    - Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych;

- projektowany zakres nie powinien wychodzić poza granice pasa drogowego;

- roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach;

- na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości,    a ewentualne ograniczenia ruchu Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem;

- wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane i są zgodne z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty;

- plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Gminy w Wołowie.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Inwestor będzie wymagał od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej.  Stosowna dokumentacja projektowa będzie podlegać sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze przed zgłoszeniem robót w Starostwie Powiatowym.

  - Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Inwestor przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek objętych zakresem inwestycji.

  - Przepisy prawne

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- Materiały użyte do budowy obiektu powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa (powinny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

- Inne przepisy i normy budowlane, związane z planowaną inwestycją,

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Lokalizacja przedmiotu projektu może podlegać nadzorowi konserwatora zabytków.

  - Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                            W przypadku wystąpienia takiej konieczności należy uzyskać decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie wskazanych drzew, wykonać wycinkę oraz ewentualne nasadzenia rekompensacyjne.

  - Dodatkowe wytyczne inwestorskie

- Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wykonaniu należy przedstawić Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego.

- Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                             z wykonaniem pomiaru i dokumentacji powykonawczej.

- Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu łącznie                  z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.

Wołów, dn. 06.09.2021r.