Autor opracowania: Projektant: inż. Anna Wiktór Adres jednostki projektowej : PROTRANS Anna Wiktór ul. Partyzantów 38 Starachowice, NIP: 664 209 88 60

PROJEKT

###### OBIEKT :  „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przed remizą strażacką wraz z wjazdem dla pojazdów OSP” w m. Stara Słupia

Adres  obiektu :                   Miejscowość  :       NOWA SŁUPIA

Gmina  :                  NOWA SŁUPIA

Województwo :      ŚWIĘTOKRZYSKIE ,

Nr ew. działki  :      260413_2.0017.354

Opracowanie branżowe : Drogowe

Inwestor ,  adres         :       GMINA NOWA SŁUPIA, UL. RYNEK 15, 26-006 NOWA SŁUPIA

Data  wykonania  projektu  :   czerwiec 2020 r .

Egzemplarz nr 1

- ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA .

- I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

- Opis techniczny

- B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

-   rys. nr 1   -  projekt zagospodarowania terenu

II. PROJEKT OBIEKTU

- A . CZĘŚĆ  OPISOWA .

- 1.  Opis techniczny

- Roboty ziemne

- B . CZĘŚĆ  RYSUNKOWA .

-  rys. nr  2  -  profil podłużny zjazdu

-  rys. nr  3 -  przekrój konstrukcyjny i szczegół konstrukcyjny

-  rys. nr 4  – przekroje poprzeczne

III. ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski uproszczony

- Kosztorys ofertowy

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS   TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przed remizą strażacką wraz z wjazdem dla pojazdów OSP w miejscowości Stara Słupia.

1. Podstawa  opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Gminy Nowa Słupia  w oparciu o następujące            dokumenty:

- Zlecenie z dnia 19.05.2020 nr RGI.ZO.271.41.2020.

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa

- Obowiązujące normy i wytyczne projektowe w zakresie dróg.

2. Projekt opracowano w oparciu o:

Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Stan istniejący

Teren przewidziany pod projektowane zagospodarowanie terenu znajduje się w miejscowości Stara Słupia  na działce , numer ewidencyjny  260413_2.0017.354 przy drodze powiatowej nr 0635T. Teren przewidziany pod zagospodarowanie nie leży w granicach terenów górniczych i nie podlegał wpływom eksploatacji górniczej , nie jest również wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

4. Warunki gruntowo - wodne

### Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. Ust. Nr 126 poz. 839 z dnia 24.09.1998) na terenie planowanej inwestycji występują  proste warunki gruntowe .

Zgodnie z § 4 w/w ustawy planowaną inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii                        geotechnicznej.

- Opracował :

II. PROJEKT OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

1. Stan  projektowany

- Zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej  nr 0635T do budynku OSP oraz zatokę postojową usytuowaną przy projektowanym zjeździe.

- Szerokość całkowita mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi 5,50m  w tym szerokość jezdni 4,0m , szerokość całkowita obustronnych poboczy 0,75 (obramowanie krawężnikiem
i część utwardzona kruszywem).

- Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi , wyokrąglone łukiem kołowym strona lewa o promieniu 5,0m oraz strona prawa o promieniu zmniejszonym do 3,0m ze względu na projektowaną zatokę postojową. Pod projektowanym zjazdem zaplanowane jest  wykonanie  przepustu z rury HDPE 40cm na ławie z kruszywa łamanego.

- Zatoka postojowa obejmuje 5 stanowisk o wymiarach 2,4 x 5,0 wykonanych z  kostki brukowej koloru czerwonego.

- Zjazd i zatoka obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem , dla oddzielenia zjazdu od zatoki zaprojektowano ustawienie obrzeża betonowego 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem.

- Współrzędne punktów charakterystycznych projektowanego zjazdu i zatoki oraz szczegółowe

- usytuowanie poszczególnych elementów zamieszczono na rysunkach  nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”

2. Niweleta zjazdu

Niweletę  zjazdu zaprojektowano  w  nawiązaniu  do  istniejącego terenu  z  zapewnieniem  właściwego  odwodnienia  powierzchniowego.

Zaprojektowano  spadki  podłużne  niwelety  o  wartościach  od  0,843 %  do  2,666 %  .

Rzędne wysokościowe niwelety zostały przedstawione na rysunku  nr.  2  „profil podłużny zjazdu”.

3. Konstrukcja  nawierzchni .

Dane wyjściowe do  projektowania

-  rodzaj  terenu          -  równinny ,

-  kategoria  ruchu      -  ruch  lekki  KR – 1

Zastosowano następujący rodzaj  konstrukcji  nawierzchni :

a)  zjazd indywidualny

-    dolna warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem o wytrzymałości,

klasa   Rc = 3/4MPa - 20 cm

- górna podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm

- kostka brukowa betonowa , koloru szarego  – 8 cm

b) nawierzchnia zatoki postojowej

-    dolna warstwa podbudowy z kruszywa związanego cementem o wytrzymałości, klasa    Rc = 3/4MPa - 20 cm

- górna podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm

- kostka brukowa betonowa  , koloru czerwonego  – 8 cm

Szczegółowe  dane  zawarte  są  na  rysunku  nr  3  „Przekroje normalno konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie .

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie zjazdu oraz miejsc postojowych.

W celu prawidłowego odwodnienia przyjęto odpowiednio spadki poprzeczne dla zjazdu 1%

i dla zatoki postojowej 2% oraz spadki podłużne. Woda z nawierzchni zjazdu i z nawierzchni miejsc postojowych będzie odprowadzana do rowu przydrożnego.

Projektuje się również wykonanie przepustu z rur HDPE 40cm na ławie z kruszywa łamanego wzdłuż linii istniejącego rowu przy drodze powiatowej.

5. Wpływ inwestycji na środowisko.

Zastosowane materiały oraz zachowanie wszystkich obowiązujących przepisów i norm                  sprawiają, że projektowane zagospodarowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko oraz glebę.

- Opracował :

- III ZAŁĄCZNIKI

PRZEKROJE POPRZECZNE