Załącznik nr 2 do SWZ – Część 2 – Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego

Znak: RRiB.271.2.2024.BM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO

(opis przedmiotu zamówienia)

| LP | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry dla lekkiego samochodu pożarniczego |  |
| 1 | Podwozie i kabina |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U z 2023 r. poz. 1047ze późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 r. nr 85 poz. 553) Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - Ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) na oferowany pojazd – kopie dostarczyć w dniu przekazania pojazdu. - Homologacje europejską - dotyczy podwozia wykorzystanego do zabudowy (podwozie musi posiadać homologację pojazdu niekompletnego) kopie Świadectwa Zgodności WE na oferowane podwozie dołączyć do oferty |  |
| 1.3 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta zabudowy należy załączyć do oferty. |  |
| 1.4 | Samochód - fabrycznie nowy, podwozie i zabudowa wyprodukowane w roku 2023. |  |
| 1.5 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
| 1.6 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy - “OSP + nazwa + logo. Pojazd oklejony pasem koloru białego z foli odblaskowej. Rodzaj napisów i pasów oraz miejsce oklejenia należy ustalić z zamawiającym. |  |
| 1.7 | Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3500 kg. |  |
| 1.8 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego (podać dokładne parametry potwierdzone Świadectwem Dopuszczenia CNBOP): -maksymalna długość całkowita po zabudowie 6700 mm - maksymalna wysokość całkowita pojazdu (bez anten) 2600 mm - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
| 1.9 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 160 kM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 350 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu (EURO VI), pojemność skokowa minimum 2200 cm3 |  |
| 1.10 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |
| 1.11 | Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu oraz dodatkowy akumulator zapewniający pełne zapotrzebowanie na energię potrzebną do prawidłowego działania masztu oświetleniowego. |  |
| 1.12 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). |  |
| 1.13 | ## Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła ~230V, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, Gniazdo musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika i umieszczone po lewej stronie pojazdu w zabudowie pożarniczej. Do pojazdu należy dołączyć automatyczny prostownik ładowania akumulatora kompatybilny z gniazdem w pojeździe. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. |  |
| 1.14 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe. |  |
| 1.15 | Zawieszenie tylne dodatkowo wzmocnione poduszkami powietrznymi. Montaż poduszek pneumatyczny nie może powodować usunięcia ograniczników skoku zawieszenia tylnego oraz jakichkolwiek innych elementów fabrycznych zawieszenia. |  |
| 1.16 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła lub napęd 4x4 koła pojedyncze na obu osiach. |  |
| 1.17 | Pojazd wyposażony w opony o pogrubionej rzeźbie bieżnika z oznaczeniem M+S |  |
| 1.18 | Wraz z pojazdem dostarczone pełnowymiarowe koło zapasowe. Montaż koła pod pojazdem. |  |
| 1.19 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
| 1.20 | Orurowanie przednie zabezpieczające wyciągarkę wykonane ze stali nierdzewnej polerowaną na wysoki połysk. Kształt należy uzgodnić z zmawiającym. |  |
| 1.21 | W przedniej części pojazdu przed zderzakiem zamontowana wciągarka elektryczna o następujących minimalnych parametrach: - długość liny min 25 mb. - uciąg min 5000 kg - sterowanie za pomocą pilota przewodowego i bezprzewodowego. Należy dostarczyć również pokrowiec ochronny na wyciągarkę. Wyciągarka musi być ujęta w Świadectwie Dopuszczenia pojazdu. |  |
| 1.22 | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego i oczkowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do min 3000 kg. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
| 1.23 | Zabezpieczenie tylnych lamp w zderzaku przed uszkodzeniem |  |
| 1.24 | Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, na 10 sekund lub załączeniu ręcznym na stałą obserwację. |  |
| 1.25 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| 1.26 | Pojazd wyposażony w falę świetlną umieszczoną z tyłu pojazdu. Sterowanie z kabiny kierowcy. Fala świetlna w technologii LED min. 8 segmentów koloru białego świecąc na żółto. |  |
| 1.27 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne: - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny o długości min. 1100mm i wysokości max. 70mm., wyposażona dodatkowo w dwa moduły świetlne koloru białego służące do doświetlania przedniego pola pracy przed samochodem, - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne w technologii LED niebieskie błyskowe wyposażone w min 8 LED o wymiarach szerokość min 100mm długości min 160mm i grubości max. 40mm., umieszczone 2szt. z tyłu pojazdu w górnych rogach zabudowy, 2 szt. na bokach zabudowy w przednim górnym rogu. - 2 lampy stroboskopowe LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu umieszczone w atrapie - sygnalizacja dźwiękowa wyposażona w wzmacniacz i głośniki lub głośniki o mocy łącznej min. 200 W. - Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych - Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie umieszczonym w zasięgu kierowcy i dowódcy, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez manipulator, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy. |  |
| 1.28 | Sygnał pneumatyczny o minimalnej sile dźwięku 110 db, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. |  |
| 1.29 | Pojazd wyposażony w światła przeciwmgielne. |  |
| 1.30 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy wysuwany z dachu zabudowy pożarniczej umieszczony w jej przedniej części na środku. Głowica masztu z 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min.30 000lumenów, podnoszony za pomocą kompresora z dodatkowego akumulatora - maszt musi posiadać zasilanie z dodatkowego akumulatora - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metrów. - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości - sterowanie masztem za pomocą pilota obsługujący wysokość wysuwu, obrót i pochylenie reflektorów - Stopień ochrony reflektorów min IP67 Maszt oraz reflektory po zakończeniu pracy samoczynnie składają się i powracają do pozycji wyjściowej (transportowej) |  |
| 1.31 | Samochód przystosowany do przewozu 6 osób, wyposażony w 4 drzwi. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. |  |
| 1.32 | Układ foteli w kabinie 1+1+4 |  |
| 1.33 | Fotele wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 1.34 | Wyposażenie kabiny: - podłoga przedziału załogi wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. - dywaniki gumowe o wysokim rancie dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - radio samochodowe z czytnikiem CD i sterowaniem z kierownicy oraz instalacją i głośnikami. - poduszka powietrzna dla kierowcy - elektrycznie regulowane szyby przednie - szyby w tylnych drzwiach otwierane mechanicznie - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w lampkę oświetlającą - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. Należy dostarczyć 2 kluczyki. - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna dla radiostacji przenośnych i latarek - specjalny podest do 4 ładowarek radiostacji przenośnych typu motorola DP4600e – sprzęt kompatybilny ze sprzętem znajdującym się w jednostce, 4 latarek itp. z wyłącznikiem umieszczonym na podeście i zabezpieczeniem (bezpiecznik), z instalacją elektryczna podłączoną do instalacji samochodu. Umieszczony miedzy siedzeniem kierowcy, a dowódcy o wysokości wskazanej przez zamawiającego. Latarki i ładowarki dostarczy zamawiający. - niezależne od pracy silnika układ ogrzewania kabiny sterowany z kabiny pojazdu - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - przetwornica 12/230V wraz z gniazdem 230V o minimalnej mocy ciągłej 500W, z portem USB, przebieg napięcia pełen Sinus. |  |
| 1.35 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny - sterowanie niezależnym ogrzewaniem zabudowy - 1 włącznik oświetlenia pola pracy w koło pojazdu (załączenie list LED oraz lamp dodatkowych umieszczonych na dachu pojazdu bo obu stronach oraz z tyłu) |  |
| 1.36 | Wszystkie włączniki dodatkowych urządzeń i oświetlenia zewnętrznego montowane w desce rozdzielczej samochodu muszą być włącznikami oryginalnymi marki producenta podwozia samochodu. Dopuszcza się montowanie włączników nieoryginalnych na podeście z latarkami i radiostacjami. |  |
| 1.37 | W kabinie zainstalować należy radiotelefon. radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy - Typ radiotelefonu zgodny z typem radiotelefonów stosowanych przez użytkownika – Motorola DM 4600E |  |
| 1.38 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.39 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |  |
| 2 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa kontenerowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. |  |
| 2.2 | Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, maksymalna szerokość nadwozia sprzętowego 2100 mm - długość nie mniejsza niż 2900mm. |  |
| 2.3 | Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1350 mm, tylnej minimum 750 mm. |  |
| 2.4 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym pokrytego blachą wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzęty (drabin, łopat itp.). Podest zabezpieczony barierką wykonaną z rur ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |  |
| 2.5 | 4 Skrytki po 2 na stronę poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego z podestem (zamykanym na klucz) otwieranym w dół wytrzymujący obciążenie do 90kg. Sygnalizacja otwarcia skrytek w kabinie kierowcy. Skrytki oświetlone wewnątrz listwami LED. |  |
| 2.6 | Na tylnej ścianie nadwozia po prawej stronie umieszczona składana drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. Drabinka wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 2.7 | Na dachu zamontowana skrzynia narzędziowa całkowicie wykonana z aluminium o wymiarach min. 500x300x1600 mm skrzynia oświetlana po otwarciu poprzez oświetlenie LED oraz zamykana pokrywą górną zabezpieczoną przed zamykaniem 2 siłownikami teleskopowymi. Sygnalizacja otwarcia skrzyni w kabinie kierowcy. |  |
| 2.8 | Na platformie dachowej mocowanie na drewnianą drabinę nasadkową czteroprzęsłową DN 2,73 oraz wykonane mocowania do transportu drobnego sprzętu dostarczonego przez zamawiającego. |  |
| 2.9 | Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora LED uruchamianego z kabiny kierowcy. |  |
| 2.10 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi w kolorze naturalnego aluminium. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego. Sygnalizacja otarcia żaluzji w kabinie. |  |
| 2.11 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - oświetlenie składające sie z lamp LED do oświetlenia dalszego pola pracy (min 2 szt. na stronę + 1 z tyłu pojazdu), - zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe po bokach i z tyły pojazdu, - oświetlenie włączane z kabiny kierowcy, - możliwość załączania oświetlenia oddzielnie: - 3 listew LED – jeden przełącznik - 2 lamp z prawej strony – jeden włącznik - 2 lamp z lewej strony – jeden włącznik - 1 lamy z tyłu pojazdu – jeden włącznik Oświetlenie musi zapewniać jasność min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności. |  |
| 2.12 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 2.13 | Skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 2.14 | 4 szt. szuflad w tym 3 szt. wysuwane poziomo (mocowania na ciężki zestaw hydrauliczny, agregat prądotwórczy i pilarki/przecinarki) i 1 szt. wysuwana pionowo z mocowaniami sprzęt burzący, szuflady o nośności dostosowanej do ciężaru zamontowanych urządzeń. |  |
| 2.15 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |  |
| 2.16 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.17 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.18 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.19 | Skrytki wyposażone w max 6 półek z mocowaniami na urządzenia strażackie. Ilość półek wg zapotrzebowania zamawiającego o nośności do 50 kg. Wszystkie półki z płynną regulacją wysokości. |  |
| 2.20 | Podwieszone mocowanie deski ortopedycznej w raz z szynami Kramera – w tylnej skrytce nad agregatem wysokociśnieniowym. |  |
| 2.21 | Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali, mocowania armatury, mocowania dla sprzętu burzącego, i pozostałego wyposażenia dostarczonego przez użytkownika na etapie realizacji zabudowy. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy i w siedzibie wykonawcy. Mocowanie sprzętu za pomocą pasków i zakończonych haczykiem oraz klamrą z napinaczem. |  |
| 2.22 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni agregatu wysokociśnieniowego sterowany z kabiny pojazdu. |  |
| 2.23 | Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy 70 l/m - ciśnienie 40 bar - elektryczny rozrusznik silnika - elektryczne oraz ręczne zwijadło Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP |  |
| 2.24 | Zbiornik wody o pojemności min. 200l wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd, układ tankowania z hydrantu i optyczny wskaźnikiem ilości cieczy. |  |
| 2.25 | Przedział pracy agregatu wysokociśnieniowego wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. |  |
| 2.26 | Samochód należy doposażyć w: - Hełm Rosenbauer biały + naklejki, przeźroczysta przyłbica – 3szt. - Kominiarka piaskowa Comazo – 3szt. - Ubranie koszarowe Rip-Stop 3cz. – 3szt. - Buty specjalne FHR 006 PL/N – 3 pary. - Ubranie specjalne Scantex SX4 3cz. – 3szt. - Rękawice specjalne Holik Extreme – 3szt. - Rękawice techniczne HexArmor 4011 – 3szt. |  |
| 3. | Gwarancja i rękojmia |  |
| 3.1 | Gwarancja i rękojmia: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze - min. 24 miesiące W ramach otrzymanego wynagrodzenia, Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi jest zobowiązany również do bieżącego serwisowania pojazdu tj. wymieniać na swój koszt (robocizna i koszt części) części eksploatacyjne, jeżeli będą one wymagały również wymiany, ze względu na ich zużycie. Innymi słowy koszty serwisowe (łącznie z materiałami eksploatacyjnymi) mają być wkalkulowane w cenę pojazdów i nie mogą stanowić obciążenia Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji i rękojmi. |  |
| 3.2 | Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem pojazdu na 12 miesięcy. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wybierze i opłaci (poprzez np. dokonanie bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę lub zwrócenie Zamawiającemu kosztów związanych z zakupem pakietu ubezpieczeń) dla Zamawiającego pakiet ubezpieczenia na 12 miesięcy (AC+OC+NW). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycję ubezpieczenia. |  |

1.1.	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.

1.2.	Pojazd musi być sprawny technicznie, kompletny wolny od wad.

1.3.	Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim. Pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

1.4.	Wykonawca dostarczy wszystkie konieczne dokumentacje dopuszczenia pojazdu do ruchu publicznego (w tym homologacja) umożliwiające rejestrację pojazdu (komplet dokumentów).

1.5.	Wykonawca zapewni polskojęzyczne instrukcje obsługi urządzeń i systemów oraz obsługi pojazdu, włącznie z przeszkoleniem operatorów samochodu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

1.6 	Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ubezpieczeniem pojazdu na 12 miesięcy. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wybierze i opłaci (poprzez np. dokonanie bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę lub zwrócenie Zamawiającemu kosztów związanych z zakupem pakietu ubezpieczeń) dla Zamawiającego pakiet ubezpieczenia na 12 miesięcy (AC+OC+NW). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycję ubezpieczenia.