SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA i TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

STOLARKA OKIENNA

- Nowe okna powinny być wykonane z PCV, wzmocnione stalowo, bezołowiowe o profilu sześciokomorowym zarówno w skrzydle, ościeżnicy jak i słupku.

- Okna powinny być tych samych wymiarów i kształtów  co okna demontowane, oraz taki sam podział na kwatery.

- Okna powinny posiadać aktualny certyfikat zgodności lub aktualną deklarację zgodności z Normą Europejską.

- Profile okienne powinny posiadać aktualny atest higieniczny.

- Szyby powinny posiadać aktualną deklarację zgodności CE

- Okna powinny charakteryzować się o współczynnikiem  przenikania ciepła nie większym niż  Uw ≤ 0,9 W/m2  K

- Okna powinny posiadać klasę profili „A” zgodnie z normą PN-EN 12608:2004.

- Okucia obwiedniowe  z funkcją mikrowentylacji w nożycy i regulacji w min. 3 płaszczyznach.

- Okna powinny posiadać wbudowaną wentylację nawiewną w górnej części ramiaka lub w przypadku okien łukowych w poziomej poprzeczce.

Należy przyjąć nawiewnik spełniający parametry:

- Ciśnieniowy

- Samoregulujący

- Przepływ powietrz ≥ 33 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa)

- Minimum 3 m3/h – 20-30 % wydajności maksymalnej

- Tłumienie akustyczne ≥ 34 dB

- zapewniający wymianę powietrza zgodnie z normą wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – PN-83/B-03430-Az3 §155 ust.3 wraz ze zmianami Az3-200

- nawiewniki zastosować we wszystkich oknach i drzwiach balkonowych,

- Podokiennik wewnętrzny PCV, zewnętrzny z blachy ocynkowanej fabrycznie wykończony, malowany proszkowo.

- Klamki z aluminium anodowanego lub metalowe.

- W oknie dwuskrzydłowym w zależności od szerokości okna – do 1,30 m (włącznie) montować słupek ruchomy, powyżej 1,30 słupek stały.

POMIARY I MONTAŻ

- Wymiary okien w wykazie dla przygotowania oferty podane są w świetle ościeżnicy okiennej (wewnątrz mieszkania). Rzeczywistych pomiarów do montażu dokonuje Wykonawca).

- Szczególne warunki realizacji zgodnie z: „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – TOM I Budownictwo ogólne – cz 4 rozdz. 28 – wydawnictwo ARKADY

- Wszystkie drewniane elementy znajdujące się pod nadprożem okiennym należy usunąć,

- Elementy żelbetowe nadproży okiennych o szerokości mniejszej niż grubość muru należy po osadzeniu okna docieplić styropianem do zlicowana z elewacją oraz otynkować na siatce,

- Nowe okna powinny mieć tą samą głębokość osadzenia co istniejące, za wyjątkiem okiem montowanych w licu ściany. W tym przypadku nowe okna należy osadzić w połowie grubości muru.

- Podczas wymiany prace należy prowadzić tak by nie uszkodzić elewacji budynku.

- Zakres robót obejmuje:

- Transport materiału na miejsce montażu

- Zabezpieczenie miejsca pracy – podłoga , grzejnik znajdujący się pod oknem, wygrodzenie terenu na zewnątrz budynku itp.

- Demontaż istniejącej stolarki bez odzysku materiału,

- Montaż nowej stolarki zgodnie ze sztuką budowlaną

- Montaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych

- Wszelkie podmurówki wynikające z różnic pomiędzy demontowanym a montowanym oknem.

- Docieplenia węgarków jeżeli takie powstaną

- Tynkowanie wewnętrznych ościeży okiennych i uszkodzonych podczas demontażu stolarki okiennej tynków ścian (tynk cem – wap kat IV lub gipsowy)

- Uzupełnienie tyków zewnętrznych (z dostosowaniem do istniejącego tynku łącznie z odtworzeniem kolorystyki elewacji).

- Wywóz i utylizację zdemontowanej stolarki i wszystkich innych odpadów budowlanych,

Zasady doboru materiałów i wyrobów budowlanych

Zastosowany materiał, wyrób musi posiadać dopuszczenie do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uwaga: w przypadku braku określenia przez producenta wymaganej cechy technicznej, produkt nie może być zastosowany.

Ostateczne faktury i kolory materiałów wykończeniowych do uzgodnienia z inwestorem na budowie.