ZAŁĄCZNIK NR 2 - Opis przedmiotu zamówienia

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z:

Naprawą posadzki w pomieszczeniu garażowym Warsztatu OUL

1.2 Podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr.19 poz.177 ) wraz z późniejszymi   zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r.nr.207 poz.2016 )   z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony aktualny od stycznia 2005r.

1.3 Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna związana z :

Naprawą posadzki w pomieszczeniu garażowym Warsztatu OUL

dotycząca następujących robót :

- Roboty remontowo budowlane w zakresie:

- przygotowanie podłoża przez oczyszczenie , zeszlifowanie  i zmycie pod ciśnieniem

- dwukrotne gruntowanie podłoża posadzki preparatami gruntującymi CERESIT CT17

- wyrównanie i uzupełnienie nierówności warstwą  z masy samopoziomującej CERESIT CN72

- gruntowanie podłoża posadzki preparatami gruntującymi przy posadzkach zbrojonych                    i agresywnych epoksydowych typu  PLASTIDUR

- Wykonanie posadzki epoksydowej PLASTIDUR pancernej EC gr. 10 mm

- wywozu gruzu oraz materiałów z  rozbiórki do utylizacji

1.4 Materiały wyjściowe

- Przedmiar robót

- Normy , zarządzenia

2.  Specyfikacja techniczna dla robót remontowo budowlanych związanych z naprawą  posadzki                                       w pomieszczeniu garażowym Warsztatu OUL

2.1 Materiały

Materiały użyte do remontu powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne

zgodne z PN i Prawem Budowlanym

2.2 Opis robót

Prace związane z  naprawą  posadzki   w pomieszczeniu garażowym Warsztatu OUL należy rozpocząć od, przygotowania podłoża posadzki przez oczyszczenie  zeszlifowanie nierówności i zmycie pod ciśnieniem,

po osuszeniu wykonać dwukrotne gruntowanie posadzki preparatami gruntującymi CERESIT CT17. Następnie przystąpić do wykonania warstwy wyrównującej z masy samopoziomującej dużej wytrzymałości przeznaczonej do pomieszczeń technicznych CERESIT CN72 grubości 5-8 mm. Na tak przygotowane

i osuszone podłoże wykonać izolację posadzki   środkiem gruntującym przy posadzkach zbrojonych

i agresywnych epoksydowych PLASIDUR. Po czym na tak przygotowaną powierzchnię wykonać wylewkę   posadzki z masy epoksydowej   PLASTIDUR pancernej EC grubości 10 mm.  Po zakończeniu prac posprzątać pomieszczenia pomieszczenie Garażowe a materiały z rozbiórki  wywieźć z placu budowy do utylizacji.

2.3 Wymagania specjalne

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty związanej z Pracami remontowo budowlanymi w pomieszczeniach w  Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o do przedłożenia wykazu pracowników z numerami dowodów osobistych, numerami PESEL, oraz spisem narzędzi, materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonania powyższych prac. Pracownicy wyznaczeni  do wykonania powyższych prac znajdujący  się na przedłożonych wykazach powinni posiadać  ważne badania lekarskie do pracy  , szkolenia BHP, odpowiednią odzieżą ochronną oraz odpowiednie narzędzia  i sprzęt  niezbędny do wykonania powyższych prac. Zamawiający oświadcza, że proces przetwarzania danych osobowych ujawnionych w związku z realizacją niniejszego zamówienia będzie prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101 poz. 926) oraz opracowanymi i wdrożonymi, na użytek wewnętrzny stron przyszłej umowy, dokumentami zawierającymi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac, wskazani w wykazie będę musieli przejść odpowiednie szkolenia

z zakresu wymogów dotyczących zasad bezpieczeństwa i poruszania się w strefach o ograniczonym dostępie oraz organizacji systemu dostaw zaopatrzenia Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

przez tzw. znanych dostawców  (rozporządzenie UE 185/2010; 24.03.2010):

2.4 Kontrola robót

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż.

PN i Prawem Budowlanym

2.5 Warunki odbioru robót

Zgodnie z Prawem Budowlanym i PN

2.6 Zestawienie ilości robót

| Lp. | Rodzaj robót | jm | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty remontowo-budowlane |  |  |  |
| 1. | Przygotowanie podłoża posadzki przez oczyszczenie zeszlifowanie nierówności i zmycie | m² | 180,00 |
| 2. | Dwukrotne gruntowanie podłoża posadzki preparatami wysokiej jakości CERESIT CT17 | m² | 180,00 |
| 3. | Wyrównanie i uzupełnienie nierówności przez wykonanie wylewki z masy samopoziomującej o dużej wytrzymałości przeznaczonej do pomieszczeń technicznych grubość od 5-8mm CERESIT CN72 | m² | 180,00 |
| 4. | Dwukrotne gruntowanie podłoża środkiem gruntującym wysokiej jakości przy posadzkach zbrojonych i agresywnych PLASTIDUR | m² | 180,00 |
| 5. | Wykonanie posadzki Epoksydowej PLASTIDUR – Pancernej grubości 10 mm | m² | 180,00 |
| 6. | Wywiezienie gruzu oraz materiałów z rozbiórki do utylizacji z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem na odległość 10 km | m³ | 2,50 |

Osoba  odpowiedzialna  przygotowanie opisu technicznego

Kazimierz Nabiałek

tel: ( 61) 849 -22- 40