# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA:

„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (BUDOWA BUDYNKÓW NR B4A, B4, BUDYNKÓW TECHNICZNYCH WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS. J. POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU – ETAP I INWESTYCJI”

W RAMACH PROJEKTU

„PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH ORAZ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG MEDYCZNYCH (PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 6 I 11 – GŁÓWNEGO KOMPLEKSU SZPITALNEGO) W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. BŁ. KS. 
J. POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU”.

# Przedmiot zamówienia

- Rozbiórka budynku istniejącej Tlenowni.

- Rozbiórka budynku istniejącej Portierni.

- Rozbiórka budynku nr 4 wraz z tunelem łączącym go z budynkiem nr 11 oraz zabezpieczenie budynku nr 11 po wyburzeniowych tunelu.

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych stanowiących rozwiązania tymczasowe 
w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami do budynków.

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku nr B4A
i B4 wraz z lądowiskiem dla LPR wyniesionym na jego dachu.

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Tlenowni.

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynku Portierni.

- Wykonanie robót instalacyjnych i przyłączeniowych związanych z wybudowaniem stacji transformatorowych ST-1 i ST-2 zasilających kompleks Szpitala.

- Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci zewnętrznych wraz z przyłączami
do budynków, niezbędnych do funkcjonowania zarówno istniejących budynków
jak  i nowobudowanych: B4, B4A, Tlenowni, Portierni, Stacji Transformatorowych ST-1
oraz ST-2.

- Wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanych obiektów w ramach ETAPU I, takich jak:

- drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,

- wewnętrzna obsługa komunikacyjna,

- parkingi naziemne,

- chodniki, place i przejścia,

- pozostałe powierzchnie utwardzone,

- przebudowa i budowa sieci infrastruktury, w tym urządzeń ją obsługujących,

- wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury 
(sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych),

- oświetlenie terenu,

Całe Zadanie ze względu na jego złożoność i podetapowość wykonywania, podzielono na następujące odcinki:

| NUMER ODCINKA | NAZWA ODCINKA | DODATKOWE WYTYCZNE |
| --- | --- | --- |
| ODCINEK NR 1 | ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE | POZWOLENIE NA UŻYTKOWNIE |
| ODCINEK NR 2 | ZAGOSODAROWANIE TERENU |  |
| ODCINEK NR 3 | BUDYNKI STACJI TRANSFORATOROWYCH ST-1, ST-2 |  |
| ODCINEK NR 4 | BUDYNEK TLENOWNI |  |
| ODCINEK NR 5 | BUDYNEK PORTIERNI |  |
| ODCINEK NR 6 | BUDYNEK NR B4, B4A |  |

Kolejność wykonywania robót zostanie określona w Harmonogramie Robót przedłożonym przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy.

# Nazwy i kody stosowane we wspólnym słowniku zamówień (CPV)

| GŁÓWNY |  |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| DODATKOWE |  |
| 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej |
| 45215100-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych |
| 45215120-4 | Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych |
| 45215140-0 | Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45110000-8 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 45232452-5 | Roboty odwadniające |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45313000-4 | Instalowanie wind i ruchomych schodów |
| 45314000-1 | Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych |
| 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| 45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego |
| 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
| 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| 45351000-2 | Mechaniczne instalacje inżynierskie |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45443000-4 | Roboty elewacyjne |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |

# Stan istniejący

3.1.	Zagospodarowanie terenu

Działka objęta inwestycją zabudowana jest budynkami szpitalnymi i technicznymi, które
są nierównomiernie rozmieszczone na całym obszarze gęsto zadrzewionego terenu, tworząc zwarty układ przestrzenny. Cały kompleks szpitala składa się z budynków budowanych, przebudowywanych
i rozbudowywanych w różnych okresach, na przestrzeni lat. Budynki na ogół zachowują prostą, zwartą bryłę o wysokości od 1 do 6 kondygnacji.

Teren działki skomunikowany jest bezpośrednio z drogą publiczną – ul. Wieniecką poprzez pięć wjazdów. Pierwszy wjazd zlokalizowany w centralnej części działki, naprzeciwko budynku nr 1.
Z wjazdu korzystają między innymi: pojazdy uprzywilejowane, personel medyczny, pacjenci
i odwiedzający. Trzy wjazdy, usytuowane po wschodniej i zachodniej stronie terenu pełnią funkcję pożarową, piaty natomiast stanowi drogę wjazdową/wyjazdową od strony zachodniej dla budynku
nr 10, mieszczącego Zakład Patomorfologii.

Główny parking usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wjazdu na teren szpitala, równolegle do ul. Wienieckiej. Pozostałe miejsca postojowe rozmieszczone są wzdłuż dróg wewnętrznych oraz zgrupowane w okolicach budynków szpitala, z największym, zlokalizowanym 
w południowo-wschodnim narożniku działki, na tyłach budynku 11 mieszczącego kuchnię i stację dializ.

Działka uzbrojona we wszystkie media. Ponadto na terenie zlokalizowane są m.in. zbiorniki retencyjne (ZW1,ZW2) o pojemności czynnej ok. 200 m3, jak również budynki trafostacji i agregaty prądotwórcze, który jeden z nich należy przenieść do nowej lokalizacji.

3.2.	Budynek Tlenowni

Istniejący budynek Tlenowni (przewidziany do rozbiórki) – budynek techniczny szpitala, składający się z części niższej od strony wschodniej oraz części wyższej od strony zachodniej, położony w centralnej części kompleksu szpitalnego, na północ od istniejącego, przewidzianego do rozbiórki budynku nr 4.

Układ nośny tworzą murowane ściany zewnętrzne, na których oparta została konstrukcja dachu. Dach części niższej jednospadowy ze spadkiem na zewnątrz. Dach części wyższej czterospadowy.

Wzdłuż strony południowej oraz zachodniej zlokalizowana jest rampa wyładowcza, pełniąca również funkcję magazynową dla butli z gazami medycznymi. Po zachodniej stronie budynku zlokalizowany jest zbiornik na ciekły tlen medyczny posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej.

3.3.	Budynek Portierni

Istniejący budynek Portierni (przewidziany do rozbiórki)  – budynek techniczny szpitala, wolnostojący, jednokondygnacyjny, znajdujący się przy wjeździe głównym na teren działki. Układ nośny budynku tworzą murowane ściany zewnętrzne, na których oparta została konstrukcja dachu. Budynek nakryty jest dachem płaskim, a jego wysokość nie przekracza 5 m.

3.4.	Budynek nr 4

Budynek nr 4 (przewidziany do rozbiórki) wchodzący w skład kompleksu szpitalnego jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, w którym zlokalizowane są oddziały szpitalne. Znajduje się 
w centralnej części działki. Od strony zachodniej łączy się wszystkimi kondygnacjami z budynkiem nr 1. Od strony wschodniej łączy się jednokondygnacyjnym łącznikiem na poziomie piwnicy z budynkiem
nr 11. Dwa wejścia do budynku znajdują się od strony zachodniej - przy budynku nr 1 oraz w północno-wschodnim narożniku budynku nr 4.

Układ nośny tworzą murowane ściany zewnętrzne oraz dwie murowane ściany tworzące trakt korytarzowy. W narożniku północno-wschodnim zlokalizowana jest klatka schodowa prowadząca
z poziomu piwnicy na I piętro. Żelbetowe schody płytowe oparte są na murowanych ścianach nośnych klatki schodowej. W budynku znajdują się dwa szyby windowe. Od strony północnej usytuowany
jest podjazd dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki brukowej. Podjazd dla samochodów osobowych zlokalizowany przy narożniku północno-wschodnim wykonano w formie nasypu budowlanego ograniczonego żelbetowymi ścianami oporowymi. Podjazd od strony budynku nr 1 wykonano w formie żelbetowego układu nośnego. Podjazdy podzielone są na część jezdną i pieszą.

# Zakres robót do wykonania w ramach ETAPU I realizacji zadania:

4.1 ODCINEK NR 1 – ROZWIĄZANIA TYMCZASOWE

Kompleksowe wykonanie robót związanych z tymczasowymi rozwiązaniami w zakresie następujących robót w związku z prowadzonymi pracami:

- drogi dojazdowe do budynków szpitalnych i technicznych,

- tymczasowa wewnętrzna obsługa komunikacyjna,

- tymczasowe parkingi naziemne,

- tymczasowe chodniki, place i przejścia,

- wykonanie tymczasowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury,

- tymczasowe oświetlenie terenu

4.2. ODCINEK NR 2 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu wokół budynków kompleksu wraz z wykonaniem pełnej infrastruktury podziemnej w zakresie opisanym w Etapie I realizacji Projektu, w tym:

- drogi dojazdowe do nowo budowanych budynków,

- wewnętrzna obsługa komunikacyjna,

- parkingi naziemne,

- chodniki, place i przejścia,

- pozostałe powierzchnie utwardzone,

- przebudowa i budowa sieci infrastruktury, w tym urządzeń ją obsługujących,

- wykonanie nowych przyłączy i odcinków instalacji zewnętrznych infrastruktury ( sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych)

- oświetlenie terenu,

4.3.	ODCINEK NR 3 – BUDYNKI STACJI TRANSFORMATOWYCH ST-1 I ST-2

Nowo budowane budynki stacji transformatorowych ST1 i ST2.

Stacja ST1 stanowiąca zasilanie podstawowe w energię elektryczną kompleksu Szpitala będzie zasilana dwoma niezależnymi liniami kablowymi z GPZ Włocławek Zachód, wyprowadzonymi z dwóch niezależnych systemów 15kV.W Stacji ST1 zostanie usytuowany układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej – układ pomiarowy oddzielny dla zasilania podstawowego  i rezerwowego. Z rozdzielni SN stacji ST1 zasilana będzie stacja transformatorowa ST2 dwoma liniami kablowymi. Zasilanie stacji ST2 jest zasilaniem zalicznikowym.

Awaryjnym źródłem zasilania dla wydzielonych grup odbiorników będą zaprojektowane agregaty prądotwórcze. Dla stacji ST1 planowane jest wykorzystanie istniejącego agregatu prądotwórczego, który zostanie przeniesiony w nową lokalizację, natomiast dla stacji ST2 należy zamontować nową jednostkę.

4.4 ODCINEK NR 4 – BUDYNEK TLENOWNI

Nowo budowany Budynek Tlenowni należy wykonać jako jednokondygnacyjny, o trójpolowej żelbetowej płycie dachowej opartej na murowanych ścianach nośnych. Dach jednospadowy, pokryty papą. Ponadto należy wykonać wszelkie roboty instalacyjne wskazane w dokumentacji technicznej.

4.5 ODCINEK NR 5 – BUDYNEK PORTIERNI

Nowo budowany Budynek Portierni należy wykonać jako jednokondygnacyjną dobudówkę do budynku Apteki. Elementami nośnymi jest posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej, murowanych nośnych ścian z bloczków ceramicznych oraz słupów żelbetowych na których za pośrednictwem wieńców oparto strop żelbetowy, na którym wykonano dach wykończony attykami.

Ponadto należy wykonać wszelkie roboty instalacyjne wskazane w dokumentacji technicznej w tym zainstalować Centralę Główną SSP.

W budynku będzie znajdowało się stanowisko z którego prowadzona będzie akcja gaśnicza na wypadek wystąpienia pożaru.

## 4.6 ODCINEK NR 6 – BUDYNEK NR B4A, B4

Nowo budowany Budynek B4 zostanie połączony z istniejącymi budynkami szpitala przez nowo budowany budynek B4A, który stanowi łącznik – pion komunikacyjny z czterema windami łóżkowymi z budynkiem nr 1. Z uwagi na różnicę poziomów posadzek pomiędzy Budynkami nr 1 i B4A w ramach realizacji robót przewidziano oprócz połączń pionowych (klatka schodowa, windy) zniwelowanie poziomych barier architektonicznych za pomocą dodatkowych pochylni.

Z uwagi na warunki gruntowe posadowienie fundamentów budynków B4, B4A zaprojektowano jako pośrednie na palach betonowych wykonywanych w technologii CFA. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako mieszaną żelbetową monolityczną i prefabrykowaną.

Lądowisko zaprojektowano w konstrukcji stalowej (ryglowo – płatwiowej) z płytą lodowiska wykonaną z płyt kompozytowych, opartą na słupach żelbetowych, na wibroizolatorach, w poziomie stropodachu.

## W ramach realizacji Zadania należy wykonać wszelkie roboty instalacyjne wskazane w dokumentacji technicznej.

W budynkach B4 i B4A zlokalizowano następujące funkcje:

### Poziom -1

- Centralna Sterylizacja i Dezynfektornia

- Apteka Szpitalna

- Pomieszczenia Działu Zaopatrzenia Medycznego

- Pomieszczenia Zespołu Wyjazdowego SOR

- Magazyny, Szatnie i Pomieszczenia Techniczne.

### Poziom 0

  - Wejście Główne wraz z podjazdem do karetek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  - Hol główny, w którym znajduje się poczekalnia oraz rejestracja z informacją 
i zapleczem, szatnie i węzły sanitarne dla pacjentów

  - Ogólna Izba Przyjęć

  - Szpitalny Oddział Ratunkowy

  - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

### Poziom +1

- Położnicza Izba Przyjęć

- Blok Porodowy

- Oddział Neonatologii z 22 łóżkami noworodkowymi

- Oddział Położnictwa z 17 łóżkami + 22 łóżkami noworodkowymi

- Oddział Patologii Ciąży z 22 łóżkami

### Poziom +2

### Pracownia Endoskopii dla pacjentów hospitalizowanych

### Oddział Ortopedii, Traumatologii i narządu ruchu z 35 łóżkami

### Oddział Chirurgii Ogólnej z 47 łóżkami

### Poziom +3

### Blok Operacyjny z 7 salami operacyjnymi

### Oddział Neurochirurgii z 22 łóżkami

### Poziom +4

### Kondygnacja techniczna na pomieszczenia wentylatorowni wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla służb LPR

### Poziom +5

# Dach budynku wraz z pomieszczeniami technicznymi obsługującymi Lądowisko dla helikopterów

### Poziom +6

# Płyta lądowiska dla helikopterów LPR połączona z SOR dedykowaną windą PPOŻ

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie wszystkich działań budowlano-instalacyjnych
oraz czynności administracyjnych, których efektem ma być wzniesienie i oddanie do użytkowania obiektów opisanych w SIWZ jako odcinki o numerach od 1 do 6 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Z uwagi na złożony charakter Zadania oraz fakt, że musi być ono realizowane z zachowaniem pełnej funkcjonalności działającego Szpitala, zakłada
się uzyskiwanie kolejnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla poszczególnych Odcinków
lub grup Odcinków lub innych części stanowiących całość funkcjonalno-użytkową, określonych
w Harmonogramie Robót, który przygotowuje Wykonawca i zatwierdza Zamawiający.

- Ponadto w zakresie zamówienia znajduje się:

  - instalacja gazów medycznych,

  - poczta pneumatyczna,

  - zabudowa sal operacyjnych,

  - wyposażenie medyczne wbudowane

  - zintegrowany system zarządzania blokiem operacyjnym,

  - nawiewy laminarne,

  - sprzęt aktywny systemów teleinformatycznych

- Poza zakresem zamówienia znajduje się:

  - wyposażenie medyczne ruchome,

  - wyposażenie niemedyczne w tym meblowe,

  - wyposażenie AGD , RTV i komputerowe,

  - Wyburzenie budynków oznaczonych na rzucie PZT jako budynki I, II, VIII.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała koordynacja prac innych wykonawców i dostawców Zamawiającego wyłonionych w odrębnych postępowaniach przetargowych w sposób zapewniający terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram dostaw wszelkich materiałów i urządzeń pozostających w zakresie dostaw inwestorskich wyłączonych z zakresu Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości dostawy i montażu materiałów i urządzeń wyłączonych z zakresu Robót oraz do przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem miejsca montażu i drogi dostawy tych materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i Zespołu Inżynierów Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do dostawy i montażu tych materiałów i urządzeń.

Uwaga

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca integralną część SIWZ wraz z wyjaśnieniami do niej, udzielonymi na etapie postępowania przetargowego. Zamawiający wskazuje, że dostarczony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy w stosunku do dokumentacji technicznej (opisów i rysunków) na podstawie której Wykonawca ma skalkulować cenę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że to Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wykonanie przedmiaru robót, który będzie podstawą do skalkulowania przez Niego ceny.

## Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie:

- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak S.6220.14.2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

- Decyzja nr 8/2019 (UA.WZ.6733.5.2019) z dnia 30-07-2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

- Postanowienie z dnia 26 września 2019r. prostujące z urzędu oczywistą omyłkę do decyzji nr 8/2019 (UA.WZ.6733.5.2019) z dnia 30-07-2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

- Decyzji znak 419/19 z dnia 05 listopada 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

- Dokumentacji technicznej

- Umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym wraz z wszystkimi załącznikami

## Wykaz udostępnionej Wykonawcom dokumentacji:

- Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawcom zostanie udostępniona w wersji elektronicznej dokumentacja Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna i Przedmiar w charakterze pomocniczym.

- Kopia dokumentacji w wersji papierowej – do wglądu u Zamawiającego.

- Poniższe dokumenty zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa:

      - Po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej  Dokumentacji Technicznej, w tym ostemplowany egzemplarz projektu budowlanego (do zwrotu), projekt wykonawczy, Specyfikację Techniczną.

      - Kopia decyzji znak 419/19 z dnia 05 listopada 2019r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka.

## Obowiązująca procedura – zgodnie z treścią Umowy i załącznikami do Umowy.