OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt zakładający przebudowę drogi gminnej pomiędzy

miejscowościami Nowe Minięta, a Krasna Łąka.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

· wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez

dobudowę górnych warstwa nawierzchni,

· poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,

· poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,

· budowę i przebudowę odwodnienia drogi,

· zagospodarowanie zieleni,

Charakterystyka ogólna

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie , powiat

sztumski ,w województwie pomorskim . Planowana rozbudowa obejmuje odcinek drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Nowe Minięta – Krasna Łąka.

Dane charakterystyczne:

Klasa techniczna: brak

Obciążenie istniejące: 50/kN/oś

Kategoria ruchu nie sklasyfikowana

Szerokość jezdni: zmienna ~1,90 do ~2,70m

Przekrój drogi: teren zabudowany: nie dotyczy teren niezabudowany: jezdnia gruntowa

Pobocza: teren niezabudowany: gruntowe od 1,00 do 1,50 m lub ich brak

Droga znajduje się na terenie nie zabudowanym przez większą cześć opracowania. Obszary

zabudowane występują w obrębie geodezyjnym Krasna Łąka , przy końcu opracowania w miejscowości Krasna Łąka. Obszar zabudowany, zabudową jednorodzinną oraz rolniczą stanowi miejscowość Nowe Minięta stanowiąca obszar sąsiedni dla projektowanej trasy inwestycji. W pasie drogowym nie występują rzędne zabudowania lecz w sąsiedztwie oddalone o minimum 30 m. Poza terenem zabudowanym przeważają tereny rolnicze i nieużytki oraz obszary leśne.

Ruch samochodowy, rolniczy obywa się po istniejącej nawierzchni gruntowej jak i również ruch

pieszy.

Skrzyżowanie z drogą powiatową w Krasnej Łące.

Skrzyżowanie z gruntowe z działkami 21/1 ( skręt na miejscowość Nowe Minięta ) oraz 4 i 30 obręb Krasna Łąka skrzyżowanie z drogami gruntowymi stanowiącymi dojazd do użytków rolniczych.

Projektowana cześć trasy drogi przebiega osiowo po istniejącym śladzie jezdni o nawierzchni

gruntowej, której szerokość wynosi od 1,90 m do 2, 70 m.

Jezdnia gruntowa ( częściowo wzmocniona poprzez coroczne remonty z pospółkami ) na

analizowanym odcinku jest uszkodzona w zróżnicowanym, najczęściej znacznym stopniu. Powstały liczne dziury, nierówności , spowodowane między innymi przez rosnące wzdłuż krawędzi jezdni drzewa.

Drzewa te ograniczają również widoczność na łukach oraz zjazdach, a także zmniejszają

bezpieczeństwo ruchu zawężając skrajnię. W pasie drogowym rosną również krzaki

Odwodnienie

Woda opadowa jest odprowadzana z jezdni do rowów drogowych i istniejącej sieci drenażowej

obsługującej użytki rolne. Pod korpusem drogi są zlokalizowane przepusty drogowe i urządzenia melioracji wodnych.

Podłoże gruntowe

Na badanym obszarze, występują grunty grupy zaliczane do I kategorii geotechnicznej o

stopniu nie skomplikowanym. Podstawę do projektowania drogi stanowi istniejąca jezdnia gruntowa.

Jezdnia ta poprzez wiele zabiegów remontowych została wzmocniona pospółkami , kruszywami naturalnymi. Wyjątek stanowi obszar gdzie pas drogowy biegnie po użytku rolniczym, w tym miejscu występują humus stanowiący cześć uprawną oraz grunty zaliczane do piasków gliniastych.

Urządzenia obce

· Linie teletechniczne kablowe

· Sieć wodociągowa

· Sieć kanalizacji sanitarnej

Podstawowym celem projektowanej przebudowy drogi jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu

kołowego, pieszego wraz z prawidłowym odwodnieniem, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Co wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszające emisje spalin, zapylenia i hałasu .

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

· wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez

dobudowę górnych warstwa nawierzchni,

· poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,

· poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,

· budowę i przebudowę odwodnienia drogi,

· zagospodarowanie zieleni,

Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr techniczny Wielkość

Klasa techniczna drogi L (Lokalna )

Kategoria ruchu KR1

Prędkość projektowa Vp = 30 km/h

Szerokość pasa ruchu 2,75 m

Szerokość jezdni 5,5 m

Szerokość pobocza 0,75 m

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 100 kN/oś

Jezdnia

Trasa drogi w planie została zaprojektowana w taki sposób aby dostosować ją do istniejącej

trasy oraz granic pasa drogowego. Projektowany odcinek zakłada niweletę dostosowana do terenu wzbogacona o warstwy konstrukcyjne ( zgodnie z przekrojami normalnymi ). Na całym odcinku zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumiczne o stałej szerokości 5,5 m i przekroju daszkowym o spadku poprzecznym 2 %

Konstrukcja nawierzchni

- wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi

Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy zaprojektowano w miejscu istniejących zjazdów lub miejsc gdzie po wizji w terenie można było stwierdzić którędy odbywa się wjazd na działkę . Wjazdy zaprojektowano wszystkie jako indywidualne poza na działkę 21/1 stanowiącą skrzyżowanie z innym pasem drogowym. Szerokość zjazdu zaprojektowano jako 4 m wyokrąglenie łukami R 3 , zjazdy należy wykonać do granicy działki , pasa drogowego nawierzchnie zjazdu przyjęto z nawierzchni bitumicznej ( beton asfaltowy ).

Pobocza

Na całym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm i szerokości 75 cm. Nawierzchnie

poboczy wykonać z spadkiem 6 % w kierunku rowu lub terenu naturalnego w granicach działek pasa drogowego.

Oznakowanie

Projekt nie zawiera zmiany sposobu organizacji docelowej organizacji ruchu.

Odwodnienie terenu

Projekt przebudowy drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni

pozostaje bez zmian, wszystkie wody opadowe zostają odprowadzone powierzchniowo do

istniejących rowów drogowych. Należy wykonać oczyszczenie rowów przydrożnych oraz

wyminę zarwanych i zniszczonych przepustów

Przebudowa innej infrastruktury

Projekt nie zakłada przebudowy innych sieci podziemnych. W przypadku odkrycie nie

zainwentaryzowanych kabli/ przewodów o fakcie natychmiast powiadomić gestora sieci i ustalić z nim zakres zabezpieczenia kabla

Warunki wykorzystania terenu w czasie realizacji

- w czasie realizacji należy prowadzić oszczędne korzystanie z terenu naturalnego,

- opady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w projekcie

technicznym i wytycznymi

- sposób prowadzenia i technologie należy dobrać w taki sposób aby ograniczyć wpływ pracy

maszyn i ludzi na środowisko

- sposób wykonywania prac nie może pogarszać stanu pierwotnego terenu , drogi dojazdowe ,

zjazdy tereny zielone itd.

- do robót ziemnych stosować sprzęt sprawny atestowany , o sprawnym stanie technicznym

- plac budowy utrzymywać w stałym , porządku

- prowadzić segregację śmieci i oddawać wyspecjalizowanym jednostką

- prace w obrębie cieków wodnych prowadzi z należytą starannością , nie dopuścić do

wycieków substancji do gruntów lub cieków wodnych

Zadrzewienie

W celu wykonania projektowanej inwestycji drogowej, niezbędne będzie usuniecie drzew ,

zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Pozostałe drzewa należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniami mechanicznymi , prace ziemne w obrębie korzeni prowadzić ręcznie i należytą

starannością. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, karpowania  i zutylizowania 64 szt. drzew  ponumerowanych od nr 26 do nr 89 objętych decyzją Starosty Sztumskiego nr 38/2020 z dnia 26.10.2020, oraz decyzją  Starosty Sztumskiego nr 65/2021 z dnia 19 listopada 2021r.

Do Wykonawcy należy również umyślne chwytanie, przetrzymywanie, transport, niszczenie siedlisk, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji, żerowania, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, niszczenie ,usuwanie, uszkadzanie schronień (dziupli wraz z próchnowiskami i mrowiska) oraz umyślne płoszenie i niepokojenie nieokreślonej liczby osadników: rudnicy Formica rufa i pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz zniszczenie siedlisk, będących miejscem rozrodu i wychowu młodych oraz zniszczenie i usunięcie gniazd ptaków objętych ochroną ścisłą, gatunków: sierpówka Streptopelia decaocto oraz bogatka Parus major, zgodnie z decyzją  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku  nr RDOŚ-Gd-WZG.6401.188.2020.AŚ.3 z 08.10.2020r. oraz decyzją nr RDOŚ-Gd-WZG.6401.188.2020.AŚ/NJ.6 z dnia 13.10.2021r.

Roboty ziemne

W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować skarpy ze skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostatecznej szerokości pasa drogowego skarpy rowów należy wykonać o nachylenie 1:1, a rowy jako trójkątne. Na terenie inwestycji znajdującą się warte humusu , należy zebrać w celach budowlanych, a po zakończeniu prac rozścielić w pasie drogowym i odtworzyć naturalne środowisko poprzez obsianie nasionami trawy.

Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu prac wszystkie tereny zielone i związane z wysypami gruntu ., należy

doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni

Dane związane z zestawieniem powierzchni znajdują się w przedmiarze robót. Który stanowi

integralną część dokumentacji projektowej.