Załącznik nr 5 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyżowie”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Strzyżowie”, na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z małą architekturą           ( ławki, kosze, latarnie ), betonowym zejściem, uporządkowaniem linii brzegowej, urządzeniem zieleni niskiej oraz rozbiórka istniejących wiat stalowych. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, zagospodarowanie terenu, zakup niezbędnego wyposażenia oraz uzyskanie pozwoleń/zgód właściwych organów administracji dopuszczających do użytkowania.

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

1) sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

2) pozyskanie zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów,

3) wykonanie robót budowlano – montażowych,

4) sprawowanie nadzoru autorskiego,

5) prowadzenie dokumentacji budowalnej a po zakończeniu inwestycji przekazanie jej Zamawiającemu.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z małą architekturą (ławki, kosze, latarnie)

- uporządkowanie linii brzegowej,

- betonowe zejście,

- urządzenie zieleni niskiej,

- rozbiórkę istniejących wiat stalowych.

Istniejący stan zagospodarowania terenu, lokalizacja:

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ok. 46 591m2 i jest usytuowany pomiędzy mostem na ul. Mostowej a kładką pieszą przy ul. Grunwaldzkiej. Teren objęty opracowanie jest zadrzewiony z nawierzchniami utwardzonymi, zarośnięty krzewami i samosiejkami. Teren wykazuję zróżnicowanie wysokościowe oraz przylega do linii brzegowej rzeki Wisłok. Teren objęty inwestycją wskazano na Załączniku nr 1 PFU.

Obszar na którym planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego posiada MPZP którego zapisy dopuszczają zaprojektowanie tam układu komunikacyjnego. Teren jest zagospodarowany budynkami usługowymi takimi jak przystań budynki gospodarcze oraz wiaty stalowe. Otoczenie jest zaniedbane. Teren jest pokryty głównie trawą oraz samosiewami drzew i krzewów, a także innymi roślinami, dlatego może wystąpić konieczność wycinki drzew i karczowania korzeni. Cały obszar jest zróżnicowany pod względem układu topograficznego. Teren jest pofalowany. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania nowego ciągu pieszo-rowerowego do istniejącego ciągu komunikacyjnego na terenie bulwarów. Oprócz niwelacji należy uprzątnąć teren z kamieni i śmieci.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- Rozbiórka istniejącej ścieżki pieszej urządzonej z płyt chodnikowych oraz  płyt drogowych betonowych,

- Rozbiórka istniejących wiat stalowych oznaczonych na Załączniku nr 1 – PZT,

- Uporządkowanie linii brzegowej ( wykarczowanie zieleni średniej, ukształtowanie i uformowanie brzegu) wg. Załącznika nr 1 – PZT,

- Uporządkowanie zieleni niskiej oznaczonej na Załączniku nr 1 – PZT,

- Wykonanie Ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki bitumicznej: szer. 3,5 m – dł. ok. 620 mb. (ok.1 985 m2)  wg. Załączników nr 1, 2 oraz opisów technicznych w dalszej części opracowania,

- Zakup oraz montaż 26 latarni parkowych wg. Załączników nr 1, 3, 4 oraz opisów  technicznych w dalszej części opracowania,

- Wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej (latarnie),

- Zakup oraz montaż małej architektury ( ławki betonowe, kosze betonowe na śmieci)  wg. Załączników nr 1, 4 oraz opisów technicznych w dalszej części opracowania,

- Budowa zejścia betonowego z projektowanego Ciągu pieszo – rowerowego do wody. Wg. Załączników nr 1, 5,

- Wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z Załącznikiem nr 1, 6,

Ze względu na charakter zamówienia, podane wskaźniki powierzchniowe       i liczbowe mają charakter szacunkowy. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów powierzchni i ilości słupów określonych w pkt. 2.1. zgodnie           z założeniami przewidzianymi w PFU.

Roboty przygotowawcze, prace ziemne, korytowanie

W ramach prac przygotowawczych należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty          i oczyścić teren oraz usunąć zbędną roślinność. Należy dokonać dokładnego sprawdzenia całego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrożeń i ostrych, niebezpiecznych przedmiotów mogących znajdować się przy budynkach i małej architekturze.

Roboty ziemne należy wykonać koparko-ładowarką. Należy usunąć warstwę humusu, którą można częściowo wykorzystać do wyrównania terenu. Pozostałą ziemię z wykopu po przeprowadzeniu głównych prac budowlanych należy również częściowo wykorzystać do wyrównania terenu wokół inwestycji z zachowaniem spadku 5 %, nadmiar ziemi wywieź poza teren budowy.

Wymagania dla konstrukcji ciągów komunikacyjnych

Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego w warstwach jak następuje:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm ( AC8S) - 5cm - kolor czarny

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm ( AC8S) - 5cm - kolor czarny

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

stab. mechanicznie  0/31,5mm  - 10cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

stab. mechanicznie  0/31,5/63,0mm  - 20cm

- warstwa mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego geosyntetyk

ciąg należy ograniczyć krawężnikiem drogowym – 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem wg załącznika PFU.

Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji utwardzenia terenu w warstwach jak następuje:

- kostka betonowe wibroprasowana kolor szary – 8cm

- podsypka cem.-piask. 1:4 – 3cm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm ( c90/3) – 15cm

- piasek stabilizowany cementem c1,5/2,0

- istniejące podłoże gruntowe

utwardzenie należy ograniczyć krawężnikiem drogowym – 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem wg Załącznika PFU

UWAGA: Wskazane powyżej warstwy podbudowy stanowią wyłącznie wymagania minimalne. Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji podbudowy dla kategorii ruchu KR 1-2. Za właściwy dobór konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego umożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem odpowiada Wykonawca. Głębokość korytowania wynikać będzie z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni utwardzonej. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

Wymagania dla projektowanej sieci oświetlenia

- projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201-2:2007,

- nowa sieć powinna być zasilana linią kablową podziemną i połączona      z istniejącą siecią oświetlenia przystani.

- należy zastosować słupy parkowe zgodne wzorniczo i materiałowo           z załączonymi typami oświetleniowymi zasilanymi linią kablową,

- słupy wys. 4m,

- oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w energooszczędne źródła światła typu LED. Źródła światła powinno być objęte min. 5 letnią gwarancją,

- zastosować źródło światła o barwie cieplej naturalnej 4000K.,

- przewody zasilające - dopuszcza się aluminiowe układane w rurach osłonowych,

- słupy powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta).

Wymagania dla projektowanej „Małej architektury”

Zaprojektowano zestawy wypoczynkowe składające się z:

2 x ławka betonowa

2 x kosz na śmieci betonowy

1 x latarnia parkowa ( opisana i policzona powyżej )

Przyjęto ławkę betonową 8 szt. o wymiarach dł.150cm x szer. 50cm x wys. 45cm Ławka betonowa jest w całości wykonane z betonu architektonicznego.

Przyjęto betonowy kosz na śmieci 8szt. o wymiarach dł. 50cm x szer.50cm x wys. 45cm pojemność 50l.

Kosz wykonany jest w całości z betonu architektonicznego wyposażony w wkład z blachy ocynkowanej, dno kosza posiada otwór odwadniający.

Wymagania dla projektowanego zejścia z ciągu pieszo – rowerowego do wody

Zaprojektowano schody żelbetowe wraz z podestem wg. Załącznika nr 5.

Przyjęto wysokość stopnia 15cm, szerokość biegu 240cm, szerokość stopnia 35cm.

Trzy biegi i dwa spoczniki. Nawierzchnia wierzchnia powinna być antypoślizgowa.

Pomost o wymiarach 4400cm x 150cm

Ochrona środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

W celu ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia dla środowiska zastosować następujące rozwiązania:

- wszelkie prace prowadzone będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego w sposób prawidłowy, o małej uciążliwości akustycznej, który zapewni zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

- skrzynie ładunkowe samochodów transportujących sypkie materiały będą przykrywane plandekami;

- miejsca magazynowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe będą osłaniane przed działaniem wiatru;

- zorganizowane zostanie zaplecze budowy na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem, w szczególności substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego; w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczenie niezwłocznie zostanie usunięte i przekazane do utylizacji uprawnionemu odbiorcy;

- teren zaplecza budowy będzie utrzymywane w należytym porządku;

- ścieki bytowe powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przewoźnych toalet i przekazywane systematycznie za pośrednictwem uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków;

- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu,     a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;

Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem w/w inwestycji należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona do SWZ dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  oraz  normy,  aprobaty,  specyfikacje  techniczne  i  systemy odniesienia, Zamawiający zgodnie dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub norm równoważnych.  W przypadku norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, równoważne oznacza zastosowanie normy określającej  parametry,  technologie  i  jakość  wykonania  nie  gorsze  niż  przyjęte  w obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Nazwy  materiałów  lub  urządzeń  użyte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wskazujące  konkretnego producenta  lub/i  nazwę  wyrobu  określają  jedynie  przykładowe  właściwości  użytkowe,  jakim  muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę i służą doprecyzowaniu właściwości użytkowych w stosunku do określonego przykładem wyrobu/zestawu.

  - Wykonawcy są zobowiązani do ujęcia w cenie oferty kosztów:

  - wykonania Programu BIOZ,

  - opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

  - obsługi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót, wykonanie pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów robót,

  - opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

  - sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających,

  - zorganizowanie i utrzymywanie na koszt własny terenu budowy wraz z jego zapleczem,

  - wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione,

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) wynikający z art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym   z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1125 ze zm.).

W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy    w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Koszty opisane powyżej winny być ujęte w kosztach ogólnych

- Wykonawca we własnym zakresie zapozna się z przyszłym terenem budowy, miejscami składowania materiałów i utylizacji odpadów. Zamawiający  zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania.

- Roboty, których szczegółowe warunki wykonania i zastosowania materiałów nie zostały określone w projekcie wykonawczym, dokumentacjach branżowych lub kosztorysie winny być wykonane zgodnie z STWiORB.

  - Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

  - Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

  - Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  - Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania           w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania   i odbioru robót i SWZ.

- Rozliczenie zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym.

  - Jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, (które nie zostały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie budowlanym) a ich wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza realizację dodatkowych robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność wykonania dodatkowych robót spowodowana jest okolicznościami których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,

- wartość dodatkowych robót nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  - Dla wykonania dodatkowych robót wnioskujący sporządza Protokół konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) zawierający:

- dane wnioskującego,

- lokalizację zmian,

- opis robót dodatkowych dla obiektu/robót, koszt obiektu/robót,

- uzasadnienie wystąpienia robót dodatkowych,

- uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

- opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowe roboty wykraczające poza zamówienia podstawowe),

- załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztów itp.).

  - Dodatkowe roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym są wykonane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej dla tych robót. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzętu, materiałów itd. (dla województwa podkarpackiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót, w przypadku kiedy nie jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolację uwzględniając opis             w pozycji w Kosztorysie ofertowym.

  - Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych robót Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i do zaakceptowania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót.

  - Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokół konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiającego.

  - Wykonawca sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wniosków o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym).

  - Wykonanie dodatkowych robót następuje w formie aneksu do umowy.

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy            w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.

- Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany                    z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności osób niepełnosprawnych.

- Podwykonawstwo:

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących uczestnictwa  podwykonawców określonych szczegółowo w umowie.

- Termin realizacji:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 miesięcy nie dłużej niż do  28.11.2025 r.

- Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot umowy to 3 lata licząc od daty odbioru końcowego robót przedmiotu umowy.

Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane materiały oraz wykonane prace budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu budowy.

- Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające  z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od daty odbioru i przekazania  w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.

- Informacja dotycząca nadzoru nad realizacją zadania:

Zamawiający powierzy kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego powołanemu inspektorowi nadzoru, który pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.