- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Wymagania szczegółowe dla dostawy mikrobusU do przewozu 7 osób |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie produkowane seryjnie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku. | ……………………..…………….. (wpisać rok produkcji) |  |
| 1.2 | Marka pojazdu. | …………………………………………. (wpisać markę pojazdu) |  |
| 1.3 | Ilość miejsc siedzących. | ………………………………………………………………………….... (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |  |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.: - Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022). |  |  |
| 1.5 | Pojazd zbudowany musi być z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym, a elementy wyposażenia pojazdu z wyłączeniem sygnalizacji świetlna - dźwiękowej oraz radiotelefonu muszą być wyprodukowane przez producenta pojazdu bazowego. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu specjalistycznego w/w wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. |  |  |
| 1.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (DZ. URZ. KG PSP 2020.3) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. |  |  |
| 1.7 | Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu. |  |  |
| 1.8 | Pojazd musi posiadać Świadectwo Zgodności WE pojazdu bazowego, które zostanie załączone do oferty jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem natomiast oryginał świadectwa zostanie przekazany w dniu odbioru faktycznego pojazdu. |  |  |
| 1.9 | Pojazd w dniu odbioru faktycznego musi posiadać komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Warszawy. |  |  |
| 1.10 | Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: - książkę gwarancyjną, - instrukcję obsługi pojazdu, - kartę pojazdu, - książkę przeglądów serwisowych, dopuszcza się prowadzenie książki serwisowej w systemie ASO, - świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, - karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w pojeździe tj. instalacji świetlno - dźwiękowej oraz radiotelefonu zamontowanego w pojeździe. |  |  |
| 1.11 | Pojazd musi być wyposażony w: - na przedniej części dachu pojazdu dwa sygnały świetlne uprzywilejowane z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko montowane na magnes wpinane w gniazdo gwarantujące szybki i łatwy montaż/demontaż w technologii LED, o wysokości nie większej niż 100 mm (dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), - w atrapie chłodnicy dwie lampy kierunkowe świecące w kierunku jazdy z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (dokładny sposób i miejsce montażu zostany ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, - dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane od strony wewnętrznej tylnej klapy na szybie. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnych lamp alarmowych w przypadku jazdy w kolumnie. |  |  |
| 1.12 | Urządzenie dźwiękowe min. 3 modulowane tony wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z głośnikiem o mocy min. 100 W wpuszczany w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy. Szczegóły dotyczące miejsca montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to zgody Zamawiającego). |  |  |
| 1.13 | Wykonawca dokona w samochodzie montażu radiotelefonu przewoźnego wraz z instalacją antenową i anteną magnetyczną dostarczonego przez Zamawiającego. |  |  |
| 1.14 | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego, radiotelefonu oraz dodatkowych głośników. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. Dokładny sposób i miejsce montażu zostanie ustalony pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |  |  |
| 1.15 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym dla pojazdu spełniającego warunki dodatkowe pojazdu uprzywilejowanego przez właściwą i upoważnioną Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. |  |  |
| 1.16 | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (liczonych razem z kierowcą) w ilości 7. |  |  |
| 1.17 | Gabaryty pojazdu: - długość pojazdu min 5100 mm. /max. 5300 mm. - rozstaw osi min. 3200 mm./max. 3300 mm. (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE). - pojazd o DMC min. 3200 kg. max. 3300 kg. (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE). - wysokość pojazdu całkowita bez obciążenia z relingami dachowymi [mm]: min. 1900, max 2000, (zgodnie z danymi w świadectwie zgodności WE). - szerokość pojazdu z lusterkami (obrys całkowity) [mm]: min. 2240, max. 2400. |  |  |
| 2. | PODWOZIE |  |  |
| 2.1 | Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technice Common Rail, moc: min. 170 [kW], spełniający normy emisji spalin min. Euro 6, pojemność: max. 2,0 dm3, silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek z systemem start stop. |  |  |
| 2.2 | Skrzynia biegów automatyczna, co najmniej 9 biegów do przodu, bieg wsteczny. |  |  |
| 2.3 | Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem, hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. |  |  |
| 2.4 | Alternator o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną podczas użytkowania pojazdu, w tytm długotrwałego postoju przy włączonych odbiornikach prądu wewnątrz pojazdu. |  |  |
| 2.5 | Stały napęd 4x4 |  |  |
| 2.6 | Pojemność zbiornika na paliwo min. 70 litrów. |  |  |
| 2.7 | Pojazd wyposażony w hak kulowy zdejmowany o uciągu min. 2500 kg. |  |  |
| 3. | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 3.1 | Samochód wyposażony minimum w: - zamek centralny zdalnie sterowany wraz z urządzeniem zapobiegającym uruchomienie pojazdu przez osoby postronne (Immobilizer), - samochód wyposażony w poduszkę powietrzną kierowcy i pasażera, - poduszki powietrzne chroniące miednicę kierowcy i pasażera, - poduszki powietrzne boczne nadokienne z przodu i w przestrzeni pasażerskiej, - system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania wraz z asystentem układu hamulcowego, - system stabilizacji toru jazdy, - system zapobiegania utracie przyczepności kół podczas ruszania i przyspieszania, - asystent utrzymania pasa ruchu i koncentracji kierowcy, - asystent parkowania, - szybkościomierz w km/h, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej, - aktywny tempomat z możliwością utrzymywania odległości, - trzecie światło hamowania, - system kamer umożliwiający widok pojazdu z góry przy manewrach, - lusterko wewnętrzne samościemniające, - asystent martwego pola i rozpoznawania znaków drogowych, - fabryczny alarm antywłamaniowy, - system połączenia alarmowego SOS. |  |  |
| 4. | NADWOZIE |  |  |
| 4.1 | Kolor nadwozia czerwony lub ciemny granatowy metalizowany fabryczny. Klamki, lusterka zewnętrzne, zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia. |  |  |
| 4.2 | Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (liczonych razem z kierowcą) w ilości 7. |  |  |
| 4.3 | Pojazd wyposażony w elektrycznie otwieraną do góry, przeszkloną, pojedynczą klapę bagażnika z możliwością oddzielnego otwarcia tylnej szyby. |  |  |
| 4.4 | Drzwi boczne przesuwne elektrycznie uruchamiane z prawej i lewej strony pojazdu. |  |  |
| 4.5 | Samochód wyposażony w przyciemniane szyby: tylnych okien, tylnych bocznych drzwi w przestrzeni bagażowej/pasażerskiej. Wszystkie szyby termoizolacyjne. Relingi dachowe. |  |  |
| 4.6 | Samochód wyposażony w felgi aluminiowe 19“ z oponami w rozmiarze 245/45 R19. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2019. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane, letnie. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe. Koła zgodne z ofertą handlową producenta pojazdu oraz zestaw umożliwiający zmianę koła. |  |  |
| 4.7 | Komplet 4 opon zimowych dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych (wielosezonowych). Rozmiar opon 245/45 R19. Rok produkcji opon – nie starsze niż 2020. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów pojazdu. Opony muszą być fabrycznie nowe, homologowane. |  |  |
| 4.8 | Pojazd wyposażony minimum w: - podgrzewane, elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne, - elektrycznie sterowane szyby z przodu, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie, - czujnik deszczu, - reflektory przednie i tylne w technologii LED, - komputer pokładowy, - kierownica wielofunkcyjna regulowana w dwóch płaszczyznach, wykończona skórą z możliwością sterowania radiem i telefonem. - zamykany schowek przed pasażerem z przodu pojazdu oraz konsola środkowa zamykana roletą, - dywaniki welurowe i gumowe, - fabryczny rozkładany stolik zamontowany w przestrzeni pasażerskiej pojazdu z możliwością demontażu. - gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej, - gniazda 12 V dla II rzędu siedzeń po lewej i prawej stronie, - oświetlenie otoczenia w lusterkach zewnętrznych, - oświetlenie otoczenia klapy tylnej, - deska rozdzielcza dwukolorowa w górnej części pokryta skórą. |  |  |
| 5 | WNĘTRZE,OGRZEWANIE, KLIMATYZACJA |  |  |
| 5.1 | Fotele pojazdu pojedyncze w układzie 2+2+3 wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa: - fotele dla kierowcy i pasażera komfortowe, podgrzewane z możliwością regulacji wysokości, pochylenia i podparcia odcinka lędźwiowego, wyposażone w wentylacje i siatkę za oparciem, - fotele II rzędu siedzeń wentylowane ze składanym oparciem i podłokietnikami, odchylane z możliwością ułożenia siedzeń tyłem do kierunku jazdy i systemem szybkiego demontażu, - fotele III rzędu odchylane z systemem szybkiego demontażu, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, - tapicerka siedzeń wykonana ze skóry w kolorze ciemnym lub brązowym. |  |  |
| 5.2 | Pojazd wyposażony w: - klimatyzacja automatyczna dla kierowcy i pasażera, - klimatyzacja min. półautomatyczna z tyłu pojazdu, - ogrzewanie wodne fabryczne z zasilaniem ze zbiornika pojazdu. |  |  |
| 5.3 | Pojazd wyposażony w fabryczny pokładowy system audio z możliwością udostępniania internetu pasażerom oraz nawigacją min. 8.4“ informującą o natężeniu ruchu i darmową aktualizacją map min. 3 lata. |  |  |
| 5.4 | Nawigacja z mapami Europy dla pojazdów ciężarowych z bezterminowymi aktualizacjami min. 6,9“ z wbudowanym wifi, Bluetooth, czytnikiem kart pamięci, sterowanie głosowe, menu w języku polskim. |  |  |
| 5.5 | Ściany boczne oraz podsufitka przestrzeni pasażerskiej wyciszona oraz wyłożona materiałem z tworzywa sztucznego lub materiałem tapicerskim odpornym na uszkodzenia, łatwym w czyszczeniu. Nie dopuszcza się wnętrza pojazdu z niezabudowanym wnętrzem części pasażerskiej i widocznym poszyciem metalowym (lakierowanym i nielakierowanym). |  |  |
| 5.6 | W przestrzeni pasażerskiej min. 4 lampki do czytania oraz nawiewy systemu wentylacji. |  |  |
| 6 | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| 6.1 | Pojazd powinien posiadać system aktywnego serwisowania pojazdu, który wskazuje konieczność wykonania przeglądu przez komputer pokładowy na podstawie rodzaju obciążenia i wykorzystania pojazdu. |  |  |
| 6.2 | Gwarancję mechaniczną min. 2 lata z limitem 60 000 km. |  | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.3 | Gwarancję na powłokę lakierniczą min. 2 lata. |  | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.4 | Gwarancję na perforację antykorozyjną nadwozia min. 12 lat. |  | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 6.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| 6.6 | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. |  | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

Uwaga. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy.

Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1

Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia …………………………...

................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych