Spis zawartości opracowania

1.	DANE OGÓLNE	5

2.	ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE I ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ	6

3.	OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH	7

4.	CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I WODNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO	13

4.1	Budowa geologiczna	13

4.2	Warunki hydrogeologiczne	13

4.3	Warunki geotechniczne	14

4.4	Analiza warunków posadowienia	16

5.	OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW	17

6.	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI	18

7.	OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI	19

7.1	I ETAP – BUDYNEK PRZEDSZKOLA	19

7.2	I ETAP – BUDYNEK SZKOŁY	21

7.3	II ETAP – BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ	24

8.	WARUNKI WYKONAWSTWA	28

9.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	29

WYKAZ RYSUNKÓW

K-PW-1 RZUT FUNDAMENTÓW

K-PW-2 RZUT PARTERU

K-PW-3 RZUT PIĘTRA

K-PW-4 RZUT DACHU

K-PW-5 PRZEKRÓJ A-A

K-PW-6 SCHODY SŻ1

K-PW-7 SCHODY SŻ2

K-PW-08  ZBROJENIE BELEK B1

K-PW-09 ZBROJENIE BELEK B2

K-PW-10  ZBROJENIE BELEK B3; B4; B8'

K-PW-11 ZBROJENIE BELEK B5

K-PW-12  ZBROJENIE BELEK B6

K-PW-13  ZBROJENIE BELEK B7

K-PW-14  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S1

K-PW-15  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S2

K-PW-16  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S3

K-PW-17  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S4

K-PW-18  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S5

K-PW-19  ZBROJENIE SŁUPÓW  PRZEDSZKOLA - S6

K-PW-20  ZBROJENIE BELEK B8-I

K-PW-21  ZBROJENIE BELEK B8-II

K-PW-22  ZBROJENIE BELEK B9

K-PW-23  ZBROJENIE BELEK B10; B10bis; B11; B12

K-PW-24  ZBROJENIE BELEK B13-I

K-PW-25  ZBROJENIE BELEK B13-II

K-PW-26  ZBROJENIE BELEK B14-I

K-PW-27  ZBROJENIE BELEK B14-II

K-PW-28  ZBROJENIE BELEK B15-I

K-PW-29  ZBROJENIE BELEK B15-II

K-PW-30  ZBROJENIE BELEK B16

K-PW-31  ZBROJENIE BELEK B17-I

K-PW-32  ZBROJENIE BELEK B17-II

K-PW-33  ZBROJENIE BELEK B18-I

K-PW-34  ZBROJENIE BELEK B18-II

K-PW-35  ZBROJENIE BELEK B19

K-PW-36  ZBROJENIE BELEK B20-I

K-PW-37  ZBROJENIE BELEK B20-II

K-PW-38  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S1

K-PW-39  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S3

K-PW-40  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY – S4

K-PW-41  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S5

K-PW-42  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S6

K-PW-43  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S7

K-PW-44  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S8

K-PW-45  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S9

K-PW-46  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S10

K-PW-47  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S11-0

K-PW-48  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S12-0

K-PW-49  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S13-0

K-PW-50  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S14-1

K-PW-51  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S15-1

K-PW-52  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S16-1

K-PW-53  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S17-1

K-PW-54  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S18

K-PW-55  ZBROJENIE SŁUPÓW SZKOŁY - S18 bis

K-PW-56  ZBROJENIE BELEK B21 B22

K-PW-57  ZBROJENIE BELEK B23

K-PW-58  ZBROJENIE BELEK B24 B25

K-PW-59  ZBROJENIE BELEK B26

K-PW-60  ZBROJENIE BELEK B27

K-PW-61  ZBROJENIE BELEK B28

K-PW-62  ZBROJENIE BELEK B29 B30

K-PW-63  ZBROJENIE BELEK B31 B32

K-PW-64  ZBROJENIE BELEK B33

K-PW-65  ZBROJENIE BELEK B34

K-PW-66  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S15

K-PW-67  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S16

K-PW-68  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S17

K-PW-69  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S18

K-PW-70  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S19

K-PW-71  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S20

K-PW-72  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S21

K-PW-73  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S22

K-PW-74  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S23

K-PW-75  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S24

K-PW-76  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S25

K-PW-77  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S26

K-PW-78  ZBROJENIE SŁUPÓW SALI - S27

K-PW-79  ZBROJENIE NADPROŻY

K-PW-80  UKŁAD I ZBROJENIE TARCZ T1

K-PW-81  ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM - PRZEDSZKOLE; RDZENI R1 I WIEŃCA W5

K-PW-82  ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM - SZKOŁA

K-PW-83  ZBROJENIE STROPU NAD PIĘTRAM - SZKOŁĄ; RDZENI R2 I WIEŃCA W8

K-PW-84  ZBROJENIE STROPU +3,87, +7,42 - SALA GIMNASTYCZNA; WIENCY W9,W10,W11,W12,W13 RDZENI R3

K-PW-85  SZACHT WINDOWY - SZALUNEK

K-PW-86  SZACHT WINDOWY - ZBROJENIE

- DANE OGÓLNE

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt „Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

  - Adres inwestycji

Projektowany budynek  zlokalizowany jest w miejscowości Jeziorki przy ul. Pocztowa, Leśna  na działkach o numerach ewidencyjnych 68/4, 64/1 gmina Stęszew.

  - Inwestor

Gmina Stęszew,

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

  - Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branży konstrukcyjnej ww. budynku.

  - Dane do projektowania

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

- Projekt budowlany część architektoniczna

- Zalecenia i wytyczne Inwestora,

- opinia geotechniczna o warunkach gruntowo – wodnych podłoża,

- Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

  - Normy i normatywy

- Obciążenia budowli

- PN-82/B-02000- Obciążenia budowli,

- PN-82/B-02001- Obciążenia stałe,

- PN-82/B-02003- Obciążenia zmienne i technologiczne,

- PN-77/B-02011- Obciążenia wiatrem,

- PN-80/B-02010- Obciążenia śniegiem,

- PN-86/B-02015- Obciążenia temperaturą

- PN-82/ B-02004- Obciążenia pojazdami

- Konstrukcje stalowe

- PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami

- PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- Konstrukcje murowe

- PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe

- PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

- statyczne i projektowanie.

- PN-EN 206-1- Beton . Część I – Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność“

- Posadowienie budowli.

- PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

- statyczne i projektowanie.

- ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE I ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

  - Założenia materiałowe:

- stal zbrojeniowa		A-IIIN (B500SP)

A-II (St50B)

- beton                          	C12/15 (B-15)

C20/25(B-25)

· Beton C12/15 – chudy beton

· Beton C20/25 – stopy, ławy fundamentowe, ściany żelb., słupy, rdzenie, belki,

wieńce żelbetowe, stropy żelbetowe.

Dla elementu konstrukcji dachu sali gimnastycznej z dźwigarów drewnianych

· Elementy z drewna klejonego klasy GL28c dźwigary, GL28c płatwie

· Impregnacja powierzchniowa w systemie FOBOS

- OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

  - Zestawienie obciążeń:

- Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych (sprawdzony został stan graniczny nośności oraz stany graniczne użytkowania).

Na konstrukcję obiektu działają obciążenia stałe od ciężaru własnego, obciążenia klimatyczne oraz obciążenia użytkowe. Dopuszczalne obciążenie technologiczne dachu hali od wszelkiego rodzaju podwieszeń i instalacji wynosi 40 kg/m2 rzutu dachu.

Obiekt położony jest w następujących strefach:

 strefa obciążenia śniegiem

I strefa obciążenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 0,8 m

Dane ogólne:

• lokalizacja obiektu: Jeziorki

• nachylenie połaci dachu α = 3° oraz α = 8,75°

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM - I strefa - PN-80/B-02010/Az1

Obciążenie połaci (tabl. Z1-1 "Dachy jedno i dwuspadowe"):

• współczynnik obciążenia  γf = 1.5

• obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu	Qk = 0,7 kN/m3

• współczynnik kształtu dachu C1 = 0.8 C2 = 0.8

• obciążenie powierzchniowe Sk = Qk⋅C1  Sk = 0,56 kN/m2

Worek śnieżny

Worek śnieżny dotyczy obciążenia śniegiem połaci dachu przy murach attyki

• wysokość attyki hd := 0.60m

• maksymalne obciążenie śniegiem dachu:

C2 = 2 hd/Qk => C2 = 1,71=> 0,8<C2<2,0 = 1,71

Sk = Qk⋅C2 => Sk = 1,20 kN/m2

• zasięg worka śnieżnego Ls = 2 hd => Ls = 1,20=> 5m<Ls<15m = 5m

Worek śnieżny dotyczy obciążenia śniegiem połaci dachu przy attykach sali gimnastycznej

• wysokość attyki  hd := 1,90m

• maksymalne obciążenie śniegiem dachu:

C2 = 2 hd/Qk => C2 = 5,43=> 0,8<C2<2,0 = 2,0

Sk = Qk⋅C2 => Sk = 1,40 kN/m2

• zasięg worka śnieżnego Ls = 2 hd => Ls = 3,80=> 5m<Ls<15m = 5m

OBCIĄŻENIE CIĘŻAREM POKRYCIA DACHOWEGO ELEMENTÓW DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - papa termozgrzewalna x 2 (11kN/m3x 0,004m)*2 - papa podkładowa (11kN/m3x 0,002m) - płyty z wełny mineralnej gr. 30cm + obc. od instalacji (2,00kN/m3 x 0,30m + 0,03kN) - folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) - blacha trapezowa T92 S320 t = 0,70 mm -obciążenie od stężeń, tężników międzypłatwiowych, zastrzałów - folia paroprzepuszczalna (11kN/m3x 0,002m) - sufit podwieszany | 0,088 0,022 0,630 0,022 0,072 0,050 0,022 0,360 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 | 0,114 0,029 0,819 0,029 0,086 0,065 0,029 0,468 |
| Razem gp : | 1,266 |  | 1,639 |

OBCIĄŻENIE TECHNOLOGICZNE DACHU:

• obciążenie qtech =  0.4 kN/m2

• współczynnik obciążenia γtech = 1.4

• obciążenie przyłożone obliczeniowo do blachy dachowej, a tym samym przekazywane na płatwie a dalej na rygle dachowe. Obciążenie to uwzględnia wszelkie podwieszenia instalacji do konstrukcji dachu.

OBCIĄŻENIE PŁATWI DACHOWYCH

• rozstaw osiowy płatwi rz = 2.20m

• obciążenie płatwi 	Skcosα γf + gp γf + qtech γtech	=>	3,022 kN/m2

• obciążenie płatwi  w miejscu występowania worka śnieżnego przy attykach

Skcosα γf + gp γf + qtech γtech 	 =>	4,272 kN/m2

OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

POKOJE BIUROWE, ADMINISTRACYJNE, SALE LEKCYJNE – 2,0kN/m2

SALE REKREACYJNE I RESTAURACYJNE – 3,0kN/m2

PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE – 2,5kN/m2

KLATKI SCHODOWE – 4,0kN/m2

POMIESZCZENIA SZATNI – 3,0kN/m2

POMIESZCZENIA KUCHENNE – 3,5kN/m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE – 3,5kN/m2

Zestawienie obciążeń od stropodachu z płyt kanałowych strunobetonowych gr. 20cm

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa dociskowa szlichta betonowa (18kN/m3 x 0,05m) - warstwa styropianu (0,045kN/m2 x 0,4m) - c. własny płyt stropowych gr 20 cm - sufit podwieszany | 1,080 0,018 2,600 0,360 | 1,3 1,3 1,1 1,3 | 1,404 0,023 2,860 0,468 |
| Razem: | 4,058 |  | 4,755 |
| Obciążenia zmienne: |  |  |  |
| - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obciążenie śniegiem – (strefa II, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 - obciążenie śniegiem – (dach z attyką) - obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) Parcie wiatru: 0,3 x 0,6 x 0,1 x 1,8 Ssanie wiatru: 0,3 x 0,6 x (-0,9) x 1,8 | 0,400 0,560 1,200 0,032 -0,292 | 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,560 0,840 1,800 0,048 0,437 |

Zestawienie obciążeń od stropodachu z płyt kanałowych strunobetonowych gr. 26,5cm

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa dociskowa szlichta betonowa (18kN/m3 x 0,05m) - warstwa styropianu (0,045kN/m2 x 0,4m) - c. własny płyt stropowych gr 26,5 cm - sufit podwieszany | 1,080 0,018 3,800 0,360 | 1,3 1,3 1,1 1,3 | 1,404 0,023 4,180 0,468 |
| Razem: | 5,258 |  | 6,075 |
| Obciążenia zmienne: |  |  |  |
| - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obciążenie śniegiem – (strefa II, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 - obciążenie śniegiem – (dach z attyką) - obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) Parcie wiatru: 0,3 x 0,6 x 0,1 x 1,8 Ssanie wiatru: 0,3 x 0,6 x (-0,9) x 1,8 | 0,400 0,560 1,200 0,032 -0,292 | 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,560 0,840 1,800 0,048 0,437 |

Zestawienie obciążeń od stropodachu z płyty stropowej żelbetowej gr. 15cm

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa dociskowa szlichta betonowa (18kN/m3 x 0,05m) - warstwa styropianu (0,045kN/m2 x 0,4m) - c. własny stropu – płyta żelb. gr 15 cm (25kN/m3 x 0,15m) - sufit podwieszany | 1,080 0,018 3,750 0,360 | 1,3 1,3 1,2 1,3 | 1,404 0,023 4,500 0,468 |
| Razem: | 5,208 |  | 6,395 |
| Obciążenia zmienne: |  |  |  |
| - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obciążenie śniegiem – (strefa II, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 - obciążenie śniegiem – (dach z attyką) - obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) Parcie wiatru: 0,3 x 0,6 x 0,1 x 1,8 Ssanie wiatru: 0,3 x 0,6 x (-0,9) x 1,8 | 0,400 0,560 1,200 0,032 -0,292 | 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,560 0,840 1,800 0,048 0,437 |

Zestawienie obciążeń od stropu z płyt kanałowych strunobetonowych gr. 26,5cm

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa stropu płytki ceramiczne - wylewka cementowa gr. 5cm - (21kN/m2 x 0,05m) - styropian gr. 5 cm + obc. od instalacji (0,45kN/m2 x 0,1m + 0,03kN) - c. własny płyt stropowych - sufit podwieszany - obciążenie użytkowe - obciążenie zastępcze od ścian działowych | 0,440 1,050 0,075 3,800 0,360 2,000 1,800 | 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,2 | 0,570 1,365 0,090 4,180 0,468 2,800 2,160 |
| Razem: | 9,525 |  | 11,633 |

Zestawienie obciążeń od stropu żelbetowego gr. 20cm

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa stropu płytki ceramiczne - wylewka cementowa gr. 5cm - (21kN/m2 x 0,05m) - styropian gr. 5 cm + obc. od instalacji (0,45kN/m2 x 0,1m + 0,03kN) - c. własny stropu – płyta żelb. gr. 20cm - sufit podwieszany - obciążenie użytkowe - obciążenie zastępcze od ścian działowych | 0,440 1,050 0,075 5,000 0,360 2,000 1,800 | 1,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,2 | 0,570 1,365 0,090 5,500 0,468 2,800 2,160 |
| Razem: | 10,725 |  | 12,953 |

Zestawienie obciążeń dla klatki schodowej:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - płytki gresowe - (29kN/m2 x 0,015m) - c. własny płyty biegowej – [25kN/m2 x (0,12m+0,5x0,18m)] - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) - obciążenie użytkowe | 0,440 5,250 0,180 4,000 | 1,3 1,1 1,3 1,4 | 0,572 5,775 0,234 5,600 |
| Razem: | 9,870 |  | 12,181 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej fundamentowej/piwnicznej gr. 45cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej - (25kN/m3 x 0,45m) - tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 11,250 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,081 0,312 12,375 0,234 |
| Razem: | 11,738 |  | 13,002 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej fundamentowej/piwnicznej gr. 38cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej - (25kN/m3 x 0,38m) - tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 9,500 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,081 0,312 10,450 0,234 |
| Razem: | 9,988 |  | 11,077 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej fundamentowej/piwnicznej gr. 30cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej - (25kN/m3 x 0,30m) - tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 7,500 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,081 0,312 8,250 0,234 |
| Razem: | 7,988 |  | 8,877 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej gr. 25cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny muru z bloczka silikatowego - (20kN/m3 x 0,25m) - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 5,000 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,082 0,312 5,500 0,234 |
| Razem: | 5,488 |  | 6,128 |

Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 25cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny muru z bloczka silikatowego- (20kN/m3 x 0,25m) - obustronny tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m x 2) | 5,000 0,360 | 1,1 1,3 | 5,500 0,468 |
| Razem: | 8,360 |  | 5,968 |

Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 12cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) - ciężar własny muru z bloczka silikatowego - (20kN/m3 x 0,12m) - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,180 2,400 0,180 | 1,3 1,1 1,3 | 0,234 2,640 0,234 |
| Razem: | 2,760 |  | 3,108 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej Sali gimnastycznej gr. 38cm z pustaka ceramicznego:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny muru z pustaka ceramicznego gr 38 cm - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 2,670 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,082 0,312 2,937 0,234 |
| Razem: | 3,158 |  | 3,565 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej Sali gimnastycznej gr. 44cm z pustaka ceramicznego:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 15cm - (0,45kN/m3 x 0,15m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny muru z pustaka ceramicznego gr 44 cm - tynk gipsowy gr. 1,5cm - (12kN/m2 x 0.015m) | 0,068 0,240 3,090 0,180 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,082 0,312 3,399 0,234 |
| Razem: | 3,578 |  | 4,027 |

Zestawienie obciążeń od ściany fundamentowej żelbetowej gr. 25cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 10cm - (0,45kN/m3 x 0,1m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej gr 38 cm- (24kN/m3 x 0,25m) | 0,045 0,240 6,000 | 1,2 1,3 1,1 | 0,054 0,312 6,600 |
| Razem: | 6,285 |  | 6,966 |

Zestawienie obciążeń od ściany fundamentowej żelbetowej gr 38 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 10cm - (0,45kN/m3 x 0,1m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej gr 38 cm- (24kN/m3 x 0,38m) | 0,045 0,240 9,120 | 1,2 1,3 1,1 | 0,054 0,312 10,032 |
| Razem: | 9,405 |  | 10,398 |

Zestawienie obciążeń od ściany fundamentowej żelbetowej gr 44 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 10cm - (0,45kN/m3 x 0,1m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny ściany żelbetowej gr 44 cm- (24kN/m3 x 0,44m) | 0,045 0,240 10,560 | 1,2 1,3 1,1 | 0,054 0,312 11,616 |
| Razem: | 10,845 |  | 11,982 |

# CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I WODNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO

## Budowa geologiczna

Z uwagi na duży rozstaw wykonanych wierceń (50-90 m) rozpoznano ogólny model budowy geologicznej na omawianym terenie do głęb. 4,0m ppt. Nawiercono tu utwory czwartorzędowe: plejstoceńskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe oraz holoceńskie utwory kulturowe. Powierzchniową warstwę na całym terenie stanowią gleby o miąższości 0,3 – 0,5m. Pod glebami zalega cienka warstwa piasków drobnych z domieszkami
żwirów i kamieni o miąższości 0,2 – 0,6m. Poniżej, na głębokości 0,6 – 0,9m ppt nawiercono strop serii gliniastych utworów lodowcowych, reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste z licznymi przewarstwieniami piasków oraz lokalnie występującymi soczewkami piasków i pospółek. Miąższość omawianej serii utworów lodowcowych wynosi 1,5 – 2,1m. Pod glinami, od głębokości ca 2,5m ppt zalegają utwory piaszczyste, wodnolodowcowe. Są to głównie piaski średnio i gruboziarniste z domieszkami i przewarstwieniami gliniastymi.

## Warunki hydrogeologiczne

W podłożu dokumentowanego terenu nawiercono warstwę wodonośną , którą stanowią wodnolodowcowe piaski średnie i grube zalegające pod gliną. Omawiany poziom wodonośny charakteryzuje się napiętym zwierciadłem. Wodę nawiercono na głębokościach 2,20 – 3,0m ppt, a jej zwierciadło stabilizowało się w dniu wykonania wierceń (17.12.2015 r.) na głębokości 1,61– 2,57m npm, tj. w granicach rzędnych 87,97 – 87,61m npm. W soczewkach piaszczysto – pospółkowych w obrębie glin występuje woda gruntowa, której zwierciadło układa się w poziomie ustabilizowanego lustra wody poziomu wodonośnego. W glinach obecnie nie zaobserwowano widocznych sączeń, jedynie większą wilgotność przewarstwień piaszczystych występujących w całym profilu gruntów spoistych. Omawiany poziom wód gruntowych przykryty jest warstwą utworów gliniastych o niewielkiej przepuszczalności, jednak z uwagi na znaczny udział piasku w glinach, w formie przewarstwień i soczewek, wahania lustra wody będą miały bezpośredni związek z opadami atmosferycznymi. Przedstawiony w niniejszej opinii poziom wód gruntowych należy uznać za niski, w związku z
długotrwałym okresem bezdeszczowym poprzedzającym czas wykonania badań. Przy wyższych stanach wód omawiany poziom wód gruntowych może być wyższy od stwierdzonego obecnie, a w glinach mogą wystąpić sączenia na różnych głębokościach. Bezpośrednio po obfitych opadach może okresowo występować woda w piaskach przypowierzchniowych, zalegających na glinach.

## Warunki geotechniczne

W podłożu dokumentowanego terenu wydzielono 2 pakiety geotechniczne.
Pakiet I – grunty niespoiste, lodowcowe i wodnolodowcowe – piaski i pospółki. Z uwagi na zmienne uziarnienie i zagęszczenie gruntów, w pakiecie wydzielono warstwy geotechniczne:
Warstwa Ia – piaski drobne, wilgotne, średniozagęszczone ID = 0,40 (powierzchniowe)
Warstwa Ib – piaski drobne i pylaste , wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone ID = 0,50
Warstwa Ic – piaski średnie i grube, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone ID = 0,50
Warstwa Id – pospółki, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone ID = 0,50
Pakiet II – czwartorzędowe grunty spoiste lodowcowe, nieskonsolidowane, wg. klasyfikacji normy PN-81/B03020 oznaczone symbolem „B”, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W pakiecie wyróżniono 3 warstwy geotechniczne gruntów o różnej konsystencji:
Warstwa IIa – grunty gliniaste miękkoplastyczne IL=0,52
Warstwa IIb – grunty gliniaste plastyczne IL=0,43
Warstwa IIc – grunty gliniaste twardoplastyczne IL=0,18.

## Analiza warunków posadowienia

- podłoże dokumentowanego terenu budują grunty rodzime, ułożone w formie ciągłych
serii, z przewagą gruntów nośnych, nadających się do bezpośredniego posadowienia projektowanych budynków. Warstwą słabonośną są miękkoplastyczne gliny IIa, w SE części działki.

### warunki geotechniczne występujące w podłożu uważa się za średnio korzystne. Pod glebą zalegają tu grunty nośne , piaski drobne podścielone piaskami gliniastymi i glinami w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Lokalnie, w SE części działki występuje warstwa małonośnych glin w stanie miękkoplastycznym. Od głębokości 2,5m ppt zalega warstwa piasków nawodnionych, średniozagęszczonych. Woda gruntowa przy niskich stanach występuje poniżej przewidywanego poziomu posadowienia budynków. Liczne przewarstwienia piaszczyste w glinach stwarzają warunki występowania sączeń w okresach stanów wyższych. Przyjmuje się drugą kategorię geotechniczną dla przedmiotowej inwestycji.

- W istniejących warunkach gruntowo – wodnych posadowienie budynków projektuje się na poziomie 89m npm, w glinach lodowcowych warstw IIb i IIc.

- Z uwagi na różną konsystencję glin (plastyczną i twardoplastyczną)  przystosowano konstrukcję fundamentów i konstrukcję budynków do ewentualnych nierównomiernych osiadań podłoża poprzez oddylatowanie obiektu na poszczególne segmenty.

- Zgodnie z pkt. 2.4. normy PN-81/ B-03020 przy projektowaniu posadowień bezpośrednich w gruntach spoistych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, przesuszeniem, przemarznięciem podłoża oraz zalaniem wykopu fundamentowego, aby nie dopuścić do uplastycznienia podłoża.

Dno wykopu bezzwłocznie zakrywać warstwą chudego betonu.

- Prace fundamentowe prowadzić pod nadzorem geotechnicznym obejmującym:
• Odbiory wykopów fundamentowych,
• Ocenę odprężenia podłoża,
• Kontrola zagęszczenia i materiału w zasypkach i nasypach,
• Konsultacje i udział w rozwiązywaniu problemów na etapie budowy.

# OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW

  - Charakterystyka projektowanego obiektu

W skład inwestycji pt.  „Budowa budynku Oświatowego w miejscowości Jeziorki wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” wchodzi:

- I Etap – budowa budynku Szkoły i Przedszkola

- II Etap – budowa budynku sali gimnastycznej

## I ETAP  – BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej – murowano – żelbetowej. Budynek podzielony jest na dwa segmenty oddzielone dylatacją. Segmenty: jedno oraz dwukondygnacyjny, niepodpiwniczone. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z bloczków silikatowych gr.  25 cm z ociepleniem z płyt styropianowych gr. 15 cm wykończonych cienkowarstwową wyprawą tynkarską typu „baranek”. Stropy międzykondygnacyjne zaprojektowano z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych gr. 26,5cm oraz częściowo płyty żelbetowe monolityczne gr. 20cm. Odporność ogniowa płyt REI60.

Dach projektuje się jako stropodach pełny. Konstrukcje dachu przewiduje się jako strop z płyt kanałowych sprężonych oraz częściowo płyty żelbetowe monolityczne gr. 15cm z ociepleniem ze styropianu spadkowego oraz izolacji przeciwwodnej z papy podkładowej oraz wierzchniego krycia.

Obiekt zagłębiony jest w gruncie poniżej strefy przemarzania. Na głębokości 1,50m poniżej projektowanego zera budynku. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe zaprojektowano jako ściany.

Układ konstrukcyjny głównie jednokierunkowy oparty na ścianach nośnych z bloczków silikatowych, zewnętrznych i wewnętrznych gr. 25cm oraz podciągach żelbetowych. Sztywność budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym zapewniają wieńce żelbetowe, podciągi i słupy żelbetowe oraz przewiązania ścian nośnych.

## II ETAP – BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej – murowano – żelbetowej. Segment budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany fundamentowe zaprojektowano jako ściany żelbetowe. z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP). Ściany zewnętrzne nadziemne zaprojektowano z pustaków ceramicznych gr.  38 cm. Sztywność ścian murowanych zapewniają słupy, rdzenie żelbetowe oraz wieńce żelbetowe

Budynek projektowany w technologii tradycyjnej – murowano – żelbetowej. Budynek podzielony jest na dwa segmenty oddzielone dylatacją. Segment budynku głównie jednokondygnacyjny z częściowym podziałem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z bloczków silikatowych gr.  25 cm z ociepleniem z płyt styropianowych gr. 15 cm wykończonych cienkowarstwową wyprawą tynkarską typu „baranek”. Sztywność ścian murowanych zapewniają słupy, rdzenie żelbetowe oraz wieńce żelbetowe. Stropy międzykondygnacyjne zaprojektowano jako płyty żelbetowe monolityczne gr. 20cm. Odporność ogniowa płyt REI60.

Dach projektuje się jako konstrukcje z dźwigarów z drewna klejonego warstwowo w układzie wolnopodpartym z jedną podporą przesuwną. Górna płaszczyzna dźwigarów tworzy dach dwuspadowy. Dźwigary podparte są na słupach żelbetowych za pomocą specjalnie wyprofilowanych okuć stalowych i łączone za pomocą kotew wklejanych oraz śrub. Wypełnieniem konstrukcji dachu są płatwie z drewna klejonego o przekroju. Sposób połączenia płatwi z dźwigarami za pomocą łączników BMF. W płaszczyźnie dachu sztywność zapewniają płatwie z drewna klejonego oraz stężenia prętowe.

Obiekt zagłębiony jest w gruncie poniżej strefy przemarzania. Na głębokości 1,70m poniżej projektowanego zera budynku – stopy fundamentowe oraz 1,50m – ławy fundamentowe. Budynek posadowiony w sposób bezpośredni na stopach i ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe zaprojektowano jako ściany.

# ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI

Ochronę przeciwpożarową konstrukcji żelbetowych zapewnia grubość otuliny prętów zbrojenia właściwa dla danej kategorii zagrożenia pożarowego oraz minimalne gabaryty poszczególnych elementów żelbetowych.

Elementy drewniane konstrukcji dachu wykonać w klasie odporności ogniowej R30, zaś elementy pokrycia dachu w klasie odporności ogniowej R30 jako materiał niepalny. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewnia producent dźwigarów z drewna klejonego.

# OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

## I ETAP – BUDYNEK PRZEDSZKOLA

- Fundamenty

Ławy fundamentowe  żelbetowe o wymiarach 60x40cm. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) oraz A-II ∅(St50B).

Stopy fundamentowe żelbetowe zbrojone dwukierunkowo.  W stopie przewidziano zbrojenie startowe do zbrojenia słupów oraz rdzeni.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentów przyjęto na poziomie –1,50m poniżej poziomu ± 0,00m budynku.

Zaleca się wykonywać prace ziemne i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryć chudym betonem. Powierzchnię terenu dookoła budynku starannie splantować ze spadkami od ścian i wskazane jest ułożenie dookoła budynku szczelnej opaski betonowej lub kruszywowej utrudniającej infiltrację wód opadowych w podłoże pod fundamenty obiektu.

W przypadku stwierdzenia gruntów nie nośnych pod fundamentem należy grunt wybrać do poziomu gruntu nośnego i usuniętą warstwę zastąpić chudym betonem.

UWAGI:
1. Zaleca się komisyjny odbiór wykopu przy udziale uprawnionego geologa, potwierdzający występujący stan gruntów w poziomie posadowienia

- Konstrukcja ścian

- Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zostały zaprojektowane ściany żelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) gr. 25cm. Ściany żelbetowe wykonać do wysokości            -0,22m poniżej poziomu ± 0,00m budynku. Zewnętrzne ściany fundamentowe  ocieplone od zewnątrz styrodurem lub styropianem wodoodpornym typu AQUA gr.10cm przyklejanym bitumiczną masą asfaltowo-kauczukową.

- Ściany zewnętrzne nośne

Ściany zewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych  E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych  E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne działowe

Ścianki działowe pomieszczeń z bloczków z bloczków silikatowych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej.

- Konstrukcja stropów

### Strop z płyt kanałowych strunobetonowych

Zaprojektowano stropy z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych gr. 20cm, zbrojone splotami ze stali o charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie równej 1860MPa, średnicy Ø12,5mm. Odporność ogniowa płyt REI60.

### Stropy płytowe żelbetowe

Fragmentarycznie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 15cm. Zbrojone jednokierunkowo wg schematu układu konstrukcyjnego. Stropy zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na belkach żelbetowych oraz ścianach nośnych.

Belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

- Nadproża

- Nadproża prefabrykowane:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu użytego do wypełnienia nadproży C12/15 (B15).

- Nadproża żelbetowe:

Nadproża żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

- Wieńce żelbetowe

- Wieńce ścian W1,W2 25x20cm – żelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

- Słupy żelbetowe monolityczne I kondygnacji:

Słupy żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów.

- Konstrukcja dachu

- Dach projektuje się jako stropodach pełny. Konstrukcję dachu przewiduje się jako strop z płyt  kanałowych sprężonych oraz częściowo jako strop płytowy żelbetowy.  Układ warstw stropodachu stanowią: warstwę  spadkowa  ze styrobetonu gr. 15-40cm, ocieplenie ze styropapy gr. 20cm, izolacja przeciwwodna z papy podkładowej oraz wierzchniego krycia.

  - Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

- pionowa na ścianach zewnętrznych - grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa.

- pionowa na ścianach wewnętrznych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- pozioma - papa asfaltowa termozgrzewalna

## I ETAP – BUDYNEK SZKOŁY

- Fundamenty

Ławy fundamentowe  żelbetowe o wymiarach 60x40cm, 80x40cm, 120x40cm. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) oraz A-II ∅(St50B).

Stopy fundamentowe żelbetowe zbrojone dwukierunkowo.  W stopie przewidziano zbrojenie startowe do zbrojenia słupów oraz rdzeni.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentów przyjęto na poziomie –1,50m poniżej poziomu ± 0,00m budynku.

Zaleca się wykonywać prace ziemne i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryć chudym betonem. Powierzchnię terenu dookoła budynku starannie splantować ze spadkami od ścian i wskazane jest ułożenie dookoła budynku szczelnej opaski betonowej lub kruszywowej utrudniającej infiltrację wód opadowych w podłoże pod fundamenty obiektu.

W przypadku stwierdzenia gruntów nie nośnych pod fundamentem należy grunt wybrać do poziomu gruntu nośnego i usuniętą warstwę zastąpić chudym betonem.

UWAGI:
1. Zaleca się komisyjny odbiór wykopu przy udziale uprawnionego geologa, potwierdzający występujący stan gruntów w poziomie posadowienia

- Konstrukcja ścian

- Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zostały zaprojektowane ściany żelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) gr. 25cm. Ściany żelbetowe wykonać do wysokości            -0,22m poniżej poziomu ± 0,00m budynku. Zewnętrzne ściany fundamentowe  ocieplone od zewnątrz styrodurem lub styropianem wodoodpornym typu AQUA gr.10cm przyklejanym bitumiczną masą asfaltowo-kauczukową.

- Ściany zewnętrzne nośne

Ściany zewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych  E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych  E24 o wymiarach 240x333x199 mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne działowe

Ścianki działowe pomieszczeń z bloczków z bloczków silikatowych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej.

- Konstrukcja stropów

### Strop z płyt kanałowych strunobetonowych nad I kondygnacją

Zaprojektowano stropy z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych gr. 26,5cm, zbrojone splotami ze stali o charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie równej 1860MPa, średnicy Ø12,5mm. Odporność ogniowa płyt REI60.

### Stropy płytowe żelbetowe nad I kondygnacją

Fragmentarycznie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 20cm. Zbrojone jednokierunkowo wg schematu układu konstrukcyjnego. Stropy zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na belkach żelbetowych oraz ścianach nośnych.

### Strop z płyt kanałowych strunobetonowych nad II kondygnacją

Zaprojektowano stropy z prefabrykowanych sprężonych płyt kanałowych gr. 20cm, zbrojone splotami ze stali o charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie równej 1860MPa, średnicy Ø12,5mm. Odporność ogniowa płyt REI60.

### Stropy płytowe żelbetowe nad II kondygnacją

Fragmentarycznie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 15cm. Zbrojone jednokierunkowo wg schematu układu konstrukcyjnego. Stropy zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na belkach żelbetowych oraz ścianach nośnych.

- Belki żelbetowe monolityczne I i II kondygnacji:

Belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

- Nadproża

- Nadproża prefabrykowane:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu użytego do wypełnienia nadproży C12/15 (B15).

- Nadproża żelbetowe I i II kondygnacji:

Nadproża żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

- Wieńce żelbetowe I kondygnacji

- Wieńce ścian W4,W5 25x27cm – żelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

- Wieńce żelbetowe II kondygnacji

- Wieńce ścian W6,W7 25x20cm – żelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

- Słupy żelbetowe monolityczne I i II kondygnacji:

Słupy żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów.

- Konstrukcja dachu

- Dach projektuje się jako stropodach pełny. Konstrukcję dachu przewiduje się jako strop z płyt  kanałowych sprężonych oraz częściowo jako strop płytowy żelbetowy.  Układ warstw stropodachu stanowią: warstwę  spadkowa  ze styrobetonu gr. 15-40cm, ocieplenie ze styropapy gr. 20cm, izolacja przeciwwodna z papy podkładowej oraz wierzchniego krycia.

  - Konstrukcja schodów

- Konstrukcję nośną schodów SŻ1 SŻ2 zaprojektowano jako schody żelbetowe płytowe z belkami spocznikowymi. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji schodów na rys. wykonawczych.

  - Szacht windowy

- Konstrukcję nośną szachtu windowego  zaprojektowano jako ściany żelbetowe gr 20 cm Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji szachtu na rys. wykonawczych.

  - Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

- pionowa na ścianach zewnętrznych - grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa.

- pionowa na ścianach wewnętrznych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- pozioma - papa asfaltowa termozgrzewalna

## II ETAP – BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

- Fundamenty

Ławy fundamentowe  żelbetowe o wymiarach 60x40cm, 80x40cm . Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) oraz A-II ∅(St50B).

Stopy fundamentowe żelbetowe zbrojone dwukierunkowo.  W stopie przewidziano zbrojenie startowe do zbrojenia słupów oraz rdzeni.

Poziom posadowienia projektowanych ław fundamentowych przyjęto na poziomie –1,50m, stóp fundamentowych na poziomie –1,70m poniżej poziomu ± 0,00m budynku.

Zaleca się wykonywać prace ziemne i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu natychmiast pokryć chudym betonem. Powierzchnię terenu dookoła budynku starannie splantować ze spadkami od ścian i wskazane jest ułożenie dookoła budynku szczelnej opaski betonowej lub kruszywowej utrudniającej infiltrację wód opadowych w podłoże pod fundamenty obiektu.

W przypadku stwierdzenia gruntów nie nośnych pod fundamentem należy grunt wybrać do poziomu gruntu nośnego i usuniętą warstwę zastąpić chudym betonem.

UWAGI:
1. Zaleca się komisyjny odbiór wykopu przy udziale uprawnionego geologa, potwierdzający występujący stan gruntów w poziomie posadowienia

- Konstrukcja ścian

- Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe zostały zaprojektowane ściany żelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone stalą A-IIIN #(B500SP) gr. 44cm, 38cm, 25cm. Ściany żelbetowe wykonać do wysokości -0,18m poniżej poziomu ± 0,00m budynku. Zewnętrzne ściany fundamentowe  ocieplone od zewnątrz styrodurem lub styropianem wodoodpornym typu AQUA gr.10cm przyklejanym bitumiczną masą asfaltowo-kauczukową.

- Ściany zewnętrzne nośne

Ściany zewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych o wymiarach 440x248x238mm, 380x248x238mm, 240x333x199mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne nośne

Ściany wewnętrze zostały zaprojektowane z bloczków silikatowych o wymiarach 240x333x199mm, 440x248x238mm, kl. 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

- Ściany wewnętrzne działowe

Ścianki działowe pomieszczeń z bloczków z bloczków silikatowych gr. 12cm na zaprawie cienkowarstwowej.

- Konstrukcja stropów

### Stropy płytowe żelbetowe nad I kondygnacją

Fragmentarycznie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 20cm. Zbrojone jednokierunkowo wg schematu układu konstrukcyjnego. Stropy zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na belkach żelbetowych oraz ścianach nośnych.

### Stropy płytowe żelbetowe nad II kondygnacją

Fragmentarycznie zaprojektowano stropy płytowe żelbetowe gr. 15cm. Zbrojone jednokierunkowo wg schematu układu konstrukcyjnego. Stropy zbrojone stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na belkach żelbetowych oraz ścianach nośnych.

- Belki żelbetowe monolityczne:

Belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

- Nadproża

- Nadproża prefabrykowane:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu użytego do wypełnienia nadproży C12/15 (B15).

- Wieńce żelbetowe

- Wieńce ścian W9-25x25cm,W10-38x25cm, W11-44x25cm, W12-38x25cm. Wieńce żelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AI w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

- Słupy żelbetowe monolityczne:

Słupy żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów.

- Konstrukcja dachu

- Dach projektuje się jako konstrukcje z dźwigarów z drewna klejonego warstwowo w układzie wolnopodpartym z jedną podporą przesuwną. Górna płaszczyzna dźwigarów tworzy dach dwuspadowy. Dźwigary podparte są na słupach żelbetowych za pomocą specjalnie wyprofilowanych okuć stalowych i łączone za pomocą kotew wklejanych oraz śrub. Wypełnieniem konstrukcji dachu są płatwie z drewna klejonego o przekroju. Sposób połączenia płatwi z dźwigarami za pomocą łączników BMF. W płaszczyźnie dachu sztywność zapewniają płatwie z drewna klejonego oraz stężenia prętowe. Pokrycie stanowi blacha trapezowa T92 S230 t=0,70 mm. Ocieplenie z płyt wełny mineralnej gr. 30cm, izolacja przeciwwodna z papy podkładowej oraz wierzchniego krycia.

- Zastosowane materiały

Dźwigary oraz płatwie zaprojektowane są w technologii drewna klejonego warstwowo w klasie GL28c.

- Zabezpieczenie konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo należy zabezpieczyć w systemie FOBOS M2 lub FOBOS M4

- Odporność ogniowa konstrukcji z drewna klejonego

Elementy konstrukcji wykonać w klasie odporności ogniowej R30 jako materiał niepalny.

- Wytyczne dotyczące eksploatacji konstrukcji

Konstrukcja z drewna klejonego przy prawidłowej eksploatacji (brak działania wody i czynników atmosferycznych) nie wymaga ponawiania impregnacji w trakcie użytkowania obiektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektu wielkopowierzchniowego należy zwrócić uwagę na opady atmosferyczne – śnieg, który powinien być usuwany z powierzchni dachu, aby nie narazić konstrukcji na nadmierne nieprzewidziane obowiązującymi normami obciążenia.

  - Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów

- pionowa na ścianach zewnętrznych - grubowarstwowa masa bitumiczno-kauczukowa.

- pionowa na ścianach wewnętrznych - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- pozioma - papa asfaltowa termozgrzewalna

# WARUNKI WYKONAWSTWA

## Warunki ogólne

Wykonywanie robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom producenta. Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem „B” (Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728)

## Warunki BHP i ppoż.

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na prace na wysokości wymagające odpowiednich rusztowań, sprzętu ochrony osobistej. Wszelkie prace należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy się stosować do wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru budowlanego.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na budowie budynku Oświatowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Projektowany budynek  zlokalizowany jest w miejscowości Jeziorki przy ul. Pocztowa, Leśna  na działkach o numerach ewidencyjnych 68/4, 64/1 gmina Stęszew.

Zakres prac budowlanych na terenie działki sprowadza się do:

- Zdjęcia warstwy humusu i rozplantowania lub wywiezienia poza plac budowy na składowisko,

- Wytyczenie i wykonanie fundamentów, ścian żelbetowych, ścian murowanych, słupów i rdzeni żelbetowych, podciągów, stropów ,

- Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

- Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- Wykonanie instalacji odwodnieniowej dachu,

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce zlokalizowane będą:

- plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na stanowisku zbrojarskim na placu budowy,

- plac magazynowy do składowania drobnowymiarowych elementów ściennych, materiałów izolacyjnych itp.

- drogi dla samochodów ciężarowych zawierać się będą w projektowanej komunikacji na działce.

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia nie stwarzają szczególnie dużych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Roboty fundamentowe w wykopach głębszych niż 1m muszą być oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane będą zgodnie z warunkami BHP. Zagrożeniem dla pracowników jest montaż konstrukcji stalowej hali oraz realizacja pokrycia dachowego ze względu na prace na wysokości. Muszą być te roboty wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie badania dopuszczające do pracy na wysokości, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepisów BHP. Podobne zagrożenie może się pojawić przy wznoszeniu ścian i ich ociepleniu, wykonywaniu płyt stropowych.

Do realizacji prac na wysokości należy używać systemowych rusztowań stalowych zgodnie z instrukcjami użytkowymi producenta.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

Wydzielone będą:

- Cały plac budowy

- Miejsce składowania drobnych elementów do wbudowania

- Miejsca, gdzie wykonywane będą prace na wysokościach. Miejsca te stwarzają zagrożenie dla pracowników, dlatego każdy pracownik musi być okresowo przeszkolony z zasad BHP oraz dodatkowo odbywają się przeszkolenia na określonych stanowiskach roboczych. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Każdy pracownik wyposażony jest w niezbędny sprzęt zabezpieczający przed skutkami zagrożeń (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na wypadek pożaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Straży Pożarnej oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostaną, gdzie muszą się ewakuować oraz gdzie znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac będzie znajdowała się na terenie budowy w pomieszczeniu Kierownika.

Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285)

- Ustawa – Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

- Rozporządzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

- Rozporządzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 33/GD/02 „Regulamin Ochrony  Ppoż”

- Rozporządzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 42/GD/01 „Kompleksowy Plan Ratownictwa Chemicznego”