# Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiety od nr 24 do nr 42 dla szpitala w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20

PAKIET 24  PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO + INSTRUMENTARIUM DO                               UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza bezcementowa stawu biodrowego: - trzpień modularny w kształcie klina o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, wykonany ze stopu tytanu z domieszką niobu, w 14 rozmiarach o długościach od 130-197 mm - stożek szyjki 12/14 - głowa ceramiczna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki i metalowa w 22,28,32,36mm w 5 długościach - panewka tytanowa, stożkowa wkręcana, z samotnącym gwintem na całej wysokości, w rozmiarach średnicy od 50 do 76mm z insertem z polietylenu o podwyższonej gęstości w wersji neutralnej i z klapką antyluksacyjną 10° dla głów 28 i 32mm | Kpl. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa bipolarna w rozmiarach od 44mm do 56mm, składająca się z czaszy metalowej i wkładki polietylenowej. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  25  PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO – KRÓTKI TRZPIEŃ + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 'Trzpień endoprotezy bezcementowy w wersji "krótki trzpień", wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowatej (samocentrujacy w kanale ); w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersję standardową i lateralizowaną oraz opcję z modularną szyjką ( minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej ). Wszystkie wersje minimum 12 rozmiarach. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | 'Trzpień uniwersalny w wersji standardowej 131⁰ i lateralizowanej 127,5 ⁰wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia części bliższej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem w 13 rozmiarach. Wielkość trzpienia rośnie proporcjonalnie 0,3mm w osi AP, 1,1mm w osi ML oraz 3mm w długości; offset 1mm. - od 35mm do 52mm. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 'Trzpień pierwotny ,w rzucie przednio-tylnym kształt łuku, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm co najmniej w 11 rozmiarach. Dla każdego rozmiaru dwie dostępne wersje kąta szyjkowo-trzonowego 134̊ ( standard ) i 131̊ ( wersja lateralizowana). | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28mm., 32 mm. | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 36mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa ceramiczna Delta Biolox o średnicach wewnętrznych 28,32,36 i 40 mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28,32,36 i 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie mocowanie wkładki w panewce. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa bipolarna z polietylenowym pierścieniem wewnętrznym dostępna w rozmiarach od 38 do 57mm ( ze skokiem co 1mm) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | Panewka typu press fit pokryta tytanową okładziną napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapartytu; średnica od 46 do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 10 | Panewka cementowana okapowa lub neutralna do głowy 28mm, 32mm,36mm o rozmiarach zewnętrznych 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Panewka typu press fit, sferyczna, bezcementowa, ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - nieklejone elementy, otwory zaślepione fabrycznie, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 76 mm (skok co 2 mm) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka panewkowa z polietylenu cross linking pasująca do głów 28, 32, 36mm. okapowa lub bezokapowa. Wkładka posiada centrlizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce , będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy. wyposażona w tytanowy pierscień poprawiający umocowanie czaszy. | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze do piły | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 4* w kształcie stożkowym mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, w długościach 50-110mm ze zmiennym off-setem. Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień MODULARNY wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego kąta; długość 41-48mm.; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka dwumobilna bezcementowa wykonana ze stopu chromokobaltowego, w rozmiarach 46-62, pokryta hydroksyapatytem na części zewnętrznej pasująca do dużych głów polietylenowych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu . Dostępna ta sama panewka w opcji wielootworowej. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka rewizyjna typu press-fit tynapylona tytanem, ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkładka dwumobilna pod głowy 22 i 28mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby 20-60mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 26   PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ + INSTRUMENTARIUM DO

UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza cementowa, modularna składająca się z dwóch części – głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach Ø20; Ø22;Ø24mm i 3 wysokościach 10, 12, 14mm.Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego . Trzpień kompatybilny z wszystkimi głowami endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy połączone na zasadzie przegubu kulistego , umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kąt 150 w stosunku do osi długiej trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy protezy powinien wynosić 300. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcję zespolenia. Trzpień odgięty od osi protezy o kąt 15º . Głowa protezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypuklona do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchy głowy protezy w stosunku do trzpienia ma zapewnić automatyczne ustawienie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa protezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia, a następnie głowy protezy w odpowiednim rozmiarze. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 27 PROTEZA CAŁKOWITA I REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Część piszczelowa, cementowana, ze stopu tytanu,w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka „fixed bearing”, o zwiększonej stabilności, dająca efekt półzwiązania protezy, wykonana z polietylenu GVF o wysokiej masie cząsteczkowej, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, tylnostabilizowana, występująca w czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10mm, 12,5mm, 15mm, 17.5mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Część piszczelowa rotacyjna (MBT), cementowana w co najmniej 5 rozmiarach. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach: 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Element udowy: anatomiczny (prawy, lewy), bezcementowy, pokryty porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr ,z zachowaniem więzadła PCL | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy, wykonany ze stopu CoCr z wysoko polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Element udowy: anatomiczny ( prawy, lewy), w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter udowy-element posiadający 5 i 7 stopni koślawości | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruba łącząca adapter z elementem udowym | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kołnierz udowy wypełniający ubytki kostne, zapewniający kompresyjne obciążenie kości, zapewniający stabilność implantu | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podkładka udowa wypełniająca ubytki w kości udowej: dystalna w czterech grubościach 4,8,12,16mm i tylna 4 i 8 mm w dwóch grubościach | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Trzpień przedłużający zapewnia stabilność i odpowiednie ustawienie implantu. Rowkowanie trzpienia zwiększają stabilność rotacyjną i redukują ból na końcu trzpienia | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzpień cementowy zapewnia stabilność i odpowiednie ustawienie implantu, przeznaczony do słabej jakości kości. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | Element piszczelowy Fixed Bearing w pięciu rozmiarach wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpienie przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15 mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkładki piszczelowe dla platformy piszczelowej Fixed Bearing o rozmiarach 10 i 15mm kompensujące utratę kości dla każdego z rozmiarów | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Podkładki połowicze dla platformy piszczelowej MBT o rozmiarach 10 i 20 stopni kompensujące utratę kości dla każdego z rozmiarów | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkład polietylenowy wykonany z Polietylenu wysokiej gęstości, FixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony, o grubościach od 10 do 30 mm dla każdego z rozmiarów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Element piszczelowy typu MBT w trzech rozmiarach 2,3,4 dodatkowo pogrubiony o 15mm i 25mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Podkładka piszczelowa dla platformy piszczelowej MBT o rozmiarach 5mm, 10mm, 15mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kołnierz piszczelowy wypełniający ubytki kostne i zapewniający kompresyjne obciążanie kości zapewniający stabilność implantu. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, mobile Bearing tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30 mm dla każdego z rozmiarów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Opcjonalnie podkładka wyrównująca ubytki kostne, mocowana do implantu za pomocą cementu. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Wkład polietylenowy – typu Mobile Bearing , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach od 12mm do 31mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Komponent rzepki okrągły w czterech rozmiarach od 32 mm do 41 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Cement kostny 20g lub 40g o wysokiej gęstości z gentamycyną lub bez. Antybiotyk stanowi 2,5 % składu wagowego cementu. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  28 PROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA  Z SYSTEMEM REDUKTORÓW STOŻKA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag. | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką(max 20µm), bioaktywną(osteoindukcyjną), szybko resorbującą (do 6 m-cy) warstwą fosforanowo-wapniową. Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127 ° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenyta. Trzpień dostępny w min. 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna polerowane. Stożek Eurokonus/ | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy, prosty, bezkołnierzowy w min 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej Coxa Vara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, pokryty warstwą HA na całej długości, posiadający w części proksymalnej poprzeczne, zaś w części dystalnej podłużne nacięcia zwiększające stabilność. Szyjka polerowana, przewężona , redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus. Dostępne trzpienie w wersji kołnierzowej. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w min. 13 rozmiarach. Czasza z 3 otworami na śruby lub czasza lita bez otworów. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznych i PE. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaślepki polarne do panewki. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoko-usieciowanego polietylenu HXLPE, w wersjach standard i z elewacją, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowa CoCr, stożek eurokonus, średnica zewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa z ceramiki Biolox Delta stożek eurokonus, średnica zewnętrzna 28mm, 32mm, 36mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba panewkowa, śr.6,5mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza do piły | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reduktory stożka na stożki 12/14 i 14/16 umożliwiajace śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji min. do 10° i kąta CCD min. do 10° | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Reduktor stożka na stożek V40, umożliwiajace śródoperacyjną korekcję długości szyjki minimum do 2cm, antewersji min. do 10° i kąta CCD min. do 10° | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowa metalowa CoCr o średnicach 28mm,32mm,36mm dostosowane do reduktorów stożka | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28mm,32mm,36mm dostosowane do reduktorów stożka | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  29 SPACERY I AKCESORIA REWIZYJNE

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spacer biodrowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem, dostepna w minimum 3 rozmiarach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Spacer udowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem, dostępna w minimum 4 rozmiarach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Spacer piszczelowy: silikonowa forma do wypełnienia cementem w minimum 4 rozmiarach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cement kostny z Gentamycyną i Clindamycyną 1x 40g | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do mieszania próżniowego cementu pojedynczy. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  30  PROTEZA STAWU BIODROWEGO+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujacy w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu unikniecia efektu tig pain. Stożek 12/14 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw cross linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwośc stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze SZT.wzrostem rozmiaru panewki. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruba gąbczasta (1szt) o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, tytanowy, bezcementowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, bezkołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 12 rozmiarach. Trzpien posiada opcje standardową i lateralizowaną, oraz wersje bezcementową i cementową. Uniwersalne instrumentarium pozwala na śródoperacyjny wybór trzpienia. W opcji trzpienie rewizyjne o tej samej geometrii co trzpień pierwotny, w minimum 4 długościach, dodatkowo posiadające nacięcia w zwężającej się części dystalnej. Stożek trzpienia 12/14 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  31 PROTEZA BARKU  URAZOWA I ODWRÓCONA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element ramienny beztrzpieniowy w trzech rozmiarach 30, 34, 38mm. Opcjonalnie trzpień odwrócony bezcementowy i cementowany ze 145 stopniowym pochyleniem głowy. W części dystalnej dwa otwory pod śruby na wypadek niestabilności. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urazowy trzpień cementowy lub bezcementowy z 135 stopniowym pochyleniem | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby Korowe do trzpienia o średnicy 4,5 mm i długościach od 18 – 36 mm, ze skokiem co 2mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka Stawu Ramiennego w trzech wysokościach 3/6/9 mm i dwóch średnicach 36/40 mm w wersji do elementu beztrzpieniowego i z trzpieniem, i w wersji konwersji z kąta 135 stopni do 145 stopni | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Glenosfera ze śrubami w wersji centrycznej i ecentrycznej (3mm) w dwóch rozmiarach 36/40 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka bazowa w rozmiarze 24 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Anatomiczna Panewka cementowana w 4 rozmiarach | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Centralny Spacer do elementu beztrzpieniowego +3 mm i +5 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Spacer panewkowy + 9mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby o średnicy 4.5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby Blokujące o średnicy 4,5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12 | Podwójny Stożek | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 13 | Podwójny Stożek | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nic z igłą wykonana z teraftalan polietylenu USP rozmiar 5 dostępna w dwóch kolorach (biały/zielony) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Cage | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  32  PŁYTA DO OSTEOTOMII

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka do osteotomii kości piszczelowej Rozmiar 1 – korekcja do 16 stopni (maks. 6 śrub), długość płyty 61,6mm; Płyty lewe i prawe rozróżnione kolorami zielonym i niebieskim. W części bliższej jeden otwór poliaksjalny. Płyty pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do osteotomii kości piszczelowej Rozmiar 2 - korekcja powyżej 16 stopni (maks 8 śrub) długość płyty 77,4mm. Płyty lewe i prawe rozróżnione kolorami zielonym i niebieskim. Płyty pakowane sterylnie. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka do osteotomii kości piszczelowej z jednoczesną rekonstrukcją ACL (maks. 6 śrub) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta do osteotomii otwartej i zamkniętej kości udowej (maks. 9 śrub) | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby 4,5 mm o długościach od 30mm do 75mm z przeskokiem 5mm. Śruby pakowane sterylnie | Szt. | 264 |  |  |  |  |  |
| 6 | Personalizowane przymiary pod pacjenta do osteotomii kości piszczelowej (PSI) | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  33  PROTEZA KOLANA + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach dla każdej ze stron z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy w możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana z polietylenu niesieciowanego typu 1 typu CS z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca na pozostawienie lub wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużka piszczelowa dostępna w trzech długościach, 60, 100, 140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement Kostny 40 g z gentamycyną | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy) dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych, podkładek w części dystalnej jak i tylnej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładki udowe dystalne i tylne w wysokościach 5 mm i 10 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element piszczelowy rewizyjny dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych i podkładek uzupełniających ubytki | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładki Piszczelowe w wysokościach 5 mm, 10 mm i 15 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużka Rewizyjna 60 mm, 100 mm i 140 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter Offsetowy 3mm lub 6 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka piszczelowa rewizyjna w wysokościach 10,12,14,16,19,22 i 25 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  34  PROTEZA STAWU RAMIENNEGO PIERWOTNA I REWIZYJNA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne, '- glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytan. Element ramienny beztrzpieniowy. System kapoplastyki stawu ramiennego |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Trzpień bezcementowy | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Element proksymalny trauma, anatomia i odwrócony | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter standard i ekscentryczny | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień cementowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień rewizyjny cementowy, bezcementowy i poresekcyjny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Augment poresekcyjny z adapterem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Głowa CTA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do głów CTA | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Glenosfery PE 40 i 44mm | Szt. | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik | Szt. | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Glenosfery 36mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka odwrócona PE | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Przedłużenie body odwróconego +9 | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | Szt. | 32 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka metal Black | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka PE cementowana | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka PE | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Śruba | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka metal Black rewizyjna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Peg modularny do panewki metal black | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wkładka do panewki rewizyjnej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Body odwrócone beztrzpieniowe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do body odwróconego | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Płytka panewkowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Panewka hybrydowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  35  PROTEZA STAWU KOLANOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z: - część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa, część rzepkowa (opcjonalnie). System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | część piszczelowa fiksowana wykonana ze stopu tytanu w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.; cementowana | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS; cementowana | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Ostrza do piły | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium oraz napęd, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  36  CEMENT CHIRURGICZNY DO KOŚCI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement chirurgiczny á 40g | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement chirurgiczny z Gentamycyną á 40g | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement z gentamycyną i clindamycyną 40g | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 37 SYNTETYCZNY MATERIAŁ KOŚCIO - ZASTĘPCZY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci pasty do przygotowania w strzykawce o pojemności 10 cc | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Syntetyczny substytut kości składający się z trójfosforanu wapnia w postaci kostki 10x10x10 mm - opakawanie 5 szt pakowane osobno | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET  38  PROTEZA BARKU+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza anatomicza barku składająca się z trzpienia cementowego lub bezcementowego o dl. 66-90mm- o minimum trzech kątach inklinacji i trzech jego średnicach, głowy niecentrycznej lub centrycznej o średnicach od 39 do min 50 mm Możliwość konwersji z protezy anatomicznej do odwróconej przy wykorzystaniu tego samego trzpienia. Wymagane opcje dodatkowe: długi trzpień do minimum 118mm. z opcją przejścia na protezę odwróconą. Możliwość planowania za pomocą tomografii 3D części ramiennej i panewkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień bezcementowy | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Głowa centryczna , niecentyrczna | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trzpień długi cementowany | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogranicznik cementu | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Taca do protezy odwróconej w min 2 wyskokościach | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Polietylenowy wkład ramienny | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka bazowa w min. dwóch rozmiarach. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Glenosfera w min. dwóch średnicach | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sruba wieloosiowa blokująca- kątowo stabilna | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba kompresyjna | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | komponent panewkowy do protezy anatomicznej z rożnymi kątami | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytka bazowa z długim pegiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | głowa anatomiczna pyrokarbonowa | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 39 PROTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu łokciowego składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias wkręcany współosiowo. Wzajemną rotację komponentów w zakresie 7 stopni. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 40 JEDNORAZOWE CZĘŚĆI  EKSPLOATACYJNE DO WIEŻY ARTROSKOPOWEJ

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do shavera, jednorazowe do tkanek miękkich i twardych, w rozmiarach 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm, wzmocnione powłoką z dodatkiem srebra, kompatybilne z konsolą S&N | Opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do shavera do tkanek twardych, w rozmiarach 4,5mm i 5,5mm, kompatybilne z konsolą firmy S&N | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej DYONICS 25 jednorazowy dren do pacjenta do użytku z kasetą jednorazową i ssaniem pojedyńczym | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do waporyzatora DYONICS RF- jednorazowa, bipolarna 90 stopni, ze ssaniem | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 41 SYSTEM DO OPERACJI SPOSOBEM LATARJETA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implanty do barku do techniki mini open Latarjet w skład kmp. Wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami. Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby , na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby do techniki Latarjet - śruby o średnicy 3,75 i dł. od 30-42mm - śruby o średnicy 4,5 i dł. od 30-40mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze gładkie w części zewnętrznej, ząbkowana część wewnętrzna oraz dostępne w wersji cześć zewnętrzna gładka, cześć wewnętrzna gładka, ostrza przeznaczone do cięcia tkanki miękkiej w oscylacyjnym trybie pracy oraz do cięcia kości w jednokierunkowym trybie pracy. Końcówki dostępne w średnicach od 3,0 do 5,5mm wersji standardowej, krótkiej oraz długiej – biodrowej. Ostrza pakowane po 5 szt w nierozdzielne opakowanie | Opak | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Frez kostny /różyczka w średnicach od 4 do 5,5mm. Osłona części roboczej wykonana z przeziernego tworzywa w celu lepszej kontroli oraz manipulacji w stawie. Ostrza pakowane po 5 szt w nierozdzielne opakowanie | Opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Niskoprofilowe jednorazowe kompletne elektrody wyposażone w system odprowadzani wody ze stawu. Funkcja wykrywania bliskości metalu w razie wykrycia optyki lub metalowego narzędzia moc elektrody zostaje zmniejszona. Końcówki dostępne w 3 rozmiarach | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dreny artroskopowe jednorazowego użytku do pacjenta i pompy opakowanie zbiorcze 10 szt. | Opak. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 42 OSTRZA DO PIŁY KOMPATYBILNE Z NAPĘDEM TRS I COLIBRII

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colibrii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | długość | szerokość | grubość cięcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31mm | 10mm | 0,4mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 27mm | 10mm | 0,6mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 22mm | 8mm | 0,4mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | TRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95mm | 25mm | 1,27mm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 95mm | 19mm | 1,19mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 26mm | 10mm | 0,6mm | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 50mm | 10mm | 0,6mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 26mm | 14mm | 0,6mm | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy