Załącznik nr 1.1. do Formularza oferty

Dostawa serwera plików NAS wraz z dyskami twardymi dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o.

Minimalne wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagania minimalne | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Rack 2U o wymiarach 89 × 484 × 632 mm, w zestawie szyny wysuwane do instalacji w szafie RACK |  |
| 2. | Procesor | Jeden 4-rdzeniowy/8-wątkowy procesor Intel® Xeon® E-2334 lub równoważny procesor czterordzeniowy osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie gorszy niż 13000 pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| 3. | Pamięć RAM | Min. 16 GB UDIMM DDR4 ECC (możliwość rozbudowy do 128GB) |  |
| 4. | Pamięć flash (DOM) | Min. 5 GB |  |
| 5. | Ilość obsługiwanych dysków | Przód: 12x 2.5" / 3.5" HDD, SSD: SATA 6Gb/s Tył: 6x 2.5" SSD SATA 6Gb/s |  |
| 6. | Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5GbE RJ45 2 x 10GbE RJ45 |  |
| 7. | Porty | 4 x USB 3.2 Gen 2 Type A 3 gniazda PCIe w tym: 2x Gen4 x4 1x Gen4 x8 |  |
| 8. | Wskaźniki LED | Status, LAN, HDD |  |
| 9. | Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,6+Spare,10 i 10+Spare, 50 i 60. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |  |
| 10. | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online |  |
| 11. | Szyfrowanie | Szyfrowanie ze wsparciem sprzętowym całych woluminów oraz wybranych udziałów sieciowych |  |
| 12. | System Operacyjny | Apple Mac OS 10.10 lub nowszy Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub nowszy Linux IBM AIX 7, Solaris 10 lub nowszy UNIX Microsoft Windows 7, 8, 10 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 oraz 2016, 2019 |  |
| 13. | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |  |
| 14. | Usługi | Stacja monitoringu Windows ACL Integracja w Windows ADS Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI Replikacja w czasie rzeczywistym Serwer RADIUS Klient LDAP Serwer Syslog Container Station |  |
| 15. | Kontroler domeny | Możliwość podłączenia do kontrolera domeny Microsoft oraz możliwość uruchomienia kontrolera domeny na bazie SAMBA 4 |  |
| 16. | Język GUI | Polski, Angielski |  |
| 17. | Waga (netto) | Maksymalnie 14kg |  |
| 18. | System plików | Dyski wewnętrzne: ZFS, EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| 19. | Funkcje ZFS | Liniowa deduplikacja, kompresja i kompakcja, Cache odczytu & ZIL |  |
| 20. | iSCSI | Obsługa MPIO, MC/S i SPC-3 Persistent Reservation |  |
| 21. | Liczba kont użytkowników | 4096 |  |
| 22. | Liczba grup | 512 |  |
| 23. | Liczba udziałów | 512 |  |
| 24. | Zasilanie | Redundantne 2 x 550W |  |
| 25. | Wiatrak | 4 x 6 cm |  |
| 26. | UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS |  |
| 27. | Ilość zainstalowanych dysków | 12 dysków SSD 2,5” o parametrach minimalnych: - pojemności 2TB - TBW 1300 - MTTF do 2 mln godzin - odczyt 555 MB/s - zapis 525 MB/s Zaoferowane dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności udostępnioną przez producenta serwera |  |
| 28. | Gwarancja i serwis | Gwarancja 36 miesięcy na NAS Gwarancja 60 miesięcy na dyski SSD |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serwer plików NAS wraz z dyskami twardymi | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………