Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Użytkownicy:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach, ul. Stanisława Staszica 1, 64-500 Szamotuły

| L.p. | Nazwa zestawu | Ilość zestawów | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw urządzeń do nauki programowania w języku Python typu EV3 lub równoważny | 1 | I. Zestaw przeznaczony dla grupy 16 uczniów. II. Zestawy konstrukcyjne robota – 8 sztuk. III. Liczba części w zestawie: przynajmniej 540 elementów: 1. Części elektroniczne: 1.1) Sterownik robota: - Procesor min. 32 bit, min. 300 MHz ARM9 - Pamięć min. 64 MB RAM, min. 16 MB pamięci Flash - Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach typu AA (6 szt.) lub z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora, - Min. 4 porty do podłączenia efektorów - Min. 4 porty do podłączenia czujników - ekran monochromatyczny, rozdz. min. 178x128 px - wbudowany głośnik - wbudowana klawiatura podświetlana do pracy bez wykorzystania zewnętrznego komputera - wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji (maks. długość programu: 16 bloków, możliwość zapętlenia programu) - wbudowany program do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych z podłączonych czujników - oprogramowanie układowe na licencji otwartej - port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem - port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika - wbudowany czytnik kart typu microSD (do 32 GB) - możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym – do 4 sterowników - mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników 1.2) Serwomotor duży – 2 sztuki: - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - min. 160 - 170 obr./min - moment obrotowy: min. 0.21 N*m - moment trzymający: min. 0.42 N*m - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.3) Serwomotor średni: - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - min. 240-250 obr./min - moment obrotowy: min. 0.08 N*m - moment trzymający: min. 0.12 N*m - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.4) Ultradźwiękowy czujnik odległości: - zasięg od 3 do 250 cm, - dokładność pomiaru do +/- 1 cm - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - tryby pracy (pomiar, wykrywanie innych czujników) sygnalizowane podświetleniem 1.5) Czujnik dotyku – 2 sztuki - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.6) Czujnik żyroskopowy: - pomiar kąta obrotu z dokładnością +/- 3 st. - tryb pracy żyroskopu z prędkością do 440 st./s - częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz, lub szybciej - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.7) Czujnik koloru / światła: - rozpoznawanie min. 8 kolorów - min. 3 tryby pracy, w tym min.: pomiar światła odbitego (kolor czerwony), rozpoznawanie kolorów, pomiar natężenia światła otoczenia - częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.8) Akumulator litowo-jonowy: - pojemność przynajmniej 2050 mAh - możliwość ładowania bez potrzeby odłączania od robota 1.8) Moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji. 2. Części konstrukcyjne: - Elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (min. 2 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, cięgna, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości; możliwość zbudowania przekładni ślimakowej, przekładni pasowej. - Zestaw w dedykowanych skrzynkach plastikowych z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. - Zestaw zawiera min. 7 kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. - Dedykowane instrukcje budowy różnych typów robotów: wahadło odwrócone, ramię z końcówką roboczą, sorter, manipulator, robot kroczący, robot z napędem kołowym, gąsienicowym, model linii produkcyjnej itd. - Możliwość programowania sterownika w języku graficznym dedykowanym, w języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk typu LabView i typu Simulink lub równoważne 3. Możliwości dołączonego programowania graficznego: - Moduł programowania w języku typu Scratch - Licencja wielostanowiskowa edukacyjna - Kompatybilne ze środowiskiem typu Windows 10 lub równoważne - wersja uproszczona dla popularnych systemów operacyjnych 4. Materiały dydaktyczne: - samouczek pokazujący działanie robota w różnych konfiguracjach, przynajmniej 10 instrukcji gotowych robotów z przykładowymi programami - Min. 25 otwartych projektów konstrukcyjno-programistycznych z przykładowymi rozwiązaniami. - Elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania graficznego - Elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania tekstowego - 5. Ładowarka – 4 sztuki: - Dedykowana ładowarka do akumulatora z zestawu bazowego. Ładowarka powinna umożliwić skuteczne ładowanie robota w trakcie jego pracy. - Ładowarka powinna być odporna na stan zwarcia, być urządzeniem o (minimum) II klasie ochronności z izolacją podwójną, powinna posiadać wyraźne oznaczenia parametrów typu We/Wy zasilania, oznaczenie modelu oraz oznaczenie CE. Ładowarka powinna spełniać zapisy normy EN/IEC 61558-2-7 (Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów i zasilaczy do zabawek). - 6. Mata edukacyjna z elementami konstrukcyjnymi – 1 zestaw: - Min. 1418 elementów do budowy obiektów - Min. 3 rożne maty do ćwiczeń wprowadzających: o wym. w zakresie 100-114 x 50-78,5 cm, nadruki: linijka cm/cale, pola kolorystyczne, czarna linia do śledzenia, kątomierz, tor w kształcie elipsy, kwadratu i trójkąta - Min. 1 duża mata do ćwiczeń konstrukcyjno-programistycznych: wymiary: o wym. w zakresie 100-114 x 80-202 cm, kolorowe pola do umieszczania obiektów, rzepy samoprzylepne do mocowania obiektów - Materiały dydaktyczne (wersja polska, w postaci elektronicznej): - min. 10 scenariuszy lekcji wprowadzających - min. 7 scenariuszy ćwiczeń konstrukcyjno-programistycznych - min. 3 scenariusze projektów badawczych - przykładowe rozwiązania z instrukcjami i gotowymi programami dla robota - podręcznik metodyczny dla nauczycieli - Instrukcje budowy obiektów interaktywnych wykorzystywanych w ćwiczeniach - Ćwiczenia zaproponowane w materiałach powinny być wykonalne przy użyciu zestawu bazowego robota. |
| 2. | Zestaw urządzeń do nauki programowania w języku C/C++ lub równoważny | 1 | I. Zestaw przeznaczony dla grupy 16 uczniów. II. Moduł główny: dopasowana do zestawu płytka prototypowa typu CTC101 lub równoważna – 6 sztuk - Kontroler typu Intel Curie lub równoważny (min. 32 bit) - Napięcie operacyjne 3.3V - Poziomy logiczne w zakresie do 5V - Napięcie wejściowe min. 7-12 V (limit 7-17V) - Min. 14 pinów cyfrowych we/wy (w tym przynajmniej 4 z możliwo-ścią wyjścia PWM - Min. 6 pinów wejściowych analogowych - Prąd na pin I/O – 20 mA - Pamięć Flash: min. 196 kB - Pamięć SRAM: min. 24 kB - Taktowanie zegara: min. 32 MHz - Port komunikacyjny USB do połączenia z komputerem i/lub do zasilania - Port zasilania na wtyk 2,1 mm - Złącze ICSP - Przyciski Reset i Master Reset na płycie głównej - Zintegrowana komunikacja bezprzewodowa typu Bluetooth (antena na płycie głównej) - Zintegrowany 6-osiowy akcelerometr / żyroskop - Możliwość aktualizacji firmware III. Moduł rozszerzający typu „shield” umożliwiający połączenie płytek prototypowych i ich rozbudowę – 6 sztuk: - Miejsce na wklejenie płytki prototypowej - Przycisk reset - Powielone złącza analogowe i cyfrowe z rozszerzanej płytki, opisy złącz zgodne z opisami na płycie głównej - Dodatkowe złącze (3pin) z wyprowadzeniem na jeden pin analogowy + masa i zasilanie np. do podłączenia czujnika - Złącze typu I2C - Dodatkowe dwa złącza (3 pin) z wyprowadzeniem na dwa oddzielne piny cyfrowe - Złącze głośnika (jack lub podobne) - Złącze na kartę microSD, połączone z 4 pinami cyfrowymi 10 uniwersalnych płytek prototypowych o wymiarach pasujących do płytek typu „shield” IV. Pakiet elementów uzupełniających: - Elementy elektroniczne: - diody LED 5 mm (min. 3 kolory, np. czerwone / zielone / żółte) - diody LED 10 mm (w różnych kolorach) - rezystory: 220 Ω ¼ W; 680 Ω; 470 Ω; 1.2 KΩ; 10 KΩ ¼ W; 1MΩ - potencjometry 10 KΩ - kondensatory 100μF - fotorezystory - piezo - przyciski 12mm - diody zenera - kamera typu Webcam (interfejs USB) - karta microSD min. 4GB z adapterem SD - Moduły typu P&P, umożliwiające szybkie podłączenie do złącz 3-pin na płytce typu „shield”: - matryca typu IR - joystick - min. 6 modułów typu czujnik światła - min. 6 modułów z przyciskiem - min. 2 moduły z czujnikiem przechyłu - moduł LED - Efektory: - głośnik 8Ω + wtyczka jack do podłączenia głośnika do płytki typu „shield” - min. 6 serwomechanizmów w standardzie micro - min. 6 serwomechanizmów o pracy ciągłej 360 stopni - Zasilanie: - baterie 9V - baterie 1,5 V typ AA - pojemniki na 4 x typ AA - pojemniki na 8 x typ AA - Okablowanie: - kable typu USB do połączenia płytek prototypowych (min. 6 sztuk) - kable połączeniowe min. 2 różne długości: - min. 190 szt. z końcówkami męskimi - min. 30 szt. z końcówkami żeńskimi - kable do modułów: - min 6 szt. o dł. 20 cm - min 6 szt. o dł. 50 cm - kable z tzw. „krokodylkami” - czerwone i czarne, po 3 sztuki w każdym kolorze - kable ze złączami do baterii 9V: - 6 szt. z wtyczką do zasilania płytki - 6 szt. z wolnymi kabelkami - Elementy typu MDF do konstruowania urządzeń i maszyn (minimum 10 różnych konstrukcji) - Pojemniki i przegródki ułatwiające przechowywanie części - Skrzynka z pokrywą do przechowywania całości zestawu - Wszystkie materiały w ilości pozwalającej wykonać zadania opisane w materiałach dydaktycznych – min. 25 scenariuszy lekcji w min. 5 modułach, każda lekcja przewidziana na ok. godzinę pracy. |
| 3 | Laptop z oprogramowaniem | 14 | - Komputer mobilny – laptop - Procesor wielordzeniowy, wyposażony we własny układ graficzny oraz funkcje wykonywania wielu zadań jednocześnie - Wydajność obliczeniowa procesora osiągająca minimum 6000 punktów Passmark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net - Ekran min. 15,6", matowy typu FHD - Pamięć RAM min. 8 GB (typ min. DDR4) - Dysk typu SSD min. 256 GB - Bluetooth - Karta dźwiękowa zintegrowana - Wskaźnik typu TouchPad - Klawiatura typu QWERTY - Wbudowana kamera min. 0,9 Mpix - Wbudowane min. 2 głośniki - Wbudowany mikrofon - Karta sieciowa Wi-Fi typu AC - Łącze typu LAN 10/100/1000 Mbit/s - Min. 2x porty USB 3.0/3.1 typu A - Zintegrowany układ służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania, poprawnie współpracujący z zainstalowanym systemem operacyjnym - Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające m.in.: aktualizację sterowników, narzędzia diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera - Czas pracy na baterii min. 8h, potwierdzony kartą katalogową producenta - Zasilacz zewnętrzny - Licencja wieczysta na system operacyjny, pozwalająca na wielokrotną instalację na oferowanym sprzęcie – zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny. Licencja na oprogramowanie biurowe – zainstalowany i aktywowany Microsoft Office 2019 Professional Plus lub równoważny, zawierające min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do obsługi baz danych. |
| 4 | Serwer z oprogramowaniem | 1 | - Oprogramowanie: - typu Microsoft Windows Server 2019 Essentials 64Bit 2CPU PL OEM lub równoważne - Obudowa: - typu Rack 1 U - kieszenie 3.5 wewn. 4 szt. - moc zasilacza 350 W - wentylatory 4 szt. - złącza SATA, SAS - Procesor: - typu intel Xeon E-2224 - 4 rdzenie od 3.40 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache - Pamięć RAM (2 szt.): - rodzaj pamięci DIMM - typ DDR4 - pojemność modułu 8 GB - Radiator dostosowany do procesora - Płyta główna: - gniazdo procesora typu LGA 1151 (Socket H4) - obsługiwana liczba rdzeni procesora 6 - obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM - obsługiwane prędkości zegara pamięci 2666 Mhz - maksymalna pojemność pamięci 128 GB - wspierane interfejsy dysków twardych SATA III - usługa RAID - wbudowana karta graficzna - ilość gniazd USB 2.0 – 2 szt. - łącza USB 3.2 – 2 szt. - ilość złączy SATA III – 6 szt. - ilość gniazd COM – 1 szt. - przewodowa sieć LAN, - rodzaj interfejsu sieci Ethernet Gigabit Etherner - rodzaj płyty: Micro ATX - gniazdo PCI Express - gniazdo M.2 - obsługiwana pojemność modułu RDIMM: 4GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB - ilość slotów DIMM – 4 - Dysk twardy (2 szt.): - Pojemność 200 TB - Interfejs SATA III - Prędkość obrotowa 7200 obr./min |
| 5 | Zestaw robotów programowalnych edukacyjnych 6w1 | 9 | - Zasilanie: 6x bateria AA - Ilość elementów: 174 - Ilość możliwych do zbudowania konstrukcji: 6 - Silnik: z enkoderem oraz metalową przekładnią - Układ: Qmind Plus (ATmega2560) - Komunikacja: Bluetooth - Porty: - 2x dla silników - 6x dla czujników - Wspiera maksymalnie 6 silników - Wejścia: - 1x przycisk - 2x dioda LED RGB - 1x Matryca LED 14x10 - Oprogramowanie, dedykowana aplikacja w języku polskim dostępna do pobrania za darmo - Zestaw konstrukcyjny wykonany z aluminium, koła, kabel USB, przewody, śrubokręt dwufunkcyjny, śrubki. - Czujnik ultradźwiękowy odległości, czujnik linii, silniki napędowe i matryca LED |

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły

| L.p. | Nazwa zestawu | Ilość zestawów | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw urządzeń do nauki programowania w języku Python typu EV3 lub równoważny | 1 | I. Zestaw przeznaczony dla grupy 16 uczniów. II. Zestawy konstrukcyjne robota – 8 sztuk. III. Liczba części w zestawie: przynajmniej 540 elementów: 1. Części elektroniczne: 1.1) Sterownik robota: - Procesor min. 32 bit, min. 300 MHz ARM9 - Pamięć min. 64 MB RAM, min. 16 MB pamięci Flash - Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach typu AA (6 szt.) lub z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora, - Min. 4 porty do podłączenia efektorów - Min. 4 porty do podłączenia czujników - ekran monochromatyczny, rozdz. min. 178x128 px - wbudowany głośnik - wbudowana klawiatura podświetlana do pracy bez wykorzystania zewnętrznego komputera - wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji (maks. długość programu: 16 bloków, możliwość zapętlenia programu) - wbudowany program do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych z podłączonych czujników - oprogramowanie układowe na licencji otwartej - port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem - port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika - wbudowany czytnik kart typu microSD (do 32 GB) - możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym – do 4 sterowników - mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników 1.2) Serwomotor duży – 2 sztuki: - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - min. 160 - 170 obr./min - moment obrotowy: min. 0.21 N*m - moment trzymający: min. 0.42 N*m - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.3) Serwomotor średni: - dokładność pozycjonowania do 1 stopnia - min. 240-250 obr./min - moment obrotowy: min. 0.08 N*m - moment trzymający: min. 0.12 N*m - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.4) Ultradźwiękowy czujnik odległości: - zasięg od 3 do 250 cm, - dokładność pomiaru do +/- 1 cm - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota - tryby pracy (pomiar, wykrywanie innych czujników) sygnalizowane podświetleniem 1.5) Czujnik dotyku – 2 sztuki - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.6) Czujnik żyroskopowy: - pomiar kąta obrotu z dokładnością +/- 3 st. - tryb pracy żyroskopu z prędkością do 440 st./s - częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz, lub szybciej - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.7) Czujnik koloru / światła: - rozpoznawanie min. 8 kolorów - min. 3 tryby pracy, w tym min.: pomiar światła odbitego (kolor czerwony), rozpoznawanie kolorów, pomiar natężenia światła otoczenia - częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota 1.8) Akumulator litowo-jonowy: - pojemność przynajmniej 2050 mAh - możliwość ładowania bez potrzeby odłączania od robota 1.8) Moduł WiFi do bezprzewodowej komunikacji. 2. Części konstrukcyjne: - Elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (min. 2 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, cięgna, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości; możliwość zbudowania przekładni ślimakowej, przekładni pasowej. - Zestaw w dedykowanych skrzynkach plastikowych z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. - Zestaw zawiera min. 7 kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. - Dedykowane instrukcje budowy różnych typów robotów: wahadło odwrócone, ramię z końcówką roboczą, sorter, manipulator, robot kroczący, robot z napędem kołowym, gąsienicowym, model linii produkcyjnej itd. - Możliwość programowania sterownika w języku graficznym dedykowanym, w języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk typu LabView i typu Simulink lub równoważne 3. Możliwości dołączonego programowania graficznego: - Moduł programowania w języku typu Scratch - Licencja wielostanowiskowa edukacyjna - Kompatybilne ze środowiskiem typu Windows 10 lub równoważne - wersja uproszczona dla popularnych systemów operacyjnych 4. Materiały dydaktyczne: - samouczek pokazujący działanie robota w różnych konfiguracjach, przynajmniej 10 instrukcji gotowych robotów z przykładowymi programami - Min. 25 otwartych projektów konstrukcyjno-programistycznych z przykładowymi rozwiązaniami. - Elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania graficznego - Elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania tekstowego - 5. Ładowarka – 4 sztuki: - Dedykowana ładowarka do akumulatora z zestawu bazowego. Ładowarka powinna umożliwić skuteczne ładowanie robota w trakcie jego pracy. - Ładowarka powinna być odporna na stan zwarcia, być urządzeniem o (minimum) II klasie ochronności z izolacją podwójną, powinna posiadać wyraźne oznaczenia parametrów typu We/Wy zasilania, oznaczenie modelu oraz oznaczenie CE. Ładowarka powinna spełniać zapisy normy EN/IEC 61558-2-7 (Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów i zasilaczy do zabawek). - 6. Mata edukacyjna z elementami konstrukcyjnymi – 1 zestaw: - Min. 1418 elementów do budowy obiektów - Min. 3 rożne maty do ćwiczeń wprowadzających: o wym. w zakresie 100-114 x 50-78,5 cm, nadruki: linijka cm/cale, pola kolorystyczne, czarna linia do śledzenia, kątomierz, tor w kształcie elipsy, kwadratu i trójkąta - Min. 1 duża mata do ćwiczeń konstrukcyjno-programistycznych: wymiary: o wym. w zakresie 100-114 x 80-202 cm, kolorowe pola do umieszczania obiektów, rzepy samoprzylepne do mocowania obiektów - Materiały dydaktyczne (wersja polska, w postaci elektronicznej): - min. 10 scenariuszy lekcji wprowadzających - min. 7 scenariuszy ćwiczeń konstrukcyjno-programistycznych - min. 3 scenariusze projektów badawczych - przykładowe rozwiązania z instrukcjami i gotowymi programami dla robota - podręcznik metodyczny dla nauczycieli - Instrukcje budowy obiektów interaktywnych wykorzystywanych w ćwiczeniach - Ćwiczenia zaproponowane w materiałach powinny być wykonalne przy użyciu zestawu bazowego robota. |
| 2. | Zestaw urządzeń do nauki programowania w języku C/C++ lub równoważny | 1 | I. Zestaw przeznaczony dla grupy 16 uczniów. II. Moduł główny: dopasowana do zestawu płytka prototypowa typu CTC101 lub równoważna – 6 sztuk - Kontroler typu Intel Curie lub równoważny (min. 32 bit) - Napięcie operacyjne 3.3V - Poziomy logiczne w zakresie do 5V - Napięcie wejściowe min. 7-12 V (limit 7-17V) - Min. 14 pinów cyfrowych we/wy (w tym przynajmniej 4 z możliwo-ścią wyjścia PWM - Min. 6 pinów wejściowych analogowych - Prąd na pin I/O – 20 mA - Pamięć Flash: min. 196 kB - Pamięć SRAM: min. 24 kB - Taktowanie zegara: min. 32 MHz - Port komunikacyjny USB do połączenia z komputerem i/lub do zasilania - Port zasilania na wtyk 2,1 mm - Złącze ICSP - Przyciski Reset i Master Reset na płycie głównej - Zintegrowana komunikacja bezprzewodowa typu Bluetooth (antena na płycie głównej) - Zintegrowany 6-osiowy akcelerometr / żyroskop - Możliwość aktualizacji firmware III. Moduł rozszerzający typu „shield” umożliwiający połączenie płytek prototypowych i ich rozbudowę – 6 sztuk: - Miejsce na wklejenie płytki prototypowej - Przycisk reset - Powielone złącza analogowe i cyfrowe z rozszerzanej płytki, opisy złącz zgodne z opisami na płycie głównej - Dodatkowe złącze (3pin) z wyprowadzeniem na jeden pin analogowy + masa i zasilanie np. do podłączenia czujnika - Złącze typu I2C - Dodatkowe dwa złącza (3 pin) z wyprowadzeniem na dwa oddzielne piny cyfrowe - Złącze głośnika (jack lub podobne) - Złącze na kartę microSD, połączone z 4 pinami cyfrowymi 10 uniwersalnych płytek prototypowych o wymiarach pasujących do płytek typu „shield” IV. Pakiet elementów uzupełniających: - Elementy elektroniczne: - diody LED 5 mm (min. 3 kolory, np. czerwone / zielone / żółte) - diody LED 10 mm (w różnych kolorach) - rezystory: 220 Ω ¼ W; 680 Ω; 470 Ω; 1.2 KΩ; 10 KΩ ¼ W; 1MΩ - potencjometry 10 KΩ - kondensatory 100μF - fotorezystory - piezo - przyciski 12mm - diody zenera - kamera typu Webcam (interfejs USB) - karta microSD min. 4GB z adapterem SD - Moduły typu P&P, umożliwiające szybkie podłączenie do złącz 3-pin na płytce typu „shield”: - matryca typu IR - joystick - min. 6 modułów typu czujnik światła - min. 6 modułów z przyciskiem - min. 2 moduły z czujnikiem przechyłu - moduł LED - Efektory: - głośnik 8Ω + wtyczka jack do podłączenia głośnika do płytki typu „shield” - min. 6 serwomechanizmów w standardzie micro - min. 6 serwomechanizmów o pracy ciągłej 360 stopni - Zasilanie: - baterie 9V - baterie 1,5 V typ AA - pojemniki na 4 x typ AA - pojemniki na 8 x typ AA - Okablowanie: - kable typu USB do połączenia płytek prototypowych (min. 6 sztuk) - kable połączeniowe min. 2 różne długości: - min. 190 szt. z końcówkami męskimi - min. 30 szt. z końcówkami żeńskimi - kable do modułów: - min 6 szt. o dł. 20 cm - min 6 szt. o dł. 50 cm - kable z tzw. „krokodylkami” - czerwone i czarne, po 3 sztuki w każdym kolorze - kable ze złączami do baterii 9V: - 6 szt. z wtyczką do zasilania płytki - 6 szt. z wolnymi kabelkami - Elementy typu MDF do konstruowania urządzeń i maszyn (minimum 10 różnych konstrukcji) - Pojemniki i przegródki ułatwiające przechowywanie części - Skrzynka z pokrywą do przechowywania całości zestawu - Wszystkie materiały w ilości pozwalającej wykonać zadania opisane w materiałach dydaktycznych – min. 25 scenariuszy lekcji w min. 5 modułach, każda lekcja przewidziana na ok. godzinę pracy. |
| 3 | Monitor interaktywny 75” | 3 | - Przekątna ekranu 75 cali - Proporcje ekranu: 16:9 - Rozdzielczość 4K - Ekran zabezpieczony hartowanym szkłem - Typ panelu: LED - Ilość punktów dotyku: min. 20 pkt - Kontrast (dynamiczny lub statyczny): min. 4000:1 - Kąt widzenia: min. 178 st. - Wbudowany system operacyjny - Wi-Fi - Wbudowane głośniki: min 2 szt. - Pamięć RAM: min. 2 GB - Pamięć ROM: min. 16 GB - Metoda obsługi: Pisak i/lub palec - Wejścia: min. 3 szt. HDMI, VGA, min. 3 szt. USB typu A W zestawie: kabel USB, pilot, kabel HDMI, kabel zasilający |
| 4 | Laptop z oprogramowaniem | 9 | - Komputer mobilny – laptop - Procesor wielordzeniowy, wyposażony we własny układ graficzny oraz funkcje wykonywania wielu zadań jednocześnie - Wydajność obliczeniowa procesora osiągająca minimum 6000 punktów Passmark CPU Mark według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net - Ekran min. 15,6", matowy typu FHD - Pamięć RAM min. 8 GB (typ min. DDR4) - Dysk typu SSD min. 256 GB - Bluetooth - Karta dźwiękowa zintegrowana - Wskaźnik typu TouchPad - Klawiatura typu QWERTY - Wbudowana kamera min. 0,9 Mpix - Wbudowane min. 2 głośniki - Wbudowany mikrofon - Karta sieciowa Wi-Fi typu AC - Łącze typu LAN 10/100/1000 Mbit/s - Min. 2x porty USB 3.0/3.1 typu A - Zintegrowany układ służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania, poprawnie współpracujący z zainstalowanym systemem operacyjnym - Oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające m.in.: aktualizację sterowników, narzędzia diagnostyczne i do rozwiązywania problemów, rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera - Czas pracy na baterii min. 8h, potwierdzony kartą katalogową producenta - Zasilacz zewnętrzny - Licencja wieczysta na system operacyjny, pozwalająca na wielokrotną instalację na oferowanym sprzęcie – zainstalowany i aktywowany Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny. Licencja na oprogramowanie biurowe – zainstalowany i aktywowany Microsoft Office 2019 Professional Plus lub równoważny, zawierające min. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do obsługi baz danych. |
| 5 | Kserokopiarka | 1 | - Technologia druku laserowa - Automatyczny druk dwustronny (dupleks) - Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6 - Podajnik papieru: kaseta + tacka - Podajnik papieru: 200 arkuszy - Wyświetlacz: wbudowany - Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), |
| 6 | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 | - Drukarka laserowa - Obsługiwany format m.in: A3, A4, A5 - Szybkość druku min. 35 str./min - Druk dwustronny (typu duplex) - Automatyczny podajnik dokumentów - Podłączenie: typu Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi - Pamięć RAM min. 512 MB - Obsługa za pomocą wyświetlacza LCD - Średnia wydajność 500-5000 miesięcznie - Funkcje drukowania: drukowanie broszur, regulacja jasności, regulacja kontrastu, niestandardowy rozmiar strony, drukowanie plakatu, kolejność druku, zmniejszanie/powiększanie, skalowanie, pomiń puste strony, tryb oszczędzania tonera |
| 7 | Drukarka + skaner 3D | 1 | - Wyposażona w laserowy skaner 3D – kompatybilny w zestawie lub zintegrowany z drukarką - Dokładność wydruku 0.1 mm - Średnica filamentu min. 1.75 - Podgrzewany stół roboczy - Maksymalna temperatura stołu w zakresie: 100-120 °C - Zamknięta komora robocza - Zasilanie sieciowe - Kolorowy wyświetlacz - Średnica dyszy: standardowa: 0,4 mm - Obsługiwany filament: min.: PLA, ABS - Maksymalna temperatura dyszy w zakresie: 200-260 °C - Akcesoria do obsługi wydruków 3D tj.: szczypczyki, szpachelka, pęseta Zestaw startowy materiałów do druku: 1,5 kg PLA; 1,5 kg ABS, w co najmniej dwóch różnych kolorach |

Podstawowe minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne w zakresie spełnienia kryterium równoważności dla zestawu urządzeń do nauki programowania w języku PYTHON typu EV3

- Zestaw powinien posiadać instrukcje i pozwalać na zbudowanie (bez wykorzystania narzędzi) następujących konstrukcji:

- wahadła odwróconego

- kołowej platformy mobilnej z modułami dla poszczególnych czujników

- sortera

- robota kroczącego

- ramienia o min. 3 stopniach swobody

- robota kroczącego na 4 kończynach

- platformy mobilnej na gąsienicach

- minimum 15 instrukcji budowy robotów ilustrujących rozwiązywanie problemów inżynierskich

- obiekty na macie - tematyka związana z eksploracją kosmosu - minimum 7 konstrukcji

- minimum 7 instrukcji robotów pozwalających na rozwiązywanie zadań opartych o interakcję z obiektami na macie

- Materiały dydaktyczne w polskiej wersji językowej :

- podręczniki do podstaw nauki programowania robota w językach tekstowych (przynajmniej C oraz Python)

  - omówienie podstawowych struktur

  - minimum 9 rozdziałów, każdy wspierający nauczyciela w przeprowadzeniu zajęć rozwijających inne umiejętności programistyczne

- podręcznik do podstaw nauki programowania robota w języku graficznym (typu LabView, Scratch, Blocky)

  - omówienie podstawowych struktur

  - minimum 9 rozdziałów, każdy wspierający nauczyciela w przeprowadzeniu zajęć rozwijających inne umiejętności programistyczne

- podręcznik do przeprowadzenia zajęć z robotyki w oparciu o dostarczone maty z obiektami - minimum 7 scenariuszy zajęć - po jednym do każdego zadania na macie

- podręcznik do zajęć otwartych i wdrażania pracy metodami inżynierskimi - przynajmniej 3 scenariusze lekcji otwartych

Podstawowe minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne w zakresie spełnienia kryterium równoważności dla zestawu urządzeń do nauki programowania w języku C/C++

- Zestaw powinien pozwalać na zrealizowanie zajęć opisanych w materiałach dydaktycznych

- Materiały dydaktyczne w języku polskim:

Pakiet podzielony na 5 modułów:

- Wprowadzenie w programowanie

- Wprowadzenie w system i sygnały cyfrowe

- Sygnały analogowe i komunikacja szeregowa

- Wprowadzenie do robotyki (zasilane, napęd)

- Komunikacja bezprzewodowa BT oraz czujniki

- Każdy moduł składa się z minimum 5 wprowadzających i minimum 4 ćwiczeń projektowych, dających razem minimum 40 godzin zajęć, w tym min. 25 godzin lekcji i minimum 15 godzin pracy z projektami.

- Składnikiem pakietu powinny być również materiały dodatkowe (podstawy elektroniki cyfrowej, opisy komponentów zawartych w zestawie, dokumentacja jezyka programowania) oraz narzędzia dla nauczycieli do zarządzania przebiegiem zajęć. Po zakończeniu cyklu zajęć nauczyciel powinien mieć możliwość wydrukowania dla uczniów certyfikatów zakończenia programu, wystawionych przez producenta.

Podstawowe minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne w zakresie spełnienia kryterium równoważności dla systemu operacyjnego

1. System operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieaktywowany i nieinstalowany nigdy wcześniej oraz dostarczony wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,  stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta sprzętu stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

2. Jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjnie i zrozumiale, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

3. Zamawiający w oparciu o art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych wskazał w załączniku nr 1 do umowy znak towarowy firmy MICROSOFT jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt kompatybilny z systemem operacyjnym o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SWZ.

4. Jednocześnie Zamawiający zakłada, że wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i – w razie wątpliwości – powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu kompatybilnego z innym systemem operacyjnym niż MS WINDOWS – dokumenty poświadczające równoważność złożone przez Wykonawcę mogą zostać przesłane do producenta ww. oprogramowania lub urządzeń, celem weryfikacji.

5. Zamawiający uzna system operacyjny za równoważny określonemu w Przedmiocie umowy, gdy charakteryzować się będzie on parametrami funkcjonalnymi i wydajnościowymi nie gorszymi niż przedstawione niżej kryteria równoważności.

Kryteria stosowane w celu oceny równoważności dot. systemu operacyjnego:

| LP. | OFEROWANY SYSTEM OPERACYJNY POWINIEN POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE CECHY: |
| --- | --- |
|  | Pełną zgodność licencji na zaoferowany system operacyjny z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. |
|  | Dostępność interfejsów użytkownika w kilku językach do wyboru – minimum w polskim i angielskim. |
|  | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, karty Wi-Fi). |
|  | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. |
|  | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. |
|  | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |
|  | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |
|  | Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. |
|  | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. |
|  | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. |
|  | Identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |
|  | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
|  | Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. |
|  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. |
|  | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. |

Podstawowe minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne w zakresie spełnienia kryterium równoważności dla systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego

1. System operacyjny oraz pakiet biurowy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieaktywowane nigdy wcześniej oraz dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności,  stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji.

2. Jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjnie i zrozumiale, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

3. Zamawiający w oparciu o art. 99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych wskazał w załączniku nr 1 do umowy znaki towarowe firmy MICROSOFT jako wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej sprzęt z systemem operacyjnym i/lub oprogramowaniem o parametrach funkcjonalnych i wydajnościowych nie gorszych od parametrów systemu operacyjnego i oprogramowania określonych we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SWZ.

4. Wykazanie równoważności oferowanych produktów leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać przez niego udokumentowane i złożone wraz z ofertą.

5. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego systemu operacyjnego niż MS WINDOWS i/lub innego oprogramowania biurowego niż MS Office – dokumenty poświadczające równoważność złożone przez Wykonawcę mogą zostać przesłane do producenta ww. oprogramowania/systemu operacyjnego lub urządzenia, celem weryfikacji.

Zamawiający uzna system operacyjny za równoważny określonemu w Przedmiocie umowy, gdy charakteryzować się będzie on parametrami funkcjonalnymi i wydajnościowymi nie gorszymi niż przedstawione niżej kryteria równoważności:

| LP. | OFEROWANY SYSTEM OPERACYJNY POWINIEN POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE CECHY: |
| --- | --- |
|  | Pełną zgodność licencji na zaoferowany system operacyjny z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. |
|  | Dostępność interfejsów użytkownika w kilku językach do wyboru – minimum w polskim i angielskim. |
|  | Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne. |
|  | Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, karty Wi-Fi). |
|  | Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. |
|  | Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. |
|  | Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. |
|  | Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. |
|  | Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. |
|  | Zarządzanie kontami użytkowników oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. |
|  | Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. |
|  | Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. |
|  | Identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). |
|  | Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
|  | Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. |
|  | Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych. |
|  | Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. |

Zamawiający uzna oprogramowanie biurowe za równoważne określonemu w Przedmiocie umowy, gdy charakteryzować się będzie on parametrami funkcjonalnymi i wydajnościowymi nie gorszymi niż przedstawione niżej kryteria równoważności:

| LP. | OFEROWANE OPROGRAMOWANIE BIUROWE POWINNO POSIADAĆ NASTĘPUJĄCE CECHY: |
| --- | --- |
| Minimalne wymagania funkcjonalności edytora tekstu: |  |
| 1. | Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty |
| 2. | Wstawianie oraz formatowanie tabel |
| 3. | Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych |
| 4. | Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) |
| 5. | Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków |
| 6. | Automatyczne tworzenie spisów treści |
| 7. | Formatowanie nagłówków i stopek stron |
| 8. | Sprawdzanie pisowni w języku polskim |
| 9. | Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników |
| 10. | Określenie układu strony (pionowa/pozioma) |
| 11. | Wykonywanie korespondencji seryjnej, bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną |
| 12. | Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. |
| Minimalne wymagania funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego: |  |
| 13. | Tworzenie raportów tabelarycznych |
| 14. | Tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych |
| 15. | Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu |
| 16. | Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych |
| 17. | Wyszukiwanie i zmianę danych |
| 18. | Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego |
| 19. | Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie |
| 20. | Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem |
| 21. | Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku |
| 22. | Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |
| Minimalne wymagania funkcjonalności narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: |  |
| 23. | Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego |
| 24. | Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek |
| 25. | Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu |
| 26. | Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji |
| 27. | Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera |
| 28. | Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo |
| 29. | Umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego |
| 30. | Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym |
| 31. | Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów |
| 32. | Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera |
| Minimalne wymagania funkcjonalności narzędzia do obsługi baz danych: |  |
| 33. | Umożliwienie tworzenia, porządkowania i przetwarzania baz danych, formularzy, a także obszernych i szczegółowych raportów |
| 34. | Tworzenie baz danych z zewnętrznym źródłem danych, w tym importowanie i łączenie danych |
| 35. | Katalog wyboru gotowych szablonów zawierających wbudowane, gotowe do użycia tabele, zapytania, formularze i raporty, w tym możliwość wyszukania szablonu online |
| 36. | Możliwość wygenerowania nowej bazy danych od podstaw, z indywidualnie dopasowanymi parametrami |
| 37. | Dodawanie tabeli w celu przechowywania danych |
| 38. | Możliwość wklejenia danych skopiowanych z innych programów, m.in. z arkusza kalkulacyjnego |
| 39. | Publikowanie baz danych w trybie offline lub za pośrednictwem sieci internetowej |
| 40. | Udostępnianie gotowych baz danych innym użytkownikom |
| 41. | Przedstawianie wyników na wykresach, z możliwością dopasowania pola do wymiarów wykresu z wyświetlaniem podglądu zmian |
| 42. | Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji |