- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami,  posiadający certyfikat zgodności CE.  Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Wszystkie stacje pomiarowe dostarczone w ramach niniejszego zamówienia muszą być skonfigurowane w celu realizacji założeń funkcjonalnych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy – opis za pomocą oferowanych parametrów technicznych w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G = D x F |
| 1. | 1. Echosonda GPS powinna spełniać następujące wymagania: - wbudowany system stabilizacji obrazu z echosondy na zgodnym ploterze nawigacyjnym; - praca w czasie rzeczywistym; - częstotliwość przetwornika pełnym w zakresie od 530 do 1100 kHz; - moc przetwornika minimum: 500 W; - szerokość wiązki przynajmniej: 20° x 135°; - zasięg wiązki poziomej (do przodu): minimum 60 m; - zasięg wiązki pionowej (w dół): minimum 60 m; - maksymalny pobór prądu do 60 W; - napięcie zasilania: 10-32V DC; - temperatura pracy w zakresie: -15°C do +40°C; - wodoszczelna obudowa: klasa minimum IPX 7; - wyjście danych: system Garmin Marine Network; - minimalna głębokość pracy: 3′ (foot; 0,91 m); - długość przewodu przetwornika do: 20’ (foot; 6,1 m); - liczba styków przetwornika: 21 - rozróżnianie obiektów na głębokości do 14” (cal; 30,4 m); - załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna; - gwarancja producenta 12 miesiące. 2. Echosonda powinna być kompatybilna (współpracująca) z posiadanym przez Zamawiającego ploterem nawigacyjnym marki Garmin GPSMAP 923XSV. | sztuka | 1 |  |  |  |

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nazwa producenta | Nazwa modelu/numer katalogowy o ile istnieje | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….…………