Wymiana drzwi ppoż  
– Gdańsk ul. Biskupia 23

Zakres:

- Demontaż drzwi i systemów teletechnicznych istniejących

- Montaż drzwi o parametrach: EI30 i dymoszczelnych, drzwi stalowe wewnętrzne pełne z ościeżnicą profilową, 3 bolce antywyważeniowe, 3 stalowe zawiasy łożyskowe, wykończenia skrzydła i ościeżnicy kolor RAL, zamek klamkowy ryglujący góra, dół i bok, zapadkowy kl.7, C, zamek szyfrowy 3-tarczowy kl. B, zwora elektromagnetyczna, samozamykacz, certyfikat, kl. "RC4",

- Obróbka wnęki

- Montaż systemów zdemontowanych

- wyposażyć drzwi w nowy elektrozaczep

- ościeżnica, jej szerokość, powinna umożliwić w przyszłości montaż zwory elektromagnetycznej rewersyjnej

Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.