Załącznik nr 1 do SWZ

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………..

Siedziba Wykonawcy: ………………………………………………………

Część nr 1 – Komputery, monitory, projektory, inne

- Komputer do obróbki wideo – 12 szt.

| Podzespół | Opis | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, min. dwudziestordzeniowy, z pamięcią Cache min 33 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 44800 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Płyta główna | Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR5, Typ podstawki: dedykowany dla procesora Min. jedno gniazdo PCI-Ex16 4.0, min. dwa gniazda PCI-E x1 3.0 Min. 12 x USB, Min 4 x SATA III Min 2 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 |  |
| Pamięć operacyjna | 64 GB - 2 x DIMM 32GB DDR5 4800MHz z możliwością rozbudowy do 128GB, 4 sloty (w tym 2 sloty wolne) |  |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 2 gniazda USB 2.0 co najmniej 4 gniazda USB 3.2 w tym jedno USB Type-C USB 3.2 Gen 2 1 gniazdo portu LAN RJ-45 Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej |  |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim lub górnym panelu obudowy 2 gniazda USB 3.2 2 gniazda USB 2.0 gniazdo do przyłączenia słuchawek i gniazdo do przyłączenia mikrofonu; |  |
| Dysk twardy 1 | Min. 4TB M.2 PCIe Gen4.0 NVMe 7450/6900 MB/s z obsługą szyfrowania AES-256 |  |
| Dysk twardy 2 | 8TB SATA3 6Gb/s 5640RPM 180MB/s 256MB cache klasy surveillance |  |
| Karta graficzna | Niezintegrowana z płytą główną, z pamięcią 12 GB GDDR6X 192 bit, pozwalająca na osiągniecie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągniecie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 26900 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, 4 złącza cyfrowe: 3xDP, 1xHDMI lub 2xDP, 1xHDMI |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 2,5 Gb/s. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość selektywnego wyłączania podedynczych portów USB. |  |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura USB standard QWERTY, odporna na zalanie, długość kabla 180 cm, myszka w zestawie, 1000 dpi, długość kabla 150 cm |  |
| Obudowa | Konstrukcja: sztywna, solidna konstrukcja, kompatybilna z pozostałymi podzespołami, obsługa płyt ATX Porty USB: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 na przednim lub górnym panelu Złącza audio – mikrofon i słuchawki na przednim lub górnym panelu Siatki przeciwkurzowe: na górze, z przodu, dodatkowe filtry przeciwkurzowe na górze i na dole obudowy Liczba zatok wewnętrznych 3,5”/2,5’ – min 2, 2,5” – min 5 Ilość miejsc na karty rozszerzeń z tyłu – min 8 Chłodzenie: 2 zainstalowane wentylatory 120mm Maksymalna liczba wentylatorów – minimum 6 Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. |  |
| Zasilacz | O mocy minimalnej 750W i sprawności 80+ Gold, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 90% przy 50% obciążenia |  |
| Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat SA8000 Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | Minimum 36 msc Door to door |  |
| System operacyjny | 1. Obsługa rozszerzonego pulpitu. 2. Personalizacja pulpitu. 3.. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). 4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 17. Funkcja z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Bezpłatne aktualizacje 33. Obsługa Trusted Platform Module w wersji 2.0 34. Obsługa wirtualnych pulpitów, grupy pulpitów 35. Auto HDR - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. |  |
| Sterowniki | Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. |  |

- Komputer biurowy – 26 szt.

| Podzespół | Opis | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ komputera | Komputer stacjonarny |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, min. czternastordzeniowy, z pamięcią Cache min 24 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 32500 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| Płyta główna | Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, Typ podstawki: dedykowany dla procesora Min. jedno gniazdo PCIe 4.0/3.0 x16, min. dwa gniazda PCIe 3.0 x1 Min. 11 x USB, Min 4 x SATA III Min 2 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280 |  |
| Pamięć operacyjna | Pamięć RAM 32 GB DDR4 w dwóch modułach, z możliwością rozbudowy do 128GB, 4 sloty (w tym 2 sloty wolne ) |  |
| Porty w tylnej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury co najmniej 2 gniazda USB 2.0 co najmniej 2 gniazda USB 3.2 1 gniazdo portu LAN RJ-45 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x D-Sub Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej |  |
| Porty w przedniej części komputera | Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 2 gniazda USB 3.2 2 gniazda USB 2.0 1 gniazdo USB typ-C gniazdo do przyłączenia słuchawek i gniazdo do przyłączenia mikrofonu; |  |
| Dysk twardy 1 | SSD min. 1TB M.2 PCIe Gen3.0 NVMe 3500/3000 MB/s z obsługą szyfrowania AES-256 |  |
| Dysk twardy 2 | 1TB SATA3 3,5` |  |
| Napęd optyczny | Napęd DVD+/-R(RW)x24 wewnętrzny |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągniecie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągniecie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, złącza 2 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x D-Sub, umożliwiająca pracę dwumoniotorową |  |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256 Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość selektywnego wyłączania podedynczych portów USB Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny (niedopuszczalny jest system uruchamiany z ukrytej partycji dysku, zewnętrznego urządzenia itp) z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) obsługiwany swobodnie za pomocą klawiatury i myszy umożliwiający wykonanie min. następujących testów: Test CPU Test płyty głównej Test pamięci operacyjnej Test dysku twardego Test video/karty graficznej Test kontrolera USB Test myszki Test klawiatury system ma umożliwiać zapisanie do pliku logów/wyników z przeprowadzonych testów na zewnętrznym urządzeniu USB w celu późniejszej analizy |  |
| Klawiatura i mysz | Klawiatura USB standard QWERTY, odporna na zalanie, długość kabla 180 cm, myszka w zestawie, 1000 dpi, długość kabla 150 cm |  |
| Obudowa | Typ micro tower ATX do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów nie przekraczającej 94 cm, wyposażona przynajmniej w: 1 zewnętrzna zatoka 5.25'' 1 wewnętrzna zatoka 3,5” 3 wewnętrzne miejsca na dyski 2,5” Zainstalowany wentylator 80 mm z tyłu Możliwość zainstalowania wentylatora 120 mm z przodu Ucho na kłódkę Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. |  |
| Zasilacz | O mocy minimalnej 550W i sprawności 80+ Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia |  |
| Certyfikaty i oświadczenia | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat TCO 09 Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | Minimum 36 msc Door to door |  |
| System operacyjny | 1. Obsługa rozszerzonego pulpitu. 2. Personalizacja pulpitu. 3.. Zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis). 4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. 6. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 7. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). 11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 12. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 13. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 16. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 17. Funkcja z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 18. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 19. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 20. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 22. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 23. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. 25. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 26. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 27. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 32. Bezpłatne aktualizacje 33. Obsługa Trusted Platform Module w wersji 2.0 34. Obsługa wirtualnych pulpitów, grupy pulpitów 35. Auto HDR - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. |  |
| Sterowniki | Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera. |  |

- Monitor na potrzeby grafiki – 15 szt.

| Parametr | Opis | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe | Przekątna 27 cali Rozdzielczość nominalna 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele Powłoka matrycy antyrefleksyjna Typ matrycy IPS Częstotliwość odświeżania 60 Hz Format obrazu 16:9 Rodzaj podświetlenia LED HDR TAK Jasność 350 cd/m² Wielkość plamki 0.155 mm Czas reakcji plamki 5 ms |  |
| Głośniki | TAK |  |
| Regulacja | obrót obrotowy ekran (pivot) pochył wysokość |  |
| Ochrona oczu | Redukcja migotania TAK Filtr światła niebieskiego TAK |  |
| Złącza | Porty wejścia/wyjścia: 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 1 x HDMI |  |
| Informacje o matrycy | Kontrast 1000:1 Kąt widzenia pion 178 ° Kąt widzenia poziom 178 ° Ilość wyświetlanych kolorów 1070 mln |  |
| Akcesoria | kabel DisplayPort kabel zasilający |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | Minimum 36 msc zewnętrzna |  |

- Monitor na potrzeby biurowe – 22 szt.

| Parametr | Opis | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe | Przekątna 23,8 cali Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (FHD 1080) Powłoka matrycy matowa Typ matrycy TFT IPS Częstotliwość odświeżania 60 Hz Format obrazu 16:9 Rodzaj podświetlenia LED Jasność 250 cd/m² Wielkość plamki 0.275 mm |  |
| Głośniki | TAK |  |
| Regulacja | obrót obrotowy ekran (pivot) pochył wysokość |  |
| Złącza | Porty wejścia/wyjścia: 1 x DisplayPort 1 x słuchawkowe 1 x HDMI |  |
| Informacje o matrycy | Kontrast statyczny: 1 300:1 Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1 Kąt widzenia pion 178 ° Kąt widzenia poziom 178 ° Ilość wyświetlanych kolorów 16,7 mln |  |
| Akcesoria | kabel HDMI kabel zasilający |  |
| Instrukcja | Dla każdego zestawu w języku polskim |  |
| Gwarancja | Minimum 36 msc zewnętrzna |  |

- Inny sprzęt

| Nazwa | Parametry | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- |
| Projektor Ilość: 4 szt. | - Rozdzielczość natywna min. WUXGA (1920 x 1200), 16:10. - Jasność Min. 5 000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego, pomiary zgodnie z normami ISO 21118:2012, ISO IDMS15.4). - Złącza wejściowe: Min. 2 x VGA, min. 2 x HDMI, 1 x kompozytowe, 2 x RGB, 2 x stereofoniczne audio mini-jack. - Złącza wyjściowe: Min. 1 x VGA, 1 x RGB, 1 x stereofoniczne audio mini-jack. - Lampa: Żywotność min. 5 000h w trybie pełnej jasności (w trybie oszczędnym min. 10 000h). - Obiektyw: Projektor dostarczany z obiektywem o współczynniku projekcji min. 1,38 –2,28:1. - Gwarancja producenta o długości min. 5 lat na urządzenie, gwarancja producenta na lampę: 5 lat lub 1000h pracy. |  |
| Telewizor Ilość: 1 szt. | - Ekran 75”, LED, UHD/4K 3840 x 2160px, LED. - Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz. - Złącza: HDMI x4, USB x2. - Złącze Ethernet (LAN). - Standard VESA 300x300. - Technologia HDR (High Dynamic Range): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG. |  |
| Kamera do wideokonferencji Ilość: 1 szt. | - Kamera do wideokonferencji z wbudowanym mikrofonem i głośnikami. - Funkcje automatycznego kadrowania uczestników oraz śledzenia aktywnego mówcy dostępne bezpośrednio z pilota. - Format 4K 60 fps z kompatybilnością wsteczną. - Pole widzenia min. 120°. - Ruch kamery na boki min 15°. - Interfejs USB. |  |
| Karta graficzna: Ilość: 16 szt. | - Budowa: Low profile. - Pamieć: Co najmniej 2GB pamięci własnej DDR5. - Porty: HDMI 2.0 oraz DVI-D. |  |
| Pamięć RAM Ilość: 32 szt. | - Typ: DDR4 DIMM. - Pojemność: 8GB. - Częstotliwość: 2400MHz. |  |

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Część nr 2 – Macierz dyskowa

Macierz dyskowa typu rack 2U– 1 sztuka

| Lp. | ## Nazwa lub parametr | Opis minimalnych wymagań | Konfiguracja Oferenta – nazwa, producent i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Według parametrów poniżej |  |
| 2 | Architektura procesora | 64-bit x86 |  |
| 3 | Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |  |
| 4 | Częstotliwość taktowania | Minimum 2.2 GHz |  |
| 5 | Pamięć RAM | Nie mniej niż 32GB DDR4 |  |
| 6 | Pamieć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |  |
| 7 | Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | nie mniej niż do 64GB |  |
| 8 | Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB |  |
| 9 | Liczba zatok na dyski twarde | Minimum 8 |  |
| 10 | Obsługiwane dyski twarde | 3.5" oraz 2.5" SATA oraz 2.5" SATA SSD |  |
| 11 | Pojemność dysków twardych jakie można stosować | do 20 TB |  |
| 12 | Zainstalowane dyski twarde | Minimum 4x 8TB (prędkość obrotu 7200 rpm, bufor 256 MB, MTBF 2000000 h, Szybkość transmisji interfejsu HDD 6 Gbit/s, Ciągła szybkość transferu do 255 MB/s, Dysk przeznaczony do serwerów NAS) |  |
| 13 | Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, minimum 2 |  |
| 14 | Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 |  |
| 15 | Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD |  |
| 16 | Porty USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) | Minimum 2 Typ C i 2 Typ A |  |
| 17 | Port PCiE | Tak, minimum 1 Gen3x8 |  |
| 18 | Przyciski | Reset, Zasilanie |  |
| 19 | Typ obudowy | RACK, 2U |  |
| 20 | Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |  |
| 21 | Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |  |
| 22 | Zasilanie | Zasilacz redundantny 2 x 300W, 100-240 V |  |
| 23 | Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows | min. 340 (MB/s) / 1050 (MB/s) (przy wykorzystaniu łącza 10 Gb/s i transferze pliku 10 GB ) |  |
| 24 | Wysyłanie / odbieranie w systemie Windows (Robocopy) - z wykorzystaniem szyfrowania AES 256bit | min. 300 (MB/s) / 750 (MB/s) (przy wykorzystaniu łącza 10 Gb/s i transferze pliku 10 GB ) |  |
| 25 | Agregacja łączy | Tak |  |
| 26 | Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4 Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ |  |
| 27 | Szyfrowanie wolumenów | Tak, min AES 256 |  |
| 28 | Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |  |
| 29 | Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare Rozszerzanie pojemności Online RAID Migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T. Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku) Przywracanie macierzy RAID Obsługa map bitowych Pula pamięci masowej Obsługa migawek Obsługa replikacji migawek |  |
| 30 | Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na Target Obsługa LUN Mapping & Masking Obsługa SPC-3 Persistent Reservation Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |  |
| 31 | Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownika Importowanie listy użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makr Obsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |  |
| 32 | Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci Web Funkcja serwera LDAP |  |
| 33 | Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |  |
| 34 | Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |  |
| 35 | Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer / Odtwarzacz muzyki Dostępne na systemy iOS oraz Android |  |
| 36 | Minimum obsługiwane serwery | Serwer plików Serwer FTP Serwer WEB Serwer kopii zapasowych Serwer multimediów UPnP Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP) Serwer Monitoringu |  |
| 37 | VPN | VPN client / VPN server. Obsługa PPTP, OpenVPN |  |
| 38 | Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPS Powiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP) Powiadamianie przez SMS Ustawienia inteligentnego chłodzenia DDNS oraz zdalny dostęp w chmurze SNMP (v2 & v3) Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB) Obsługa sieciowej jednostki UPS Monitor zasobów Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP Monitor zasobów systemu w czasie rzeczywistym Rejestr zdarzeń Całkowity rejestr systemowy (poziom pliku) Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania Możliwość aktualizacji oprogramowania Ustawienia: Back up, przywracania, resetowania systemu |  |
| 39 | Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5. Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |  |
| 40 | Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |  |
| 41 | Zabezpieczenia | Filtracja IP Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem Połączenie HTTPS FTP z SSL/TLS (Explicit) Obsługa SFTP (tylko admin) Szyfrowanie AES 256-bit Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH) Import certyfikatu SSL Powiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |  |
| 42 | Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |  |
| 43 | Wyposażenie dodatkowe | Dedykowane szyny do montażu serwera 2U w szafach RACK |  |
| 44 | Gwarancja | 36 miesięcy – gwarancja producenta urządzenia |  |

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty