Załącznik A do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  DI-Z.26.28.2023

Wymagane i oferowane parametry jakościowo-techniczne oferowanych odczynników oraz sprzętu do badań serologicznych

| Lp. | Parametry jakościowo-techniczne | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania grupy krwi (anty-A, anty-B, anty-D(VI-), izoaglutyniny anty-A, anty-B mikrometodą żelową kolumnową. Wszystko na jednej karcie. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Karta składająca się z 6 mikrokolumn |  |
| 3. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych (włączając antygen Cw; zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta. |  |
| 4. | Możliwość wykonania próby zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta. |  |
| 5. | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. |  |
| 6. | Odczynniki muszą być gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%); karty muszą składać się z 6 mikrokolumn i być wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Odczynniki do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  |
| 7. | Realizacja dostaw odczynników krwinkowych wg harmonogramu na dany rok - średnio raz na miesiąc (z uwzględnieniem cykli produkcyjnych wyrobów, zwłaszcza krwinek wzorcowych). Dostawy realizowane transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 oC. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć przykładowy wydruk rejestru temperatur (przedmiotowy środek dowodowy). |  |
| 8. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st.C). |  |
| 9. | Termin ważności odczynników: od momentu dostawy minimum 9 miesięcy, Termin ważności krwinek: od momentu dostawy minimum 5 tygodni. |  |
| 10. | Zewnątrzlaboratoryjna, międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym – wykonywana 4 razy w roku, z możliwością wprowadzania wyników online. |  |
| 11. | Wszystkie odczynniki, w szczególności krwinkowe, zaoferowane w ilościach umożliwiających ciągłą bezproblemową pracę, uwzględniając terminy dostaw, terminy przydatności do użycia po dostawie oraz ilość wyspecyfikowanych badań. |  |
| 12. | Asortyment musi posiadać oryginalne katalogi wydane przez ich producenta Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć katalog asortymentu (przedmiotowy środek dowodowy). |  |
| 13. | W każdej dostawie i serii - ulotka producenta potwierdzająca nazwę I klonu i II klonu/dwa różne klony |  |
| 14. | Każde jednostkowe opakowanie musi posiadać informacje dotyczące: nazwy, serii, terminu ważności |  |
| 15. | Wszystkie oferowane karty, odczynniki, kontrole i sprzęt muszą pochodzić od jednego producenta |  |
| 16. | Oferowane odczynniki należy zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych |  |
| 17. | Dzierżawa niezbędnego sprzętu, w skład którego wchodzi: - 1 wirówka na min. 24 karty, z możliwością wirowania probówek - 1 wirówka na min. 12 kart - 1 inkubator z możliwością inkubowania probówek - 2 pipety automatyczne - 1 dispenser do diluentu |  |
| 18. | Pełne szkolenie personelu pracowni potwierdzone certyfikatem |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu: do 2 dni roboczych |  |
| 20. | Wymaga się, aby wszystkie oferowane produkty zaklasyfikowane do listy A i B wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2013 r., poz. 1127), posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej, która brała udział w procesie zgodności dla danego produktu. |  |
| 21. | Oferowany sprzęt objęty gwarancją i bezpłatnym, autoryzowanym serwisem producenckim przez cały czas trwania umowy. Gwarancja techniczna – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć do oferty zaświadczenie (lub inny dokument) producenta potwierdzające autoryzację serwisu (przedmiotowy środek dowodowy). |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr jest zgodny/-a (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowany asortyment musi posiadać parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowany asortyment któregokolwiek parametru wymienionego w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że asortyment nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent sprzętu przeznaczonego do dzierżawy:

………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

........................... dnia .............