OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest  modernizacja  drogi na działce nr 92 w obrębie geodezyjnym Krastudy. W ramach inwestycji przewiduje się:

- Modernizację nawierzchni z płyt yomb,

- Poprawę parametrów geometrycznych drogi poprzez korektę łuków pionowych, poziomych oraz skrzyżowań,

- Poprawę geometrii istniejących zjazdów oraz budowa nowych,

- Remont odwodnienia drogi oraz profilowanie skarp,

- Zagospodarowanie zieleni.

- Jezdnia

Trasa drogi w planie została zaprojektowana w taki sposób aby dostosować ją do istniejącej trasy oraz granic pasa drogowego. Projektowany odcinek zakłada niweletę dostosowana do terenu wzbogacona o warstwy konstrukcyjne ( zgodnie z przekrojami normalnymi ). Na całym odcinku zaprojektowano jezdnie o nawierzchnie płyt betonowych wielootworowych o stałej szerokości 3 m i przekroju daszkowym o spadku poprzecznym 2 % oraz wykonaniu przewiązek w miejscu skrzyżowań oraz zjazdów.

III.  Konstrukcja nawierzchni

- wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi

IV. Zjazdy

Remont zjazdów polega na wykonaniu przewiązki lup poszerzenia nawierzchni z płyt yomb do wymiarów podanych na planie zagospodarowania terenu.

V. Pobocza

Na całym remontowanym odcinku drogi zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm i szerokości 50 cm oraz w osi jezdni pomiędzy płytami o szerokości 1 mb . Nawierzchnie poboczy wykonać z spadkiem 62% w kierunku rowu lub terenu naturalnego w granicach działek pasa drogowego.

VI. Oznakowanie

Projekt nie zawiera zmiany sposobu organizacji docelowej organizacji ruchu

VII. Odwodnienie terenu

Projekt przebudowy drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni pozostaje bez zmian, wszystkie wody opadowe zostają odprowadzone powierzchniowo do istniejących rowów drogowych.

VIII. Przebudowa innej infrastruktury

Projekt nie zakłada przebudowy innych sieci podziemnych. W przypadku odkrycie nie

zainwentaryzowanych kabli/ przewodów o fakcie natychmiast powiadomić gestora sieci i ustalić z nim zakres zabezpieczenia kabla

IX. Ochrona środowiska

1) Warunki wykorzystania terenu w czasie realizacji

- w czasie realizacji należy prowadzić oszczędne korzystanie z terenu naturalnego,

- opady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w projekcie technicznym i wytycznymi

- sposób prowadzenia i technologie należy dobrać w taki sposób aby ograniczyć wpływ pracy maszyn i ludzi na środowisko,

- sposób wykonywania prac nie może pogarszać stanu pierwotnego terenu , drogi dojazdowe , zjazdy tereny zielone itd.

- do robót ziemnych stosować sprzęt sprawny atestowany , o sprawnym stanie technicznym

- plac budowy utrzymywać w stałym , porządku

- prowadzić segregację śmieci i oddawać wyspecjalizowanym jednostką

- prace w obrębie cieków wodnych prowadzi z należytą starannością , nie dopuścić do wycieków substancji do gruntów lub cieków wodnych

2)  Zadrzewienie

Brak jest występowania zadrzewienia na remontowanym odcinku

3) Roboty ziemne

W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować skarpy ze skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostatecznej szerokości pasa drogowego skarpy rowów należy wykonać o nachylenie 1:1, a rowy jako trójkątne. Na terenie inwestycji znajdującą się warte humusu zalęgająca głownie na skarpach praz poboczach jezdni, należy zebrać w celach budowlanych, a po zakończeniu prac rozścielić w pasie drogowym i odtworzyć naturalne środowisko poprzez obsianie nasionami trawy.

4)  Uporządkowanie terenu

Po zakończeniu prac wszystkie tereny zielone i związane z wysypami gruntu ., należy

- doprowadzić do stanu pierwotnego.