Załącznik nr 1G do SWZ

Załącznik nr 1G do Umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Zarządzalne switche (przełączniki sieciowe)”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: Przełączniki sieciowe – 2 sztuki Producent* ……………………………… Numery Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących przełączników sieciowych |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |
|  | Wymagania obligatoryjne | Dostarczenie 2 przełączników sieciowych zarządzalnych posiadających 48 porty Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 oraz minimum 2 porty SFP. |  |
|  |  | Rodzaj obudowy: umożliwiający montaż w szafie RACK 19”. |  |
|  |  | Wsparcie dla IPv6, wsparcie dla protokołu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IGMP snooping |  |
|  |  | Obsługa protokołu 802.1Q tag-based VLANs (obsługa minimum 1024 vlanów), obsługa Private VLAN oraz Voice VLAN. |  |
|  |  | Obsługa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay (Relay ruchu DHCP do serwera DHCP umieszczonego w innym VLAN). |  |
|  |  | Obsługa IPv4 routing (minimum 128 tras statycznych), obsługa IPv6 routing. |  |
|  |  | Obsługa funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP snooping. |  |
|  |  | Zarządzenie urządzeniem za pomocą GUI (https) oraz ssh. Wsparcie dla protokołu SNMP wersja 1, 2c, and 3. |  |
|  |  | Wsparcie dla protokołu IEEE 802.1X. |  |
|  |  | Wsparcie dla protokołu STP, obsługa funkcjonalności Port security oraz Storm control. |  |
|  |  | Obsługa funkcjonalności ACL (Access Control Lists) – filtrowanie ruchu na podstawie adresów MAC, IP, portów TCP/UDP. |  |
|  |  | Obsługa QoS (Quality of Service), wsparcie dla protokołów 802.1p., IPv4 IP precedence/Type of Service (ToS)/DSCP-based, Differentiated Services (DiffServ). |  |
|  |  | Obsługa protokołu RMON, funkcjonalności Port mirroring oraz VLAN mirroring. |  |
| 2. | Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia w wskazanej przez Zamawiającego szafie 19” oraz dokonać jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Aktualizacja oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta urządzenia; Aktywacja (jeśli wymagana) urządzenia na stronie internetowej producenta. |  |
|  |  | 5 lat gwarancji producenta. |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.