Załącznik nr 1H do SWZ

Załącznik nr 1H do Umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Serwer”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: urządzenie typu serwer – 2 sztuki Producent* ……………………………… Numer Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- | -3- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących serwerów |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Na serwerach zostanie zainstalowane oprogramowanie do wirtualizacji. Serwery muszą być kompatybilne z w/w oprogramowaniem do wirtualizacji. |  |  |
|  |  | Serwer musi posiadać obudowę typu rack o wysokości maksimum 2U, umożliwiająca instalację minimum 8 dysków 3,5” lub 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z organizerem kabli umożliwiającym swobodne wysunięcie serwera z szafy rack bez wypinania kabli sygnałowych i zasilających. Panel przedni zamykany na kluczyk, chroniący dyski przed nieuprawnionym dostępem. |  |  |
|  |  | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |  |
|  |  | Serwer wyposażony w dwa procesory klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 134pkt. w teście SPECrate 2017_int_base na stronie spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej. |  |  |
|  |  | Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |  |
|  |  | Pamięć RAM – pojemność łączna minimum 128GB w kościach po 16GB. Płyta powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. |  |  |
|  |  | Złącza PCI: - Minimum 3 złącza x16 oraz minimum 1 złącze x8(x4 link) PCIe 4.0 |  |  |
|  |  | Dodatkowe wbudowane porty minimum: - Dwa porty VGA z czego jeden na panelu przednim. - Minimum 3 porty USB z czego nie mniej niż 1 port USB na przednim panelu obudowy i jeden port USB 3.0 z tyłu obudowy. |  |  |
|  |  | Interfejsy sieciowe/FC/SAS - serwer wyposażony w minimum: - Wbudowane minimum 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT nie zajmujące slotu PCIe. Dodatkowa karta dwuportowa 10GbE Base-T nie zajmująca slotu PCIe. - Dwuportowa karta SAS ze złączami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy, umożliwiająca połączenie z macierzą z wydajnością 12 Gb/s." |  |  |
|  |  | Dyski twarde / napędy : - Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD. - Zainstalowane 2 dyski minimum 1.2TB SAS 12Gb/s 10 k Hot-Plug fabrycznie skonfigurowane w Raid 1 - Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |  |
|  |  | Kontroler RAID – Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |  |
|  |  | Karta graficzna - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |  |  |
|  |  | Zasilacze - Redundantne, typu hot plug, dodatkowo dwa kable zasilające C13/C14 o dł. 2m. |  |  |
|  |  | Bezpieczeństwo - Moduł TPM 2.0 v3. |  |  |
|  |  | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla protokołów IPMI 2.0, SNMP, SSH, - wsparcie dla IPv6, - integracja z Active Directory, - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; - wsparcie dla dynamic DNS; - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera. |  |  |
|  |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. |  |  |
|  |  | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w sześć miesięcy przed datą dostawy, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren UE. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją producenta oraz 3-letnim wsparciem technicznym, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W okresie opieki wymagane jest bezpłatne usuwanie awarii, bezpłatny dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Serwis musi zawierać usługę pozostawiania u Zamawiającego uszkodzonych dysków w okresie obowiązywania gwarancji, bez dodatkowych opłat. |  |  |
|  |  | Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |  |
|  |  | System operacyjny: Dostarczenie licencji i instalacja systemu Windows Server 2022 Standard na obu serwerach. Licencje muszą pokrywać wszystkie rdzenie procesorów w serwerach. Dodatkowo należy dostarczyć dla całego środowiska zamawiającego: - Licencje dostępowe Microsoft Windows Server CAL 2022 na użytkownika – 40 licencji (dla 40 użytkowników). Licencja wieczysta. - Licencje Windows Remote Desktop Server CAL 2022 - 10 licencji (dla 10 użytkowników). Licencja wieczysta. |  |  |
| 2. | Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametrów technicznych dotyczących serwerów |  | Parametry oferowanego systemu *** | Liczba punktów za spełnienie wymagania |
|  |  | Funkcjonalność pamięci RAM - Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling | TAK / NIE | 5 |
|  |  | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK / NIE | 5 |
| 3. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenia w wskazanej przez Zamawiającego szafie 19” oraz dokonać jego instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. Urządzenia oraz oprogramowanie musi zostać : - zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym (zasilanie, sieć LAN), konfiguracja zasobów macierzy dyskowych, sieć management, NTP, DNS, powiadamianie o zdarzeniach, logowanie zdarzeń), - zainstalowane w szafie 19” wraz z konfiguracją dostępu na potrzeby zarządzania, - musi zostać wykonana aktualizacji oprogramowania i firmware’ów na urządzeniu, - wykonana integracja serwerów z macierzą dyskową, - instalacja i konfiguracja środowiska wirtualizacyjnego Hyper-V na obu serwerach, - instalacja i konfiguracja domeny Active Directory (2 kontrolery domeny) oraz usług DNS, file serwer, bazy danych MS SQL Server; przeniesienie struktury organizacyjnej urzędu w usłudze katalogowej AD, zdefiniowanie kont użytkowników wraz z przypisaniem kont do odpowiednich grup zabezpieczeń, utworzenie i konfiguracja zasobów dyskowych dla profili użytkowników oraz pracy w obrębie grup; opracowanie struktury grup zabezpieczeń i ustalenie praw dostępu do zasobów sieciowych; przygotowanie procedury podłączania stacji roboczych do domeny AD, przypięcie do domeny minimum 3 stacji lokalnych do domeny wraz z migracją danych użytkowników do nowych profili; opracowanie i wdrożenie skryptów logowania użytkowników, uwzględniających ustalone uprawnienia do zasobów sieciowych; implementacja polityki haseł; - muszą zostać przeprowadzone testy akceptacyjne polegające na weryfikacji poprawności pracy serwerów i zainstalowanych usług w szczególności środowiska Hyper-V oraz AD, - musi zostać przygotowana dokumentacja powykonawcza zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac instalacyjno-konfiguracyjnych. |  |  |
|  |  | Urządzenia muszą być dostarczone ze wszystkimi komponentami, które pozwalają na ich montaż w szafie typu RACK 19”. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne osprzęty, licencje wymagane do uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie w tym kable połączeniowe i zasilające. |  |  |
|  |  | Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia minimum 1-godzinnego instruktażu/szkolenia z zakresu administracji serwerem dla przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego. |  |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

***) należy określić czy oferowany produkt spełnia wymóg opcjonalny, który umożliwia uzyskanie określonej w tabeli ilości punktów. Nie wypełniona rubryka wskazuje, że oferowany produkt nie spełnia wymogu opcjonalnego.

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.

- Wymaganie „Opcjonalne” oznacza, że oferent może, ale nie musi zaoferować towar spełniający wymagania opcjonalne. Spełnienie parametrów opcjonalnych będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny Oferty.