Załącznik nr 1F do SWZ

Załącznik nr 1F do Umowy

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE – „Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) – sprzęt klasy UTM oraz szkolenie stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania.”

Towar musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

| Towar typu: urządzenie typu UTM – 1 sztuka Producent* ……………………………… Numer Katalogowy Towaru (Producenta)*: ……………………………………………………………………………………… spełniający niżej wymienione wymogi: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | -1- |  | -2- | -3- |
| 1. | Opis obligatoryjnych (minimalnych) parametrów technicznych dotyczących urządzenia UTM |  | Parametry inne, równoważne lub wyższe ** |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN |  |  |
|  |  | W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. |  |  |
|  |  | System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: • Firewall. • Ochrony w warstwie aplikacji. • Protokołów routingu dynamicznego. |  |  |
|  |  | Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. |  |  |
|  |  | W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 50 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. |  |  |
|  |  | System musi być wyposażony w zasilanie AC. |  |  |
|  |  | W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę. |  |  |
|  |  | Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. |  |  |
|  |  | Przepustowość Firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps. |  |  |
|  |  | Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps. |  |  |
|  |  | Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) - minimum 1.4 Gbps. |  |  |
|  |  | Wydajność skanowania z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 700 Mbps. |  |  |
|  |  | Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps. |  |  |
|  |  | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: 1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. 2. Kontrola Aplikacji. 3. Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. 4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. 5. Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. 6. Kontrola stron WWW. 7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3. 8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). 9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). 10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. 11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2. |  |  |
|  |  | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. |  |  |
|  |  | Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system. |  |  |
|  |  | System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: • Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. • Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. |  |  |
|  |  | W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. |  |  |
|  |  | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN oraz SSL VPN. |  |  |
|  |  | IPSec VPN - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. |  |  |
|  |  | IPSec VPN - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. |  |  |
|  |  | IPSec VPN - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. |  |  |
|  |  | IPSec VPN - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. |  |  |
|  |  | SSL VPN - Praca w trybie Portal oraz w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. |  |  |
|  |  | Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. |  |  |
|  |  | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: • Routingu statycznego. • Policy Based Routingu. • Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. |  |  |
|  |  | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. |  |  |
|  |  | Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. |  |  |
|  |  | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach. |  |  |
|  |  | System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. |  |  |
|  |  | System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. |  |  |
|  |  | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. |  |  |
|  |  | System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. |  |  |
|  |  | Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. |  |  |
|  |  | Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |
|  |  | System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. |  |  |
|  |  | Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. |  |  |
|  |  | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. |  |  |
|  |  | Funkcja Kontroli Aplikacji - aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. |  |  |
|  |  | Funkcja Kontroli Aplikacji - baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. |  |  |
|  |  | Funkcja Kontroli Aplikacji - administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. |  |  |
|  |  | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej adresy URL pogrupowane w kategorie tematyczne. |  |  |
|  |  | Moduł kontroli WWW - w ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, Dynamic DNS, proxy. |  |  |
|  |  | Moduł kontroli WWW - administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. |  |  |
|  |  | W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |  |  |
|  |  | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. • Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. • Haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. |  |  |
|  |  | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. |  |  |
|  |  | Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. |  |  |
|  |  | System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. |  |  |
|  |  | Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. |  |  |
|  |  | W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. |  |  |
|  |  | Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. |  |  |
|  |  | Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. |  |  |
|  |  | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania przez okres minimum 24 miesięcy z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować : Kontrolę Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analizę typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen. |  |  |
| 2. | Opis opcjonalnych (dodatkowych) parametrów technicznych dotyczących serwerów |  | Parametry oferowanego systemu *** | Liczba punktów za spełnienie wymagania |
|  |  | System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB. | TAK / NIE | 6 |
|  |  | Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. • Amazon Web Services (AWS). • Microsoft Azure • Google Cloud Platform (GCP). • OpenStack. • VMware NSX. | TAK / NIE | 2 |
|  |  | IPSec VPN - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Funkcje SD-WAN - System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Moduł kontroli WWW - funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Moduł kontroli WWW - administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. | TAK / NIE | 4 |
|  |  | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. | TAK / NIE | 4 |
| 3. | Dodatkowe wymagania |  |  |  |
|  | Wymagania obligatoryjne | Wykonawca ma obowiązek zainstalować urządzenie w szafie 19” Zamawiającego oraz dokonać jego konfiguracji wedle wymogów Zamawiającego. Czynności te będą wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym oraz pod nadzorem Zamawiającego. W szczególności należy wykonać: • Aktualizację oprogramowania układowego do najnowszej stabilnej wersji oferowanej przez producenta urządzenia. • Aktywację (jeśli wymagana) urządzenia na stronie internetowej producenta. • Aktywację (jeśli wymagana) funkcjonalności oferowanych przez urządzenia (AV, IPS, Kontrola Aplikacji, Filtrowanie WWW, Filtrowanie Email etc) • Zamawiający wymaga migracji istniejących polityk z dotychczas wykorzystywanego urządzeń oraz ich modyfikacja po uzgodnieniu z Zamawiającym. • Konfigurację routingów statycznych na firewallu, • Konfigurację polityki bezpieczeństwa (reguły dostępu dla ruchu z Internetu, do Internetu oraz między pozostałymi strefami) zgodnie z wytycznymi ze strony Zamawiającego, • Konfigurację filtracji stron WWW na podstawie kategorii oraz treści, • Integrację UTMa z systemem autoryzacji Microsoft Active Directory tak aby możliwa była identyfikacja użytkowników, • Konfigurację dostępu zdalnego SSL VPN (VPN Client, portal WebVPN) • Konfigurację SSL Decryption łącznie z instruktażem jak zainstalować certyfikaty na stacjach klienckich. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne osprzęty, licencje wymagane do uruchomienia urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie w tym kable połączeniowe i zasilające. |  |  |
|  |  | Gwarancja: System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. |  |  |
|  |  | Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi szkolenie w języku polskim w formie warsztatów, dla co najmniej 1 osoby (pracownik Zamawiającego) w wymiarze minimum 7 godzin, obejmujące co najmniej zakres konfiguracji urządzeń oraz rozwiązywania problemów (debugging i troubleshooting). Szkolenie ma odbyć się w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej w dniach roboczych (poniedziałek-piątek). |  |  |
|  |  | Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań. |  |  |

Instrukcja wypełniania:

*)   należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ

**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe

***) należy określić czy oferowany produkt spełnia wymóg opcjonalny, który umożliwia uzyskanie określonej w tabeli ilości punktów. Nie wypełniona rubryka wskazuje, że oferowany produkt nie spełnia wymogu opcjonalnego.

- Wymaganie „Obligatoryjne” oznacza, że w przypadku niespełniania dowolnego wymagania oznaczonego jako Obligatoryjne, Oferta będzie odrzucana.

- Wymaganie „Opcjonalne” oznacza, że oferent może, ale nie musi zaoferować towar spełniający wymagania opcjonalne. Spełnienie parametrów opcjonalnych będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny Oferty.