## WYTYCZNE PROJEKTOWE

## do budowy wolnostojącej, automatycznej toalety publicznej 
w Świnoujściu

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przeznaczenie toalety: damsko – męska i dla osób niepełnosprawnych.

- Ilość pomieszczeń: jedna kabina oraz odrębne pomieszczenie techniczne.

- Ogrzewanie: elektryczne, naścienne.

- Obiekt toalety bez podpiwniczenia.

- Automatyka winna umożliwiać zdalne zamykanie toalety w porze nocnej.

- Wykonanie wandaloodporne:

–	wnętrze toalety - ściany i sufit w kolorze jasnym wykonane z okładzin z zabezpieczeniem anty graffiti,

–	podłoga toalety wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej (ryflowana i antypoślizgowa),

–	urządzenia i przyrządy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

– 	uruchamianie wody w muszli i baterii umywalkowej na podczerwień,

–	przygotowanie ciepłej wody do mycia: w podgrzewaczu pojemnościowym 10–15 dm3, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym,

–	wnętrze pomieszczenia technicznego -  ściany i sufit w kolorze jasnym z okładzin z zabezpieczeniem anty graffiti, podłoga ze stali nierdzewnej kwasoodpornej (ryflowana i antypoślizgowa).

- Uruchamianie wody: urządzenia samospłukujące się bezdotykowo (na podczerwień), wypływ wody z baterii umywalkowej bezdotykowo (na podczerwień)

- Obiekt toalety winien być wyposażony w pomieszczenie techniczne z dostępem z zewnątrz. Dostęp do mocowania urządzeń będących na wyposażeniu toalety winien być możliwy od strony pomieszczenia technicznego.

- Pomieszczenie toalety winno być wyposażone w małe uchylne okienko umieszczone pod sufitem.

- Przyłącze elektryczne zakończone szafką pomiarową zlokalizowaną w pobliżu toalety. Instalacja elektryczna prowadzona bezpośrednio do szafki bezpiecznikowej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym.

- Przyłącze wodociągowe  i kanalizacyjne zakończone studzienkami, zlokalizowanymi w pobliżu toalety. Instalacje wod-kan prowadzić bezpośrednio do pomieszczenia technicznego i podłączyć do urządzeń.

- Oświetlenia pomieszczenia sufitowe.

- Kształt toalety i oczekiwane przez Zamawiającego wymiary: toaleta w kształcie prostopadłościanu o wymiarach około  2,5m x 2,5m x 3,0m (wymiary nie uwzględniają powierzchni pom. technicznego).

- Wykończenie ścian zewnętrznych: uzgadniane każdorazowo w zależności od planowanej lokalizacji toalety.

- Nad wejściem do toalety winien być zamocowany daszek z poliwęglanu, na konstrukcji aluminiowej lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- Na elewacji toalety winny być zainstalowane podświetlane oznakowanie (piktogramy) toalety damskiej, męskiej i dla osób niepełnosprawnych,

- WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA TOALETY

- Miska ustępowa bez sedesu szt. 1: ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczona przed odkręceniem przez osoby niepowołane, spłukiwanie sterowane na podczerwień (bezdotykowo), ukryte w ścianie, niezamarzające,

- Umywalka szt. 1: wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed odkręceniem przez osoby niepowołane; umywalka winna być dostosowana do możliwości osób niepełnosprawnych.

- Bateria umywalkowa stojąca uruchamiana na podczerwień,

- Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zabezpieczony przed odkręceniem przez osoby niepowołane, wandaloodporny, z przyciskiem łokciowym,

- Podajnik ręczny do papieru toaletowego o śr. 23 cm szt. 1: wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, montowany w ścianie, wandaloodporny,

- Suszarka do rąk elektryczna o mocy 2000 W szt. 1: wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, z czujnikiem zbliżeniowym, montowana na ścianie, wandaloodporna,

- Odpływ umywalkowy (syfon) szt. 1: wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, ukryty w ścianie,

- Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym szt. 1: wykonanie pochwytu i pojemnika ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- Dyfuzor zapachów szt. 1: ukryty w pomieszczeniu technicznym, wylot na kabinę WC,

- Poręcze dla niepełnosprawnych szt. 2: wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone przed odkręceniem przez osoby niepowołane,

- Kosz na śmieci szt. 1: wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, ukryty w ścianie, wyposażony w automatyczny system gaszenia ognia wodą,

- Lustro nad umywalką szt. 1: wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, polerowane,

- Przewijak dla niemowląt szt. 1: wykonany z tworzywa sztucznego i montowany na ścianie,

- Wieszak podwójny szt. 2: wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,

- Grzejnik elektryczny lub nagrzewnica szt. 1: wbudowany w ścianę i uruchamiany automatycznie wg. założonej temperatury. Zamawiający dopuszcza lokalizację w pomieszczeniu technicznym jeżeli konstrukcja ściany pomiędzy pomieszczeniem toalety a pomieszczeniem technicznym zapewni właściwą wymianę powietrza.

- Sygnał alarmowy akustyczny i świetlny „Żądanie pomocy” szt. 1: uruchamiany od wewnątrz, zabezpieczony przed kradzieżą, zintegrowany z modułem GSM; lokalizacja włącznika dostępna dla osób niepełnosprawnych,

- Zawór czerpalny ze złączką do węża szt. 1: ukryty w ścianie,

- Oświetlenie wnętrza typu LED na czujnik ruchu kpl.1: obudowany blachą ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, wandaloodporne. Natężenie oświetlenia winno spełniać wymagania normowe.

- Oświetlenie zewnętrzne typu LED szt. 1: wandaloodporne, uruchamiane zegarem ze skrzynki bezpiecznikowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym,

- Okno uchylne ok. 30x30 cm szt. 1: wykonane z PCV, ze szkłem bezpiecznym.

- Dodatkowa wentylacja mechaniczna w ścianie kpl. 1: uruchamiana na czujnik ruchu obudowany blachą ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, działająca ze zwłoką,

- Przycisk awaryjnego otwierania drzwi pomieszczenia toalety (także w przypadku, gdy w toalecie zostanie uwięziona osoba w momencie wyłączania toalety na noc).

- Automatyczna informacja świetlna szt. 1: informująca o zajętym pomieszczeniu oraz o zamknięciu toalety,

- Pomarańczowe pulsujące światło szt. 1: informująca o awarii toalety,

- Drzwi stalowe uchylne – zewnętrzne (z izolacją cieplną) z samozamykaczem oraz zamkiem dostosowanym do współpracy z automatem wrzutowym,

- Automat wrzutowy, wielomonetowy (10 gr, 20gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł), wbudowany w elewację szt. 1: sterujący zamkiem w drzwiach toalety, umożliwiający serwisowe otwieranie i zamykanie drzwi. Licznik monet, umożliwiający zliczanie do 999,90 zł. Uwaga: odbiór monet (otwieranie kasety) możliwy wyłącznie z pomieszczenia technicznego).

- Moduł GSM kpl. 1: umożliwiający zdalne powiadamianie obsługi toalety o stanach awaryjnych, oraz zdalne zamykanie i otwieranie toalety,

- Wewnętrzna obrazkowa (objaśnienia w językach: polskim, niemieckim i angiel-skim) instrukcja użytkowania toalety oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykonana na ark. A3  folii samoprzylepnej, 1 szt  w pomieszczeniu 4 szt. zapasowe,

- Wewnętrzny wykaz telefonów alarmowych z objaśnieniami w językach: polskim, niemieckim i angielskim,

- Zewnętrzna obrazkowa instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych (objaśnienia w językach: polskim, niemieckim i angielskim) wykonana na ark. A3  folii samoprzylepnej, 1 szt. umieszczona na drzwiach wejściowych do pomieszczenia toalety  i 4 szt. zapasowe,

- WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

Wyposażenie pomieszczenie winno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. Dodatkowo Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca spełnił następujące wymagania:

- Drzwi wejściowe stalowe uchylne – zewnętrzne (z izolacją cieplną) (szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm), zamykane na zamek i oznakowane: pomieszczenie techniczne,

- Zawór czerpalny z ciepłą wodą winien być wyposażony w końcówkę na wąż,

- Instalacja wodociągowa winna być dodatkowo zabezpieczona przed zamarzaniem (przewód grzejny).