WYMOGI DO OGŁOSZENIA

pozyskanie lokalu na potrzeby Leszczyńskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Nr sprawy: BOR15.221.5.2023

Budynek/lokal będący przedmiotem oferty powinien spełniać wymagania określone w przepisach prawa 
oraz wewnętrznych aktach obowiązujących w ARiMR, w tym m.in. wymagania:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t.);

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.);

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 ze zm.);

4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2019.1413 j.t. ze zm.);

5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 j.t. ze zm.);

6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 j.t.);

7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2019.246 j.t.);

8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.).

- Lokalizacja: miasto Leszno - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15 czerwca 2009 roku.

- Rodzaj budynku: preferowany wolnostojący budynek użyteczności publicznej, administracyjno – biurowy 
z przeznaczeniem do obsługi beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wejściem przystosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; w przypadku najmu lokalu w budynku współużytkowanym wskazane jest niezależne wejście z zewnątrz wraz z oddzielną klatką schodową. 
Obiekt powinien posiadać estetyczną elewację, termoizolację ścian oraz dachu, a także zadbane otoczenie.

- Położenie: preferowane są budynki/lokale usytuowane w jak najbliższej odległości od przystanków komunikacji publicznej, dworców.

- Parking: przeznaczony dla Najemcy i jego klientów na minimum 20 samochodów, z czego dwa miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do obowiązków Wynajmującego będzie należeć utrzymanie porządku i czystości oraz estetycznego wyglądu na terenie nieruchomości wraz z powierzchnią parkingową, tj. pielęgnacja skwerów 
i trawników przyległych do budynku, odśnieżanie, zapobieganie skutkom gołoledzi oraz zapewnienie należytego dojścia do budynku w okresie zimowym, itp.

- Uregulowany stan prawny: założona księga wieczysta, brak obciążenia prawami osób trzecich, w szczególności: prawem użytkowania, służebnością gruntową lub osobistą, brak jakichkolwiek ograniczeń wynikających z tytułu ochrony konserwatorskiej lub innych uwarunkowań miejscowych, dopuszczenie do użytkowania przez właściwe organy administracji publicznej, książka obiektu budowlanego prowadzona stosownie do obowiązujących przepisów, aktualne wszystkie wymagane przeglądy techniczne.

- Podstawa prawna dysponowania budynkiem/lokalem (w przypadku najmu): umowa najmu na okres 10 lat 
na warunkach określonych umową najmu, z rocznym okresem wypowiedzenia.

- Powierzchnia użytkowa: ok. 375 m2.

- Wymogi funkcjonalne:

- Parametry ogólne pomieszczeń: wysokość pomieszczeń: min. 2,5 m zgodna z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; oświetlenie dzienne (stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi minimum 1:8); oświetlenie energooszczędne LED o natężeniu co najmniej 500 Lux na wysokości blatu biurka; sprawna wentylacja zapewniająca stałą wymianę powietrza nie mniejszą niż 0,5 - krotna 
na godzinę oraz system klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach;

- Układ pomieszczeń: powinien uwzględniać możliwość podziału powierzchni na strefę administracyjną, 
strefę bezpieczeństwa i strefę obsługi klienta. Strefy te muszą być umieszczone na obszarze posiadającym solidne konstrukcje budowlane (ściany zewnętrzne i stropy posiadające klasę odporności włamaniowej równoważnej murowi o grubości 25 cm). Pomieszczenia stref bezpieczeństwa, tj. serwerownia, składnica akt 
i magazynki, muszą mieć ściany o odporności włamaniowej równoważnej murowi o grubości 12,5 cm;

- Instalacja elektryczna: o przydzielonej mocy minimum 40 kW z możliwością jej zwiększenia. Rozdzielnia powinna posiadać osobne opomiarowanie oraz wolne pola odpływowe w rozdzielni głównej dla zasilania serwerowni i klimatyzatorów. Rozdzielnia główna budynku powinna być wyposażona w główną szynę uziemiającą – zaleca się, aby rozdzielnia główna budynku była wyposażona w pierwszy stopień ochrony przeciwprzepięciowej (ochronniki klasy B). Instalacja elektryczna w budynku powinna być zgodna z najnowszymi normami technicznymi i posiadać ważne przeglądy wymagane prawem, wykonane bez zastrzeżeń;

- Przyłącze telekomunikacyjne/teleinformatyczne: do pomieszczenia węzła dystrybucyjnego (WD) należy doprowadzić infrastrukturę kablową umożliwiającą podłączenie łączy telekomunikacyjnych (2*10 parowy 
lub 1*20 parowy przewód telekomunikacyjny zakończony w WD w szafce CRONE-BOX na złączu telekomunikacyjnym, tzw. „grzebieniu”). Szafka przyłącza telekomunikacyjnego musi być zlokalizowana bezpośrednio w serwerowni. Wynajmujący powinien potwierdzić dostępność łącza operatora telekomunikacyjnego w budynku oraz techniczną możliwość uruchomienia wymienionych wyżej łączy 
lub zadeklarować wykonanie takiego przyłącza własnym staraniem i na własny koszt – po dokonaniu obustronnych uzgodnień i uzyskaniu akceptacji na każdym etapie prac;

- Obiekt, oprócz przyłącza określonego w pkt 4 musi posiadać przyłącze Operatora zapewniające warunki techniczne dla instalacji sieci WAN - 2*łącza do transmisji danych na podstawie odrębnej umowy zawartej między najemcą a Operatorem. Departament Zarządzania Informatyką ARiMR (DZI), na prośbę Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, zweryfikuje wybrane lokalizacje pod względem możliwości zainstalowania sieci LAN oraz dostępności do infrastruktury teleinformatycznej. W przypadku negatywnej opinii DZI w zakresie warunków technicznych na instalację łączy teleinformatycznych dopuszcza się możliwość wykonania łącz przez Oferenta i na jego koszt, zgodnie z wymogami ARiMR;

- Instalacja sieci strukturalnej wraz z wydzieloną siecią elektryczną: wykonanie w pomieszczeniach instalacji punktów elektryczno – logicznych (PEL’1) okablowania strukturalnego sieci logicznej LAN wraz z wydzieloną siecią zasilającą oraz połączeniami światłowodowymi, ZOE, połączeniami KTEL, zainstalowaniem szafy dystrybucyjnej węzła sieci z doprowadzeniem zasilania w ilości ok. 40 PELi (80 przyłączy logicznych). Szczegółowe wytyczne są zawarte w załącznikach 4 – 12. Wymagana gwarancja: 20 lat bądź do czasu obowiązywania umowy najmu lokalu wraz z niezbędnym serwisem w tym okresie.

Na etapie zawierania umowy przedwstępnej Wynajmujący musi pisemnie potwierdzić, że:

- sieć strukturalna zostanie wykonana w całości z katalogu elementów wskazanych przez Najemcę 
(nie jest możliwe stosowanie zamienników), a wszelkie odstępstwa od tego mogą być podstawą 
do nie odebrania technicznego sieci strukturalnej,

- wykona dokumentację projektową sieci wraz z techniczną specyfikacją elementów zawierającą ich symbole katalogowe i przekaże ją Najemcy do akceptacji.

Po wykonaniu sieci Najemca zleci niezależnemu podmiotowi wykonanie pomiarów elektrycznych 
(w tym weryfikację, czy użyte elementy zabezpieczeń elektrycznych, przekroje przewodów, fazowanie przewodów jest odpowiednie i spełnia normy elektryczne) oraz pomiarów samej sieci logicznej (PELi) 
za pomocą specjalizowanego sprzętu pomiarowego. Negatywny wynik niezależnych pomiarów będzie mieć wpływ na brak odbioru sieci;

- System alarmowy oraz system kontroli dostępu: Budynek/lokal powinien być wyposażony 
przez Wynajmującego i na jego koszt w system alarmowy oraz system kontroli dostępu. Szczegółowy opis wymagań dotyczących systemów zawiera załącznik nr 3;

- Instalacja grzewcza: centralne ogrzewanie z niezależnym opomiarowaniem, zasilane z sieci ciepłowniczej, ewentualnie bezobsługowa kotłownia gazowa, z bezwzględnym wyłączeniem kotłowni węglowych, olejowych oraz ogrzewania elektrycznego;

- Budynek/lokal przyłączony do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z niezależnym opomiarowaniem;

- Okna powinny być wyposażone w rolety wykonane z tkanin zapewniających skuteczne eliminowanie nadmiaru światła zewnętrznego, w aluminiowe żaluzje horyzontalne lub pionowe wertykale tkaninowe wykonane na koszt Wynajmującego. Okna na poziomie parteru i w innych łatwo dostępnych z zewnątrz miejscach zabezpieczone antywłamaniowo (na koszt Wynajmującego) folią antywłamaniową na szybach lub roletami antywłamaniowymi. 
Wyklucza się stosowanie krat;

- Lamperie w ciągach komunikacyjnych i w Punkcie Obsługi Klienta: malowane do wysokości 150 cm 
od poziomu podłogi przy użyciu materiałów o podwyższonej odporności na ścieranie oraz zabrudzenia – wykonane w technologii dialcolor lub równorzędnej po zaakceptowaniu koloru przez Najemcę, albo lamperia lakierowana lakierem bezbarwnym;

- W budynku/lokalu w ramach strefy ogólnodostępnej musi istnieć możliwość wyodrębnienia następujących pomieszczeń:

- PUNKT OBSŁUGI KLIENTA (POK)

Pomieszczenie o powierzchni około 35 m2, usytuowane na parterze z niezależnym wejściem z zewnątrz budynku lub na piętrze; dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (w przypadku usytuowania POK na piętrze wymagana winda umożliwiająca dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami). 
POK umeblowany i wyposażony przez Wynajmującego na jego koszt w ladę, której projekt musi zostać wykonany w uzgodnieniu z ARiMR i przez nią zatwierdzony (co najmniej 2 stanowiska pracownicze 
i 1 stanowisko dla beneficjentów) oraz meble do poczekalni i pozostałe meble. Przejście z pomieszczenia POK do strefy administracyjnej powinno być oddzielone drzwiami wyposażonymi w system kontroli dostępu.

- PRZEDSIONEK – wiatrołap – powierzchnia minimum 4 m2 – na całej powierzchni wyposażony                              w wycieraczkę systemową.

- TOALETA dla beneficjentów – przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażona 
w dozowniki do mydła, pojemniki na papier toaletowy oraz pojemniki na ręczniki papierowe.

- W budynku / lokalu, w ramach strefy administracyjnej musi istnieć możliwość wyodrębnienia następujących pomieszczeń:

- SERWEROWNIA

Wymiary pomieszczenia: minimum 2,5 m x 3,0 m i 2,5 m wysokości w każdym miejscu pomieszczenia; 
podłoga gładka, równa i pozioma o odpowiedniej sztywności i dopuszczalnym obciążeniu minimum 300 kg/m2, wyłożona materiałem antystatycznym; drzwi otwierane na zewnątrz o szerokości użytkowej minimum 90 cm; takie usytuowanie, aby istniała możliwość poprowadzenia kabla komputerowego o długości 
nie przekraczającej 90 m do najdalej wysuniętego stanowiska roboczego (w praktyce oznacza to, 
że odległość w linii prostej do najdalej wysuniętego stanowiska roboczego jest mniejsza niż 60 m); preferowane pomieszczenie bezokienne; wyposażone w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną 
oraz klimatyzację o wydajności cieplnej minimum 2 KW (umożliwiającą utrzymanie temperatury 19 stopni Celsjusza, przystosowaną do pracy całorocznej); wolne od ciągów instalacji wodnych, kanalizacyjnych 
i ciepłowniczych;. Wyposażone w dźwiękową i świetlną instalację sygnalizacji pożaru; posiadające system zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem z zewnątrz; do pomieszczenia powinna prowadzić droga komunikacyjna, umożliwiająca przemieszczanie ładunku o wymiarach 2200 mm x 1000 mm x 900 mm 
i wadze 150 kg; ściany o odporności włamaniowej/ogniowej równoważnej murowi wykonanemu o minimalnej grubości 12,5 cm; drzwi antywłamaniowe klasy C (wg polskiej normy PN-EN 12209:2016-04) lub drzwi 
o odporności co najmniej klasy 4 (wg normy PN-EN 1627:2012), z odpornością ogniową minimum 60 minut, zamykane na zamek klasy C lub klasy 7 zabezpieczenia (wg polskiej normy PN-EN 12209:2005) 
z samozamykaczem.

- SKŁADNICA AKT

Wytrzymałość stropu odpowiednia do systemu składowania dokumentów (wymagane zaświadczenia w tym zakresie); powierzchnia około 30 m2 (uwarunkowane od możliwości wyposażenia w system regałów przesuwnych celem optymalizacji powierzchni); podłoga: posadzka gresowa lub podłoga techniczna; przestrzeń otwarta; poziom, na którym znajduje się pomieszczenie składnicy akt powinien być wyposażony w wejście o szerokości co najmniej 120 cm; pomieszczenie wyposażone przez Wynajmującego i na jego koszt w system regałów przesuwnych (opcjonalnie) umożliwiających przechowywanie 200 – 250 metrów bieżących dokumentów; w przypadku usytuowania na parterze konieczność zaopatrzenia okien w folię antywłamaniową na szybach lub rolety antywłamaniowe; składnica akt nie może sąsiadować 
z pionem wodno-kanalizacyjnym, z kotłownią lub innym pomieszczeniem technicznym; przez składnicę akt nie mogą przechodzić ciągi wodno-kanalizacyjne lub c.o.; wysokość pomieszczenia powinna mieć minimum 2,60 m; drzwi antywłamaniowe klasy C (wg polskiej normy PN-EN 12209:2016-04) lub drzwi o odporności 
co najmniej klasy 4 (wg normy PN-EN 1627:2012), z odpornością ogniową minimum 60 minut, zamykane na zamek klasy C lub klasy 7 zabezpieczenia (wg polskiej normy PN-EN 12209:2005) z samozamykaczem. Oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność (do 200 Lux). Składnica akt musi być wyposażona 
w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną oraz system klimatyzacji o wydajności cieplnej zapewniającej utrzymanie temperatury pomieszczenia w zakresie 14 – 18 stopni Celsjusza oraz wilgotności na poziomie 30 – 50%.

Najemca wymaga, aby składnica akt wyposażona była w systemy aktowe zamontowane w oparciu o projekt przygotowany przez Wynajmującego i zaakceptowany przez Najemcę.

Każdy z zaprojektowanych systemów musi spełniać poniższe wymagania oraz składać się z:

- Regałów przesuwnych dwustronnych o głębokości 60 cm oraz regałów przesuwnych jednostronnych 
o głębokości 40 cm. Regały wykonane ze stali, ściany boczne pełne, skonstruowane z dwóch słupków pionowych (w przekroju prostokąt) połączonych ze sobą wypełnieniem z blachy, malowanych metodą proszkową na kolor jasno szary. Regały wyposażone w półki o nośności min. 70 kg/mb, mocowane na zaczepach (każda półka na czterech niezależnych zaczepach) z płynną regulacją, co 2 cm lub mniejszą na całej wysokości. Każda podwójna półka wyposażona w szybko demontowane listwy zapółkowe wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające przesunięciu się zbiorów na sąsiednią półkę wzdłuż jej dłuższej krawędzi (możliwe jest zastosowanie półek z podgięciem tylnym). Regały zaopatrzone                    w tory jezdne, szyny wykonane z materiału w 100% niepodlegającego korozji. Regały muszą być wyposażone w mechanizm umożliwiający przesuwanie, składający się z korby i cichobieżnej przekładni zębatej. Korba powinna być wykonana zgodnie z zasadami ergonomii. Uchwyt do kręcenia korby ruchomy (obrót wokół własnej osi). Korba wyposażona w blokadę przesuwu umieszczoną w jej środku, unieruchamiającą regał podczas pracy. Maksymalna siła potrzebna do przesunięcia regału 5 (+/- 0,5) kg. Ściana czołowa wyposażona w szyldy do numeracji i oznaczenia zawartości regału. Odległość między półkami 35 (+/-1) cm w prześwicie, grubość półek min. 2 cm (z zastosowaniem wzmocnień). Wysokość pierwszej płaszczyzny powierzchni półki od podłoża, na której będą przechowywane akta, musi mieścić się w odległości co najmniej 20 cm od podłogi, przy czym w przypadku zastosowania czujników antyzalaniowych dopuszczalna jest odległość 10 cm. Sposób montażu na podłożu: szyny wpuszczane w posadzkę lub torowisko z własną podłogą wyrównawczą;

- Wszystkie półki, również ostatnia, muszą spełniać wymagany wymiar;

- Całość konstrukcji, zarówno regałów jak i torów jezdnych, musi zapewniać stabilność i pełne  bezpieczeństwo pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz Polskimi Normami;

- Wszystkie regały muszą być zaopatrzone w odboje zabezpieczające przed przypadkowym  przygnieceniem palców podczas przesuwania oraz w blokady uniemożliwiające przewrócenie się  regału. Regały muszą być zakończone półką wieńczącą;

- Przy planowaniu rozmieszczenia regałów należy uwzględnić dostęp do okien oraz instalacji c.o. –  grzejników w danym pomieszczeniu;

- Rozmieszczenie regałów, zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym, nie może w żaden sposób  zamykać drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia, w którym są zamontowane;

- Wymaga się, aby co 12 miesięcy dokonać przeglądu mechanizmów oraz ich konserwacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy regałów – na koszt Wynajmującego. W przypadku awarii regałów Wynajmujący w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia podejmie działania mające na celu usunięcie awarii.

- POKOJE BIUROWE

Powierzchnia około 183 m2 (pomieszczenia umożliwiające pracę 21 pracownikom oraz 1 stażyście). Preferowana ilość pracowników w pokoju biurowym wynosi 2 – 4 osób. W tym należy uwzględnić 2 pomieszczenia jednoosobowe. Ponadto preferowane są 2 pomieszczenia dwuosobowe, 2 pomieszczenia trzyosobowe oraz 3 pomieszczenia czteroosobowe.

Podłogi pomieszczeń pokryte wykładziną dywanową w płytce o wym. 50 x 50 z okrywą pętelkową z włókna poliamidowego posiadającą atest trudnopalności i atest antyelektrostatyczny.

Pomieszczenia powinny zagwarantować właściwą estetykę, łatwość utrzymania porządku oraz spełniać przepisy budowlane, przepisy prawa pracy oraz normy branżowe.

- POKÓJ SOCJALNY

Powierzchnia około 8 m2. Pomieszczenie wyposażone przez Wynajmującego w szafki kuchenne, zlewozmywak, stół kuchenny z krzesłami. Podłoga: płytki antypoślizgowe. W pomieszczeniu powinna być wydzielona osobna instalacja elektryczna do zasilania lodówki, kuchenki elektrycznej, kuchenki mikrofalowej, czajnika elektrycznego. Pomieszczenie powinno zagwarantować właściwą estetykę, łatwość utrzymania porządku oraz spełniać przepisy budowlane, przepisy prawa pracy oraz normy branżowe.

- TOALETY

Wymagana toaleta damska i męska na każdej kondygnacji. Wszystkie toalety powinny spełniać wymogi prawa w stosownym zakresie; wyposażone w dozowniki do mydła, pojemniki na papier toaletowy 
oraz pojemniki na ręczniki papierowe.

- POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

Powierzchnia około 2 m2 (pomieszczenie wyposażone w umywalkę i punkt czerpalny wody).

- MAGAZYNKI

Wytrzymałość stropu odpowiednia do systemu składowania dokumentów (wymagane zaświadczenia w tym zakresie), łączna powierzchnia pomieszczeń do około 30 m2 (jedno z pomieszczeń o powierzchni około 
20 m2 wyposażone przez Wynajmującego i na jego koszt w system regałów stacjonarnych umożliwiających przechowywanie około 100 mb dokumentów); podłoga: posadzka gresowa, antypoślizgowa lub podłoga techniczna, przestrzeń otwarta; w przypadku usytuowania na parterze konieczność zaopatrzenia okien 
w rolety antywłamaniowe lub folię antywłamaniową na szybach; pomieszczenie wyposażone w system regałów stacjonarnych nie może sąsiadować z pionem wodno – kanalizacyjnym, z kotłownią lub innym pomieszczeniem technicznym, przez pomieszczenie nie mogą przechodzić ciągi wodno-kanalizacyjne 
lub  c.o., wysokość pomieszczenia minimum 2,50 m; drzwi antywłamaniowe klasy C (wg polskiej normy 
PN-EN 12209:2016-04) lub drzwi o odporności co najmniej klasy 4 (wg normy PN-EN 1627:2012), 
z odpornością ogniową min. 60 min., zamykane na zamek klasy C lub klasy 7 zabezpieczenia (wg polskiej normy PN-EN 12209:2005) z samozamykaczem.

- CIĄGI KOMUNIKACYJNE (Korytarze).

Korytarze powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 140 cm.

- Wykończenie budynku/lokalu powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w Standaryzacji jednostek terenowych ARiMR - załącznik nr 2, oraz uwzględniać wszystkie dodatkowe warunki i wymogi zawarte 
w treści ogłoszenia i pozostałych załącznikach.

- Budynek/lokal powinien posiadać aktualne zwymiarowane rzuty budowlane wszystkich pomieszczeń 
(rysunki w skali 1:50, 1:100) w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych plików AutoCAD (wersja 11 lub nowsza) w formacie dwg.

- Materiały użyte do wykończenia wnętrz jednostek terenowych ARiMR powinny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, prawem budowlanym i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

- Właściciel budynku musi wyrazić zgodę na montaż na zewnątrz i wewnątrz budynku tablic informacyjnych.

- ARiMR zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji tylko z wybranymi oferentami oraz do rezygnacji 
z kontynuowania postępowania na każdym jego etapie, aż do podpisania umowy przedwstępnej – 
bez podania przyczyny.

- Termin i miejsce składania ofert:

- Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2024 roku do godz. 10.00 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 36 (pokój za punktem obsługi klienta na parterze - Kancelaria OR) osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się data wpływu).

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione).

- Na kopercie, w której złożona będzie oferta, należy zamieścić informację:

„OFERTA – LOKAL NA POTRZEBY LESZCZYŃSKIEGO BIURA POWIATOWEGO ARiMR” – 
nie otwierać przed 16.12.2024 roku.

- W przypadku zapytań dotyczących istotnych postanowień określonych w wyżej wymienionych wymaganiach, Wynajmujący zobowiązany jest przekazać pytanie w formie pisemnej na adres: Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań. Najemca dopuszcza możliwość przekazania pytania mailem 
na adres e-mail: wielkopolski@arimr.gov.pl.

- Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać telefonicznie w godzinach od 8:00 – 15:00 w dni robocze z następującymi przedstawicielami Najemcy:

- Pani Dorota Jęsiak, tel. 655 263 818,

- Pani Izabela Guderian, tel. 061/845 38 15,

- Pan Krystian Nowak, tel. 061/845 38 13.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Standaryzacja jednostek terenowych ARiMR,

- Szczegółowe wymagania dotyczące systemu alarmowego i kontroli dostępu,

- Wzorcowy projekt techniczny,

- Wymagania, które spełniać będą lokalizacje Zamawiającego,

- Szczegółowy opis instalacji,

- Lista Materiałów Instalacyjnych,

- Specyfikacja szafy dystrybucyjnej węzła sieci,

- Procedura przekazania i odbioru,

- Protokół przekazania projektu technicznego instalacji,

- Protokół odbioru instalacji,

- Zapoznanie się z zarządzeniem ds. bezpieczeństwa informacji,

- Oświadczenie o braku powiązań z osobami pełniącymi funkcję kierowniczą w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Oświadczenie dotyczące przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę,

- Klauzule informacyjne z zakresie danych osobowych.