Część 1 – Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru System o mocowaniu nadnerkowym Niski profil systemu • Część główna (body): – 16 F • Odnogi: 12 F 15. Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach. Zakres leczenia – część aortalna: – 31 mm 17. Zakres leczenia – część biodrowa: 8 – 22 mm System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniający szeroki zakres zastosowania W zestawie : - 2 druty sztywne, - balon do doprężenia stentgraftu, - 4 zamykacze naczyniowe. Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy niskoprofilowy o poniższej specyfikacji: Stentgraft piersiowy niskoprofilowy Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru Niski profil systemu: • 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm • 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm 16. System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu Dostępne konfiguracje taperowane Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu Dostępne długości 8 cm , 16 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2. | 2.Cewnik balonowy do doprężenia stentgraftów aortalnych Balon wykonany z poliuretanu Kompatybilność z prowadnikiem 0,035” Profil systemu: Profil cewnika: 10 F, Kompatybilność z koszulką: 14 F Robocza długość systemu wprowadzania: 100 cm Dostępne rozmiary: 26, 31,36,40 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 – Balony uniwersalne

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. .BALONY UNIWERSALNE 035, 018, 014- system dostarczania OTW-pokrycie hydrofilne w technologii HYDRAX - doskonała widoczność w skopii – 2 markery-kompatybilny z prowadnikiem 0,014”; 0,018”; 0,035”-dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem 0,014” średnice1,50-4,00 mm , długości 40-200mm, długość robocza cewnika 100 i 150 cm - dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem 0,018” średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0mm , długości 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200mm, długość robocza cewnika 100, 140, 150 cm-dla balonu kompatybilnego z prowadnikiem 0,035” średnice 3,00-12,00 mm, długości 20-200mm, długość robocza cewnika 80 i 140 cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Stent samorozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym,pleciony z drutu nitinolowego (bez spawów)Widoczny na całej długości,średnica od 4 mm do 10 mm, długość od 15 mm do 120mm. Markery umożliwiające pozycjonowanie stentu. Długość systemu wprowadzającego od 80 cm do 165 cm | Szt. | 140 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2.Zestaw do implantacji portu niskoprofilowy 6,5 F Zestaw do implantacji portu standardowego 6,5 F Zestaw akcesoriów do implantacji portu składający się z: - port naczyniowy* z cewnikiem silikonowym: długość min. 70cm, średnica zewnętrzna 6,5F – 1 szt. - łącznik do połączenia portu z cewnikiem - 2 szt. - igła do portu prosta – 2 szt. - igła Seldingera V z zastawką boczną eliminującą ryzyko zatoru powietrznego 18Gx 70 mm – 1 szt. - tunelizator o tępych zakończeniach – 1 szt. - koszulka rozrywalna 7F – 1 szt. - drut prowadnik J w podajniku ze żłobieniem umożliwiającym wprowadzenie drutu do igły jedną ręką – 1 szt. - strzykawka Luer Slip 20ml – 1 szt. - strzykawka Luer Lock 10ml – 2 szt. - igła G18, 1,20x40 mm, różowa – 1 szt. - igła 12, G 22 x 1 1/4, Ø 0.70 mm, 30 mm, czarna – 1 szt. - miska przezroczysta 120 ml – 1 szt. - kleszczyki proste plastikowe 20 cm – 1 szt - imadło Mayo Hegar proste 14 cm – 1 szt. - kleszczyki metalowe zagięte 12,5cm – 3 szt. - pęseta anatomiczna metalowa 14,5 cm – 1 szt. - pęseta chirurgiczna 14 cm - 1 szt. - hak do ran typu Kliner 16 cm – 1 szt. - nożyczki Metzenbaum metalowe zakrzywione 18 cm – 1 szt. - skalpel jednorazowy bezpieczny 11 – 1 szt. - nić pleciona powlekana barwiona wchłanialna 56-70 dni z igłą okrągłą ½ koła 26mm USP 2/0 70cm – 1 szt. - nić monofilamentowa barwiona na niebiesko niewchłaniana z igłą tnącą 3/8 koła 24 mm USP 3/0 75cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 9 cm x 15 cm – 1 szt. - opatrunek pooperacyjny paraprzepuszczalny przezroczysty 5x7,5cm – 1 szt. - gazik, wielkość śliwki – 4 szt. - kompres z nitką radiacyjną 7,5x7,5cm 8 warstw – 30 szt. - fartuch chirurgiczny roz. L – 2 szt. - ręcznik papierowy 1x użytku 57x37cm – 2 szt. - serweta na stół narzędziowy 100x150 cm – 1 szt. - serweta 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - serweta 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt. - etykieta kontrolna – 2 szt. - miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu – 1 szt. Wszystkie elementy zestawu (włącznie z portem) zapakowane w jedno opakowanie typu papier-folia zawierające min. 3 etykiety samoprzylepne umożliwiające identyfikację numeru katalogowego oraz numeru serii zestawu. Zestaw musi zawierać komplet dokumentów dla pacjenta: kartę pacjenta oraz książeczkę portu w języku polskim. *Wymogi dotyczące portu: - kształt delty w dwóch rozmiarach: rozmiar standardowy wysokość do 12,5mm, waga do 9g, rozmiar niskoprofilowy wysokość do 10mm, waga do 5g - port kompatybilny ze środowiskiem MRI do 3T; możliwość podania kontrastu w TK pod ciśnieniem do 325PSI z przepływem 5ml/s - membrana silikonowa z możliwością do 3000 nakłuć | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 2szt. |
| 3. | 3.TORQUER- przeznaczony do prowadników 0,014 do 0,038 | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | 30 szt. |
| 4. | 4.Kranik dwudrożny wysokociśnieniowy | Szt. | 100 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 5. | 5. Balon lekowy Balon pokryty lekiem paklitakselem Długość katetera 110 cm i 80 cm. Średnice balonów 4,5,6,7,8, Kompatybilne z prowadnikiem 0,025” i 0,35”introduktor w zalezności od średnicy -5F, 6F 7F Długość balony 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 6. | 6. Introduktor zbrojony- Koszulki naczyniowe do wprowadzania cewników zbrojone -Długość 45cm,55cm,90cm -Zakres średnic od 6Fdo 13F -Marker umieszczony na końcu koszulki -Końcówka prowadnika bardzo dobrze widoczna w promieniach Rtg | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 4 – Prowadnik

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Prowadnik o podwyższonej sztywności Średnica 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038” dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1cm, regular =3 cm oraz long = 5 cm,8 cm końcówka prosta, zagieta, 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonanyz jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe trwała powłoka hydrofilna na całej długości, atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięciąkształtu dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej dostępne w opcji z kształtowalną końcówką długości 50,80,120,150,180,220 ,260,300 cm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2. Zamykacz naczyniowy urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F • zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki • materiał wchłaniający się do 90 dni | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 5 – Prowadnik polimerowy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Prowadnik polimerowy - długość 150, 180, 260cm - średnica .035” - typ końcówki: prosta, zagięta Pokryty polimerem | Szt. | 400 |  |  |  |  |  | 30 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 6 – Cewnik angiograficzny

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik angiograficzny - cewnik nylonowy - zbrojony szesnastoma drutami wtopionymi w ścianie - wytrzymujący ciśnienie 1200 psi - profil 4F, 5F, 6F, 7F - średnica wewnętrzna dla profilu 4F min 0,042” do 0,038” - znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiźnie cewnika - różne krzywizny - łatwe manewrowanie w układzie naczyniowym - kontrola obrotu 1:1 -długość – 100 cm, 110 cm, 125 cm | Szt. | 300 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 7– STENT SAMOROZPRĘŻALNY OBWODOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.STENT SAMOROZPRĘŻALNY OBWODOWY wycinany z tuby nitinolowej, markery na obu końcach, średnica od 5-14mm, zaprojektowany do użycia w tętnicach powierzchownych uda długość shaftu 80 , 135 , 150 cm rozmiar 5-14 mm kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' i introduktorem 5 i 6F, stenty o długości 20,40, 60,80,100 120,150,200 cm stent o minimalnej skracalności wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu . | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2. | 2.Balon lekowy Cewnik balonowy pokryty lekiem, minimalna dawka leku 3,0 [µg/mm2], z naturalnym nośnikiem w postaci mocznika, dostępne średnice od 4 do 7mm, długości od 40-250mm, kompatybilny z prowadnikami 0,018” – 0,035”. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 3. | 3.Zestaw do Aterectomii Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Kompatybilny z koszulkami 6-8 F, zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 4. | 4.Odczepialne coile obwodowe, - wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA, - zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długościi, - zewnętrzny system odczepiania ID, - możliwość repozycjonowania coili. - okluzja dzięki włóknom nylonowym. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 8 – System do zamykania tętnicy udowej oraz prowadnik hydrofilny o podwyższonej sztywności

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.System do zamykania tętnicy udowej - System działający na zasadzie całkowicie wchłanianego opatrunku na bazie kolagenu. Rozpuszczenie szwu w granicach 60-90 dni od zamknięcia . System zamykający wkłucia od 5F do 8F | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2. Prowadnik hydrofilny o podwyższonej sztywności Średnica 018”, 020”, 025”, 032”, 035”, 038” ·Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1cm, regular+3cm, oraz long+5cm, 8cm ·Końcówka prosta, zagięta, 45stopni, typu J ·Krzywizna Bolia, rdzeń nitynolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 ·Odporny na odkształcenia i załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. ·Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. ·Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowalna końcówką długości 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300cm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 9

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Prowadniki diagnostyczne grubości 0.035”, o długości 260cm prosty super stiff | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2. | 2. Y-konektory podwójne | Szt. | 500 |  |  |  |  |  | 30 szt. |
| 3. | 3. Rampy wielokanałowe | Szt. | 500 |  |  |  |  |  | 30 szt. |
| 4. | 4. Introduktory w zestawie razem z igłą i prowadnicą - Rozmiary 4F, 5F, 6F ,7F, 8F - Długość 11 cm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 5. | 5. Spirale embolizacyjne platynowe do leczenia tętniaków odczepiane elektromechanicznie - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepienia spirali. - Spirale z możliwością repozyzjonowania wewnątrz worka tętniaka. - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju 0,01” oraz 0,018” - Dostępne spirale o różnych kształtach i stopniach miękkości. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 6. | 6. System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 7. | 7. Balony do remodelingu w rozwidleniach i prostych odcinkach naczyń mózgowych - Szaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8F, średnica części dystalnej 2.1F - szaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO i spiralami embolizacyjnymi - szaft zbrojony oplotem - pokrycie hydrofilne nie tylko na szafcie, ale i na balonie - cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce - średnice balonu/długości balonu: 4mm/10mm;4mm/15mm;4mm/20mm; - średnica robocza balonu 2-5 mm - długość tipu 5mm - kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 0,36 mm - markery - 2 na balonie i 1 na dystalnym odcinku tipu - maksymalne ciśnienie pęknięcia -700 psi | Szt. | 40 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 10 – Cewnik prowadzący dostępu dystalnego, długa koszula

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Cewnik prowadzący dostępu dystalnego, długa koszula. - Średnica zewnętrzna F8, kompatybilny z krótką koszulą, - średnica wewnętrzna 0,090, - długości cewnika: 80 cm, 90 cm, 95 cm. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 11

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie czas wyczepiania spirali 3-5 sekund - Spirale platynowe, trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza - Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,0095”; 0,010”; 0,011” oraz 0,012” - Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności - 360* Shape – spirale o kształcie przestrzennym - Wersje sztywności: standardowa, miękka, super miękka Spirale o rozmiarach: średnice od 2 mm do 15 mm, długości od 1cm do 40cm | Szt. | 350 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2.Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral: Gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali – od 3 do 5 sekund | Szt. | 150 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 3. | 3,Stent typu flow diverter - stent kierunkujący przepływ krwi - stent chromowo-kobaltowy - stent zbudowany z 48 drucików (średnica 2.5mm) oraz 64 drucików (średnice: 3.25mm, 4.00mm, 4.5mm, 5.0mm) - zalecany mikrocewnik ID 0.027in (0.69mm) - system repozycjonowalny (możliwość wycofania stentu do systemu dostawczego i jego ponownego rozlożenia w innym miejscu naczynia podczas procedury) - brak skracania stentu po rozłożeniu - zakres rozmiarów: średnice: 2.5mm, 3.25mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm długości: 12mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 12  - System dostawczy do implantu

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.System dostawczy do implantu Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika Pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”) | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 13

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.Balony do remodelingu w rozwidleniach i prostych odcinkach naczyń a) Cewniki balonowe o długości 160 cm, średnicy proksymalnie 2 F, dystalnie 2,7 F - Średnica balonu zależna od objętości inflacji do 6 mm, objętość inflacji 0,2-0,5 ml b) Cewniki balonowe do remodelingu o 2 niezależnych kanałach. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 2. | 2. System wyłączenia napływu do worka tętniaka (flow diverter) - Wewnątrznaczyniowy implant używany do leczenia tętniaków mózgowych na drodze zmiany przepływu krwi na poziomie szyjki tętniaka - System zbudowany w postaci samorozprężalnej protezy - Proteza o bardzo wysokiej elastyczności oraz łatwości w dostawie - Proteza samorozprężalna spleciona z nici nitynolowej - System dostawy „over the wire” - Różne rozmiary od 2,0x15mm do 5,5x40mm - Mniejsze rozmiary implantów t.j. od średnicy 2,25 do 3,25 dostarczane przez mikrocewnik o niskim profilu t.j 0.017” W zestawie odpowiedni mikrocewnik | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 14

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Produkt do embolizacji typu Flow Diverter, powierzchnia w technologii BlueXide rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilne z mikroprocewnikiem 0.027” a wersji mini z 0.017" ID | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 2. | 2.Produkt służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii o wysokiej widoczności rozmiary: średnica 2.5-6.0 mm długość 16-50 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.0 mm do 5.5 mm, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.0165" i 0.021" ID zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 3. | 3.Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary: średnica 1.5-4.0 mm długość 8.0 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4. | 4.Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. dostępny w rozmiarach - 0.017", 0.021", 0.027" długość użytkowa mikrocewnika - 155-167 cm, przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada markery na końcu, wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10 mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.). | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 15

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Prowadnik hydrofilny o podwyższonej sztywności Średnica 018”, 020”, 025”, 032”, 035”, 038” ·Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1cm, regular+3cm, oraz long+5cm, 8cm ·Końcówka prosta, zagięta, 45stopni, typu J ·Krzywizna Bolia, rdzeń nitynolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1 ·Odporny na odkształcenia i załamanie struktury podłużnej. W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe. Trwała powłoka hydrofilna na całej długości. ·Atraumatyczna, miękka końcówka z pamięcią kształtu. ·Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej. Dostępne w opcji z kształtowalna końcówką długości 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260, 300cm | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2. System do zamykania tętnicy udowej System działający na zasadzie całkowicie wchłanianego opatrunku na bazie kolagenu Rozpuszczenie szwu w granicach 60-90 dni od zamknięcia System zamykający wkłucia od 5F do 8F | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 16 – Mikrocewniki

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Mikrocewniki do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik o rozmiarze 2,4 proksymalnie, 1,9Fdystalnie o świetle cewnika 0,0165” • cewnik o rozmiarze 2,7F proksymalnie, 2,1 Fdystalnie, o świetle cewnika 0,021” • cewnik o rozmiarze 2,7F proksymalnie, 2,4F dystalnie, o świetle cewnika 0,024” • cewnik o rozmiarze 3,3F proksymalnie, 3,0F dystalnie, o świetle cewnika 0,029” • cewnik przepływozależny z częścią dystalną 1,2F oraz 1,5F | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 2. | 2. Mikroprowadniki do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadniki o średnicy 0,007”, 0,008”, 0,014” i długości 200/210/300cm • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej • Kształtowalny koniec z możliwością ponownej zmiany nadanego kształtu • Możliwość zamówienia mikroprowadnika i ukształtowaną końcówką | Szt. | 200 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| 3. | 3. System do mechanicznej trombektomii przy przywracaniu przepływu krwi w naczyniach krwionośnych układu nerwowego u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. - System w postaci stentu, który na stałe jest połączony z popychaczem - System dostępny w rozmiarach: 3mmx15mm, 4mmx20mm, 6mmx30mm, 6mmx40mm, 6mmx50mm gdzie pierwszy wymiar jest średnicą stentu a drugi długością stentu. - 3 markery na dystalnej części stentu, 1 marker na proksymalnej części stentu. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 17

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.System mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: Urządzenie o strukturze tabularnej siatki z nitynolu. Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200cm Dostępne średnice 4 i 6mm dostępne długości 20, 24, 40mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 2. | 2. System dostawczy do trombektomii Mikrocewnik kompozytowy proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem Miękki zaokrąglony kształtowany nad parą dystalny koniec cewnika Średnica zewnętrzna max 0,030”/0,034” lub 0,036”/0,040”, światło 0,021” lub 0,027” | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 3. | 3. Aspiracyjny cewnik do trombektomii Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowymCewnik o świetle wewnętrznym 0,068” lub 0,071” i długości roboczej 132cm .Dystalne pokrycie hydrofilne na długości 40cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
|  |  |  |  | Wartość netto najem /1 miesiąc | Wartość netto najem/24 miesiące | VAT (%) | Wartość brutto najem/ 24 miesiące |  |  |
| 4. | 4. Pompa aspiracyjna Pompa próżniowa kompatybilna z urządzeniami do trombektomii mechanicznej – 1 szt. | m-ce | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5. Przewody do aspiracji Przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania kompatybilne z pompą aspiracyjną Rurki o świetle wewnętrznym 0,11” i długości 112”Odcinek dystalny o długości 7” | Szt. | 80 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| 6. | 6. Zbiornik aspiracyjny Zbiornik o pojemności 1200ml wykonany z transparentnego tworzywa kompatybilny z pompą aspiracyjną Riptide Aspiration Pump | Szt. | 80 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 18

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Zestaw w 3 rozmiarach do dynamicznej trombektomi mechanicznej w naczyniach mózgowych o średnicach od 1,5 do 6 mm, wykonany z plecionej siatki 12 nitynolowych drucików z 4 platynowymi widocznymi w promieniowaniu rtg długość robocza 191 lub 193 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  | 3 szt. |
| 2. | 2.Zestaw w 5 rozmiarach do remodelingu naczyń mózgowych od 1,5 do 6 System dostawczy do implantu Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika Pokrycie hydrofilne na zewnątrz Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”) | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 10 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 19 – Klatka międzytrzonowa typu TLIF

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Konstrukcja umożliwiająca wszczepienie tego samego implantu z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF,TLIF,ALIF ).Wszczepy o specjalnej kratowatej (siatkowej )strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego. Powierzchnia górna i dolna implantów wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice, umożliwiające samo-sytuowanie i skręcanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantów o obłym kształcie. Powierzchnie boczne gładkie nie posiadające żadnych ostrych krawędzi ani karbów ,umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu w przestrzeni. Narzędzie implantacyjne umożliwiające przemieszczenie i obrót implantu o kąt 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. - Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17 mm oraz w trzech rozmiarach długości 25,30 i 35 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  | 72 szt. w różnych rozmiarach |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostepnienie zestawu narzędzi ( instrumentarium ) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Część 20 – Ześlizg do odcinka lędźwiowego typu PLIF

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizacja międzytrzonowa do ześlizgów w odcinku lędźwiowym materiał: tytan - Zestaw składa się z dwóch implantów typu PLIF. Jeden implant repozycyjny (rotacyjny bądź wkręcany) oraz drugi implant typu PLIF; - Implant repozycyjny zbudowany z dwóch współpracujących części. Powierzchnie zewnętrzne posiadające kształtowe elementy wciskające się w kość (w kierunkach przeciwnych do ześlizgu) zapobiegające przeduwaniu I przemieszczaniu się ustabilizowanego w przestrzeni międzytrzonowej czopa; - Możliwość repozycji w zakresie od 0 do 9 mm. Typoszereg rozmiarowy implantów od 9mm do 14mm w wersji wkecanej o długości 24mm, wersji rotacyjnej z powierznią wypukłą o długości 22mm; - Drugi implant typu PLIF o specjalnej kratowej (siatkowej) strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego. Powierzchnia górna I dolna implantu wyposażona w zabezpieczenia przed jego wysuwaniem się z przestrzeni międzytrzonowej; - Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 8 do 13mm co 1mm; - Implanty o konstrukcji uwzględniającej anatomiczne odzwierciedlenie krzywizny kręgosłupa lędźwiowego (kąt lordozy); - Implanty wykonane ze stopu tytanu. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Implant dedykowany indywidualnie kwalifikowanemu pacjentowi zestaw plus implanty dosyłane na czas zabiegu.

Część 21 – STABILIZACJA POTYLICZNO-SZYJNA

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Stabilizacja potyliczno-szyjny złożona z profilowanych prętów o średnicy 4 mm, implantów do mocowania w kości w postaci kotwic ,haków i śrub oraz poprzecznego łącznika. - Kotwice ze specjalnymi łopatkami do mocowania w potylicy i masywie bocznym trzonu przez obrót o 90 stopni dostępne w rozmiarach H 4,6,8 mm ze specjalnymi łopatkami. - Haki szyjne dostosowane do anatomii w dwóch typach C1-C2 oraz C3-C7 - Dostępne również haki potyliczne i podpotyliczne. - Śruby szyjne wieloosiowe o średnicach 3,5 mm, 4 mm i długościach 10-50 mm, stopniowane co 2 mm - Łączniki poprzeczne ,spinające ,złożone z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych w zakresie długości 35-80 mm ,stopniowane co 5 mm. - pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50- 120 mm ,a w odcinku potylicznym 35 mm .Osadzanie pręta od góry ,blokowanie prętów w kotwicach ,hakach ,śrubach za pomocą jednego elementu zabezpieczającego. - Komplet stanowi 6 elementów stabilizujących (kotwica ,śruba ,hak ) oraz 2 pręty ,łącznik | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 22 – KLATKI MIĘDZYTRZONOWE DO OPERACJI DYSKOPATII SZYJNYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: -Klinowy i anatomiczny kształt implantu wykonanego z materiału PEEK - Obecność znaczników radiologicznych - Odporność na urazy mechaniczne - Do klatek dołączony jako wypełnienie hydroxyapatytowy substytut kostny w postaci gotowej do użycia pasty dostarczony w strzykawce o pojemności 1 cc -Wypełnienie klatki po implantacji musi ulegać procesom zaniku zapewniając możliwość przerostu kostnego -Klatki i wypełnienie musi być dostarczane w formie sterylnej. -Konstrukcja uchwytu do implantu umożliwia sztywne osadzenie implantu, jego rewizyjne repozycjonowanie lub całkowite usunięcie. -Przymiary do określenia wielkości implantu z ogranicznikami głębokości. -Klatki w szerokościach 11 oraz 14 mm i długościach 11 oraz14 mm. Wysokości klatek zawierają się w rozmiarach: od 4 do 13 mm stopniowane co 1 mm. Wykonawca gwarantuje udostępnienie refraktorów szyjnych Refraktory szyjne z ostrymi i tępymi łopatkami przeziernymi dla promieni RTG mocowane do poprzecznej oraz wzdłużnej ramki z samozatrzaskowym systemem blokowania ustawienia ,podwójnie łamanej, umożliwiające blokowanie pozycji łopatek wybranych ręcznie. W zestawie ręczny uchwyt z obrotowym mocowaniem wkładka do łopatki. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 23 – Laminoplastyka

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa - Zestaw na jeden poziom składa się z płytki oraz 4 śrub mocujących; - Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno lub dwustronnie, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach. - Komplet wierteł I śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określania właściwej długości płytki; - Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak I giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania I sterylizacji. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  | 40 płytek oraz 120 śrub w różnych rozmiarach i krzywiźnie płytki |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania I usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni

od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 24 –KLATKA SZYJNA DIVA CROWN MIĘDZYTRZONOWA MOCOWANA ŚRUBAMI DO TRZONU KREGÓW

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Implant wykonany z PEEK Optoma ,klatka szyjna mocowana 2 śrubami do trzonów kręgów. - Kształt anatomiczny . - Blokada śrub przez obrót o 90 stopni . - Wysokość części międzytrzonowej implantu od 4 mm do 9 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. preparatu z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 25 – System do kyfoplastyki balonowej

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do kyfoplastyki balonowej: Standardowy sterylny zestaw do zaopatrzenia jednego poziomu zawierający: dwie kaniule dostępowe z mandrynem, igła biopsyjna z mandrynem, wiertło kostne, sześć kaniul wypełniających z tłokiem, dwa podajniki ciśnieniowe, strzykawka próżniowa i dwa cewniki z balonami; dodatkowo cement kostny i mieszalnik do cementu. Cechy zestawu: - atraumatyczne zakończenie cewnika nie wywołujące nacisku na ściany trzonu podczas wypełniania balonu; - zintegrowany, elastyczny i niezaginający się mandryn, niewymagający wysuwania podczas ponownego wprowadzania cewnika, eliminując możliwość przekłucia balonu; - mocne i odporne na przebicie balony o średnicy 16mm, długościach 16/22mm i ciśnieniu roboczym 400PSI (27Bar) umożliwiające bezpieczne pozycjonowanie i precyzyjne modelowanie trzonu; - podwójne balony o średnicy 16mm i długościach 2x8mm napełniane niezależnie i umożliwiające kątowe modelowanie trzonu: - automatyczny zawór ciśnieniowy zintegrowany z cewnikiem, umożliwiający utrzymanie ciśnienia w wypełnionym balonie po odłączeniu podajnika ciśnieniowego; - niewspółosiowa konstrukcja trzonu cewnika (2 oddzielne kanały) stabilizująca balon i cewnik nie powodując niekontrolowanego wydłużenia balonu pod ciśnieniem; - podwójne oznakowanie cewnika umożliwiające kontrolę położenia balonu wewnątrz trzonu i względem roboczej kaniuli; - różnokolorowe kodowanie elementów składowych zestawu ułatwiające szybką identyfikację poszczególnych elementów systemu zgodnie z sekwencją zabiegu; - świadectwo CE oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. Komplet do operacji jednopoziomowej: Standardowy zestaw jednopoziomowy – 1 szt.; 1 szt.. Cement kostny - 1 opak.; 1 opak.. Mieszalnik do cementu – 1 szt.; 1 szt.. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 26 – MALOINWAZYJNY STERYLNY JEDNORAZOWY SYSTEM IMPLANTÓW I NARZĘDZI DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ    PRZEZSKÓRNEJ KRĘGOSŁUPA W ODC. PIERSIOWYM I LĘDŻWIOWYM Z OPCJĄ PODANIA CEMENTU PRZEZ ŚRUB

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu. - Śruby przeznasadowe dostępne w średnicach 5,0 mm,6,0 i 7,0 mm i długościach od 35 mm do 50 mm dla średnicy 5,0 mm oraz od 35 mm do 55mm dla średnic 6,0 i 7,0 mm - Śruby dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 szt. lub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości. - Każda śruba wielofunkcyjna: wieloosiowa ( z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/ zmiany na śrubę jednoosiową ),samonacinająca ,samogwintująca ,kaniulowana ,perforowana i wyciągowa . - Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej. - Każda śruba fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację. - System wyposażony w pręty o średnicy 5,5 mm, pręty gładkie proste w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm oraz w długościach : 130 mm,160 mm,200 mm,300 mm400 mm - Podajnik do prętów z przezierną dla promieni RTG końcówką. - Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji pakowany sterylnie 4 druty kirschnera ,1 przebijak 1 sonda z kulkowym zakończeniem ,1 śrubokręt do śrub/nakrętek ,1 podajnik pręta ,1 rączka T ,jeden uchwyt kontrujący ,1 przymiar pręta ,1 robocza przedłużka śruby ,1 nakładka do prefiksacji . - System umożliwia wykonanie stabilizacji w technice otwartej /zamkniętej ,korekcję kręgozmyku . - Igły przeznasadowe 11 G o długości 150 mmo ściętym końcu. SKŁAD ZESTAWU: - Zestawu śrub ( 1 sterylny zestaw śrub zawiera : 2 śruby na podajnikach ,2 nakrętki na podajnikach,2 blokery wieloosiowości ) - ! zestaw pretów ( 1 sterylny zestaw pretów zawiera : 2 pręty w jednej długości i krzywiżnie ) - 1 zestaw narzędzi do implantacji (sterylny ) - 1 igła do nakłucia trzonów (sterylna pakowana osobno ) - 1 sterylna osłona do weryfikacji położenia śrub. - 1 kaniula do podania cementu przez śrubę. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 27 – PROTEZA SZYJNA ROZPRĘŻALNA ZINTEGROWANA Z PŁYTKĄ + WKRĘTY

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Materiał stop tytanu - Implanty o różnych rozmiarach ,umożliwiające płynne odtworzenie wysokości w zakresie od 13 do 65 mm przy użyciu aplikatora podłączonego.. - Różne kąty płaszczyzn górnej dolnej, umożliwiające odtworzenie lordozy szyjnej ,im wyższy implant ,tym większy kąt nachylenia powierzchni implantu. - Średnica protezy -12 mm - Implant zintegrowany z płytką pozwalającą na przymocowanie go wkrętami do sąsiednich trzonów. - Dwa rodzaje wkrętów , standardowe -gąbczaste ,dwukorowe oraz rozporowe ,rewizyjne. - Możliwość wypełnienia implantu gruzem kostnym lub substytutem kości. - Materiał stop tytan - Narzędzia umożliwiające aplikację protezy ,zamknięte w kontenerze umożliwiającym ich sterylizację.. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą

do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 28 – ZESTAW DO TWORZENIA JĄDRA MIAŻDŻYSTEGO

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Jałowy wszczep jądra miażdżystego do odtworzenia naturalnego uwodnienia dysku w odcinku lędżwiowym kręgosłupa - Zestaw składa się z trzech jałowych wszczepów. - Wykonany z hydrolizowanego poliakrylonitrylu. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. preparatu z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 29 – IMPLANT MIĘDZYTRZONOWY SZYJNY MOCOWANY ŚRUBAMI DO TRZONU

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Klatka międzytrzonowa szyjna mocowana kotwicami lub śrubami do trzonu kręgów - Komplet 1 klatka +2 kotwice lub sruby - Wykonane z Peek przezierne ,implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego( poziomy C3-C7 ) połaczone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym mocowanie do trzonów za pomoca kotwic lub śrub,dostne trzy profile w płaszczyżnie strzałkowej.Podstawa implantu w rozmiarach; 12x14mm,14x16mm,15x18mm. - Obecność znaczników radiologicznych. - Wysokość klatki 5mm-12mm - otwór wewnątrz implantu umozliwiający umieszczenie wiórów kostnych,materiału syntetycznego lub przerost kostny - kotwice dostpne w długościach 12mm,14mm,15mm i średnicy 3,7 mm - śruby dostępne przynajmniej w dwóch średnicach i zakresie długościod 12mm do 20 mm - blokowanie kotwic /śrub w implancie jednum elementem za pomocą klucza dynamometrycznego. - Instrumentarium pozwalającena przygotowanie gniazda odwzorowujacego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia. - Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu. - W zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu Caspar łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi ześlizgiwanie z pionów (dostępne min. 4 długości pinów ). - metalowy pojemnik na narzędzia ,narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni

od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksplo atacji narzędzi.

Część 30 – Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo - lędźwiowego MISS

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm. W zestawie dostępność hiperelastycznych drutów prowadzących o długości min 500mm, wykonanych z metalu z pamięcią kształtu (nitinol); - Śruby implantowane poprzez system tulejowy umożliwiający małoinwazyjną ich aplikację. Śruby o cylindrycznym rdzeniu I cylindrycznym kształcie gwintu kostnego w części środkowej I trapezowym zarysie profilu gwintu. Gwint kostny dwukrotny (2-heliosowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej I większej liczbie zwojów w części korowej kręgu. Śruby o atraumatycznym zakończeniu (zaokrąglony koniec); - Wszystkie śruby umożliwiające fenestrację cementu kostnego. Fenestracja zależna od długości śruby minimum 4 przy śrubach krótkich I 8 przy śrubach dłuższych. Śruby poliksjalne o ruchomości 45. Wysokość profilu głowy śruby poliaksjalnej max 17mm, wysokość łba śruby, wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5 mm, średnica łba wraz z elementem blokującymax. 14mm. Śruby dostępne w 10 rozmiarach średnic (4,5mm: 5,0mm: 5,5mm: 6,0mm: 6,5mm: 7,0mm: 7,5mm: 8,5mm: 9,5mm: 10,5mm), kodowane kolorami. Śruby w zakresie długości 30 do 90 ze skokiem co 5mm. Osadzenie pręta do góry: - Blokowanie jednoelementowe, wewnętrznym wkrętem blokującym o ujemnym zakresie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby I zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu: - Mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych), dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm. Pręty wstępnie wygięte oraz proste, dostępne w dwóch sztywnościach (stop tytanu I stop kobaltu) o średnicy 6mm, posiadające atraumatyczny koniec ułatwiający implantację oraz zamek współpracujący z narzędziem do jego aplikacji: - Zakres długości pręta od 30 do 100mm ze skokiem co 5 mm w zakresie długości os 100 do 200 ze skokiem co 10mm. Instrumentarium I implanty w tacach sterylizujących I kontenerach. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  | 40 sztuk śrub oraz 20 sztuk prętów |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania I usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Część 31 – Sztywny Stabilizator Międzykolczysty

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : -Sztywny stabilizator międzykolczysty ,umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości ) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych . - Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzony na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych . - Stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8mm do 16 mm w odstępach co 2 mm. - Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej ) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach. -Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF.PLIF, TLIF lub XLIF. - Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego. - Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach .Zestaw instrumentarium aplikacji stabilizatorów powinien zawierać: - indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora przed implantacją. - narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze ,umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wczepu. - Narzędzie umożliwiające rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją Zestaw jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  | 5 szt. w różnych rozmiarach |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostepnienie zestawu narzędzi ( instrumentarium ) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 32 – System cewników do stenozy

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Nieprzezierny rdzeń wewnętrzny widoczny w śródoperacyjnym monitorowaniu RTG - Specjalna dżwignia umożliwiająca dwukierunkowe sterowanie. - Średnica zewnętrzna cewników : 1,7 mm - Długość robocza cewników : 300mm - Igła dostepowa w rozmiarze : 14 G ( 1,63 mm ) - Elastyczny prowadnik o średnicy : 0,5 mm - Produkt sterylny ,gotowy do użycia | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 33 – ELEKOTRODA DO NUKLEOPLASTYKI

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : - Bipolarna elektroda do plazmowej niskotemperaturowej koblacji dysku szyjnego o średnicy 0,91 mm i długości roboczej 76 mm. - Bipolarna elektroda do plazmowej niskotemperaturowej koblacji dysku ledżwiowego o średnicy 1.07 mm i długości roboczej 219 mm. - Elektrody pracujące w zakresie temperatur pomiędzy 10 a 40 stopni C. - Elektroda kompatybilna z generatorem ArtroCare System 2000 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 34 – PASTA SYNTETYCZNA do wypełniania i rekonstrukcji ubytków kostnych

| Wymagania: - Produkt o konsystencji pasty - syntetyczny ,bioaktywny, osteokondkcyjny, osteostymulacyjny przeznaczony do stosowania przy wypełnianiu ,zastępowaniu i rekonstrukcji ubytków kostnych. - Wykonany ze szkła bioaktywnego S53P4 i składa się z elementów naturalnie występujących w organizmie człowieka. - Zawiera :53% ditlenek krzemu ,23% nadtlenek sodu ,20% tlenek wapnia ,4% dekatlenek tetrafosforanu , glicerol, glikol polietylenowy. - Preparat sterylny ,dostarczane w opakowaniu z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość Depozytu |
|  | - Pojemość preparatu 1 ml. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
|  | - Pojemość preparatu 2,5 ml | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | - Pojemność preparatu 5 ml | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia

Część 35 - System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) typu "stand alone)

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego; - Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna; - Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu; - Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji; - Śruby blokujące średnicy 3.7mm, dł. 14, 16 i 18mm. Długości kodowane kolorami; - W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki; - Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami; - Do każdego implantu sterylnie pakowany frez kompatybilny z napędem firmy ANSPACH; - Komplet podstawowy: 1 klatka (PEEK/TYTAN), 4 śruby blokujące, 1 frez. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestaw narzędzi (instrumentarium) dostarczane na planowany dzień zabiegu na życzenie operatora.

Część 36 - CRANIOPLAST

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Materiał do uzupełniania ubytków pokrywy czaszki . Polimerowy ,umożliwiający odtworzenie powierzchni ok.35 cm2. W jednym opakowaniu komponent w formie proszku , oraz komponent w formie ciekłej. Po połączeniu składników wytwarza się materiał wolno wiążący, który w ostatecznej fazie przybiera formę twardej zastygłej żywicy. W pakiecie zestaw do mieszania w/w składników: sterylna miska ,woreczek do formowania płata kostnego i szpatuła do mieszania. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 37 – Mechanizm zastawkowy typu Burr- Hole

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka typu burr hole do otworu trepanacyjnego - elastyczny silikonowy elastomer zapobiega sztywnieniu i deformacji zastawki - ciśnienie otwarcia średnie 85-105mmH20(M) - zintegrowane łączniki do drenów - brak metalowych części pozwala na bezpieczne obrazowanie MRI i CT - kopuła z silikonowego elastomeru z możliwością nakłuwania - polipropylenowa podstawa zastawki zabezpiecza przed nakłuciem - szerokość całkowita: 20 mm, wysokość 6 mm, średnica zbiornika 14 mm Dren komorowy - ø średnicy zew. /wew.: 2,5/1,3 mm; długość 20 cm - 4 rzędy po 4 otwory, znaczniki głębokości na długości 5 cm od wierzchołka - w zestawie sztylet ze stali nierdzewnej 20 cm - impregnowany barem, nieprzezierny dla promieni rtg, - odporny na zginanie i nacisk - brak metalowych części pozwala na obrazowanie CT i MRI Dren otrzewnowy - ø średnicy zew. / wew.: 2,5/1,3 mm; długość 100 cm - o otwartym końcu, możliwość dostosowania długości drenu - impregnowany barem, nieprzezierny dla promieni rtg, - odporny na zginanie i nacisk - brak metalowych części pozwala na obrazowanie CT i MRI Każdy z elementów pakowany oddzielnie | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 38 – Akcesoria do Aspiratora ultradźwiękowego kompatybilne z SONOCA 300

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabiegowy LEVICS 5 zabiegów w zestawie: 1 szt sonotroda 1 szt osłonka 1 szt dren ssąco -płuczący Sonotrody LEVICS 5-razowe Długosć 36 mm/98 mm/108 mm Średnica 2,0 mm/2,0 mm/2,3 mm | paków | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw zabiegowy LEVICS jednorazowe w zestawie : 1 szt sonotroda 1 szt osłonka Sonotrody LEVICS jednorazowe Długośc 37 mm/98mm Średnica 2,0 mm/2,0 mm/2,3 mm | paków | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa sonptroda robocza LEVICS, agresywna do twardych guzów, karbowana Długośc 37 mm/98 mm Średnica 1,9 mm/2,0 mm | paków | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa sonotroda robocza LEVICS, agresywna do twardych guzów ,fazowana Długosć 37 mm/98 mm Średnica 1,9 mm/2,0 mm | paków | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy komplet drenów ssąco-płuczących | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw zabiegowy do cięcia kości raszpla lub piłka. Krótka lub długa | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowy klips z kablem do bipolarnego monitoringu operacyjnego - na sondę | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jednorazowy komplet drenów płucząco-ssących do cięcia kości | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy ,sterylny ssak stalowy zagięty 150 stopni z uchwytem plastikowym o średnicy zewnętrznej 2 mm,3 mm,4 mm. Długość części roboczej 130-160 mm | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowy perforator do kości czaszki o grubości 2 mm, średnica 11/14 mm, sterylny, gotowy do użycia ,wejście do głowicy Hudson. Posiada bezpieczny mechanizm zwalniający posiada funkcję wytwarzania poduszki kostnej chroniącej oponę twardą, dostosowuje się do równych i nieregularnych kości | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | DORO jednorazowe piny tytanowe sterylne, każdy pakowany oddzielnie. | Szt. | 108 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |