Zam. 314/2024/TP/DZP

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont holu w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie

Remont holu w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych przy ul. Oczapowskiego 4 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych

- Rozbiórka okładzin słupów z płytek ceramicznych

- Przygotowanie powierzchni ścian do malowania

- Gruntowanie ścian

- Wykonanie mas samopoziomujących

- Ułożenie okładzin ceramicznych na ścianach

- Demontaż oszlifowanie i lakierowanie siedzisk

- Ułożenie wykładziny pcv na posadzce wg. wzoru z załącznika o parametrach

•	heterogeniczna wykładzina z PCV

•	bez zawartości ftalanów

•	dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Perl ™

•	klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

•	grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

•	grubość całkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm

•	klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10

•	reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1

•	wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego EN 434 (większa stabilność wymiarowa   <0,1%)

- Malowanie ścian farbą lateksową w I grupie ścieralności

- Lakierowanie ścian lakierem akrylowym do wysokości 1,6 m

- Wymiana opraw oświetleniowych

Uwaga: kolorystyka wizualizacji jest tylko poglądowa